СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:	  3

ВВЕДЕНИЕ	5

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУХАРЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРОШЕШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ СТАРОШЕШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.2.1. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО	9

2.2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ	9

2.2.3. ВОДООТВЕДЕНИЕ	12

2.2.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	13

2.2.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	14

2.2.6. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	14

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	14

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	23

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	31

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 	31

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ	31

## 1. Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сухаревского сельского поселения Нижнекамского муниципального района на период 2015-2030 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Устав муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - Схема территориального планирования муниципального образования Сухаревское сельское поселение; -Проект генерального плана муниципального образования Сухаревское сельское поселение; -Схема теплоснабжения муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - Схема схемы водоснабжения и водоотведения; -и иные. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования Сухаревское сельское поселение; |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет муниципального образования Сухаревское сельское поселение |
| Исполнитель программ, Соисполнитель программы | Исполнительный комитет муниципального образования Сухаревского сельского поселения; Предприятия коммунального комплекса Сухаревского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение к 2030 году собственников помещений всеми коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры; Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Сухаревское сельское поселение. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы с 2015 до 2030 гг. Этапы осуществления Программы: I этап: 2015-2020 годы; 2 этап: 2020-2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - Поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - Модернизация и новое строительство коммунальных сетей - Модернизация и строительство очистных сооружений; - Модернизация системы утилизации отходов; - Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. Оснащение жилищного фонда приборами учета; |

### Введение

Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ. Она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

- входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

- позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития целью настоящей Программы является: обеспечение к 2030 году собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов доступными жилищными и коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:

1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- и газоснабжения) в существующих многоквартирных домах, путем внедрения новых механизмов организации капитального ремонта с применением ресурсосберегающих технологий;

2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Поселения;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Сухаревского сельского поселения

### 2.1. Краткая характеристика Сухаревского сельского поселения

Сухаревское сельское поселение Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположено в центральной части Нижнекамского муниципального района. Данное сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 24-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Сухаревского сельского поселения входят:  село Сухарево, сёла Болгар, Смыловка, древни Верхний Ключ, Сименеево, Кзыл - Яр. Сухаревское сельское	поселение	граничит	с Каенлинским, Майскогорским, Шереметьевским сельскими поселениями и Мамадышским муниципальным районом.

Граница Сухаревского	сельского	поселения	по	смежеству с

Мамадышским муниципальным районом проходит от узловой точки 14, расположенной в 3,6 км на северо-запад от села Смыловка на стыке границ Сухаревского, Шереметьевского сельских поселений и Мамадышского муниципального района, по границе Нижнекамского муниципального района до узловой точки 15, расположенной в 900 м на северо-запад от села Смыловка на стыке границ Каенлинского, Сухаревского сельских поселений и Мамадышского муниципального района.

Граница Сухаревского	сельского	поселения	по	смежеству с

Каенлинским сельским поселением проходит от узловой точки 32, расположенной в 500 м на восток от деревни Сименеево на стыке границ Каенлинского, Майскогорского и Сухаревского сельских поселений, на северо-запад 100 м по автодороге Заинск - Сухарево, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 1,1 км на северо-запад, 290 м на юго-запад до реки Ирныш, затем идет на северо-восток 4,3 км по данной реке до слияния с рекой Развилы, далее идет 2,2 км вверх по течению данной реки, затем проходит в северо-западном направлении 50 м по оврагу, 540 м по сельскохозяйственным угодьям, 80 м по изрытым местам, 600 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 700 м на юго-запад, пересекая автодорогу Чистополь - Нижнекамск,  далее проходит на северо-запад 960 м по восточной границе лесных посадок, 1,0 км по западной границе лесных посадок, 980 м на запад по южной границе лесных посадок, на юго-запад 840 м по восточной границе лесных посадок, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 120 м на юго-запад, 450 м на северо-запад, пересекая автодорогу, до лесного квартала 9 Болгарского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Заинское лесничество", затем проходит 1,7 км по восточной, южной границам данного лесного квартала до береговой линии реки Прости, далее идет 630 м по данной реке до узловой точки 15.

Граница Сухаревского сельского поселения по смежеству с Майскогорским сельским поселением проходит от узловой точки 33, расположенной в 300 м на запад от деревни Выгороженный Ключ на стыке границ Майскогорского, Сухаревского и Шереметьевского сельских поселений, на северо-восток 630 м по сельскохозяйственным угодьям, 90 м по северной границе кустарника, далее идет по границе села Болгар 230 м на юго-восток, 40 м на северо-восток до ручья, затем проходит 3,2 км вниз по течению данного ручья до автодороги "Заинск - Сухарево" - Болгар, далее идет на юго-восток 780 м по данной автодороге, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 570 м на юго-восток, 120 м на северо-восток до ручья, далее идет 6,0 км вниз по течению данного ручья, затем идет на северо-восток 770 м по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 32.

Граница Сухаревского сельского поселения по смежеству с Шереметьевским сельским поселением проходит от узловой точки 33 в общем направлении на север 4,1 км по границе лесных кварталов 30, 27, 25, 24, 21 Болгарского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Заинское лесничество", затем проходит на запад 2,3 км по северной границе лесных кварталов 21, 20 данного лесничества, далее идет в северном направлении 790 м по границе лесных кварталов 18, 19 данного лесничества до болота, далее идет по болоту 310 м на северо-запад, 40 м на северо-восток, 300 м по восточной границе болота, затем идет в северо-западном направлении 340 м по болоту, 210 м по кустарнику, 290 м по западной границе данного кустарника, 52 м по болоту, пересекая ручей, 10 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на запад 300 м по сельскохозяйственным угодьям до реки Уратьмы, затем проходит на юго-запад 13 м по данной реке, 31 м по кустарнику до береговой линии реки Уратьмы, 4 м по данной реке, далее идет 650 м вниз по течению данной реки до ее устья, затем проходит 150 м по реке Прости, затем проходит в северо-западном направлении 380 м по сельскохозяйственным угодьям, 170 м по болоту, 44 м по озеру, далее идет на северо-восток 840 м по данному озеру, 210 м по его западной стороне, 90 м по данному озеру, 1,4 км по его северо-восточной стороне, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 400 м на северо-запад, 15 м на север до береговой линии старицы Гнилуха, затем проходит на северо-запад 70 м по старице, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет в северо-восточном направлении 6 м по сельскохозяйственным угодьям, 64 м по старице Гнилуха до ручья, далее идет 900 м вверх по течению данного ручья до озера, затем проходит по берегу данного озера 74 м на юг, 470 м на северо-восток, далее идет в том же направлении 590 м по западной границе кустарника, 140 м по кустарнику до береговой линии протоки Воложка, затем проходит на северо-запад 180 м по протоке до узловой точки 14.

В сельском поселении имеются:

- два детских сада - МБДОУ «Аленушка» в с.Сухарево, МБДОУ «Золотое зернышко» в с.Болгар;

- одна школа «Сухаревская СОШ» в с.Сухарево;

- три  фельдшерско-акушерских пункта – с.Сухарево, с. Болгар, с.Смыловка;

- Дома культуры  с.Сухарево , с.Болгар;

- библиотеки в с.Болгар и с.Сухарево;

-  почтовое отделение и филиал Банк России в с.Сухарево;

- продуктовые магазины с промышленными товарами, кафе- кроме Сименеево , Верхний Ключ , Кзыл-Яр;

- семейные фермы в с.Болгар, д.Верхний Ключ и с.Смыловка;

- сельскохозяйственное предприятие КФХ «ЗЕМЛЯКИ».

Анализ схемы  «Современное использование» показывает, что основным системообразующим  фактором в системе  расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь Сухаревского сельского поселения с другими поселениями и районным центром г.Нижнекамск.

На территории Сухаревского сельского поселения население, с общей численностью 1252 человек, проживает на территории шести населенных пунктов: в с.Сухарево – административном центре поселения, с.Болгар, с.Смыловка, д.Кзыл-Яр, д.Сименеево, д.Верхний Ключ – рядовых населенных пунктах.

Система расселения Сухаревского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает  центр поселения с.Сухарево с общей численностью населения 700  человек, где размещены административные функции, предприятия агропромышленного комплекса, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают все остальные населенные пункты поселения - с. Болгар, с.Смыловка, д. Кзыл-Яр, д. Сименеево, д. Верхний Ключ с численностью населения 552 человек, где размещены учреждения образования, здравоохранения, предприятия торговли.

### 2.2. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Сухаревского сельского поселения

#### 2.2.1. Теплоэнергетическое хозяйство

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сухаревского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.

Часть общественных зданий подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из одной центральной отопительной котельной и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка, шесть многоквартирных жилых домов (находящихся в н.п. Сухарево), и некоторые общественные потребители оборудованы автономными газовыми теплогенераторами.

Для горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Эксплуатацию центральной котельной и тепловых сетей на территории Сухаревского сельского поселения осуществляет ООО «Бриг».

#### 2.2.2. Водоснабжение

На территории н.п. Сухарево и н.п. Кзыл-Яр артезианские скважины отсутствуют. Водоснабжение осуществляется через системы трубопроводов, присоединенных к артезианским скважинам, расположенным на территории н.п. Болгар.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения вышеперечисленных населенных пунктов служат подземные воды Галиевского месторождения пресных подземных вод в составе Южногалиевского и Северогалиевского участков. Галиевское месторождение относится к Усть-Зайской группе месторождений подземных вод.

Данные об эксплуатируемом месторождении подземных вод

| Название месторождения | Название участка | Величина эксплуатационных запасов, тыс. м3/сут | Количество извлеченных подземных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/сут | млн. м3/год |
| Галиевское | Северогалиев- ский | 40,0 | 6,0077 | 2,1928 |
|  | Южногалиевский | 30,0 | 0,0789 | 0,0288 |

Обслуживание централизованных систем водоснабжения Сухаревского сельского поселения осуществляет ООО «Бриг», Республика Татарстан, Нижнекамский район, село Сухарево, ул. Пролетарская, д.12.

Системы централизованного водоснабжения Сухаревского сельского поселения включают в свой состав девять источников питьевой воды- артезианские скважины, расположенные на территории сельского поселения

Перечень источников централизованного водоснабжения Сухаревского сельского поселения

| № п/ п | Расположение источника водоснабжения | Вид источника водоснабжения | № сква жины | Год ввода в эксплуатацию | Кадастровый номер земельного участка | Наличие резервного эл/снабж-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | н.п.Болгар | арт. скважина | 1 | 1976 | 16:30:08 08 01:118 | нет |
| 2 | н.п.Болгар | арт. скважина | 2 | 1976 | 16:30:08 08 01:218 | нет |
| 3 | н.п.Болгар | арт. скважина | 3 | 1976 | 16:30:08 08 01:118 | нет |
| 4 | н.п.Болгар | арт. скважина | 4 | 1976 | 16:30:08 08 01:78 | нет |
| 5 | н.п.Болгар | арт. скважина | 5 | 1976 | 16:30:08 08 22 | нет |
| 6 | н.п.Болгар | арт. скважина | 6 | 1976 | 16:30:08 13 02:24 | нет |
| 7 | н.п. Смыловка | арт. скважина | н.д. | 2007 | 16:30:08 00 00:187 | нет |
| 8 | н.п. Смыловка | арт. скважина | 65 | н.д. | н.д. | нет |
| 9 | н.п. Сименеево | арт. скважина | 61 | 1976 | 16:30:08 04 01:0049 | нет |

Качество воды по основным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Водопроводные сети в настоящее время достаточно разветвлены и охватывают все территории жилой застройки.

В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются в пяти населенных пунктах Сухаревского сельского поселения.

Территории, на которых системы централизованного водоснабжения отсутствуют, характеризуются малочисленностью населения и индивидуальной жилой застройкой.

Системы децентрализованного водоснабжения присутствуют в н.п. Верхний ключ. Водоснабжение потребителей, проживающих в данном населенном пункте, осуществляется от шахтных колодцев общего пользования.

Территориально в состав Сухаревского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: село Сухарево, село Болгар, деревня Верхний Ключ, деревня Кзыл-Яр, деревня Сименеево, село Смыловка.

Система централизованного водоснабжения имеется в пяти из них: с. Сухарево, с. Болгар, д. Кзыл-Яр, д. Сименеево, с. Смыловка.

Территориальный баланс подачи воды Сухаревского сельского поселения по данным ООО «Бриг» за период 2012 - 2014 гг.

Территориальный баланс подачи воды Сухаревского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. (факт) |  | 2013 г. (факт) |  | 2014г. (прогноз) |  |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | н.п. Сухарево | 104,0 | 38,1 | 104,0 | 38,15 | 104,0 | 38,15 |
| 2 | н.п. Болгар | 38,0 | 14,0 | 38,3 | 14,1 | 38,3 | 14,1 |
| 3 | н.п. Смыловка | 15,0 | 5,4 | 13,7 | 5,0 | 13,7 | 5,0 |
| 4 | н.п. Кзыл-Яр | 14,0 | 5,0 | 15,6 | 5,7 | 15,6 | 5,7 |
| 5 | н.п. Сименеево | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 3,0 | 1,1 |

| № п/п | Наименование населенного пункта | Среднесуточный расход (с учетом расхода воды на полив), м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Сухарево | 142,38 | 144,09 | 145,04 | 145,98 | 147,88 | 149,78 | 149,78 | 149,78 | 149,78 | 149,78 | 151,67 |
| 2 | Болгар | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 | 49,67 |
| 3 | Смыловка | 29,39 | 29,39 | 29,39 | 29,39 | 30,33 | 30,33 | 32,23 | 34,13 | 36,02 | 48,35 | 56,88 |
| 4 | Кзыл-Яр | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
| 5 | Сименеево | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 6 | Верхний Ключ | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Итого по поселению | 243,05 | 244,76 | 245,71 | 250,25 | 253,09 | 254,99 | 256,89 | 258,79 | 261,25 | 273,58 | 284,00 |

Общий баланс водоснабжения Сухаревского сельского поселения по данным ООО «Бриг» представлен в таблице:

Таблица 3-1. Баланс водоснабжения Сухаревского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | 2012 г. (факт.) | 2013 г. (факт.) | 2014 г. (факт 6 мес.) | 2015 г. (прогн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, тыс. м3 | 63,6 | 64,05 | 32,45 | 64,9 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, тыс. м3 | - | - | - | - |
| 3 | Подано воды в сеть, тыс. м3 | 63,6 | 64,05 | 32,45 | 64,9 |
| 4 | Полезный отпуск воды, тыс. м3, в т.ч.: | 56,8 | 57,8 | 29,0 | 58,0 |
| 4.1 | население | 45,2 | 49,5 | 24,35 | 48,7 |
| 4.2 | категории потребителей, финансируемые из бюджетов всех уровней | 4,9 | 2,4 | 1,2 | 2,4 |
| 4.3 | прочие потребители | 6,7 | 5,9 | 3,45 | 6,9 |
| 5 | Потери воды, тыс. м3 | 6,8 | 6,25 | 3,45 | 6,9 |

В 2017 году планируется переход на централизованную систему водоснабжения н.п. Верхний Ключ.

Водоснабжение предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

#### 2.2.3. Водоотведение

В настоящее время в Сухаревском сельском поселении централизованное водоотведение представлено только в селе Сухарево. Централизованная система водоотведения охватывает только часть рассматриваемой территории (ул. Советская, ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Школьная, ул. Мелиораторов) с двухэтажной жилой застройкой.

В систему водоотведения входят самотечные канализационные сети, выгребные ямы. Очистные сооружения отсутствуют.

На остальной территории н.п. Сухарево, а также в н.п. Болгар, н.п. Смыловка, н.п. Кзыл-Яр, н.п. Сименеево, н.п. Верхний Ключ централизованные системы водоотведения отсутствуют.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Вывоз сточных вод осуществляется при помощи наемной техники путем вывоза на очистные сооружения с.Шереметьевка ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на жителей с.Сухарево.

Ливневая канализация на территории поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Обслуживанием централизованной системы водоотведения в настоящее время занимается ООО «Бриг».

Нормы водоотведения для Сухаревского сельского поселения приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 п. 5.1.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.                             Описание существующих канализационных сетей

| № п/п | Наименование участка | Ввод в эксплуатацию | Материал | Длина, м | Диаметр, мм | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Сухарево ул.Советская | Восьмидесятые годы 20 века | Асбестоцемент | 1200 | нет данных | нет данных |
| 2. | с.Сухарево ул.Новая | Восьмидесятые годы 20 века | Асбестоцемент | 500 | нет данных | нет данных |
| 3. | с.Сухарево ул.Пролетарская | Семидесятые годы 20 века | Асбестоцемент | 400 | нет данных | нет данных |
| 4. | с.Сухарево ул.Школьная | Восьмидесятые годы 20 века | Асбестоцемент | 400 | нет данных | нет данных |
| 5. | с.Сухарево ул.Мелиораторов | Восьмидесятые годы 20 века | Асбестоцемент | 2700 | нет данных | нет данных |
|  | Итого: |  |  | 5200 |  |  |

На территории н.п. Сухарево (ул. Заречная, ул. Гагарина, ул. Солнечная, ул. Полевая, ул. Юности), а также в н.п. Болгар, н.п. Смыловка, н.п. Кзыл-Яр, н.п. Сименеево, н.п. Верхний ключ централизованные системы водоотведения отсутствуют.

Население пользуется выгребными ямами.

Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

#### 2.2.4. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Сухаревского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через газораспределительную станцию (АГРС).

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС  по газопроводам высокого давления до газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.  Протяженность газовых сетей представлена в таблице Газорегуляторные пункты газотранспортной системы Сухаревского сельского поселения :

| №п/п | Населенный пункт | Тип газорегуляторного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сухарево | ГРП -1 шт. |
| 2 | Болгар | ГРП -1 шт. |
| 3 | Кзыл Яр | ГРП -1 шт. |
| 4 | Смыловка | ГРП -1 шт. |
| 5 | Сименеево | ГРП -1 шт. |
| 6 | Верхний ключ | ШРП -1 шт. |

Протяженность газовых сетей:

| №п/п | Газопровод | Протяженность,м |
| --- | --- | --- |
| Сухаревское сельское поселение |  |  |
| 1 | Низкого давления | 37718,25 м |
| 2 | Высокого давления | 10959,00 м |
|  | Итого: | 48677,25 м |

Потребность газа на коммунально - бытовые нужды населения и организаций:

| № п\п | Вид услуги | 2015-12-17 млн.куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для населения | 1,592 |
| 2 | Для организаций | 0,1 |
|  | итого | 1,692 |

#### 2.2.5. Электроснабжение

Сухаревское сельское поселение запитано от, ВЛ-10кВ,ф-2,ПС Смыловка,Вл-10 кВ,ф-4,ПС Кр.Кадка.  Всего на территории  Сухаревского сельского поселения

Находится 7 ТП, суммарная мощность которых составляет 2000 кВА, общая протяженность ( фидера с отпайками) составляет 47,669 км.

#### 2.2.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию, вывозятся на Заинский полигон (ИП Шакиров), расположенный в Заинском районе у г. Заинск.

Предприятием, занимающимся сбором и транспортировкой отходов на территории Сухаревского сельского поселения является ООО «БРИГ». Ежегодно на полигон вывозится порядка 0,951 тыс. м3/год отходов. В 2015 г. на полигоне захоронено 0,951 тыс.м3 отходов.

С 01.01.2016 г.сбором и утилизацией ТБО будет заниматься  Лицензированной организацией ООО «Мехуборка».

## 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Сухаревского сельского поселения на начало 2011г. численность населения составила 1228 человек.

Анализ динамики изменения общей численности населения Сухаревского сельского поселения показал, что тенденция изменения численности населения на протяжении периода с 2011 по 2015 г.г. носила положительный характер, имея общий тренд к росту.

Согласно проведенному анализу данных, предоставленных исполнительным комитетом Сухаревского сельского поселения, естественное движение населения на протяжении последних 5 лет имело отрицательные значения, т.е. смертность преобладала над рождаемостью. Однако механический прирост принимал положительные значения, что в полной мере компенсировало естественную убыль населения. Таким образом, общий прирост на протяжении 5 лет принимал положительные значения.

Демографическая структура Сухаревского сельского поселения

| Показатели | Демография |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 1228 | 1119 | 1278 | 1223 | 1198 |
| Детского возраста: | 162 | 146 | 166 | 168 | 158 |
| До 1 года | 7 | 7 | 13 | 11 | 4 |
| 1-6 лет | 55 | 58 | 67 | 58 | 58 |
| 7-15 лет | 72 | 51 | 86 | 92 | 87 |
| 16-17 лет | 28 | 48 | 28 | 7 | 9 |
| Трудоспособного возраста: | 733 | 627 | 713 | 685 | 657 |
| 16-54 для женщин | 314 | 279 | 295 | 291 | 275 |
| 16-59 для мужчин | 419 | 348 | 418 | 394 | 382 |
| Нетрудоспособного возраста: | 333 | 346 | 404 | 370 | 383 |
| Старше 55 лет для женщин | 209 | 207 | 240 | 233 | 243 |
| Старше 60 лет для мужчин | 124 | 139 | 164 | 137 | 140 |
| Общий прирост/убыль населения | 18 | 85 | 21 | 28 | 8 |
| Естественный | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Родилось | 10 | 14 | 10 | 10 | 5 |
| Умерло | 29 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Механический | 17 | 78 | 21 | 28 | 8 |
| Прибыло | 43 | 104 | 53 | 60 | 46 |
| Выбыло | 62 | 26 | 77 | 48 | 38 |

Перспективные прогнозы численности населения 
Сухаревского сельского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2015г.) | Первая очередь (2015-2020гг.) | Расчетный срок (2020-2030гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения - всего, в том числе | чел. | 1198 | 1250 | 1300 |
| с.Сухарево | чел. | 664 | 680 | 750 |
| с.Болгар | чел. | 263 | 280 | 300 |
| С.Смыловка | чел. | 126 | 130 | 130 |
| Д.Кзыл Яр | чел. | 122 | 130 | 130 |
| Д.Сименеево | чел. | 11 | 15 | 20 |
| Д.Верхний ключ | чел. | 12 | 15 | 20 |

Жилищный фонд

На 01.01.2015 г. общая площадь жилищного фонда Сухаревского сельского поселения составила 38,4 тыс.кв.м, в т.ч. в:

с.Сухарево – 12,4 тыс.кв.м.

с.Смыловка – 11,5 тыс.кв.м.

с.Болгар – 8,1 тыс.кв.м.

д.Верхний Ключ – 1,5 тыс.кв.м.

д. Кзыл-Яр – 4,0 тыс.кв.м.

д.Сименеево – 0,9 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Сухаревского сельского поселения представлен главным образом усадебной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Сухаревскому сельскому поселению на начало 2015 года приходится 32,05 кв.м общей площади жилья на одного жителя. Для сравнения, на тот же период в среднем по Республике Татарстан данный показатель составил 22,2 кв.м. на одного жителя, по сельской местности Республики Татарстан - 24,2 кв.м. на одного жителя.

Далее приведены сравнительные данные по оборудованию жилого фонда на начало 2015 года.

Оборудование жилого фонда Сухаревского сельского поселения

| Поселения | Удельный вес площади, оборудованной, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электричеством | газом | водопроводом | водоотведением | отоплением |
| Сухаревское СП | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 |
| с.Сухарево | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 |
| с.Смыловка | 100 | 100 | 80 | 0 | 0 |
| с.Болгар | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| д.Верхний Ключ | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| д.Кзыл-Яр | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| д.Сименеево | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| По Нижнекамскому району | 100 | 66 | 34 | 14 | 9 |

Низкое значение уровня обеспеченности отоплением и водоотведением обуславливается большой долей индивидуального жилья усадебного типа (около 86%), так как каждый дом газифицирован и отапливается индивидуально, так же водоотведение у каждого дома индивидуальные колодцы , а для некоторых домов характерны традиционно низкие показатели уровня обеспеченности данными видами услуг, как по Республике Татарстан, так и в целом по России.

Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3.9 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | , л/сут |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 203 |
| 3 | Тоже без ванн | 111 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 92 |

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с.Смыловка, д.Кзыл Яр;

- Обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сухарево | 100 | 2 | 7,4 | 11 | 120,5 | - | 11,7 | 26 | 54 | 212,2 |
| 2 | с.Смыловка | - | 3 | 10 | 14,4 | 27 | - | 2,6 | 62 |  | 145,6 |
| 3 | с.Болгар | - | 4 | 7,3 | 15,5 | 26,8 | - | 2,6 | 22 |  | 105,4 |
| 4 | д.Верхний Ключ | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | д.Кзыл-Яр | - | 1,8 | 6,2 | 4,6 | 12,6 | - | 1,2 | 24 |  | 91,8 |
| 6 | д.Сименеево | - | - | 0,8 | 1,4 | 2,2 | - | 0,2 | 4 |  | 60,4 |
|  | 1 очередь (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сухарево | - |  |  |  | 123,4 | - | 12 | 27 | 54 | 216,4 |
| 2 | с.Смыловка | - |  |  |  | 27,85 | - | 2,7 | 63 |  | 147,55 |
| 3 | с.Болгар | - |  |  |  | 28,53 | - | 2,8 | 22 |  | 107,33 |
| 4 | д.Верхний Ключ | - |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 5 | д.Кзыл-Яр | - |  |  |  | 13,42 | - | 1,3 | 24 |  | 92,72 |
| 6 | д.Сименеево |  |  |  |  | 3 | - | 0,3 | 4 |  | 61,3 |
|  | Расчетный срок (2030г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сухарево |  |  |  |  | 136,1 |  | 13,2 | 29 | 54 | 232,3 |
| 2 | с.Смыловка |  |  |  |  | 27,84 | - | 2,7 | 69 |  | 153,54 |
| 3 | с.Болгар |  |  |  |  | 30,56 | - | 3,0 | 25 |  | 112,56 |
| 4 | д.Верхний Ключ |  |  |  |  | - | - | - | - |  | - |
| 5 | д.Кзыл-Яр |  |  |  |  | 13,42 | - | 1,3 | 26 |  | 94,72 |
| 6 | д.Сименеево |  |  |  |  | 4 | - | 0,4 | 4 |  | 62,4 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют по нормам водопотребления на 1 человека

Водоотведение

В настоящее время в Сухаревском сельском поселении централизованное водоотведение представлено только в селе Сухарево. Централизованная система водоотведения охватывает только часть рассматриваемой территории (ул. Советская, ул. Новая, ул. Пролетарская, ул. Школьная, ул. Мелиораторов) с двухэтажной жилой застройкой.

Схемой водоотведения в н.п. Сухарево в период 2015-2016 гг. планируется строительство и ввод в эксплуатацию централизованной системы бытовой канализации, включающей в себя сети безнапорной канализации, сети напорной канализации, канализационные насосные станции и локальные биологические очистные сооружения.

В н.п. Болгар, н.п. Смыловка, н.п. Кзыл-Яр, н.п. Верхний Ключ, н.п. Сименеево схемой водоотведения на расчетный период предлагается к рассмотрению вариант строительства автономных установок очистки сточных вод.

Проектное предложение

Внедрение централизованной системы водоотведения планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы водоснабжения и водоотведения. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципального образования внедрение данной системы предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

| Наименование населенного пункта | Диаметр, мм | Материал | Протяженность перекладываемых сетей взамен существующих, км | Протяженность вновь прокладываемых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Срок реализации до 2030 года |  |  |  |  |
| Сухарево | 100-300 | ПНД | 5,6 | - |
|  | 100-300 | ПНД | - | 3,1 |

Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоотведения

Перечень основных мероприятий по строительству сооружений на сетях водоотведения

| Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Производи тельность | Характеристика сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Срок реализации до 2024 года |  |  |  |
| Сухарево | Строительство локальных БОС | Q=200 м3/сут | Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод |
|  | Строительство КНС | Q=20 м3/час | Канализационная насосная станция для перекачки сточных вод на БОС |

Общие сведения по рассчитанной стоимости выполнения мероприятий по водоотведению Сухаревского сельского поселения

Оценка капитальных вложений в новое строительство

| Наименование мероприятия |  | Техническая характеристика | Способ оценки инвестиций | Стоимость реализации, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухарево |  |  |  |  |
| Строительство сетей централизованной канализации | ПНД D=100-300 мм, L=8,7 км |  | По укрупненным показателям | 18,27 |
| Строительство станции глубокой биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод | Q=200 м3/сут |  | По укрупненным показателям | 9,5 |
| Строительство канализационной насосной станци для перекачки сточных вод на БОС | Q=20 м3/час |  | По укрупненным показателям | 0,35 |
| Итого: |  |  |  | 28,12 |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Повышение показателей надежности и бесперебойности водоотведения

- Строительство и ввод в эксплуатацию централизованных систем водоотведения, включающих в себя сети безнапорной канализации, сети напорной канализации, канализационные насосные станции и локальные биологические очистные сооружения.

- Строительство автономных установок очистки сточных вод.

Повышение показателей качества обслуживания абонентов

- Проведение профилактических работ.

- Своевременное обнаружение и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения.

Повышение показателей качества очистки сточных вод

- Постоянный контроль качества очистки сточных вод на выпуске локальных БОС.

- Проведение профилактики и своевременный ремонт локальных БОС.

- При проектировании, строительстве и последующей реконструкции сетей водоотведения использовать трубопроводы из современных материалов, не склонных к коррозии.

Повышение показателей эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

- Приобретение и установка прибора учета сточных вод на выпуске локальных БОС.

- Контроль объема сброса очищенных сточных вод.

- Замена изношенных и аварийных участков сетей канализации.

- Использование современных систем трубопроводов, исключающих потери сточных вод из системы.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

- строительство канализационных сетей;

- строительство локальных БОС;

- строительство канализационных насосных станций.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество обслуживания населения и снизить затраты на коммунальные услуги, связанные с утилизацией хозяйственно-бытовых сточных вод.

Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет: 28,12 млн.руб.

Газоснабжение

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/ год для Сухаревского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

| №п/п | Сельское поселение | Годовой расход газа на население,2015, млн.м3 | Годовой расход газа на пром.предприятия,2015, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухаревское | 1,592 | 0,1 |

Новое строительство по газоснабжению – строительство (прокладка) газопроводов

В связи с застройкой новых территории в с.Сухарево, с.Смыловка,   на первую очередь предлагается строительство газопроводов низкого давления от проектируемых газорегуляторных пунктов. Протяженность нового газопровода определится на следующей стадии проектирования.

Первой очередью реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в Сухаревском сельском поселении (до 2020 года) предусмотрено 71,0 га территории, из них:

- 16,9 га - жилищное строительство для постоянного населения, в том числе:

- в н.п. Сухарево - 5,3 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 3850 кв.м общей площади жилья (35 участков);

- в н.п. Болгар - 4,2 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 3080 кв.м общей площади жилья (28 участков);

- в н.п. Смыловка - 7,4 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 5390 кв.м общей площади жилья (49 участков).

- 51,1 га - жилищное строительство для населения, строящего второе жилье, в том числе:

- в н.п. Сухарево - 15,5 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 11330 кв.м общей площади жилья (103 участка);

- в н. п. Болгар - 1,1 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 770 кв.м общей площади жилья (7 участков);

- в н.п. Верхний Ключ - 19,3 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 14080 кв.м общей площади жилья (1 28 участков);

- в н.п. Кзыл-Яр - 11,9 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 8690 кв.м общей площади жилья (79 участка);

- в н.п. Сименеево -1,5 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1100 кв.м общей площади жилья (10 участков);

- в н.п. Смыловка - 1,8 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1320 кв.м. общей площади жилья (12 участков).

- 3,0 га - жилищное строительство для населения многодетных семей, в том числе:

• в н.п. Сухарево - 3,0 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2000 кв.м общей площади жилья (20 участков).

На расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.) под индивидуальное жилищное строительство в Сухаревском сельском поселении предусмотрено 145,1 га территории, из них:

- 35,9 га - жилищное строительство для постоянного населения, в том числе:

- в н.п. Сухарево - 11,2 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 8140 кв.м общей площади жилья (74 участка);

- в н. п. Болгар - 9,0 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 6600 кв.м общей площади жилья (60 участков);

- в н.п. Смыловка - 15,7 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 11440 кв.м общей площади жилья (104 участка).

2) 109,2 га - жилищное строительство для населения, строящего второе жилье, в том числе:

- в н.п. Сухарево - 33,2 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 24310 кв.м общей площади жилья (221 участкок);

- в н. п. Болгар - 2,3 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 1650 кв.м общей площади жилья (15 участков);

- в н.п. Верхний Ключ - 41,2 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 30250 кв.м общей площади жилья (275 участков);

- в н.п. Кзыл-Яр - 25,5 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 18700 кв.м общей площади жилья (170 участков);

- в н.п. Сименеево - 3,2 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2310 кв.м общей площади жилья (21 участок);

- в н.п. Смыловка - 3,8 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 2750 кв.м общей площади жилья (25 участков)

Первой очередью реализации генерального плана по строительству общественных зданий в Сухаревском сельском поселении (до 2020 года) предусмотрено строительство:

- Учреждения образования, в том числе:

- в н.п. Верхний Ключ - строительство детского сада на 85 мест и общеобразовательной школы на 162 места.

- Амбулаторно-поликлинические учреждения

- в н.п. Смыловка - строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену.

- Предприятия торговли

- в н.п. Сухарево - строительство предприятия торговли на 300 кв.м торговой площади.

- Общественно-деловые предприятия

- в н.п. Верхний Ключ - строительство общественного центра;

- в н.п. Сухарево - строительство общественного центра.

- Спортивные учреждения

- в н.п. Сухарево - строительство спортивного зала площадью 1240 кв.м;

- в н.п. Верхний Ключ - строительство спортивного зала площадью 162 кв.м.

На расчетный срок реализации генерального плана (2021-2035гг.) предусматривается строительство предприятий торговли на 100 кв.м торговой площади каждое в н.п. Болгар, н.п. Кзыл-Яр, н.п. Сименеево и на 160 кв.м торговой площади в н.п. Смыловка.

Электричество

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Сухаревского сельского поселения определены в два срока:

первая очередь – 2020 г.;

расчетный срок – 2030 г.

Проектное решение

Опираясь на расчет, мы имеем увеличение электропотребления коммунально-бытового сектора, Сухаревского сельского поселения.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования существующей схемы электроснабжения района.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2015г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2030гг |
| Сухаревское СП |  |  |  |
| с.Сухарево | 863,2 | 884 | 975 |
| с.Смыловка | 163,8 | 169 | 169 |
| с.Болгар | 341,9 | 364 | 390 |
| д.Верхний Ключ | 15,6 | 19,5 | 26 |
| д.Кзыл-Яр | 158,6 | 169 | 169 |
| д.Сименеево | 14,3 | 19,5 | 26 |

Проектное предложение

Генеральным планом сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на полигон ТБО;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя.

## 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Сухаревское сельское поселение без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2030 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

- обеспечение энергосбережения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

4.1. Теплоснабжение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 1 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км.

- Уровень потерь: 2020 г. – 20%; 2030 г. – 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2020 г. – 70%; 2030 г. – 15%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 15%; 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского поселения;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 14 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 99%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

4.2. Водоснабжение:

- Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 0,9 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км;

- Износ системы водоснабжения: 2015 г. – 70%; 2030 г. – 45%.

- Уровень потерь воды: 2015 г. – 30%; 2030 г. – 8%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2020 г. – 15%; 2030 г. – 100%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 98%.

4.3. Водоотведение:

- Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2020 г. – 1 ед./км; 2030 г. – 0 ед./км.

- Износ системы водоотведения: 2020 г. – 80%; 2030 г. – 50%.

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 3 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 98%.

4.4. Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 10-13%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 3 месяцев.

Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Сухаревское сельское поселение.

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2023 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 1.5. | Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 | 67 | 62 | 58 | 54 | 49 | 45 |
| 1.6. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 25,5 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| 2 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 92 | 92 |
| 3 | Показатели качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,0 | 0,9 | 0,85 | 0,6 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 57 | 52 | 50 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций | % | 85 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений | % | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельное водоотведение | м3/ чел. | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,6 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аварийность системы | ед./км | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Уровень потерь | % | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 60 | 52 | 44 | 36 | 28 | 21 | 15 |
| 1.6. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,8 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 0,21 |
| 2 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/ чел. | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревское сельское поселение

| № п.п | Наименование мероприятий | Сроки реализации (год (ы)) | Сумма, тыс. руб., за весь период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
|  | Строительство БОС | 2016-2017 |  |
| 3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 4 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТБО |  |  |
|  | Заключить договора с ООО «Мехуборка» | 2015-2016 |  |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Сухаревское сельское поселение, бюджета муниципального образования Нижнекамский муниципальный район Республики Татарстан.

7. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуется администрацией муниципального образования Сухаревское сельское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Сухаревское сельское поселение.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающие общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сухаревского сельского поселения.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Сухаревское сельское поселение.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Сухаревское сельское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Сухаревское сельское поселение.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования Сухаревское сельское поселение.