| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12 тел./факс (8555) 42-43-73 |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТӘКЧЕСЕ 423570, Түбән Кама шәһәре, Төзүчеләр пр., 12 тел./факс (8555) 42-43-73 |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 |  | КАРАР 11 сентября 2014 г. |  |

Об утверждении допустимых нормативов сброса по составу сточных вод

в систему канализации ОАО «Нижнекамскнефтехим

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011                    «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 589 от 30.12.2004 «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации организаций водопроводно-канализа-ционного хозяйства», и в целях обеспечения уменьшения загрязнения окружающей среды, постановляю:

1. Утвердить  допустимые  нормативы  сброса  по составу сточных  вод в систему канализации ОАО «Нижнекамскнефтехим» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Ф.Гареев

Приложение

Утверждено

постановлением Руководителя

исполнительного комитета

города Нижнекамска

№ _____ от «_____» ________ 2014 г.

Допустимые нормативы сброса

по составу сточных вод в систему канализации

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

| № п/п | Показатели качества воды | Единица измерения | Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах не должны превышать |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Алюминий | мг/л | 1,2 |
| 2 | Аммоний ион | мг/л | 10,0 |
| 3 | АСПАВ | мг/л | 4,7 |
| 4 | Ацетонитрил | мг/л | 7,3 |
| 5 | Бензол | мг/л | 10,0 |
| 6 | БПК полн | мгО/л | 240 |
| 7 | Ванадий | мг/л | 0,004 |
| 8 | Взвешенные вещества | мг/л | 200 |
| 9 | ДМФА | мг/л | 6,2 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0,4 |
| 11 | Марганец | мг/л | 0,01 |
| 12 | Медь | мг/л | 0,01 |
| 13 | Метанол | мг/л | 2,3 |
| 14 | Метилбензол (Толуол) | мг/л | 5,0 |
| 15 | Нефтепродукты | мг/л | 5,3 |
| 16 | Нитраты | мг/л | 40 |
| 17 | Нитриты | мг/л | 0,080 |
| 18 | НПАВ | мг/л | 1,04 |
| 19 | Стирол | мг/л | 5,2 |
| 20 | Сульфаты | мг/л | 100 |
| 21 | Сульфиды | мг/л | 0,5 |
| 22 | Сухой остаток | мг/л | 1000 |
| 23 | Титан | мг/л | 0,1 |
| 24 | Фенолы | мг/л | 0,3 |
| 25 | Формальдегид | мг/л | 7,8 |
| 26 | Фосфаты (Р) | мг/л | 0,4 |
| 27 | Хлориды | мг/л | 300 |
| 28 | Хром +6 | мг/л | 0,04 |
| 29 | Цинк | мг/л | 0,3 |
| 30 | Этилбензол | мг/л | 0,001 |
| 31 | рН | - | 6,5-8,5 |
| 32 | ХПК | мгО/л | 360 |

*Нормативы сброса по составу сточных вод обязательны для всех абонентов. Нормативы сброса сточных вод для ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» утверждены постановлением Руководителя исполнительного комитета            города Нижнекамска № 154 от 26.10.2010 «О допустимых нормативах сброса сточных вод в систему хозяйственно-фекальной канализации г. Нижнекамска и на биологические очистные сооружения ОАО «Нижнекамскнефтехим».