# 3.1.1.2 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам в период строительных работ

Строительство установки ЭП-600 осуществляется в условиях действующего предприятия. В настоящий момент на ПАО «НКНХ» по данным тома ПДВ (2016г.) выявлено: 2301 источник выбросов загрязняющих веществ, в т.ч. 1020 организованных  и 1281 неорганизованных, выделяющих в атмосферу 90 наименований загрязняющих веществ, которые могут образовывать 13 групп суммации.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводились в наихудший период - 2 год строительства с учетом действующего предприятия без учета застройки, при различных скоростях ветра в интервале от 0,5 до 6 м/с и выявлены наиболее опасные скорости ветра для каждого из веществ, участвующих в расчете. Шаг перебора задан 10.

Расчет проведен в расчетном прямоугольнике с координатами:

Х1 = -1000, у1 = 2000

Х2 =26000, у2 = 2000,

Ширина 16000, шаг расчетной сетки 1000 м.

На площадке основного расчетного прямоугольника  расположены:

- промузел г.Нижнекамск с площадками предприятий: ПАО «НКНХ»

- населенные пункты прилегающие к СЗЗ ПАО «НКНХ»: г. Нижнекамск, c.Прости, Балчеклы, пос.Строителей, д.Клятве, с.Иштеряково, д.Авлавш, д.Никоновка, Кзыл-Юл;

- объединенная санитарная защитная зона;

- расчетные точки на границе СЗЗ и границах населенных пунктов (таблица 3.8).

Таблица 3.8

| Код | Координаты (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7883.00 | 6685.50 | 2.00 | на границе жилой зоны | г.Нижнекамск |
| 2 | 6306.00 | 4744.50 | 2.00 | на границе жилой зоны | г.Нижнекамск |
| 3 | 6627.50 | 2446.50 | 2.00 | на границе жилой зоны | п.Строителей |
| 4 | 5214.00 | 2785.00 | 2.00 | на границе жилой зоны | с.Бол.Афанасово |
| 5 | 6160.00 | 255.00 | 2.00 | на границе жилой зоны | с.Ниж.Афанасово |
| 6 | 7153.00 | -2371.00 | 2.00 | на границе жилой зоны | с.Балчиклы |
| 7 | 9044.50 | -3784.00 | 2.00 | на границе жилой зоны | д.Клятле |
| 8 | 14344.50 | -4574.50 | 2.00 | на границе жилой зоны | с.Иштеряково |
| 9 | 19231.00 | -3489.00 | 2.00 | на границе жилой зоны | д.Авлаш |
| 10 | 21499.50 | -1798.50 | 2.00 | на границе жилой зоны | д.Никошново |
| 11 | 15630.50 | 8156.00 | 2.00 | на границе жилой зоны | с.Прости |
| 12 | 11001.00 | 5780.50 | 2.00 | точка пользователя | Алань (н.п. ликвидирован) |
| 13 | 7754.50 | 2616.00 | 2.00 | точка пользователя | Мартыш (н.п.ликвидирован) |
| 14 | 7617.00 | -677.50 | 2.00 | на границе жилой зоны | СНТ Шинник |
| 15 | 13035.50 | 7430.00 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 16 | 17940.50 | 5751.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 17 | 19619.50 | 2554.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 18 | 17371.50 | -890.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 19 | 12525.00 | -1927.00 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 20 | 9503.00 | 0.00 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 21 | 8408.50 | 2919.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 22 | 8729.50 | 4729.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 23 | 9780.50 | 6248.00 | 2.00 | на границе СЗЗ | НКНХ |
| 24 | 12729.00 | 9109.00 | 2.00 | на границе СЗЗ | ЕСЗЗ |
| 25 | 22042.50 | 2992.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | ЕСЗЗ |
| 26 | 13970.00 | -4510.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | ЕСЗЗ |
| 27 | 6335.50 | 2875.50 | 2.00 | на границе СЗЗ | ЕСЗЗ |

Размеры и конфигурация  СЗЗ принята согласно санитарно-эпидемиологического заключения №16.11.11.000.Т.003422.12.18 от 28.12.2018 г. Подписанного Главным санитарным врачом по Республике Татарстан М.А.Патяшиной.

Для анализа результатов расчетов рассеивания в программу расчета заложены расчетные точки. Расчетные точки №№15-23 – взяты на границе СЗЗ ПАО «НКНХ» по румбам и в местах минимального размера СЗЗ. Расчетные точки №№1-14 - взяты  на границе ближайшей к объединенной СЗЗ жилой застройки (р.т.№ 12-13 поставлены на ликвидированных населенных пунктах Алань и Мартыш).

Карта-схема расчетного прямоугольника с расположением перечисленных всех объектов приведена на рис.3.1.

Рисунок 3.1

Красным цветом выделены точки на границе СЗЗ, зеленом цветом выделены точки на границе жилой зоны и нормируемых территориях, синим цветом – выделены точки на месте ликвидированных населенных пунктов.

Красным цветом выделена граница единой санитарно-защитной зоны НПУз, по адресу: РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона. Синим цветом выделена граница санитарно-защитной зоны групп предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Во всех расчетных точках ЭВМ вычисляет максимально возможные концентрации загрязняющих веществ при наиболее неблагоприятных метеоусловиях.

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе и климатические условия района строительства приняты согласно данным ФГБУ "Нижнекамское УГМС" (копии писем приведены в Приложении Б, ООС-02).

Габариты источников выбросов приняты исходя из максимально возможной площади выбросов, задействованных при перемещении строительной техники и автотранспорта, а также при работе строительной техники.

Расчеты проведены при помощи программного комплекса УПРЗА-Эколог, версия 4.60, разработанной фирмой «Интеграл».

Были проведены 2 расчета рассеивания:

- Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере при строительных работах одновременно без учета влияния предприятия и фона (определение зоны влияния строительных работ);

- Расчет рассеивания ЗВ в атмосфере при монтажных работах одновременно с учетом влияния работающего предприятия (по аналогичным веществам) и фоновых концентраций.

Расчет рассеивания с картами максимальных приземных концентраций представлен в Приложении М ООС-03.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу при монтажных работах приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Код | Наименование вещества | Фон (доли ПДК) Пост №1 | Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках (доли ПДК) на границе жилой зоны | Максимальные концентрации ЗВ в расчетных точках (доли ПДК) на границе СЗЗ | Влияние строительства (0,05 ПДК, м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 123 | диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 650 |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,05 | 0,4 | 0,7 | 2120 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,01 | ≤0,05 | 0,07 | 250 |
| 328 | Углерод (Сажа) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 450 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 380 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 337 | Углерод оксид | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 550 |
| 342 | Фториды газообразные | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 610 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | - | ≤0,05 | 0,08 | 340 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | - | 0,06 | 0,13 | 0 |
| 627 | Этилбензол | - | 0,53 | 0,75 | 510 |
| 703 | Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1042 | Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) | - | ≤0,05 | 0,08 | 0 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 1210 | Бутилацетат | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 840 |
| 1325 | Формальдегид | - | ≤0,05 | 0,06 | 0 |
| 1401 | Ацетон | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 370 |
| 1411 | Циклогексанон | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 650 |
| 2464 | Пирилен | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 400 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2732 | Керосин | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 120 |
| 2750 | Сольвент нафта | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2752 | Уайт-спирит | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2754 | Углеводороды предельные (С12-С19) | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 0 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 430 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | - | ≤0,05 | 0,05 | 1450 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% SiO2 | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 390 |
| 6035 | Сероводород, формальдегид | - | ≤0,05 | 0,06 | 0 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород |  | ≤0,05 | ≤0,05 | 500 |
| 6053 | Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 650 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,08 | 0,16 | 0,42 | 1550 |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | - | ≤0,05 | ≤0,05 | 600 |

Анализ выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере при строительстве проектируемого объекта показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превысят нормативных значений как на границе СЗЗ ПАО «НКНХ», так и на границе ближайшего населенного пункта и составят (максимальные):  0,9 ПДК по взвешенным веществам (с учетом фона 0,88 ПДК и предприятия) на границе СЗЗ и 0,89 ПДК по взвешенным веществам (с учетом фона 0,88 ПДК и предприятия) на границе жилой застройки. Зона влияния строительных работ составляет 2120 метров (по диоксиду азота).

      - Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительных работ

Перечень мероприятий  по уменьшению вредных выбросов в период строительства проектируемого объекта:

- не допускается открытое хранение и перевозка сыпучих и пылящих материалов без специальных защитных материалов.

- при выгрузке сыпучих грузов (песок, щебень, ПГС) необходимо проводить увлажнение выгружаемого строительного материала;

- машины, не прошедшие технический осмотр с контролем выхлопных газов ДВС, не должны допускаться к работе;

- проведение своевременного технического обслуживания ДВС и машин;

- работа строительных машин и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, должна быть рассредоточена по времени;

- организация разъезда строительных машин и автотранспортных средств с минимальным совпадением во времени;

- заправку техники по возможности предусматривать на стационарных АЗС;

- при длительных перерывах в работе не допускается оставлять механизмы и автотранспорт с включенными двигателями.

      - Выводы

Анализ выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере при строительстве проектируемого объекта показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере не превысят нормативных значений как на границе СЗЗ, так и на границе ближайших населенных пунктов и составят (максимальные): 0,9 ПДК по взвешенным веществам с учетом фона и предприятия (по диоксиду азота  - 0,75 ПДК с учетом фона и предприятия).

Расчетные показатели выбросов загрязняющих веществ в период строительства можно принять в качестве нормативных. Проводимые работы в период строительства, с учетом заложенных в проекте мероприятий и краткосрочности выбросов (максимальный период в выбросах ЗВ при монтажных работах, продлится не более 3 месяцев),  не окажут существенного влияния на качество атмосферного воздуха населенных мест.

    - Воздействие на атмосферу в период эксплуатации установки ЭП-600

3.1.2.1 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации установки ЭП-600

На период эксплуатации ЭП-600 выявлено 57 новых источника выбросов, из них 35 организованных и 22 неорганизованных.

Перечень и количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от установки ЭП-600 приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от ЭП-600

| Загрязняющее вещество |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 0150 | Натрий гидроксид | ОБУВ | 0,01000 | - | 0.0412 | 1.19914 |
| 0154 | Натрия гипохлорид | ОБУВ | 0,1 | - | 0.0101 | 0.2909 |
| 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат. Сода кальцинированная | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.0008 | 0.0228 |
| 0158 | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.0004 | 0.0124 |
| 0271 | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | ОБУВ | 0,01000 | - | 0.001 | 0.0333 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 105.5630046 | 494.791911 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | 3 | 16.9099922 | 82.18761 |
| 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | ПДК м/р | 0,3 | 2 | 0.0133 | 0.4188 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 66.7325639 | 20.825921 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 7.5595019 | 25.707605 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.0142081 | 0.038553 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 694.5433733 | 442.866511 |
| 0348 | Фосфорная кислота | ОБУВ | 0,02 | - | 0.0204 | 0.58752 |
| 0349 | Хлор | ПДК м/р | 0,1 | 2 | 0.0068 | 1.07712 |
| 0402 | Бутан | ПДК м/р | 200,0 | 4 | 0.6192 | 19.47886 |
| 0403 | Гексан | ПДК м/р | 60,0 | 4 | 0.1356084 | 4.284841 |
| 0405 | Пентан | ПДК м/р | 100,0 | 4 | 0.1 | 3.14 |
| 0408 | Циклогексан | ПДК м/р | 1,4 | 4 | 0.0164 | 0.5167 |
| 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | ОБУВ | 0,1 | - | 0.0134 | 0.4229 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,0 | - | 20.036637 | 68.538714 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ПДК м/р | 200,0 | 4 | 267.9460728 | 57.968458 |
| 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | ПДК м/р | 50,0 | 3 | 0.6522302 | 16.853613 |
| 0417 | Этан | ОБУВ | 50,0 | - | 0.0089 | 0.27138 |
| 0501 | Пентилены (Амилены-смесь изомеров | ПДК м/р | 1,5 | 4 | 0.0109 | 0.3438 |
| 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | ПДК м/р | 3,0 | 4 | 0.3873004 | 12.215995 |
| 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | ПДК м/р | 3,0 | 4 | 0.8817712 | 27.8012 |
| 0507 | Гекс-1-ен (Гексен) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.0043 | 0.1347 |
| 0512 | 3а,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | ОБУВ | 0,01 | - | 0.0205 | 0.6491 |
| 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | ПДК м/р | 10,0 | 4 | 0.255515 | 8.056892 |
| 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.0241 | 0.7611 |
| 0520 | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.0181 | 0.5695 |
| 0521 | Пропен (Пропилен) | ПДК м/р | 3,0 | 3 | 1.6304205 | 51.393522 |
| 0524 | Циклопентадиены | ОБУВ | 0,05 | - | 0.0488 | 1.5393 |
| 0525 | Циклопентен | ОБУВ | 0,1 | - | 0.0045 | 0.1434 |
| 0526 | Этен (Этилен) | ПДК м/р | 3,0 | 3 | 1.6114806 | 50.594816 |
| 0528 | Этин (Ацетилен) | ОБУВ | 1,5 | - | 0.0035002 | 0.111406 |
| 0536 | Метилацетилен | ПДК м/р | 3,0 | 4 | 0.0087605 | 0.274578 |
| 0602 | Бензол | ПДК м/р | 0,3 | 2 | 1.5295785 | 48.229492 |
| 0612 | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол. Кумол) | ПДК м/р | 0,014 | 4 | 0.0016 | 0.0509 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-. м-. п-) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.1229781 | 3.865888 |
| 0620 | Этенилбензол (Винилбензол. Стирол) | ПДК м/р | 0,04 | 2 | 0.0517682 | 1.633962 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0.6626892 | 20.902065 |
| 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | ПДК м/р | 0,04 | 2 | 0.2380044 | 7.507193 |
| 0627 | Этилбензол | ПДК м/р | 0,02 | 3 | 0.1146162 | 3.583516 |
| 0639 | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.0195 | 0.6164 |
| 0642 | Алкилдифенилы | ОБУВ | 0,1 | - | 0.0122 | 0.3853 |
| 0703 | Бензапирен | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000171 | 0.000284 |
| 0708 | Нафталин | ПДК м/р | 0,007 | 4 | 0.131413 | 4.147747 |
| 0711 | Антрацен | ОБУВ | 0,01 | - | 0.0128 | 0.4042 |
| 0716 | Фенантрен | ОБУВ | 0,01 | - | 0.0069 | 0.2161 |
| 0726 | Инден (Индонафтен) | ОБУВ | 0,015 | - | 0.0245 | 0.7718 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | ПДК м/р | 1,0 | 3 | 0.318521 | 10.03393 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 0.0593 | 1.8713 |
| 1071 | Гидроксибензол (фенол) | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.037 | 1.17 |
| 1532 | Карбамид | ПДК с/с | 0,2 | 4 | 0.0093 | 0.26784 |
| 1580 | Лимонная кислота | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0.0091 | 0.262 |
| 1581 | Малеиновая кислота | ОБУВ | 0,01 | - | 0.0002 | 0.00576 |
| 1605 | Морфолин | ОБУВ | 0,01 | - | 0.00028 | 0.00883 |
| 1706 | Диметилдисульфид | ПДК м/р | 0,7 | 4 | 0.0388 | 1.2250 |
| 1716 | Одорант СПМ | ПДК м/р | 0,012 | 4 | 0.0139365 | 0.000094 |
| 1852 | Моноэтаноламин (2-Аминоэтанол) | ПДК с/с | 0,02 | 2 | 0.015612 | 0.49236 |
| 2002 | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) | ОБУВ | 0,1 | - | 1.0032 | 31.6436 |
| 2750 | Сольвент-нафта | ОБУВ | 0,2 | - | 0.009368 | 0.29541 |
| 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | ПДК м/р | 1,0 | 4 | 0.1520016 | 4.790168 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,002 | 2 | 0.3 | 5.12 |
| 3130 | Тетраборат натрия | ОБУВ | 0,02 | - | 0.0006 | 0.0189 |
| 3153 | Натрий гидрокарбонат | ОБУВ | 0,1 | 3 | 0.0001 | 0.0027 |
| Всего веществ: 67 |  |  |  |  | 1190.7509246 | 1545.647605 |
| Твердых : 10 |  |  |  |  |  |  |
| жидких/газообразных : 57 |  |  |  |  |  |  |

*г/с – даны максимальные выбросы по каждому веществу

т/год – даны суммарные выбросы

Основными приоритетными веществами, содержащихся в выбросах от установки ЭП-600 являются: азота диоксид, этилбензол, предельные углеводороды.

Расположение и компоновки объектов приняты по генплану.

Аварийные и залповые выбросы

Залповые выбросы возникают при продувке пылеулавителей в ГРП и на подводящем газопроводе к установке ЭП-600. Общее время продувки через свечи и клапана составляет от 3 секунд (СППК) до 3 минут (свеча). Продувка через свечи осуществляется 1-2 раза в год, продувка клапана - 36 раз в год. Залповые выбросы учтены в нормативах выбросах вредных веществ в атмосферу. Учитывая неодновременность залповых выбросов на свечи и клапана – в расчете рассеивания участвует максимальный залповый выброс на 1 свечу.

В случае аварийной ситуации - ГРП и установка пиролиза оборудованы противоаварийными и сбросными клапанами (ППК) для сброса продукта в атмосферу (от ГРП) или на факел (установка пиролиза). Состав сбрасываемого газа и ориентировочное время сброса в аварийной ситуации представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| № п/п | Наименование технологического оборудования/процесса | Ориентировочное время опорожнения оборудования | Ориентировочный объем сброса | Состав газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийная сбросная труба для коллектора 1 сбора отходящих газов печи технологического дожига | 2 часа | 2260 м3/час | - диоксид углерода - метан - бутан - ароматические углеводороды С9+ |
| 2 | Аварийная сбросная труба для коллектора 4 сбора отходящих газов печи технологического дожига | 2 часа | 277 м3/ч | - бензол - толуол - пентан - гексан - гептан - ароматические углеводороды С8+ |
| 3 | Аварийная сбросная труба для коллекторов 2 и 3 сбора отходящих газов печи технологического дожига | 2 часа | 4020 м3/час | - водород - оксид углерода - метан - этан - пропан - бутан - бутадиен - бензол - толуол - пентан - гексан - гептан - ароматические углеводороды С8+ |
| 4 | Аварийный сброс на факел | 0,25 часа | 1080000 кг/час | - метан - этан - пропан - бутан - пентан + - азот - сероводород |
| 5 | Сбросная труба для технического обслуживания резервуаров под давлением (при неработающем факеле) | 2 часа | 73570 м3/час | водород - оксид углерода - метан - этан - пропан - бутан - бутадиен - бензол - пентан - гексан |
| 6 | Сброс через ППК при технологическом сбое в буферном резервуаре нафты | 0,5 часа | 1760 м3/час | - углеводороды С1-С5 - углеводороды С6-С10 - бензол |
| 7 | Сброс через ППК при технологическом сбое в промежуточном резервуаре сырого пиробензина | 0,5 часа | 3373 м3/час | - пентаны - гексаны - бензол - толуол |
| 8 | Сброс через ППК при технологическом сбое в промежуточном резервуаре С6-С8 | 0,5 часа | 3373 м3/час | - пентаны - гексаны - бензол - толуол |
| 9 | Сброс через ППК при технологическом сбое в промежуточном резервуаре мазута пиролиза | 0,5 часа | 192 м3/час | - стирол - октан - ароматические углеводороды С9 - ароматические углеводороды С9-10 - ароматические углеводороды С10 - нафталин |
| 10 | Сброс через ППК при технологическом сбое в резервуаре газойля пиролиза | 0,5 часа | 192 м3/час | - бутадиен - бензол - толуол - ароматические углеводороды С9 - ароматические углеводороды С9-10 - ароматические углеводороды С10 - нафталин - олефины |
| 11 | Сброс через ППК при технологическом сбое в резервуаре газойля | 0,5 часа | 3133 м3/час | 2-метил-1,3-бутадиен - изопентан - н-пентан - 1,3-С пнтадиен - 1,3 транс-пентадиен - С пентен - С пентан - метил-С пентан - бензол - толуол - стирол |
| 12 | Сброс через ППК при технологическом сбое в резервуаре некондиционной технической воды | 0,5 часа | 720 м3/час | - азот |
| 13 | Сброс через ППК при технологическом сбое в емкости отработанной щелочи | 0,5 часа | 940 м3/час | - азот |
| 14 | Сброс через ППК при технологическом сбое в резервуаре хранения растворителя | 0,5 часа | 720 м3/час | - ацетонитрил - этанол - вода |
| 15 | Сброс через ППК при технологическом сбое в резервуаре влажного растворителя | 0,5 часа | 4265 м3/час | - фирменный растворитель |