Таблица 3.12 -  Параметры выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации ЭП-600

| Цех (номер и наиме- нование) | Участок (номер и наименование) | Источники выделения загрязняющих веществ |  |  |  | Наименование Источника выброса загрязняющих веществ | Количество источников под одним номером | Номер источника выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота источника выброса (м) | Диаметр устья трубы (м) | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте схеме (м) |  |  |  | Ширина площад- ного источника (м) | Наименование газоочистных установок | Коэффициент обеспеченности газоочисткой (%) | Средн. экспл. /макс степень очистки (%) | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Валовый выброс по источнику (т/год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер и наименование |  | количество (шт) | часов работы в год |  |  |  |  |  |  | скорость (м/с) | Объем на 1 трубу (м3/с) | Температура (гр.С) | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  | код | наименование | г/с | мг/м3 | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-001-01 (режим пиролиза) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 8760 | Дымовая труба | 1 | 5001 | 1 | 60 | 1,8 | 17,8 | 45,28 | 125 | 14197 | 1063 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,751 | 38,7 | 55,228 | 55,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,284 | 6,3 | 8,974 | 8,974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,821 | 18,1 | 25,886 | 25,886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,274 | 6,01 | 8,629 | 8,629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,204*10-6 | 0,0000002 | 3,797*10-5 | 3,797*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-002-01 (режим пиролиза) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 8760 | Дымовая труба | 1 | 5002 | 1 | 60 | 1,8 | 17,8 | 45,28 | 125 | 14197 | 1081 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,751 | - | 55,228 | 55,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,284 | 38,7 | 8,974 | 8,974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,821 | 6,3 | 25,886 | 25,886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,274 | 18,1 | 8,629 | 8,629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,204*10-6 | 6,01 | 3,797*10-5 | 3,797*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-003-01 (режим пиролиза) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 8760 | Дымовая труба | 1 | 5003 | 1 | 60 | 1,8 | 17,8 | 45,28 | 125 | 14197 | 1099 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,751 | 0,0000002 | 55,228 | 55,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,284 | 26 | 8,974 | 8,974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,821 | 38,7 | 25,886 | 25,886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,274 | 6,3 | 8,629 | 8,629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,204*10-6 | 18,1 | 3,797*10-5 | 3,797*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-004-01 (режим пиролиза) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 8760 | Дымовая труба | 1 | 5004 | 1 | 60 | 1,8 | 17,8 | 45,28 | 125 | 14197 | 1127 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,751 | 6,01 | 55,228 | 55,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,284 | 0,0000002 | 8,974 | 8,974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,821 | 26 | 25,886 | 25,886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,274 | 38,7 | 8,629 | 8,629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,204*10-6 | 6,3 | 3,797*10-5 | 3,797*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-005-01 (режим пиролиза) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 8760 | Дымовая труба | 1 | 5005 | 1 | 60 | 1,8 | 17,8 | 45,28 | 125 | 14197 | 1145 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,751 | 18,1 | 55,228 | 55,228 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,284 | 6,01 | 8,974 | 8,974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,821 | 0,0000002 | 25,886 | 25,886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,274 | 26 | 8,629 | 8,629 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,204*10-6 | 38,7 | 3,797*10-5 | 3,797*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-006-01 (режим декоксования) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 1080 | Дымовая труба | 1 | 5006 | 1 | 60 | 1,8 | 11,4 | 28,88 | 183 | 14197 | 1163 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,460 | 15,9 | 1,789 | 10,735 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0748 | 2,6 | 0,291 | 1,745 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,216 | 7,5 | 0,839 | 5,032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,072 | 2,5 | 0,280 | 1,678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 2,948*10-7 | 0,00001 | 1,146 *10-6 | 7,296 *10-6 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь пиролиза ВА-006-01 (резервный режим) | горелки печи пиролиза |  | 36 | 7680 | Дымовая труба | 1 | 5006 | 2 | 60 | 1,8 | 9,3 | 23,61 | 180 | 14197 | 1163 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,324 | 13,7 | 8,946 | 10,735 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0526 | 2,2 | 1,454 | 1,745 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,152 | 6,4 | 4,193 | 5,032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,051 | 2,2 | 1,398 | 1,678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 2,222*10-7 | 0,00001 | 6,150 *10-6 | 7,296 *10-6 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Установка производства этилена ЭП-600 | Циклон декоксования FK011-01A/В |  | 6 | 1080 | Труба декоксования | 2 | 5007 | 1 | 55,6 | 0,91 | 34 | 9,44 | 366 | 14187 | 1173 | - | - | - | - | - | - | 0328 | Углерод (Сажа) | 0,47 | 31,7 | 1,84 | 1,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 18,9 | 854,8 | 73,5 | 73,5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Реактор гидродеалкилирования | Нагреватель сырья ВА060-01/02 |  | 2 | 8760 | Дымовая труба | 1 | 5008 | 1 | 50 | 0,99 | 6,8 | 1,78 | 518 | 14681 | 1059 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,119928 | 22,8 | 3,782806 | 3,782806 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0194922 | 3,7 | 0,614706 | 0,614706 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,07497 | 14,3 | 2,364253 | 2,364253 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 5,417*10-8 | 0,00001 | 1,738*10-6 | 1,738*10-6 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА111-01 | Горелки котлов пара ВД Летний период |  | 1 | 4296 | Дымовая труба | 1 | 5009 | 1 | 50 | 2,0 | 7,5 | 23,68 | 169 | 14268 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,800 | 33,8 | 12,372 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,130 | 5,5 | 2,010 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,500 | 21,1 | 7,733 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,193 | 4,2 | 2,9816 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 6,200*10-7 | 0,00002 | 9,589*10-6 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА111-01 | Горелки котлов пара ВД зимний период |  | 1 | 4296 | Дымовая труба | 1 | 5009 | 2 | 50 | 2,0 | 11,9 | 37,21 | 190 | 14268 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,416 | 38,01 | 21,899 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,230 | 8,1 | 3,559 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,885 | 23,8 | 13,687 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,1105 | 4,2 | 1,7089 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,097*10-6 | 0,000003 | 1,697*10-5 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА111-01 | Горелки котлов пара ВД Пуск установки |  | 1 | 168 | Дымовая труба | 1 | 5009 | 3 | 50 | 2,0 | 19.2 | 60,17 | 220 | 14268 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 2,279 | 37,9 | 1,378 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,370 | 6,1 | 0,224 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 1,424 | 23,7 | 0,862 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,31316 | 4,7 | 0,189408 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а(пирен | 1,776*10-6 | 0,00003 | 1,068*10-6 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА112-01 | Горелки котлов пара ВД Летний период |  | 1 | 4296 | Дымовая труба | 1 | 5010 | 1 | 50 | 2,0 | 7,5 | 23,68 | 169 | 14291 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,800 | 33,8 | 12,372 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,130 | 5,5 | 2,010 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,500 | 21,1 | 7,733 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,193 | 4,2 | 2,9816 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 6,200*10-7 | 0,00002 | 9,589*10-6 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА112-01 | Горелки котлов пара ВД зимний период |  | 1 | 4296 | Дымовая труба | 1 | 5010 | 2 | 50 | 2,0 | 11,9 | 37,21 | 190 | 14291 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,416 | 38,01 | 21,899 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,230 | 8,1 | 3,559 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,885 | 23,8 | 13,687 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,1105 | 4,2 | 1,7089 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,097*10-6 | 0,000003 | 1,697*10-5 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА112-01 | Горелки котлов пара ВД Пуск установки |  | 1 | 168 | Дымовая труба | 1 | 5010 | 3 | 50 | 2,0 | 19.2 | 60,17 | 220 | 14291 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 2,279 | 37,9 | 1,378 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,370 | 6,1 | 0,224 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 1,424 | 23,7 | 0,862 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,31316 | 4,7 | 0,189408 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,776*10-6 | 0,00003 | 1,068*10-6 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА113-01 | Горелки котлов пара ВД Летний период |  | 1 | 4296 | Дымовая труба | 1 | 5011 | 1 | 50 | 2,0 | 7,5 | 23,68 | 169 | 14314 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,800 | 33,8 | 12,372 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,130 | 5,5 | 2,010 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,500 | 21,1 | 7,733 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,193 | 4,2 | 2,9816 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 6,200*10-7 | 0,00002 | 9,589*10-6 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА113-01 | Горелки котлов пара ВД зимний период |  | 1 | 4296 | Дымовая труба | 1 | 5011 | 2 | 50 | 2,0 | 11,9 | 37,21 | 190 | 14314 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 1,416 | 38,01 | 21,899 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,230 | 8,1 | 3,559 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,885 | 23,8 | 13,687 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,1105 | 4,2 | 1,7089 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,097*10-6 | 0,000003 | 1,697*10-5 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Паровые котлы ВД РА113-01 | Горелки котлов пара ВД Пуск установки |  | 1 | 168 | Дымовая труба | 1 | 5011 | 3 | 50 | 2,0 | 19.2 | 60,17 | 220 | 14314 | 1318 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 2,279 | 37,9 | 1,378 | 35,649 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,370 | 6,1 | 0,224 | 5,793 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 1,424 | 23,7 | 0,862 | 22,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,31316 | 4,7 | 0,189408 | 4,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1,776*10-6 | 0,00003 | 1,068*10-6 | 2,763*10-5 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь термической обработки РА151-01 | Горелка печи термической обработки Нормальный режим |  | 1 | 8756 | Дымовая труба | 1 | 5012 | 1 | 53,4 | 2,8 | 14 | 86,6 | 1050 | 15005 | 1034 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 2,536 | 29,3 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,4121 | 4,8 | 13,0 | 13,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (сажа) | 0,16 | 1,8 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Серы диоксид | 0,8 | 9,2 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0008 | 0,00001 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,8 | 9,2 | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,16 | 1,8 | 5,0 | 5,0 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Печь термической обработки РА151-01 | Горелка печи термической обработки Остановка установки (1 раз в 5 лет) |  | 1 | 1008 | Дымовая труба | 1 | 5012 | 2 | 53,4 | 2,8 | 3 | 18,79 | 1015 | 15005 | 1034 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азота диоксид | 0,608 | 32,4 | 0,44 | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азота оксид | 0,0988 | 5,3 | 0,0715 | 0,0715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (сажа) | 0,04 | 2,1 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Серы диоксид | 0,19 | 10,1 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0003 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 0,19 | 10,1 | 0,14 | 0,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,04 | 2,1 | 0,03 | 0,03 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Факел технический FL150-01 (нормальный режим работы) | Факельная горелка |  | 1 | 8760 | Факельная горелка | 1 | 5013 | 1 | 150 | 2,286 | 0,044 | 0,182 | 850 | 14972 | 1138 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.3147175 | 1729 | 9.924930 | 9.924930 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0511416 | 281 | 1.612801 | 1.612801 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.2622646 | 1441 | 8.270775 | 8.270775 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 2.6226456 | 14408 | 82.707751 | 82.707751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0.0655661 | 0,36 | 2.067694 | 2.067694 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Факел технический FL150-01 (режим запуска установки) | Факельная горелка |  | 1 | 168 | Факельная горелка | 1 | 5013 | 2 | 150 | 2,286 | 5,46 | 22,486 | 850 | 14972 | 1138 | - | - | - | - | - | - | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 78.9603591 | 3512 | 6.822175 | 6.822175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 12.8310584 | 570,6 | 1.108603 | 1.108603 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 65.8002993 | 2926 | 5.685146 | 5.685146 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 6.5695019 | 292,1 | 0.567605 | 0.567605 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0.0052640 | 0,0002 | 0.000455 | 0.000455 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 658.0029928 | 29263 | 56.851459 | 56.851459 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 16.4500748 | 731,6 | 1.421286 | 1.421286 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Реактор гидрирования | Отходящий газ регенерации С3 и гидрирования бензина |  | 1 | 240 | Венттруба | 1 | 5014 | 1 | 29 | 0,3 | 33,8 | 0,43 | 35 | 14556 | 1215 | - | - | - | - | - | - | 0337 | Углерод оксид | 1,05 | 2,419 | 0,91 | 0,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,33 | 720,9 | 0,28 | 0,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,11 | 232,6 | 0,09 | 0,09 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание водоподготовки SGN2001 | Вентвытяжка из здания водоподготовки |  | 1 | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5015 | 1 | 15 | 0,25 | 9 | 0,42 | 34 | 10046 | 8416 | - | - | - | - | - | - | 0349 | Хлор | 0,0034 | 8,09 | 0,09792 | 0,09792 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание насосов оборотной воды SGР2001 | Вентвытяжка из здания насосной |  | 1 | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5016 | 1 | 21 | 0,9 | 10 | 6,34 | 29 | 10294 | 8806 | - | - | - | - | - | - | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0023 | 0,363 | 0,06624 | 0,06624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1581 | Малеиновая кислота | 0,0001 | 0,01575 | 0,00288 | 0,00288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0349 | Хлор | 0,0017 | 0,268 | 0,4896 | 0,4896 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание насосов оборотной воды SGР2001 | Вентвытяжка из здания насосной |  |  | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5017 | 1 | 21 | 0,9 | 10 | 6,34 | 29 | 10345 | 8810 | - | - | - | - | - | - | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0023 | 0,363 | 0,06624 | 0,06624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1581 | Малеиновая кислота | 0,0001 | 0,01575 | 0,00288 | 0,00288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0349 | Хлор | 0,0017 | 0,268 | 0,4896 | 0,4896 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание дозирования химреагентов SGD4001 | Вентвытяжка из здания дозирования реагентов |  | 1 | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5018 | 1 | 13 | 0,9 | 9,5 | 6,0 | 29 | 10458 | 9048 | - | - | - | - | - | - | 0150 | Натрий гидроксид | 0,01815 | 3,025 | 0,52272 | 0,52272 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0079 | 1,315 | 0,22752 | 0,22752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,0669 | 11,15 | 1,9265 | 1,9265 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532 | Карбамид | 0,00465 | 0,775 | 0,13392 | 0,13392 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание дозирования химреагентов SGD4001 | Вентвытяжка из здания дозирования реагентов |  | 1 | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5019 | 1 | 13 | 0,9 | 9,5 | 6,0 | 29 | 10450 | 9048 | - | - | - | - | - | - | 0150 | Натрий гидроксид | 0,01815 | 3,025 | 0,52272 | 0,52272 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0079 | 1,315 | 0,22752 | 0,22752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,0669 | 11,15 | 1,9265 | 1,9265 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532 | Карбамид | 0,00465 | 0,775 | 0,13392 | 0,13392 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание дозирования химреагентов SGТ4002 | Вентвытяжка из здания дозирования реагентов |  | 1 | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5020 | 1 | 13 | 0,8 | 9 | 4,6 | 29 | 10531 | 9011 | - | - | - | - | - | - | 0154 | Натрия гипохлорид | 0,00505 | 1,148 | 0,14545 | 0,14545 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,0669 | 14,5435 | 1,9265 | 1,9265 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,00455 | 0,989 | 0,131 | 0,131 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Здание дозирования химреагентов SGТ4002 | Вентвытяжка из здания дозирования реагентов |  | 1 | 8000 | Вентвытяжка | 1 | 5021 | 1 | 13 | 0,8 | 9 | 4,6 | 29 | 10539 | 9011 | - | - | - | - | - | - | 0154 | Натрия гипохлорид | 0,00505 | 1,148 | 0,14545 | 0,14545 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,0669 | 14,5435 | 1,9265 | 1,9265 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,00455 | 0,989 | 0,131 | 0,131 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Компрессор крекинг газа SGС1001 | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  | 1 | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5022 | 1 | 27 | 0,8 | 10 | 5 | 39 | 10185 | 8667 | - | - | - | - | - | - | 0402 | Бутан | 0,0011 | 0,22 | 0,03168 | 0,03168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,00185 | 0,37 | 0,05328 | 0,05328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0417 | Этан | 0,0018 | 0,36 | 0,05184 | 0,05184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бутадиен | 0,0015 | 0,3 | 0,0432 | 0,0432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропилен | 0,0042 | 0,84 | 0,12096 | 0,12096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этилен | 0,00905 | 1,81 | 0,26064 | 0,26064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0019 | 0,38 | 0,05472 | 0,05472 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Компрессор крекинг газа SGС1001 | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  |  | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5023 | 1 | 27 | 0,8 | 10 | 5 | 39 | 10185 | 8693 | - | - | - | - | - | - | 0402 | Бутан | 0,0011 | 0,22 | 0,03168 | 0,03168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,00185 | 0,37 | 0,05328 | 0,05328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0417 | Этан | 0,0018 | 0,36 | 0,05184 | 0,05184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бутадиен | 0,0015 | 0,3 | 0,0432 | 0,0432 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропилен | 0,0042 | 0,84 | 0,12096 | 0,12096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этилен | 0,00905 | 1,81 | 0,26064 | 0,26064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0019 | 0,38 | 0,05472 | 0,05472 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Компрессор крекинг газа SGС1001 | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  |  | 8000 | вентвытяжка |  | 5024 | 1 | 27 | 0,63 | 10,5 | 3,36 | 39 | 10185 | 8676 | - | - | - | - | - | - | 0410 | Метан | 0,0048 | 1,429 | 0,13824 | 0,13824 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Компрессор крекинг газа SGС1001 | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  |  | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5025 | 1 | 27 | 0,63 | 10,5 | 3,36 | 39 | 10185 | 8684 | - | - | - | - | - | - | 0410 | Метан | 0,0048 | 1,429 | 0,13824 | 0,13824 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Компрессор крекинг газа SGС1001 | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  |  | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5026 | 1 | 10 | 0,8 | 9,5 | 4,73 | 29 | 10167 | 8654 | - | - | - | - | - | - | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,0004 | 0,085 | 0,01152 | 0,01152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,0029 | 0,613 | 0,08352 | 0,08352 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,0013 | 0,275 | 0,03744 | 0,03744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,003 | 0,634 | 0,0864 | 0,0864 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Компрессор хладагента SGD1001 | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  |  | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5027 | 6 | 10 | 0,8 | 9,5 | 4,73 | 29 | 10127 | 8711 | - | - | - | - | - | - | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 0,0004 | 0,085 | 0,01152 | 0,01152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,0029 | 0,613 | 0,08352 | 0,08352 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,0013 | 0,275 | 0,03744 | 0,03744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,003 | 0,634 | 0,0864 | 0,0864 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 |  | Вентвытяжка из помещения компрессорной |  |  | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5028 | 1 | 25 | 1,0 | 9,5 | 7,42 | 38 | 10128 | 8726 | - | - | - | - | - | - | 0526 | Этилен | 0,0661 | 8,908 | 1,904 | 1,904 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Подводящий газопровод | ГРП |  |  | 8000 | вентвытяжка | 1 | 5029 | 1 | 6 | 0,25 | 7 | 0,35 | 30 | 14266 | 1623 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0000017 | 0,0047 | 0,000047 | 0,000047 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0403 | Гексан | 0,0000084 | 0,0239 | 0,000241 | 0,000241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0597 | 170,48 | 1,718 | 1,718 |  |
|  |  | ГРП |  |  | 0,1 | Свеча | 1 | 5030 | 1 | 5 | 0,03 | 16,21 | 0,01 | 20 | 14270 | 1625 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0007416 | 20 | 0,000000 | 0,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 25,4628617 | 6876 | 0,015278 | 0,015278 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0090496 | 244,1 | 0,000005 | 0,000005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,0013349 | 30 | 0,000001 | 0,000001 |  |
|  |  | ГРП |  |  | 0,0128 | Свеча | 1 | 5031 | 1 | 5 | 0,03 | 16,21 | 0,01 | 20 | 14272 | 1624 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0012855 | 20 | 0,000000 | 0,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 44,13891 | 6876 | 0,001986 | 0,001986 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0156872 | 244,1 | 0,000001 | 0,000001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,002314 | 30 | 0,000000 | 0,000000 |  |
|  |  | ГРП |  |  | 0,03 | Свеча | 1 | 5032 | 1 | 5 | 0,1 | 16,21 | 0,01 | 20 | 14276 | 1625 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0000785 | 20 | 0,000000 | 0,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1,34793 | 6876 | 0,000135 | 0,000135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0009581 | 244,1 | 0,000000 | 0,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,0001413 | 30 | 0,000000 | 0,000000 |  |
|  |  | Трубопровод |  |  | 0,1444 | Свеча | 1 | 5033 | 1 | 6 | 0,05 | 16,21 | 0,01 | 20 | 14278 | 1626 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0032393 | 20 | 0,000002 | 0,000002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 111,22178 | 6876 | 0,055611 | 0,055611 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0395328 | 244,1 | 0,00002 | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,005831 | 30 | 0,000003 | 0,000003 |  |
|  |  | Трубопровод |  |  | 1,0833 | Свеча | 1 | 5034 | 1 | 6 | 0,08 | 16,21 | 0,01 | 20 | 14257 | 1625 | - | - | - | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0077418 | 20 | 0,00003 | 0,00003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 265,8158328 | 6876 | 1,036682 | 1,036682 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0944723 | 244,1 | 0,000368 | 0,000368 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,0139353 | 30 | 0,000054 | 0,000054 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Уравнительный резервуар FA161-02 установки очистки сточных вод РА161-01 | Воздушник уравнительного резервуара |  | 1 | 8760 | Воздушник | 1 | 5035 | 1 | 15,5 | 0,1 | 0,304 | 0,002 | 20 | 14554 | 984 |  |  |  |  |  |  | 0402 | Бутан | 0,575 | 3,48 | 18,09 | 18,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0403 | Гексан | 0,119 | 16,8 | 3,76 | 3,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0405 | Пентан | 0,1 | 20 | 3,14 | 3,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,025 | 80 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | бензол | 0,077 | 26 | 2,43 | 2,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,005 | 400 | 0,17 | 0,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,015 | 133,3 | 0,46 | 0,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол | 0,165 | 12,1 | 5,19 | 5,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071 | Фенол | 0,037 | 54 | 1,17 | 1,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | Ацетонитрил | 0,008 | 250 | 0,26 | 0,26 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №1 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 12 | 8760 | неплотности | 454 | 5101 | 1 | 12 | - | - | - | - | 14166 | 1405 | 14216 | 1405 | 94 | - | - | - | 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная | 0,0006 | - | 0,0175 | 0,0175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0158 | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 0,0004 | - | 0,0124 | 0,0124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0271 | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | 0,0008 | - | 0,0256 | 0,0256 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 0,0133 | - | 0,4188 | 0,4188 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0640 | - | 2,0192 | 2,0192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3153 | Натрий гидрокарбонат | 0,0001 | - | 0,0027 | 0,0027 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №2 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 16 | 8760 | неплотности | 986 | 5102 | 1 | 48,5 | - | - | - | - | 14240 | 1230 | 14340 | 1230 | 75 | - | - | - | 0337 | Углерод оксид | 0,0003 | - | 0,0082 | 0,0082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,2239 | - | 7,0615 | 7,0615 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0053 | - | 0,1666 | 0,1666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0027 | - | 0,0842 | 0,0842 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,0086 | - | 0,2722 | 0,2722 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0043 | - | 0,1344 | 0,1344 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 0,2928 | - | 9,2351 | 9,2351 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0030 | - | 0,0941 | 0,0941 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0009 | - | 0,0284 | 0,0284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0259 | - | 0,8165 | 0,8165 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0051 | - | 0,1624 | 0,1624 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 0,0045 | - | 0,1421 | 0,1421 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0186 | - | 0,5853 | 0,5853 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,0072 | - | 0,2273 | 0,2273 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0009 | - | 0,0284 | 0,0284 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0005 | - | 0,0162 | 0,0162 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №3 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 20 | 8760 | неплотности | 1147 | 5103 | 1 | 39,5 | - | - | - | - | 14242 | 1137 | 14333 | 1137 | 74 | - | - | - | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1041 | - | 3,2819 | 3,2819 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0053 | - | 0,1687 | 0,1687 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,0202 | - | 0,6370 | 0,6370 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0130 | - | 0,4098 | 0,4098 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 0,0564 | - | 1,7778 | 1,7778 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 0,1273 | - | 4,0157 | 4,0157 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0158 | - | 0,4995 | 0,4995 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0048 | - | 0,1522 | 0,1522 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 0,0056 | - | 0,1778 | 0,1778 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0097 | - | 0,3047 | 0,3047 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | 0,0538 | - | 1,6957 | 1,6957 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0430 | - | 1,3557 | 1,3557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0657 | - | 2,0726 | 2,0726 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №4 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 18 | 8760 | неплотности | 613 | 5104 | 1 | 18,5 | - | - | - | - | 14242 | 1064 | 14333 | 1064 | 42 | - | - | - | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0072 | - | 0,2283 | 0,2283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0212 | - | 0,6684 | 0,6684 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0005 | - | 0,0142 | 0,0142 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0148 | - | 0,4678 | 0,4678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 0,0062 | - | 0,1948 | 0,1948 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0000 | - | 0,0012 | 0,0012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,0050 | - | 0,1592 | 0,1592 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0147 | - | 0,4628 | 0,4628 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0214 | - | 0,6751 | 0,6751 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0373 | - | 1,1768 | 1,1768 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1706 | Диметилдисульфид | 0,0388 | - | 1,2250 | 1,2250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0640 | - | 2,0169 | 2,0169 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №5 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 24 | 8760 | неплотности | 1115 | 5105 | 1 | 19 | - | - | - | - | 14350 | 1137 | 14437 | 1137 | 82 | - | - | - | 0150 | Натр едкий | 0,0049 | - | 0,1537 | 0,1537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная | 0,0002 | - | 0,0053 | 0,0053 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0271 | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | 0,0002 | - | 0,0077 | 0,0077 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1305 | - | 4,1144 | 4,1144 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0085 | - | 0,2680 | 0,2680 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0012 | - | 0,0377 | 0,0377 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,0260 | - | 0,8205 | 0,8205 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0144 | - | 0,4537 | 0,4537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 0,0675 | - | 2,1298 | 2,1298 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 0,1456 | - | 4,5928 | 4,5928 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0474 | - | 1,4935 | 1,4935 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0049 | - | 0,1537 | 0,1537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 0,0044 | - | 0,1386 | 0,1386 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0181 | - | 0,5711 | 0,5711 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | 0,0135 | - | 0,4264 | 0,4264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0003 | - | 0,0084 | 0,0084 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0000 | - | 0,0015 | 0,0015 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №6 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 21 | 8760 | неплотности | 1287 | 5106 | 1 | 15,6 | - | - | - | - | 14365 | 1241 | 14407 | 1241 | 58 | - | - | - | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,1534 | - | 4,8374 | 4,8374 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0060 | - | 0,1879 | 0,1879 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0074 | - | 0,2325 | 0,2325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,0423 | - | 1,3331 | 1,3331 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0204 | - | 0,6442 | 0,6442 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 0,5200 | - | 16,3978 | 16,3978 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0451 | - | 1,4237 | 1,4237 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0055 | - | 0,1724 | 0,1724 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0148 | - | 0,4679 | 0,4679 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0005 | - | 0,0155 | 0,0155 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №7 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 23 | 8760 | неплотности | 1283 | 5107 | 1 | 27 | - | - | - | - | 14545 | 1236 | 14586 | 1236 | 50 | - | - | - | 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | 0,0093 | - | 0,2927 | 0,2927 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0586 | - | 1,8468 | 1,8468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0168 | - | 0,5293 | 0,5293 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0501 | Пентилены (Амилены-смесь изомеров | 0,0109 | - | 0,3438 | 0,3438 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0192 | - | 0,6069 | 0,6069 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,1046 | - | 3,2977 | 3,2977 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0512 | 3а,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 0,0198 | - | 0,6260 | 0,6260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0488 | - | 1,5401 | 1,5401 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 0,0241 | - | 0,7611 | 0,7611 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0520 | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 0,0181 | - | 0,5695 | 0,5695 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0524 | Циклопентадиены | 0,0488 | - | 1,5393 | 1,5393 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0525 | Циклопентен | 0,0045 | - | 0,1434 | 0,1434 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0772 | - | 2,4339 | 2,4339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0125 | - | 0,3952 | 0,3952 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 0,0144 | - | 0,4536 | 0,4536 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0362 | - | 1,1408 | 1,1408 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0022 | - | 0,0684 | 0,0684 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0154 | - | 0,4860 | 0,4860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0726 | Инден (Индонафтен) | 0,0244 | - | 0,7698 | 0,7698 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0003 | - | 0,0080 | 0,0080 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №8 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 33 | 8760 | неплотности | 1440 | 5108 | 1 | 24,5 | - | - | - | - | 14603 | 1231 | 14690 | 1231 | 72 | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0002 | - | 0,0078 | 0,0078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,0000 | - | 0,0011 | 0,0011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0195 | - | 0,6158 | 0,6158 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0709 | - | 2,2355 | 2,2355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0507 | Гекс-1-ен (Гексен) | 0,0043 | - | 0,1347 | 0,1347 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0512 | 3а,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 0,0007 | - | 0,0231 | 0,0231 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0000 | - | 0,0005 | 0,0005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,2287 | - | 7,2133 | 7,2133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0517 | - | 1,6307 | 1,6307 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 0,0052 | - | 0,1654 | 0,1654 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,1001 | - | 3,1559 | 3,1559 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0480 | - | 1,5152 | 1,5152 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0249 | - | 0,7867 | 0,7867 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0007 | - | 0,0209 | 0,0209 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №9 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 55 | 8760 | неплотности | 4089 | 5109 | 1 | 33 | - | - | - | - | 14458 | 1112 | 14545 | 1112 | 124 | - | - | - | 0337 | Углерод оксид | 0,0017 | - | 0,0531 | 0,0531 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,7178 | - | 22,6372 | 22,6372 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0015 | - | 0,0473 | 0,0473 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0070 | - | 0,2218 | 0,2218 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,0215 | - | 0,6790 | 0,6790 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0109 | - | 0,3425 | 0,3425 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 0,6852 | - | 21,6073 | 21,6073 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1,2062 | - | 38,0402 | 38,0402 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0528 | Этин (Ацетилен) | 0,0035 | - | 0,1114 | 0,1114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0018 | - | 0,0561 | 0,0561 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0042 | - | 0,1321 | 0,1321 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0011 | - | 0,0350 | 0,0350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,0640 | - | 2,0188 | 2,0188 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №10 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 75 | 8760 | неплотности | 2146 | 5110 | 1 | 46 | - | - | - | - | 14565 | 1109 | 14607 | 1109 | 133 | - | - | - | 0402 | Бутан | 0,0420 | - | 1,3255 | 1,3255 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,1961 | - | 6,1858 | 6,1858 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 0,3138 | - | 9,8972 | 9,8972 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,0325 | - | 1,0264 | 1,0264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0,0593 | - | 1,8713 | 1,8713 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002 | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) | 0,9952 | - | 31,3836 | 31,3836 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №11 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 35 | 8760 | неплотности | 1442 | 5111 | 1 | 35,5 | - | - | - | - | 14648 | 1151 | 14688 | 1151 | 33 | - | - | - | 0403 | Гексан | 0,0166 | - | 0,5246 | 0,5246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0408 | Циклогексан | 0,0164 | - | 0,5167 | 0,5167 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0409 | Циклопентан | 0,0041 | - | 0,1302 | 0,1302 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0107 | - | 0,3366 | 0,3366 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,2265 | - | 7,1435 | 7,1435 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,0056 | - | 0,1762 | 0,1762 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,1370 | - | 4,3205 | 4,3205 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №12 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 39 | 8760 | неплотности | 2188 | 5112 | 1 | 22 | - | - | - | - | 14648 | 1085 | 14688 | 1085 | 74 | - | - | - | 0337 | Углерод оксид | 0,0007 | - | 0,0206 | 0,0206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0857 | - | 2,7011 | 2,7011 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0034 | - | 0,1070 | 0,1070 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0417 | Этан | 0,0053 | - | 0,1677 | 0,1677 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 0,0000446 | - | 0,0014 | 0,0014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,5139 | - | 16,2079 | 16,2079 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0612 | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 0,0016 | - | 0,0509 | 0,0509 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0,2436 | - | 7,6815 | 7,6815 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0232 | - | 0,7314 | 0,7314 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0639 | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 0,0195 | - | 0,6164 | 0,6164 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0642 | Алкилдифенилы | 0,0122 | - | 0,3853 | 0,3853 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0014 | - | 0,0455 | 0,0455 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0711 | Антрацен | 0,0128 | - | 0,4042 | 0,4042 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0716 | Фенантрен | 0,0069 | - | 0,2161 | 0,2161 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0726 | Инден | 0,0001 | - | 0,0020 | 0,0020 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №13 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 7 | 8760 | неплотности | 291 | 5113 | 1 | 15 | - | - | - | - | 14904 | 1035 | 14964 | 1035 | 22 | - | - | - | 0337 | Оксид углерода | 0,0000649 | - | 0,002048 | 0,002048 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан | 0,0187161 | - | 0,590230 | 0,590230 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0035261 | - | 0,111199 | 0,111199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0269265 | - | 0,849156 | 0,849156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 0,0120528 | - | 0,380098 | 0,380098 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этилен | 0,0000267 | - | 0,000843 | 0,000843 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0004488 | - | 0,014153 | 0,014153 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0337853 | - | 1,065454 | 1,065454 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №14 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 18 | 8760 | неплотности | 1032 | 5114 | 1 | 13,5 | - | - | - | - | 14643 | 929 | 14843 | 929 | 34 | - | - | - | 0415 | Предельные углеводороды С1-С5 | 0,0159136 | - | 0,501852 | 0,501852 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Предельные углеводороды С6-С10 | 0,0190714 | - | 0,601435 | 0,601435 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 0,0000297 | - | 0,000935 | 0,000935 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | 1,3-бутадиен | 0,0000425 | - | 0,001341 | 0,001341 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | Изобутен | 0,0000083 | - | 0,000260 | 0,000260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропилен | 0,0000106 | - | 0,000335 | 0,000335 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0526 | Этилен | 0,0000093 | - | 0,000293 | 0,000293 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0528 | Ацетилен | 0,0000002 | - | 0,000006 | 0,000006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0000005 | - | 0,000017 | 0,000017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0709167 | - | 2,236430 | 2,236430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,0102197 | - | 0,322287 | 0,322287 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Стирол | 0,0071600 | - | 0,225797 | 0,225797 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,0414060 | - | 1,305779 | 1,305779 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,0184498 | - | 0,581832 | 0,581832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0026369 | - | 0,083156 | 0,083156 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0093754 | - | 0,295663 | 0,295663 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | 0,0210596 | - | 0,664135 | 0,664135 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №15 | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) |  | 30 | 8760 | неплотности | 2242 | 5115 | 1 | 14,5 | - | - | - | - | 14631 | 868 | 14868 | 868 | 46 | - | - | - | 0415 | Предельные углеводороды С1-С5 | 0,2592105 | - | 8,174463 | 8,174463 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Предельные углеводороды С6-С10 | 0,0050048 | - | 0,157832 | 0,157832 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бутен | 0,1266657 | - | 3,994530 | 3,994530 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | 1,3-бутадиен | 0,3296236 | - | 10,395010 | 10,395010 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | Изобутен | 0,1437032 | - | 4,531823 | 4,531823 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0521 | Пропилен | 0,0001099 | - | 0,003467 | 0,003467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0001112 | - | 0,003508 | 0,003508 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,1653281 | - | 5,213786 | 5,213786 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,0010673 | - | 0,033659 | 0,033659 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Стирол | 0,0046264 | - | 0,145899 | 0,145899 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,1332452 | - | 4,202020 | 4,202020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0000473 | - | 0,001493 | 0,001493 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0386232 | - | 1,218020 | 1,218020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | 0,0002192 | - | 0,006913 | 0,006913 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Технологическое оборудование на площадке №16 |  | Неорганизованный (ЗРА, ППК, фланцы, уплотнения насосов) | 8 | 8760 | неплотности | 452 | 5116 | 1 | 10 | - | - | - | - | 14166 | 1507 | 14216 | 1507 | 87 | - | - | - | 0415 | Предельные углеводороды С1-С5 | 0,0246973 | - | 0,778853 | 0,778853 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Предельные углеводороды С6-С10 | 0,0869784 | - | 2,742952 | 2,742952 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0502 | Бутены | 0,0000785 | - | 0,002474 | 0,002474 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0503 | 1,3-бутадиен | 0,0000523 | - | 0,001651 | 0,001651 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0514 | Изобутен | 0,0000035 | - | 0,000109 | 0,000109 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол | 0,0238484 | - | 0,752082 | 0,752082 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Ксилол | 0,0075584 | - | 0,238361 | 0,238361 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0620 | Стирол | 0,0043082 | - | 0,135865 | 0,135865 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Толуол | 0,0162832 | - | 0,513506 | 0,513506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | 0,0068094 | - | 0,214741 | 0,214741 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0,0016320 | - | 0,051467 | 0,051467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0708 | Нафталин | 0,0017144 | - | 0,054064 | 0,054064 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | 0,0000228 | - | 0,000720 | 0,000720 |  |
|  | Установка теплофикационной воды | Узел дозирования тетрабората натрия комплектной поставки |  | 1 | 8400 | Неплотности | 2 | 5117 | 1 | 2 | - | - | - | - | 14544 | 984 | 14554 | 984 | 10 | - | - | - | 3130 | Тетраборат натрия | 0,0006 | - | 0,0189 | 0,0189 |  |
|  |  | Узел дозирования морфолина комплектной поставки |  | 1 | 8400 | Неплотности | 2 | 5118 | 1 | 2 | - | - | - | - | 14513 | 983 | 14523 | 983 | 10 | - | - | - | 1605 | Морфолин | 0,00028 | - | 0,00883 | 0,00883 |  |
|  | Трубопровод | ГРП |  | 1 | 8400 | Неплотности | 2 | 5119 | 1 | 2 | - | - | - | - | 14254 | 1626 | 14284 | 1626 | 10 | - | - | - | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,0000006 | - | 0,000019 | 0,000019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,0221925 | - | 0,6711 | 0,6711 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0,0000033 | - | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | Одорант СПМ | 0,0000012 | - | 0,000036 | 0,000036 |  |
| Установка производства этилена ЭП-600 | Узел дозирования реагентов | Узел дозирования РА166-02 (ингибитор коррозии СНПХ-6418) |  | 33 | 8760 | Неплотности | 1 | 5120 | 1 | 8 | - | - | - | - | 14717 | 744 | 14719 | 744 | 4 | - | - | - | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,003903 | - | 0,12309 | 0,12309 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 | Сольвент нафта | 0,009368 | - | 0,29541 | 0,29541 |  |
|  |  | Узел дозирования РА166-03 (ингибитор солеотложений СНПХ-5313) |  | 33 | 8760 | Неплотности | 1 | 5121 | 1 | 8 | - | - | - | - | 14717 | 738 | 14719 | 738 | 4 | - | - | - | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,011709 | - | 0,36927 | 0,36927 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1852 | Моноэтаноламин | 0,007806 | - | 0,24618 | 0,24618 |  |
|  |  | Узел дозирования РА166-01 (ингибитор солеотложений СНПХ-5312) |  | 33 | 8760 | Неплотности | 1 | 5122 | 1 | 8 | - | - | - | - | 14717 | 733 | 14719 | 733 | 4 | - | - | - | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,011709 | - | 0,36927 | 0,36927 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1852 | Моноэтаноламин | 0,007806 | - | 0,24618 | 0,24618 |  |