3.6.2  Виды, количество и характеристика отходов, образующихся в результате эксплуатации установки ЭП-600

По данным «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)» разработанного в 2018 г. для ПАО «НКНХ» до 2023 г., на предприятии всего образуется отходов пяти классов опасности общей массой 1070665,9442 т/год, из них:

- 1 класса опасности – 58,1627 т/год;

- 2 класса опасности – 1346, 5726 т/год;

- 3 класса опасности – 32061,7379 т/год;

- 4 класса опасности – 268019,3661 т/год;

- 5 класса опасности – 669378,7999,0 т/год.

Вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению, называются отходами.

Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации установки, подразделены на отходы производства и отходы потребления.

В процессе эксплуатации ЭП-600 образуются следующие виды отходов производства и потребления:

- Отходы синтетических масел компрессорных;

- Отходы прочих минеральных масел;

- Катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный;

- Адсорбент на основе оксида алюминия, отработанный при осушке газа;

- Отходы зачистки оборудования регенерации отработанных органических негалогенированных растворителей;

- Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений;

- Коксовые отложения при зачистке технологического оборудования производства этилена;

- Кокс при зачистке оборудования пиролиза и фракционирования пирогаза производства этилена и пропилена из бензина;

- Цеолит, отработанный при осушке газов, в том числе углеводородных;

- Отходы сорбентов, не загрязненные опасными веществами;

- Мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке;

- Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %);

- Ионообменные смолы на основе полимера стирол-дивинилбензола отработанные;

- Осадки при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженные малоопасные;

- Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод;

- Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов;

-  Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства;

- Аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с неслитым электролитом;

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;

- Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

- Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная;

- Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный;

- Смет с территории предприятия малоопасный.

Светодиодные лампы используются для освещения открытых и закрытых сооружений установки, в результате их замены образуются отходы: Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства, которые относятся к 4-му классу опасности для окружающей среды и направляются в специализированную организацию по договору на переработку.

В результате демонтажа источников бесперебойного питания (UPS), после окончания их срока службы образуются аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом. Отходы относятся ко 2-му классу опасности для окружающей среды.

В процессе уборки территории образуется Смет с территории предприятия малоопасный. Отход относится к 4-му классу опасности для окружающей среды.

В результате эксплуатации механического оборудования на территории установки образуется обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), относящийся к 3 классу опасности.

Отработанные индустриальные масла (отход 3 класса опасности) используются на предприятии, добавляется в сырую нефть.

Для эксплуатации установки ЭП-600 будет привлекаться как действующий персонал ПАО «НКНХ» с других установок, так и будет набираться новый персонал. Следовательно, будут дополнительно образовываться отходы потребления: пищевые отходы, мусор от организаций не сортированный, отходы спецодежды и спецобуви.

Виды, количество, класс опасности для окружающей среды и способы утилизации отходов, образующихся при эксплуатации ЭП-600,  представлены в таблице 3.50.