Таблица 3.51 - Характеристика отходов и способов их удаления в период эксплуатации ЭП-600

| Наименование Отходов по ФККО (процесс образования отхода) | Место образования отходов | Код отхода (ФККО) | Класс опасности отхода | Состав отхода | Компонентное содержание, % мас | Растворимость в воде, мг/л | Агрегатное состояние | Влажность, % | Периодичность образования/ накопления отхода | Количество отхода, т/год |  |  |  | Место временного хранения отхода | Действия с отходами | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образовано на предприятии | Размещено на собственном полигоне | Передано другим предприятиям | Размещено на полигоне |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | Замена аккумуляторов в трансформаторной | 9 20 110 01 53 2 | 2 | свинец свинца сульфат свинца диоксид свинца сульфид сурьма серная кислота поливинилхлорид серная кислота вода | 17,85 20,95 19,69 2,97 0,54 16,56 2,17 9,27 10,0 | нерастворим | Изделия, содержащие жидкость | - | 1 раз в 12-15 лет | 0,359 т/год |  | 0,359 т/год | - | При замене вывозятся с территории предприятия | Направляется в специализированную организацию для восстановления (ООО «ПЭК») по договору |  |
| ИТОГО 2 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,359 | 0 | 0,359 | 0 |  |  |  |
| Отходы синтетических масел компрессорных | Замена масла в компрессорной установке | 4 13 400 01 31 3 | 3 | масло синтетическое мех.примеси, вода | 98,0 2,0 | нерастворим | Жидкое в жидком (эмульсия) | - | 2 раза в год | 0,430 т/год |  | 0,430 т/год | - | В металлической емкости | Направляется в специализированную организацию (ООО «ПЭК») по договору |  |
| Отходы прочих минеральных масел | Замена масла в насосном оборудовании | 4 06 190 01 31 3 | 3 | углеводороды механические примеси присадка | 97,95 1,05 1,03 | нерастворим | Жидкое в жидком (эмульсия) | - | 2 раза в год | 0,415 т/год |  | 0,415 т/год | - | В металлической емкости | Направляется в специализированную организацию для восстановления (ООО «ПЭК») по договору |  |
| Катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный | Реактор гидрирования C2 DC25-01 | 4 41 001 04 49 3 | 3 | Алюминия оксид Палладий Инертный материал | 99,965 0,035 | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | - | 1 раз в 5 лет | 21,84 т/1 раз в 5 лет | 21,84 т/1 раз в 5 лет | - | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Направляется на размещение на полигон промотходов ПАО «НКНХ» номер в ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный | Реактор гидрирования DC34-01 A/S | 4 41 001 04 49 3 | 3 | Алюминия оксид палладий | 99,78 0,22 | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | - | 1 раз в 5 лет | 11,9 т/1 раз в 5 лет | 11,9 т/1 раз в 5 лет | - | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Направляется на размещение на полигон промотходов ПАО «НКНХ» номер в ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Адсорбент на основе оксида алюминия, отработанный при осушке газа | Защитный слой FF25-02 | 4 42 511 31 20 3 | 3 | Адсорбент (в т.ч. алюминия оксид – 50,0, оксид меди – 45,0, оксид натрия – 5,0) Керамика | 94,1 5,9 | нерастворимый | твердое | - | 1 раз в 5 лет | 9,5 т/1 раз в 5 лет | 9,5 т/1 раз в 5 лет | - | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный | Реактор гидрирования бензина, 1-я ступень DC042-01 A/S | 4 41 001 04 49 3 | 3 | Алюминия оксид палладий | 99,77 0,23 | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | - | 1 раз в 5 лет | 21,0 т/1 раз в 5 лет | 21,0 т/1 раз в 5 лет | - | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Направляется на размещение на полигон промотходов ПАО «НКНХ» номер в ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный | Реактор гидрирования бензина, 2-я ступень DC043-01 | 4 41 001 04 49 3 | 3 | Алюминия оксид, палладий | 100 | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | - | 1 раз в 5 лет | 23,8 т/1 раз в 5 лет | 23,8 т/1 раз в 5 лет | - | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Направляется на размещение на полигон промотходов ПАО «НКНХ» номер в ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Отходы зачистки оборудования регенерации отработанных органических негалогенированных растворителей | Регенератор растворителя DA051-04 блока экстракции БТК | 7 43 529 21 20 3 | 3 | Углеводороды C15-C60 (элементарный состав: С – 40-60%, Н – 5-9%, N - 5-10%, S<1%, Cl<0,3%) Зола, ржавчина | 51,3-80,3 19,7-48,7 | нерастворимый | жидкий | 10-30 | 1 раз в 8 недель (≈125кг на партию) | 1,000 | 1,000 | - | - | Выгружается в передвижную транспортную емкость | Направляется на размещение на полигон промотходов ПАО «НКНХ» номер в ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | Емкость уловленного нефтепродукта (FB 161-03) установки очистки сточных вод PA161-01 | 4 06 350 01 31 3 | 3 | Сухой остаток (песок, твердые частицы) Вода Нефтепродукты | 15,0 85,0 0,7-1,0 | нерастворимый | Жидкое в жидком | 85,0 | периодически | 1700,0 | - | 1700,0 | - | Накопление в подземной ёмкости уловленного нефтепродукта | Направляется в специализированную организацию (ООО «ПЭК») по договору |  |
| Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | Колонны, сосуды, теплообменники, резервуары | 9 11 200 02 39 3 | 3 | Полимерные отложения (углеводороды) Углерод (сажа) | 100,0 | нерастворимый | Прочие дисперсные системы | - | 1 раз в 5 лет | 15,0 | 15,0 | - | - | специализированная дренажная емкость | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| ИТОГО 3 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,885 | 104,04 | 1700,845 | 0 |  |  |  |  |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) | Моноблок КПГ (ТО и ТР компрессорного оборудования) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | ткань нефтепродукты мех. примеси | 79,0 18,0 3,0 | нерастворим | Изделия из волокон | - | В период ТО и ТР оборудования | 1,656 | 1,656 |  | - | В металлической емкости | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Коксовые отложения при зачистке технологического оборудования производства этилена | Циклоны декоксования (FK 011-01 A/B) у печей пиролиза | 3 13 123 82 20 4 | 4 | Кокс вода | 99,0 1,0 | нерастворимый | твердое | < 1,0 | периодически (5 раз в год для каждой печи) | 39,0 | 39,0 |  | - | Содержимое сборного резервуара циклонов выпускается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Кокс при зачистке оборудования пиролиза и фракционирования пирогаза производства этилена и пропилена из бензина | Фильтр доочистки кокса FD13-05 A/B/C | 3 13 123 86 20 4 | 4 | Кокс (плотность ≈ 1250 кг/м3) | 100,0 | нерастворимый | твердое | - | ≈ 6-8 раз/ год | 165,0 | 165,0 |  | - | Металлический контейнер. Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 | Кокс при зачистке оборудования пиролиза и фракционирования пирогаза |
| Цеолит, отработанный при осушке газов, в том числе углеводородных | Осушители крекинг-газа FF23-01 A/S Осушители конденсата крекинг-газа FF23-02 A/S Защитный осушитель FF25-01 | 4 42 101 21 49 4 | 4 | Молекулярное сито (цеолит) Керамические шары | 78,0-85,0 15,0-22,0 | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | - | 1 раз в 5 лет | 127,78 т/1 раз в 5 лет | 127,78 т/1 раз в 5 лет |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Отходы сорбентов, не загрязненные опасными веществами | Колонна очистки FF060-01 A/B | 4 42 100 00 00 0 | 4 | Глина и инертный материал | 100,0 | нерастворимый | данные не установлены | - | Срок службы: ≥ 6 месяцев Частота: 20–32 недель | 118,0 | 118,0 |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 | 77 м³ На одну колонну (2 колонны) |
| Мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке | Установка деминерализованной воды PA119-01 | 7 10 214 12 51 4 | 4 | Композитный полиамид | 100,0 | нерастворимый | Изделие из одного материала | 10 | Срок службы 3-5 лет | 15,0 (10м3) | 15,0 (10м3) |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | Установка очистки конденсата PA118-01 | 4 42 504 02 20 4 | 4 | Гранулированный активированный уголь Углеводороды вода | 79,0 1,0 20,0 | нерастворимый | твердый | 20 | Срок службы: от 1 до≥ 4 лет | 36,0 т (79м3) | 36,0 т (79м3) |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Ионообменные смолы на основе полимера стирол-дивинилбензола отработанные | Установка очистки конденсата PA118-01 | 4 42 506 11 29 4 | 4 | Сильнокислотная макропористая катионообменная смола (стирол-дивинил бензольный сополимер с группами серной кислоты); средний размер смолы: 0,6 мм вода | 50-55 45-50 | нерастворимый | Прочие формы твердых веществ | 45-50 | Срок службы: ≥ 10 лет | 19,0 (15м3) | 19,0 (15м3) |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Ионообменные смолы на основе полимера стирол-дивинилбензола отработанные | Установка очистки конденсата PA118-01 | 4 42 506 11 29 4 | 4 | Сильноосновная гелеобразная анионообменная смола (стиролдивинил бензольный сополимер с триалкиламмониевыми группами); средний размер смолы: 0,6 мм вода | 50-55 45-50 | нерастворимый | Прочие формы твердых веществ | 45-50 | Срок службы: ≥ 10 лет | 16,0 (15м3) | 16,0 (15м3) |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | Первичная водоподготовка РА-130-01 | 4 43 741 12 49 4 | 4 | Антрацит (С) Кварцевый песок вода | 63 32 5 | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | 5 | Срок службы: ≥ 10 лет | 187,0 | 187,0 | - | - | На площадке с твердым покрытием ОС | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных полимерных материалов, отработанные при водоподготовке | Установка очистки сточных вод РА161-01 | 7 10 214 57 52 4 | 4 | Полиэфирные, полисульфоновые и полиамидные пластмассы | 100 | нерастворимый | Изделия из нескольких материалов | - | Срок службы: 1-5 лет | 60,4 | 60,4 | - | - | На площадке с твердым покрытием ОС | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Осадки при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженные малоопасные | Барабанные решетки установки очистки сточных вод PA161-01 | 7 22 125 11 39 4 | 4 | Сухой остаток (песок, твердые частицы) Вода | 10-35 60-90 | нерастворимый | Прочие дисперсные системы | 60-90 | ежедневно | 180,0 | 180,0 | - | - | На площадке с твердым покрытием ОС | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | Узел обезвоживания осадка установки очистки сточных вод PA161-01 | 7 22 200 01 39 4 | 4 | Сухой остаток (песок, твердые частицы) Вода | 15,0 85,0 | нерастворимый | Прочие дисперсные системы | 85 | периодически | 7200,0 | - | 7200,0 | - | Выгружается при зачистке емкости накопления ила | Направляется в специализированную организацию (ООО «ПЭК») по договору |  |
| Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | Установка очистки сточных вод РА161-01 (FD163-09 A) | 4 42 508 12 49 4 | 4 | Глауконитовый песок (водный алюмосиликат железа, кремнезема и оксида калия) Вода нефтепродукты | 10-50 50-90 следы | нерастворимый | Прочие сыпучие материалы | 50-90 | Срок службы: 5-7 лет | 57,6 | 57,6 |  | - | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | Освещение площадки и помещений | 4 82 415 01 52 4 | 4 | Светодиодный модуль печатная планка (алюминий) кремний люминофор | 95,33 4,49 0,18 | нерастворим | Изделия из нескольких материалов | - | периодически | 8,011 | - | 8,011 | - | Специальные контейнеры в помещении, на территории площадки | Передается в ООО «ПЭК» и дальше на полигон захоронения ООО «УкЭксПО» № ГРРО 16-00002-З-00592-250914 |  |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Бытовое, служебное помещение | 7 33 100 01 72 4 | 4 | бумага, картон пищевые отходы текстиль металлы стекло древесина полимеры камни, керамика кожа, резина пр. фракции | 37 31,7 5,4 3,8 3,7 1,9 5,2 0,8 0,5 10,0 | нерастворим | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | - | ежедневно | 30,94 | - | - | 30,94 | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Передается региональному оператору на полигон захоронения ООО «УкЭксПО» № ГРРО 16-00002-З-00592-250914 |  |
| Cмет с территории предприятия малоопасный | Уборка территории ЭП-600 | 7 33 390 01 71 4 | 4 | кремния диоксид вода древесина целлюлоза волокно железа оксид | 65,0 15,0 5,0 3,0 8,0 4,0 | нерастворим | Смесь твердых материалов (включая волокна) | - | ежедневно | 8,350 | - | - | 8,350 | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Передается региональному оператору на полигон захоронения ООО «УкЭксПО» № ГРРО 16-00002-З-00592-250914 |  |
| Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | Площадка комплекса ЭП-600 (износ рабочей спецодежды) | 4 03 101 00 52 4 | 4 | дерма (кода) оксид хрома полиуретан металл войлок хлопок | 22,854 0,59 63,14 3,27 9,46 0,69 | нерастворим | Изделия из нескольких материалов | - | 1 раз в год | 1,071 | - | - | 1,071 | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Передается в ООО «ПЭК» и дальше на полигон захоронения ООО «УкЭксПО» № ГРРО 16-00002-З-00592-250914 |  |
| Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Площадка комплекса ЭП-600 (износ рабочей спецодежды) | 4 31 141 02 20 4 | 4 | натуральный каучук синтетический каучук мех.примеси | 78 20 2 | нерастворим | твердое | - | 1 раз в год | 0,882 | - | - | 0,882 | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Передается в ООО «ПЭК» и дальше на полигон захоронения ООО «УкЭксПО» № ГРРО 16-00002-З-00592-250914 |  |
| Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | Площадка комплекса ЭП-600 (износ рабочей спецодежды) | 4 02 140 01 62 4 | 4 | Вискоза Нейлон Лайкра Капрон Полиэстэр | 41,0 14,0 11,0 11,0 23,0 | нерастворим | Изделия из нескольких волокон | - | 1 раз в год | 0,832 | - | - | 0,832 | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Передается в ООО «ПЭК» и дальше на полигон захоронения ООО «УкЭксПО» № ГРРО 16-00002-З-00592-250914 |  |
| Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | Площадка комплекса ЭП-600 (износ рабочей спецодежды) | 4 81 203 02 52 4 | 4 | полимерные материалы железо, медь алюминий сажа | 88,55 4,43 0,51 0,62 5,89 | нерастворим | Изделия из несколких материалов | - | 1 раз в год | 0,233 | - | 0,233 | - | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Направляется в специализированную организацию (ООО «ПЭК») по договору |  |
| Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | Площадка комплекса ЭП-600 (износ рабочей спецодежды) | 4 81 204 01 52 4 | 4 | полимерные материалы медь резина | 81,84 1,24 16,92 | нерастворим | Изделия из несколких материалов | - | 1 раз в год | 0,077 | - | 0,077 | - | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Направляется в специализированную организацию (ООО «ПЭК») по договору |  |
| Итого 4 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8272,782 | 1022,436 | 7208,321 | 42,025 |  |  |  |  |
| Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | Буферный сборник чистых ливневых стоков FA125-13 | 7 21 100 02 39 5 | 5 | Сухой остаток (песок, твердые частицы) Вода | 10-20 80-90 | нерастворимый | Прочие дисперсные системы | 80-90 | Ежедневно | 200 т (100-200 м³) | 200 т (100-200 м³) |  | - | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | Установка охлаждения и осушки воздуха РА140-01 | 4 42 103 01 49 5 | 5 | Селикагель Молекулярное сито | 60 40 | нераствориый | Прочие сыпучие материалы | - | Срок службы: ≥ 5 лет | 7,2 |  |  | 7,2 | Выгружается в передвижной транспортный контейнер | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | Питание сотрудников, столовая | 7 36 100 01 30 5 | 5 | Органика Вода Бумага Полиэтилен Стекло | 90 2 4 2 2 | нерастворим | дисперсные системы | 2% | Ежедневно | 14,42 | 14,42 | - | - | Контейнеры для ТБО на территории ЭП-600 | Размещение на полигоне захоронения отходов ОАО «НКНХ», Нижнекамский район, Биклянское лесничество. ГРОРО 16-00058-З-00920-171115 |  |
| ИТОГО 5 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,62 | 214,42 | 0 | 7,2 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10299,646 | 1340,896 | 8909,525 | 49,225 |  |  |  |

1. Коды и классы опасности проставлены в соответствие с Федеральным классификационным каталогом отходов (в ред. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242).

2. * - Классы опасности отходов определены в соответствии с Приказом МПР РФ №536 от 04.12.2014г. ««Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».