ВЕДЕНИЕ

Проектная документация разработана на основании Договора подряда между Линде АГ и ОАО «ВНИПИнефть» на корректировку проектной документации в соответствии с Заданием на проектирование.

Данный раздел разработан в соответствии с техническими, технологическими, архитектурно-планировочными решениями, приведенными в соответствующих разделах проектной документации по объекту «Новый комплекс по производству олефинов ОАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I - Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка», а также с учетом отчетов по инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-геологическим изысканиям.

При принятии решения о  строительстве новых объектов, реконструкции, модернизации или техническом перевооружении действующих предприятий, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», экологические  факторы являются определяющими. Эти факторы предусматривают конкретные экологические требования к разрабатываемой документации, требуют оценки характера и особенностей использования природных ресурсов, определения параметров воздействия будущего объекта на компоненты окружающей природной среды, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Работа выполнялась с учетом комплекса действующих нормативных и правовых документов регламентирующих выполнение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке данного раздела рассматривались с учетом природных особенностей района расположения проектируемого объекта и существующей на территории этого района техногенной нагрузки.

- КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

  - Общие сведения о предприятии

ПАО «Нижнекамскнефтехим» планирует строительство установки производства этилена для нового комплекса производства олефинов.

Для новой установки в качестве сырья будет использоваться нафта с последующей её переработкой в полимерные качества этилен, пропилен, бутадиен, бензол и другие побочные продукты нефтехимии.

Данное производство будет поострено на новой установке, которая будет входить в состав старого завода.

Проектируемый завод ЭП-600 будет располагаться на принадлежащей ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) существующей промышленной площадке, расположенной в составе Нижнекамского промышленного узла (НПУ) по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим». НПУ располагается на водоразделе рек Кама и Зай и удален от г. Нижнекамск в юго-восточном направлении.

Крупнейший из ближайших населенных пунктов, город Нижнекамск, расположен на расстоянии около 4,5 км от границы существующей промышленной зоны НКНХ и приблизительно на расстоянии 6 км в западном направлении от границы площадки нового комплекса ЭП-600. Ближайший населенный пункт – н.п.Мармыш, расположен на расстоянии 2,4 км от ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Один из районов города, поселок Строителей, расположен вдоль автодороги, которая будет использоваться на этапе строительства для транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования от причала на реке Кама до площадки строительства нового комплекса. Кроме того, в непосредственной близости от НПУ расположено несколько сельских поселений, в том числе три сельских поселения Нижнекамского муниципального района (далее – НМР) – Простиское, Афанасовское и Шингальчинское и два сельских поселения Тукаевского муниципального района (далее – ТМР) – Иштеряковское и Биклянское. Все сельские поселения расположены за пределами существующей индивидуальной расчетной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ), установленной для НКНХ в соответствии с требованиями российских санитарных норм.

На территории существующей промышленной зоны НКНХ находятся различные промышленные объекты, в том числе завод по производству этилена производительностью 600 000 т/г, завод по производству полиэтилена ПЭ-230 и завод по производству полипропилена ПП-180, принадлежащие и эксплуатируемые НКНХ.

На территории НПУ находится также ряд других производств и предприятий других отраслей, не принадлежащих и не эксплуатируемых НКНХ, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, теплогенерирующие предприятия, предприятие по производству технического углерода, механический завод и шинные производства.

Объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» расположены на 7 промплощадках:

• промплощадка №1 - основные производства на территории 1-ой и 2-ой производственных зон;

• промплощадка №2 – биологические очистные сооружения (БОС), расположенная к западу на расстоянии 340 м от н.п. Нижнее Афанасово;

• промплощадка №3 - производственная база №2 УСР, расположенная в г. Нижнекамске по адресу: ул. Лесная, 53;

• промплощадка №4 - полигон промотходов;

• промплощадка №5 - ангар (аэропорт «Бегишево»);

• промплощадка №6 - оздоровительный комплекс «Корабельная роща»;

• промплощадка №7 - буферные пруды №1, 2 на р. Тунгуча.

Промплощадки №1,4,7 расположены на территории Нижнекамского промышленного узла к юго-востоку от г. Нижнекамска на расстоянии 5-6 км.

К северу от основной промплощадки проходит автодорога Нижнекамск – Набережные Челны, с восточной стороны расположено ОАО «Нижнекамскшина», с южной – Нижнекамская ТЭЦ-2 и далее - лесной массив, к северо-западу - предприятия стройиндустрии.

Полигон, буферные пруды №1,2 на р. Тунгуча расположены к югу от основной промплощадки.

Ближайшими населенными пунктами к промплощадкам №4,7 являются Мартыш, Авлаш, Иштеряково.

Производственная база №2 УСР находится по ул. Лесной, 53 в северной части г. Нижнекамска.

Биологические очистные сооружения находятся в западной части н.п. Нижнее Афанасово.

Буферный пруд на р. Стрелочный Лог расположен к востоку от жилых кварталов г. Нижнекамска и к западу от д. Прости примерно на одинаковом расстоянии от указанных населенных пунктов, вблизи северной границы единой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) промузла.

Оздоровительный комплекс «Корабельная роща» находится к северо-западу от населенных пунктов Большое и Нижнее Афанасово.

Площадки №1,4,7 расположены в пределах единой санитарно-защитной зоны предприятий Нижнекамского промузла.

Основные технологические процессы направлены на производство нефтехимической продукции.

Основными продуктами производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются:

• бутиловые каучуки как в виде сополимера изобутилена с изопреном, так и в виде их галоидированных модификаций (хлорбутилкаучук, бромбутилкаучук);

• изопреновый каучук, получающийся путем каталитической полимеризации изопрена;

• пиролизная смола (побочный продукт), которая используется в качестве сырья для получения технического углерода на других предприятиях;

• этилен, пропилен, бутадиен, бензол, являющиеся одними из основных видов сырья нефтехимических производств ПАО «Нижнекамскнефтехим»;

• этиленпропиленовые каучуки (СКЭПТ)

• этилен в качестве товарного продукта по трубопроводу передается на другие предприятия в г.г. Казань, Уфа, Стерлитамак, Салават;

• этилбензол, стирол, используется на предприятии для получения полистирола;

• полистирол (ударопрочный и общего назначения);

• АБС-пластики;

• гликоли, этилкарбитол, этилцеллозольв и простые полиэфиры, которые являются товарными продуктами предприятия;

• альфа-олефины, которые частично реализуется как товарная продукция, остальное количество используется в качестве сырья для получения полиэтилена;

• тримеры пропилена, которые частично реализуется как товарная продукция, остальное количество используется в качестве сырья для получения моноалкилфенолов;

• тетрамеры пропилена, реализуется как товарная продукция;

• оксиэтилированные алкилфенолы (неонолы) представляют собой технические поверхностно-активные вещества являющееся товарной продукцией предприятия.

Кроме крупных нефтехимических производств имеются производства водорода, алюмоорганических соединений и катализаторов, которые используются в собственных производствах, флотореагентов, полигликолей.

Для обеспечения жизнедеятельности основных нефтехимических производств в составе предприятия имеются управление железнодорожного транспорта, управление водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, управление Энергостанция, управление энергоснабжения, складское хозяйство оборудования и материалов, хозяйственный цех, управление социального развития.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является водоснабжающим предприятием г. Нижнекамска, для чего имеется водозабор, станция водоподготовки, биологические очистные сооружения, узел очистки продувочных вод и буферные пруды.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеет собственный полигон захоронения твердых и пастообразных промышленных отходов.

Организационно в состав ПАО «Нижнекамскнефтехим» входят:

• 10 заводов: БК, ДБ и УВС, СК, ИМ, Этилена, Окиси Этилена, СПС, Олигомеров, Полистиролов, Полиолефинов;

• 6 центров: ПКЦ, НТЦ, ЦА, ТДиОР, ИПЦ, сварочный;

• 7 управлений: УЖДТ, УВКиОСВ, УТК, УЭС, Энергостанция, УСР, УГМетр;

• 6 цехов общего назначения: №1192, №1111, №1118, №4704, №1149, 1198 (объединенный газоспасательный отряд);

• Ангар аэропорта «Бегишево».

Общее количество источников выбросов, расположенных на производственной
площадке ПАО «Нижнекамскнефтехим», на существующее положение – 2445 (на
перспективу 2512 ИЗА). Из них 1854 (1895 на перспективу) источников относятся к
категории организованных и 591 (617 на перспективу) источников – к категории
неорганизованных (площадных). Информация принята согласно Проекту санитарно-защитной зоны с выполнением работ по оценке рисков здоровью населения от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами группы предприятий (производств) ПАО «Нижнекамскнефтехим» (без учета объекта аэропорт «Бегишево» и БОС) на существующее положение и с учетом перспективы развития до 2022 г. (Обоснование достаточности размеров и границ СЗЗ ПАО «Нижнекамскнефтехим» (без учёта объекта аэропорт «Бегишево» и БОС) относительно размеров и границ единой СЗЗ НПУз) шифр - 01-18-СЗЗ-1.1.

Территория проектируемого объекта находится на землях населенных пунктов в зоне производственно- коммунальных объектов I, II классов опасности согласно ГПЗУ.

  - Технология и состав проектируемого комплекса ЭП-600

Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 предназначен для переработки прямогонной нафты и стабильной газовой нафты в этилен полимерного сорта, пропилен полимерного сорта, бутадиен, бензол, а также побочные нефтехимические продукты. Лицензиаром процесса является компания Linde AG (Пуллах, Германия).

Мощность Нового комплекса по производству этилена ЭП-600 составляет:

- 600,0 тыс. т/г этилена полимерного сорта;

- 270,0 тыс. т/г  пропилена полимерного сорта;

- 89,3 тыс. т/г  бутадиена;

- 247,84 тыс. т/г  бензола высшей чистоты.

Режим работы непрерывный, круглосуточный.

Производство рассчитано на работу с межремонтным пробегом 5 лет, без остановки на профилактику, плановый или капитальный ремонты.

Диапазон устойчивой работы установки по сырью 60-100 %.

Требуемая сниженная производительность равна 60 % от полной расчетной производительности.

Сжижение этилена при 100 % нагрузки установки: 40 %.

Срок службы установки — 20 лет.

Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 предназначен для производства следующей продукции:

- этилен полимерного сорта;

- пропилен полимерного сорта;

- бутадиен;

- бензол;

- водород;

- рафинат С4 (БИФ:  бутилен-изобутиленовая фракция);

- сырая  (негидрированная) товарная фракция С5;

- сырая (негидрированная) товарная фракция С9;

- газойль пиролиза;

- мазут пиролиза (смола пиролизная тяжелая);

В таблице 1.1 приводится состав Нового комплекса по производству этилена ЭП-600 по технологическим секциям.

Таблица 1.1 Состав Нового комплекса по производству этилена ЭП-600 по технологическим секциям

| Номер секции | Наименование секции | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 001-006 | Печи пиролиза | Подогрев сырья пиролиза в конвекционных секциях печей и осуществление реакции пиролиза в радиантных секциях печей. |
| 011 | Врезка в печи пиролиза | Врезки трубопроводов сырья, топливного газа, воздуха коксоудаления, технологического пара и питательной воды в печи пиролиза. Циклоны коксоудаления. |
| 012 | Подогрев сырья | Предварительный подогрев сырья пиролиза и рецикловых потоков для подачи в секции печей пиролиза. |
| 013 | Первичное фракционирование | Отделение от крекинг-газа пиролизной смолы, пиролизного масла и частиц кокса. Цикл тяжелого пиролизного масла и цикл легкого пиролизного масла. |
| 014 | Система промывочной воды | Охлаждение крекинг-газа промывочной водой. Отделение фракции пиробензина. |
| 015 | Система технического пара | Выработка технологического пара, который необходим для процесса пиролиза. |
| 020 | Компримирование крекинг-газа | Компримирование крекинг-газа и подача его в секцию предварительного охлаждения и осушки; отделение конденсата крекинг-газа. |
| 021 | Щелочная промывка | Очистка крекинг-газа от кислых компонентов СО2 и H2S. |
| 022 | Окисление отработанной щелочи | Окисление и нейтрализация отработанной щелочи перед отправкой на установку очистки сточных вод. |
| 023 | Предварительное охлаждение и осушка | Удаления воды из крекинг-газа и конденсата крекинг-газа. Предварительное охлаждение крекинг-газа перед подачей в абсорбер фракции C3. |
| 024 | Разделение С2 / С3 | Разделение крекинг-газа и конденсата крекинг-газа на фракции С2- и С3+. |
| 025 | Гидрирование С2 | Селективное каталитическое гидрирование фракции С2- с целью очистки от ацетилена. |
| 026 | Низкотемпературная секция | Охлаждение фракции C2- до полной конденсации этилена, этана и практически всего метана. Оставшийся газ состоит из водородсодержащей фракции (приблизительно 90 мол. % H2). Вывод жидкого этилена за границу установки. |
| 027 | Разделение С1 / С2 | Выделение метановой фракции из фракции С2-. |
| 028 | Разделение С2Н4 / С2Н6 | Разделение фракции С2 на этан и этилен. |
| 030 | Секция этиленового холодильного цикла | Этиленовый холодильный цикл является незамкнутой системой. Обеспечение орошения колонны разделения C2Н4/С2Н6, снабжение этиленовым хладагентом низкотемпературной секции и секции деметанизатора, вывод газообразного товарного этилена за границу установки. |
| 031 | Секция пропиленового холодильного цикла | Пропиленовый холодильный цикл служит для получения хладагента в интервале температур, промежуточном между теми, которые обеспечивает оборотная вода и этиленовый хладагент. |
| 032 | Секция КЦА | Селективная адсорбция примесей из водородной фракции и получение водорода высокой чистоты. |
| 033 | Разделение С3 / С4 | Разделение фракции крекинг-газа С3+ на фракции С3 и С4+. |
| 034 | Гидрирование С3 | Селективное каталитическое гидрирование компонентов C3H4 (метилацетилена и пропадиена) в пропилен и пропан. |
| 035 | Отпарка С3 | Отделение растворенного водорода и метана из гидрированной фракции С3. |
| 036 | Разделение С3Н6 / С3Н8 | Разделение фракции С3 на пропан и пропилен. |
| 037 | Стабилизация бензина I | Отделение воды и легких углеводородов (фракции С4-) от пиробензина. |
| 038 | Разделение С4 / С5 | Разделение фракции пирогаза С4+ на фракции С4 и С5+. |
| 040 | Разделение С5 / С6 | Разделение пиробензина на фракции C5 и C6+. |
| 041 | Разделение С8 / С9 | Разделение фракции С6+ на фракции C6-С8, С9 и C9+. |
| 042 | Гидрирование бензина I | Первая ступень гидрирования бензина служит для каталитического гидрирования диенов и стиролов, содержащихся в пиробензине. |
| 043 | Гидрирование бензина II | Вторая ступень гидрирования бензина служит для полного каталитического гидрирования диенов и олефинов, оставшихся после первой ступени гидрирования бензина, а также для обессеривания продукта. |
| 044 | Стабилизация бензина II | Удаление водорода, сероводорода (H2S), летучих углеводородов, а также фракции С9+ из полностью гидрированной фракции C6–C8. |
| 050-052 | Выделение БТК | Экстрактивное выделение фракции БТК (бензол, толуол, ксилол) из гидрированной фракции С6-С8. |
| 060-063 | Гидродеалкилирование | Получение бензола из толуола и высших алкилбензолов путем гидродеалкилирования (реакции алкилароматических углеводородов с водородом при повышенных температуре и давлении). |
| 070-082 | Выделение бутадиена | Выделение бутадиена-1,3 из фракции С4 осуществляется в две стадии: сперва методом экстрактивной дистилляции с использованием ацетонитрила в качестве растворителя, повышающего относительную летучесть разделяемых компонентов; затем c помощью ректификации. На первой стадии в трех колоннах последовательно отделяются олефины и предельные соединения (бутены, бутаны), а затем ацетилены и фракция С5. На второй стадии насыщенная бутадиеном-1,3 фракция С4 отделяется от оставшихся в ней пропинов, пропадиенов и тяжелых примесей. |
| 100 | Буферный резервуар нафты с насосной | Обеспечение установки сырьем. |
| 101 | Резервуары промежуточного хранения сырого пиробензина с насосной | Хранение сырого пиробензина. |
| 102 | Резервуары промежуточного хранения фракции C4 с насосной | Хранение фракции C4. |
| 103 | Резервуары хранения товарного бутадиена с насосной | Хранение товарного бутадиена. |
| 104 | Резервуары хранения товарного рафината С4 с насосной | Хранение товарного рафината С4. |
| 105 | Резервуары хранения товарного сырого С5 с насосной | Хранение товарного сырого С5. |
| 106 | Резервуар промежуточного хранения фракции С6-С8 с насосной | Хранение фракции С6-С8. |
| 107 | Резервуары хранения товарного бензола с насосной | Хранение товарного бензола. |
| 108 | Резервуар хранения мазута пиролиза с насосной; Резервуар хранения газойля пиролиза с насосной | Хранение мазута пиролиза и газойля пиролиза. |
| 109 | Резервуары хранения товарного сырого С9 с насосной | Хранение товарного сырого С9. |
| 110 | Сепаратор отходящего газа с насосной | Сбор и сепарация отходящих газов от резервуаров с последующим сжиганием в системе термической обработки. |
| 111-113 | Паровой котел | Обеспечение установки паром ВД. |
| 114-116 | Паровая система | Основной энергоноситель установки. Пар СВД, ВД, СД, НД используется для технологических нужд установки. |
| 117 | Система сбора конденсата | Сбор технологического конденсата в соответствии с уровнем давления в сети конденсата СВД, ВД, СД, НД для последующей очистки и использования |
| 118 | Секция очистки конденсата | Очистка конденсата до достижения качества деминерализованной воды |
| 119 | Секция деминерализованной воды | Получение деминерализованной воды для последующего приготовления котловой питательной воды. |
| 120 | Секция топливного и природного газа | Сепарация и подогрев топливного и природного газа перед подачей потребителям. |
| 121-124 | Секция химреагентов | Дозирование химических реагентов. |
| 125 | Сбор некондиционного продукта и дренажа | Сбор жидких углеводородов с технологического оборудования при останове или ремонте. |
| 126 | Система котловой питательной воды | Дегазация деминерализованной воды с целью получения котловой питательной воды для выработки пара СВД, ВД, СД, НД, охлаждения в редукционно-охладительных установках. |
| 127 | Секция регенерации | В состав установки входят две различные системы регенерации: регенерация осушителей и регенерация катализаторов. |
| 128 | Резервуары хранения бензина/С9 с насосной | Хранение и сбор бензина/С9 для технического обслуживания секций. |
| 135 | Распределение горячей воды | Распределение горячей воды I и горячей воды II по потребителям. |
| 140-142 | Секция технического воздуха, воздуха КИПиА и воздуха коксоудаления | Система технического воздуха, воздуха КИП и воздуха для коксоудаления обеспечивает подачу потоков воздуха, необходимого для работы установки. Технологический воздух и воздух КИП подаются непрерывно, а воздух для коксоудаления подается периодически для коксоудаления в печах пиролиза. |
| 143 | Распределение азота | Компримирование азота СД, поступающего от границ установки; подача азота СД и ВД к потребителям в составе установки, а также отвод азота СД и ВД за границу установки. |
| 150 | Факельная система | Сбор и дальнейшее безопасное сжигание всех горючих газов и жидкостей, сбрасываемых в аварийных ситуациях, в случае неисправности оборудования, подготовки оборудования к ремонту, во время пуска и останова. |
| 151-153 | Система термической обработки | Система термической обработки PA151-01 предназначена для утилизации потоков из нового комплекса по производству олефинов путем сжигания. |
| 160 | Резервуар некондиционной технической воды | Сбор некондиционной технологической воды для отстаивания нефтепродуктов. |
| 182 | Установка горячей воды | Нагрев горячей воды I для последующего использования на нужды обогрева полов открытых насосных и обогрева оборудования и трубопроводов установки. |

Описание технологической схемы основного процесса

Печи пиролиза (технологическая секция 001-006)

Углеводородное сырье, подаваемое в печи, сначала подогревается в конвекционной секции (подогревателе сырья — 1/2 BA001-01–BA006-01). После смешивания сырья с паром, смесь перегревается (высокотемпературной конвекцией — 1/2 BA001-01–BA006-01) и направляется через уравнительный трубопровод в радиантную секцию. В закалочно-испарительных аппаратах (EA001-01 A-F — EA006-01 A-F) далее по потоку от радиантной секции крекинг-газ быстро охлаждается с получением насыщенного пара сверхвысокого давления (СВД). Насыщенный пар СВД подается в паровой барабан (FA001-01 — FA006-01), затем перегревается (в перегревателе пара СВД — 1/2 BA001-01–BA006-01) в конвекционной секции и направляется в коллектор пара СВД установки.

Ввод квенча

После выхода из линейных ЗИА EA001-01 A-F — EA006-01 A-F, крекинг-газ дополнительно охлаждается путем прямого впрыска закалочного масла из колонны первичного фракционирования DA013-01. Смешение и быстрое охлаждение осуществляется в специальном устройстве ввода закалочного продукта (HB001-01 — HB006-01). Поток из закалочного устройства направляется в колонну первичного фракционирования DA013-01.

Переработка углеводородов и пара разбавления:

Нафта подается в печи пиролиза (BA001-01 — BA006-01) в жидком состоянии, предварительно подогревается и частично испаряется в змеевиках подогрева сырья конвекционной секции печи. Пар разбавления также проходит через змеевики перегревателя пара разбавления и смешивается с сырьем (нафта) далее по потоку от змеевиков подогрева сырья.

При работе с фракцией C2/C3 (одна топочная камера печей BA004-01 — BA006-01), сырье уже находится в газообразном состоянии и испарение не требуется. Для этого сырья змеевик подогревателя сырья байпасируется, чтобы не допустить чрезмерной температуры на выходе конвекционной секции. Сырье фракция C2/C3 смешивается непосредственно с перегретым паром разбавления на входе в конвекционную секцию. Ниже по потоку от этой точки смешивания, разбавленное сырье фракция C2/C3 направляется по тому же маршруту, что и разбавленная сырьевая нафта.

ДМДС

При пиролизе рецикла фракции C2/C3 используется ДМДС для предварительного и непрерывного сульфидирования с целью подавления чрезмерного образования кокса и CO, так как это сырье не содержит серы. ДМДС вводится в линию пара разбавления, поступающего в соответствующую радиантную камеру.

Врезка в печи пиролиза (технологическая секция 011)

Подогретое сырье (рецикл фракции C2/C3 и нафта), поступающее из секции подогрева сырья, поступает в секцию печей пиролиза через два разных коллектора сырья и распределяется по отдельным печам пиролиза.

Энергоресурсы печей пиролиза (технический пар, котловая питательная вода, топливный газ, природный газ, воздух для коксоудаления, ДМДС) подаются от отдельного коллектора для каждого вида энергоресурсов и распределяются по отдельным печам.

Крекинг-газ, пар СВД и продувочная вода из печей собираются в общих коллекторах и выходят из секции печей пиролиза через трубопроводную эстакаду в секции, расположенные далее по потоку.

Газ коксоудаления из первых трех печей пиролиза (BA001-01 — BA003-01) собирается в общем коллекторе и направляется в специальный циклон (FK011-01A), а газ коксоудаления из остальных печей (BA004-01 — BA006-01) собирается во втором общем коллекторе и направляется во второй циклон (FK011-01B).

Отходящие газы из циклонов сбрасываются в атмосферу в безопасное место. Отделенные частицы кокса периодически удаляются из циклонов для утилизации.

Подогрев сырья (технологическая секция 012)

Сырьевая нафта

Прямогонная нафта и стабильная газовая нафта направляются из буферного резервуара нафты FB100-01 по коллектору сырьевой нафты при температуре 10 °C и давлении 1,2 МПа (изб.). Нафта может быть использована для заполнения сепаратора бензина/воды FA014-01 и секции гидрирования бензина I через уравнительную емкость сырья установки гидрирования бензина I FA042-01 перед пуском.

Предусмотрена подача рециклового пропана из колонны разделения С3 DA036-01 в коллектор сырьевой нафты для оптимизации нагрузки печи пиролиза рециклового этана/пропана. После смешения сырьевая нафта нагревается в подогревателе нафты EA012-01 легким пиролизным маслом до 70 °C. Затем подогретая нафта направляется в печи пиролиза под давлением 1,10 МПа (изб.).

Рецикловые этан и пропан

Рецикловый пропан из кубовой части колонны разделения С3 DA036-01 испаряется промывочной водой в испарителе пропана EA012-02. Как отмечалось ранее, часть или весь поток рециклового пропана перед EA012-02 может быть направлен в коллектор сырьевой нафты в зависимости от нагрузки печи пиролиза. В качестве альтернативного варианта, рецикловый пропан может смешиваться с перегретым рецикловым этаном из EA023-02. Затем смесь этана и пропана нагревается промывочной водой в перегревателе этана/пропана EA012-03 до температуры 70 °C и направляется в печи пиролиза.

Первичное фракционирование (технологическая секция 013)

Крекинг-газ, выходящий от печей пиролиза после смешения с закалочным продуктом при температуре 205–225 °C, собирается в общем коллекторе. Затем крекинг-газ смешивается с указанными ниже рецикловыми потоками и направляется в колонну первичного фракционирования DA013-01:

•	линия минимального расхода метана от EA023-02;

•	линия минимального расхода этилена от EA030-01;

•	линия минимального расхода фракции C3 от DA033-01;

•	линия минимального расхода фракции C4 от DA038-01;

•	углеводороды/вода от емкости теплой продувки FA150-01;

•	некондиционные нефтепродукты от дренажной емкости нефтепродуктов FA125-01;

•	тяжелые ароматические углеводороды / газойль пиролиза от секции гидродеалкилирования (технологическая секция 060);

•	некондиционная фракции C5 от EA040-04;

•	углеводороды от FA110-01;

•	теплые стоки от дренажной емкости теплых стоков FA125-09 (расход отсутствует при нормальном режиме);

•	некондиционный газойль пиролиза (легкого пиролизного масла) от FA108-02 (расход отсутствует при нормальном режиме);

•	некондиционный мазут пиролиза (тяжелого пиролизного масла) от FA108-01 (расход отсутствует при нормальном режиме).

Колонна первичного фракционирования DA013-01 состоит из 3 секций. Два цикла закалочного масла (тяжелое и легкое пиролизное масло) используются в качестве теплоносителя для охлаждения крекинг-газа и передачи рекуперированного тепла потребителям.

В верхней секции колонны первичного фракционирования DA013-01 крекинг-газ очищается от следов компонентов масла путем промывки пиробензином, поступающим из сепаратора бензина/воды FA014-01, расположенным далее по потоку в системе промывочной воды (секция 014).

Цикл тяжелого пиролизного масла

Цикл тяжелого пиролизного масла (мазут пиролиза) образуется путем конденсации тяжелых компонентов масла в нижней секции колонны первичного фракционирования DA013-01 и поддерживается насосом мазута пиролиза GA013-01 A/B/S.

Мазут пиролиза отбирается из кубовой части DA013-01 и направляется во входной фильтр мазута пиролиза FD013-01 A/B/S, который установлен на линии всаса насоса мазута пиролиза GA013-01 A/B/S. После насоса GA013-01 A/B/S мазут пиролиза подается тангенциально в циклоны мазута пиролиза FA013-01 A-H, где из мазута пиролиза удаляются частицы кокса.

Поток, содержащий частицы кокса, проходит через фильтры доочистки кокса FD013-05 A-C/S, в которых частицы удаляются из жидкой фазы и собираются в фильтрах. Поток отфильтрованного мазута поступает обратно в кубовую часть колонны первичного фракционирования DA013-01.

Мазут пиролиза из верхней части FA013-01 A-H проходит через фильтр мазута пиролиза FD013-06 A/S. В генераторах технического пара II EA015-02 A-H мазут пиролиза (в межтрубном пространстве) охлаждается до 185 °C в процессе выработки технического пара.

После охлаждения в генераторах технического пара II EA015-02 A-H, поток мазута пиролиза разделяется на два потока: большая часть всего мазута пиролиза возвращается в систему в виде циркулирующего потока, а небольшая его часть отбирается в качестве товарного мазута пиролиза.

Циркулирующий поток далее разделяется на три потока: часть мазута пиролиза направляется в нижнюю секцию колонны DA013-01; вторая часть направляется в качестве закалочного продукта в узлы ввода закалочного продукта печей пиролиза; третий поток используется в качестве подпитки цикла легкого пиролизного масла.

Поток товарного мазута пиролиза, отобранный из общего потока мазута пиролиза, смешивается с фракцией С9+ из секции 041 для снижения температуры застывания потока мазута пиролиза. В случае выхода из строя технологической секции 041, предусмотрена линия от резервуара товарного сырого C9 FB109-01 A/B/C. Затем смешанный поток направляется в холодильник мазута пиролиза EA013-01, где охлаждается промывочной водой из технологической секции 014 до 110–130 °C. Далее этот поток направляется в резервуар мазута пиролиза FB108-01.

Кроме того, при необходимости мазут пиролиза после холодильника EA013-01 может быть направлен в резервуар бензина/С9 FB128-01 A/B или промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 А/В по линии обратной промывки.

Цикл легкого пиролизного масла

Цикл легкого пиролизного масла (газойль пиролиза) образуется путем конденсации легких компонентов масла в средней секции колонны первичного фракционирования DA013-01 и поддерживается насосом газойля пиролиза GA013-02 A/S.

Газойль пиролиза отбирается с полуглухой тарелки при температуре 140 °C, проходит через входной фильтр газойля пиролиза FD013-02 A/S и поступает на всас насоса газойля пиролиза GA013-02 A/S. С линии нагнетания насоса газойль подается на фильтр газойля пиролиза FD013-03 A/S. После фильтра поток газойля пиролиза разделяется на три потока.

В качестве промывочного масла используется небольшой поток газойля, который после прохождения фильтра промывочного масла FD013-04 A/S, направляется в насосы GA013-01 A/B/C, GA013-02 A/S

Большая часть газойля пиролиза направляется последовательно в ребойлер колонны отпарки технической воды EA015-03, подогреватель технической воды II EA015-05, подогреватель нафты EA012-01.

После охлаждения до температуры 130 °C основной поток разделяется на две части. Основная часть подается в колонну первичного фракционирования DA013-01 в качестве орошения средней секции. Остальной газойль пиролиза направляется в холодильник газойля пиролиза EA013-02, в котором охлаждается с помощью оборотной воды до температуры 60 °C. Затем охлажденный газойль пиролиза направляется на хранение в резервуар газойля пиролиза FB108-02.

Цикл бензина

Выходящий из средней секции колонны первичного фракционирования DA013-01 крекинг-газ содержит следы компонентов масла, поэтому дополнительно очищается путем контакта с пиробензином, поступающим на орошение в верхнюю часть колонны первичного фракционирования DA013-01 из сепаратора бензина/воды FA014-01. Поток C9/бензина из FB128-01 A/B или углеводородов из FB101-01 A/B направляется в верхнюю секцию колонны при работе в режиме промывки.

Крекинг-газ с верха DA013-01 направляется в секцию промывочной воды (секцию 014).

Система промывочной воды (технологическая секция 014)

Крекинг-газ из колонны первичного фракционирования DA013-01 дополнительно охлаждается и обрабатывается в закалочной колонне DA014-01. Несколько рецикловых потоков, перечисленные далее, смешиваются с крекинг-газом до ввода в закалочную колонну DA014-01:

•	обезмасленные сточные воды от резервуара некондиционной технической воды FB160-01;

•	азот;

•	технический пар с верха колонны отпарки технической воды DA015-01;

•	техническая вода от насоса конденсата крекинг-газа I GA020-01 A/S (при нормальных условиях поток отсутствует);

•	техническая вода от сепаратора бензина/воды II FA020-07;

•	пиробензин от сепаратора отработанной щелочи/бензина FA021-01;

•	техническая вода от сепаратора предварительного охлаждения FA023-02;

•	техническая вода от уравнительной емкости сырья установки гидрирования бензина I FA042-01 и емкости орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01;

•	углеводороды от сепаратора компрессора установки гидрирования бензина II FA043-03;

•	деминерализованная вода от резервуара деминерализованной воды FB119-01 для заполнения (при нормальных условиях поток отсутствует);

•	углеводороды/вода от холодильника газа регенерации EA127-02.

В закалочной колонне DA014-01 крекинг-газ очищенный и охлажденный крекинг-газ с верха колонны подается в секцию компримирования крекинг-газа (секция 020).

Цикл промывочной воды образуется путем конденсации технического пара в закалочной колонне DA014-01 и поддерживается насосом промывочной воды GA014-01 A/S. Промывочная вода — в основном не содержащая углеводородов — отбирается из кубовой части DA014-01 при температуре 83 °C и подается насосом промывочной воды GA014-01 A/S к нескольким потребителям.

Промывочная вода нижнего цикла перед подачей в холодильник промывочной воды I EA014-01 дополнительно охлаждается с 70 °C до 65 °C в следующих потребителях:

•	холодильник мазута пиролиза EA013-01;

•	нагреватель щелочи EA021-01.

Промывочная вода окончательно охлаждается в холодильнике промывочной воды I EA014-01 A-C/S до температуры 55 °C и направляется в закалочную колонну в качестве орошения средней секции. Оставшаяся часть охлаждается в холодильнике промывочной воды II EA014-02 A-C/S до температуры 33 °C, после чего возвращается в закалочную колонну в качестве орошения верхней секции.

Поток охлажденного крекинг-газа — не содержащий технический пар и компонентов бензина — выходит с верха DA014-01 при температуре 35 °C и давлении 0,02 МПа (изб.) и направляется в секцию компримирования крекинг-газа (технологическая секция 020).

Избыток технической воды и тяжелого пиробензина из кубовой части DA014-01 собираются в сепараторе бензина/воды FA014-01, где пиробензин отделяется от технической воды гравитационным методом.

Техническая вода из FA014-01 направляется в секцию технического пара насосом технической воды GA014-02 A/S.

Тяжелая фракция пиробензина из FA014-01 откачивается насосом пиробензина GA14-03 A/S и далее направляется в:

•	колонну DA013-01 в качестве орошающей бензиновой фракции;

•	смеситель бензина/отработанной щелочи GD021-01 в качестве экстракционной бензиновой фракции.

Избыток тяжелого пиробензина направляется в колонну стабилизации бензина DA037-01 для дальнейшей переработки.

Система технического пара (технологическая секция 015)

Техническая вода из сепаратора бензина/воды FA014-01 (при температуре 83 °C) направляется в секцию технического пара. Техническая вода подогревается конденсатом СД в подогревателе технической воды I EA015-04 до температуры 103 °C, а затем подается в колонну отпарки технической воды DA015-01. Поток верхнего продукта колонны отпарки подается в качестве рецикла в закалочную колонну DA014-01.

Необходимое количество пара для отпарки углеводородов в колонне отпарки технической воды DA015-01 в основном вырабатывается путем нагрева кубового продукта за счет теплообмена с газойлем пиролиза в ребойлере колонны отпарки технической воды EA015-03. Технический пар от перегревателя технического пара EA015-07 (далее по потоку) подается в колонну отпарки в качестве дополнительного пара отпарки, чтобы обеспечить достаточную отпарку растворенных углеводородов.

Отпаренная техническая вода отбирается из кубовой части колонны отпарки технической воды DA015-01 насосом технической воды II GA015-01 A/S. Затем она нагревается газойлем пиролиза и конденсатом СД в подогревателе технической воды II EA015-05 (до 136 °C) и в подогревателе технической воды III EA015-06 (до 150 °C) соответственно.

Подогретая техническая вода подается далее в линию технической воды от циркуляционного насоса технической воды GA015-02 A/S к генераторам технического пара I и II (EA015-01 A-C и EA015-02 A-H) соответственно, где техническая вода частично испаряется и подается в сепаратор технического пара FA015-01.

Технический пар при давлении 0,7 МПа (изб.) и температуре 170 °C отделяется от технической воды в сепараторе технического пара FA015-01 и направляется в перегреватель технического пара EA015-07 для перегрева за счет конденсации пара СД.

Конденсат пара СД из генератора технического пара I EA015-01 A-C отбирается из коллектора сбора конденсата из технологической секции 015 и используется для подогрева технической воды в подогревателе технической воды III EA015-06.

Конденсат СД из коллектора смешивается с конденсатом СД из перегревателя технического пара EA015-07 и затем охлаждается в подогревателе технической воды I EA015-04 до 100 °C перед возвращением в систему сбора конденсата.

Часть технической воды непрерывно отбирается в качестве сдувки на установку очистки сточных вод PA161-01 (или в резервуар некондиционной технической воды FB160-01 в случае сбоя) из нижней части FA015-01 и охлаждается оборотной водой до 45 °C в холодильнике продувки технической воды EA015-08.

Компримирование крекинг-газа (технологическая секция 020)

Крекинг-газ, поступающий в секцию компримирования крекинг-газа из закалочной колонны DA014-01, смешивается с несколькими рецикловыми потоками для выделения углеводородов. Рецикловые потоки включают в себя:

•	отходящий газ от секции КЦА PA032-01;

•	поток верхнего продукта от колонны стабилизации бензина DA037-01;

•	поток верхнего продукта от колонны отпарки отработанной щелочи DA022-01;

•	газообразные углеводороды от сепаратора отработанной щелочи/бензина FA021-01;

•	водород и углеводороды от емкости орошения депентанизатора FA040-01;

•	водород и углеводороды от уравнительной емкости сырья установки гидрирования бензина I FA042-01;

•	водород и углеводороды от вакуумсоздающей системы секции разделения C8/C9 PA041-01;

•	метилацетилен от емкости орошения отбензинивающей колонны FA074-01.

Для предотвращения уноса жидкости в компрессор крекинг-газа GB020-01, крекинг-газ из верхней части закалочной колонны DA014-01 направляется во входной сепаратор 1-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-01. Жидкость, отделившаяся во входном сепараторе 1-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-01, перекачивается насосом конденсата крекинг-газа I GA020-01 A/S в линию подачи крекинг-газа в закалочную колонну DA014-01.

Поток крекинг-газа из верхней части FA020-01 направляется на 1-ю ступень компрессора крекинг-газа GB020-01. После компримирования до 0,16 МПа (изб.) крекинг-газ охлаждается в промежуточном холодильнике 1-й ступени компрессора крекинг-газа EA020-01 A/B до 35 °C оборотной водой и подается во входной сепаратор 2-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-02 вместе со следующими потоками:

•	водород и углеводороды от сепаратора II установки гидрирования бензина II FA043-02 и емкости орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01;

•	отходящий газ колонны стабилизации от емкости орошения стабилизатора FA060-04;

•	конденсат крекинг-газа от входного сепаратора 3-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-03.

Конденсат крекинг-газа из FA020-02 перекачивается насосом конденсата крекинг-газа II GA020-02 A/S в сепаратор бензина/воды II FA020-07. Этот сепаратор разделяет конденсат на две жидкие фазы. Одна фаза — это водная фаза, которая направляется в закалочную колонну DA014-01 в качестве технической воды. Другая фаза — пиробензин, который направляется в колонну стабилизации бензина DA037-01.

Крекинг-газ из FA020-02 направляется на 2-ю ступень компрессора крекинг-газа GB020-01. После компримирования до 0,38 МПа (изб.) крекинг-газ охлаждается в промежуточном холодильнике 2-й ступени компрессора крекинг-газа EA020-02 A/B до 35 °C с помощью оборотной воды и подается во входной сепаратор 3-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-03 вместе со следующим потоками:

•	конденсат крекинг-газа от входного сепаратора 4-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-04;

•	углеводороды от испарителя пропана EA012-02;

•	газообразные углеводороды от сепаратора бензина/воды II FA020-07.

Газовая фаза из FA020-03 направляется на 3-ю ступень компрессора крекинг-газа GB020-01. После компримирования до 0,87 МПа (изб.) крекинг-газ охлаждается в промежуточном холодильнике 3-й ступени компрессора крекинг-газа EA020-03 A/B до 35 °C оборотной водой и подается во входной сепаратор 4-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-04 вместе со следующим потоками:

•	конденсат крекинг-газа от входного сепаратора колонны щелочной промывки FA020-05;

•	углеводороды от конденсатора колонны отпарки C3 EA035-01.

Газовая фаза из FA020-04 направляется на 4-ю ступень компрессора крекинг-газа GB020-01. После компримирования до 1,9 МПа (изб.) часть крекинг-газа охлаждается в промежуточном холодильнике 4-й ступени компрессора крекинг-газа EA020-04 A/B оборотной водой до 35 °C. Вместе с зеленым маслом из сепаратора зеленого масла FA025-02 и углеводородами из установки КЦА PA032-01 крекинг-газ подается во входной сепаратор колонны щелочной промывки FA020-05. Остальная, неохлажденная часть крекинг-газа по байпасной линии на выходе 4-й ступени компримирования направляется напрямую в FA020-05.

В FA020-05 конденсат отделяется и рециркулирует во входной сепаратор 4-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-04. Крекинг-газ из FA020-05 при температуре примерно 40 °C направляется в секцию щелочной промывки (технологическая секция 021) для отделения кислых газов.

После удаления кислых газов в колонне щелочной промывки DA021-01 крекинг-газ направляется во входной сепаратор 5-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-06 вместе с фракцией С2– от предварительного охладителя крекинг-газа II EA023-02.

Во входном сепараторе 5-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-06 от потока газа отделяется вся жидкость. Далее этот поток направляется в смеситель бензина/отработанной щелочи GD021-01, где он смешивается с отработанной щелочью из кубовой части колонны щелочной промывки DA021-01.

Газ из FA020-06 поступает на 5-ю ступень компрессора крекинг-газа GB020-01. После компримирования до 3,8 МПа (изб.) крекинг-газ охлаждается оборотной водой в промежуточном холодильнике 5-й ступени компрессора крекинг-газа EA020-05 A/B примерно до 35 °C и поступает в предварительный охладитель крекинг-газа I EA023-01.

Щелочная промывки (технологическая секция 021)

Крекинг-газ из FA020-05 подается в нижнюю часть колонны щелочной промывки DA021-01.

Все секции оснащены отдельными насосами, благодаря которым соответствующая жидкость циркулирует в каждой секции в направлении снизу вверх. Нижний цикл щелочной промывки осуществляется циркуляционным насосом щелочи GA021-01 A. Циркулирующая щелочь откачивается из кубовой части колонны и возвращается в верхнюю часть нижней секции. В верхнем цикле щелочной промывки щелочь собирается на полуглухой тарелке в нижней части средней секции DA021-01 и направляется в верхнюю часть средней секции циркуляционным насосом щелочи GA021-01 B. В верхнем цикле щелочной промывки щелочь подогревается до температуры 53 °C в нагревателе щелочи EA021-01 промывочной водой.

Свежий раствор щелочи (приблизительно 20% весовых) с границы установки смешивается до необходимой концентрации с котловой питательной водой и подается в емкость хранения щелочи FA021-02. Затем она закачивается насосом дозирования щелочи GA021-03 A/S в верхний щелочной цикл колонны щелочной промывки DA021-01.

Циркуляционный насос промывочной воды колонны щелочной промывки GA021-02 A/S перекачивает воду с верхней полуглухой тарелки в верхнюю часть секции обратной водной промывки, куда добавляется котловая питательная вода при температуре 45 °C и давлении 5,405 МПа (изб.) из холодильника КПВ EA126-01.

Избыточная отработанная щелочь отбирается из кубовой части колонны щелочной промывки и направляется в сепаратор отработанной щелочи/бензина FA021-01.

Перед сепаратором отработанной щелочи/бензина FA021-01, отработанная щелочь смешивается с пиробензином из секции водной промывки в смесителе отработанной щелочи/бензина GD021-01, чтобы ускорить разделение воды и углеводородов. В FA021-01 разделяются экстракционный бензин и отработанная щелочь. Отработанная щелочь направляется в колонну отпарки отработанной щелочи DA022-01.

Отделенный бензин из FA021-01 рециркулирует во входную линию закалочной колонны DA014-01.

Окисление отработанной щелочи (технологическая секция 022)

Отработанная щелочь из сепаратора отработанной щелочи/бензина FA021-01 направляется в верхнюю часть колонны отпарки отработанной щелочи DA022-01.

Газ отпарки вводится в нижнюю часть DA022-01. Газ из верхней части, содержащий отпаренные летучие углеводороды, рециркулирует во входной сепаратор 1-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-01. После отпарки отработанная щелочь подается кубовым насосом колонны отпарки отработанной щелочи GA022-01 A/S в емкость отработанной щелочи FB022-01.

Полимеры и углеводороды, которые накапливаются на поверхности отработанной щелочи, периодически отбираются в емкость некондиционных углеводородов, собранных с поверхности отработанной щелочи FA022-02 и удаляются методом передавливания азотом в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01. Сдувочные газы из емкости отработанной щелочи FB022-01 отбираются эжектором сбросного газа EV022-01 и направляются в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01.

Отработанная щелочь направляется в противоточный теплообменник установки окисления EA022-01 насосом сырья окисления отработанной щелочи GA022-02 A/S, где она подогревается окисленной отработанной щелочью до температуры 91 °C.

Подогретая отработанная щелочь смешивается в статическом смесителе с паром СД для достижения необходимой температуры на входе в реактор окисления отработанной щелочи DC022-01. После выхода из смесителя отработанная щелочь поступает в нижнюю часть реактора окисления отработанной щелочи DC022-01, где происходят реакции окисления.

Окисленная отработанная щелочь выходит из верхней части реактора окисления и охлаждается в противоточном теплообменнике установки окисления EA022-01 с помощью входящей неокисленной отработанной щелочи и далее в холодильнике установки окисления EA022-02 с помощью оборотной воды.

После EA022-02 отработанная щелочь подается в емкость нейтрализации FA022-03. Отделившийся избыток воздуха направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01.

В качестве нейтрализующего агента используется концентрированная серная кислота (92,8 % масс.). Кислота подается в секцию от границ установки и хранится в емкости серной кислоты FA022-04, откуда перекачивается дозировочным насосом серной кислоты GA022-04 A/S.

Окисленная и нейтрализованная отработанная щелочь (не содержащая сульфид натрия) перетекает в выходную камеру емкости FA022-03, отбирается из этой камеры и через холодильник нейтрализованной отработанной щелочи EA022-03, в котором она охлаждается оборотной водой, направляется на установку очистки сточных вод PA161-01.

Предварительное охлаждение и осушка (технологическая секция 023)

Крекинг-газ при температуре 35 °C и давлении 3,8 МПа (изб.) из промежуточного холодильника 5-й ступени компрессора крекинг-газа EA020-05 A/B подается в предварительный охладитель крекинг-газа I EA023-01, в котором охлаждается до 15 °C испаряющимся пропиленом, и далее поступает в сепаратор предварительного охлаждения I FA023-01.

После разделения газа и жидкости в сепараторе предварительного охлаждения I FA023-01, крекинг-газ проходит через осушитель крекинг-газа FF023-01 A/S.

Жидкая углеводородная фракция из FA023-01 отделяется от свободной воды в сепараторе предварительного охлаждения FA023-02 путем отстаивания. Вода, накапливающаяся в отстойнике этой емкости, возвращается в закалочную колонну DA014-01.

Жидкая углеводородная фракция направляется в осушитель конденсата крекинг-газа FF023-02 A/S для удаления оставшейся воды до 1 ppm мольных. После осушения конденсат крекинг-газа подается в нижнюю секцию деэтанизатора DA024-02.

Осушенный крекинг-газ из FF023-01 A/S подается в фильтр осушителя крекинг-газа FD023-01 A/S. Затем часть газа дополнительно охлаждается в предварительном охладителе крекинг-газа II EA023-02 рецикловым этаном, водородом, фракцией С2– и метаном.

Крекинг-газ с температурой минус 6 °C дополнительно охлаждается до минус 20 °C в предварительном охладителе крекинг-газа III EA023-03 пропиленовым хладагентом низкого давления. Частично сконденсированный крекинг-газ из EA023-03 подается в сепаратор предварительного охлаждения II FA023-03 для разделения газа и жидкости. Газ подается в абсорбер С3 DA024-01. Жидкая фракция из FA023-03 частично испаряется в EA023-02 и подается в нижнюю секцию деэтанизатора DA024-02.

Разделение C2/C3 (технологическая секция 024)

Крекинг-газ при температуре минус 20 °C и давлении 3,7 МПа (изб.) поступает в абсорбер C3 DA024-01 из FA023-03. В этом потоке содержатся углеводороды С3, которые абсорбируются в колонне фракцией, не содержащей С3, при температуре минус 50 °C и выводятся в деэтанизатор DA024-02.

В качестве орошения в абсорбер C3 DA024-01 поступает конденсированный газ из верхней части деэтанизатора DA024-02. Верхний продукт DA024-01 не содержит компоненты С3 и направляется в секцию гидрирования С2.

В деэтанизатор DA024-02 подаются следующие потоки:

•	кубовый продукт абсорбера C3 DA024-01 (минус 28 °C);

•	частично испаренный конденсат крекинг-газа из FA023-03 (5 °C);

•	конденсат из осушителя конденсата крекинг-газа FF023-02 A/S (12 °C).

Верхний продукт деэтанизатора частично конденсируется в конденсаторе деэтанизатора I EA024-02 (минус 34,5 °C) пропиленовым хладагентом НД и в конденсаторе деэтанизатора II EA024-03 (минус 52 °C) этиленовым хладагентом ВД. Несконденсированный поток фракции С2– отбирается из емкости орошения FA024-01 и рециркулирует через EA026-01 и EA023-02 на 5-ю ступень компрессора крекинг-газа. Пропилен и этилен подается в EA024-02 и EA024-03.

Конденсат собирается в емкости орошения деэтанизатора FA024-01 и направляется в качестве орошения в колонны DA024-01 и DA024-02 с помощью насоса орошения деэтанизатора GA024-01 A/S.

Фракция С3+ выводятся из кубовой части деэтанизатора DA024-02 и направляются в секцию разделения C3/C4.

Ребойлер деэтанизатора EA024-01 A/B/S подогревается за счет конденсации пара НД. Конденсат НД направляется в систему сбора конденсата.

Гидрирование C2 (технологическая секция 025)

Фракция С2–, выходящая из абсорбера C3, подогревается до 62 °C (начало пробега)/96 °C (конец пробега) потоком гидрированной фракции С2– в теплообменнике сырье/отходящий поток гидрирования C2 EA025-01 A/B/С.

Реакция гидрирования ацетилена, содержащегося во фракции С2–, протекает в изотермическом реакторе гидрирования С2 DC025-01.

Тепло экзотермических реакций отводится за счет испарения метанола в межтрубном пространстве трубчатого реактора DC025-01. Испаренный метанол из DC025-01 направляется в фазоразделитель метанола FA025-01. Газ из FA025-01 конденсируется оборотной водой в конденсаторе метанола EA025- и подается обратно в FA025-01.

Перед реактором гидрирования C2 DC025-01 установлен адсорбер с защитным слоем FF025-02, удаляющий катализаторные яды.

Поток гидрированной фракции С2–, после охлаждения в EA025-01 A/B/C холодным входящим потоком, направляется в сепаратор зеленого масла FA025-02. Зеленое масло отделяется от газовой фазы и направляется во входной сепаратор колонны щелочной промывки FA020-05 секции компримирования крекинг-газа.

Поток гидрированной фракции С2– с верха сепаратора зеленого масла направляется в защитный осушитель FF025-01, где из крекинг-газа удаляются следы воды (при ее наличии), чтобы обеспечить длительный срок работы низкотемпературной секции.

Низкотемпературная секция (технологическая секция 026)

Осушенный крекинг-газ от секции гидрирования С2 подается в низкотемпературный противоточный теплообменник I EA026-01, в котором охлаждается и частично конденсируется (минус 53 °C). В низкотемпературной емкости I FA026-01 из газового потока отделяется конденсат, который направляется непосредственно в деметанизатор DA027-01.

Газовая фаза из FA026-01 дополнительно охлаждается и частично конденсируется в низкотемпературном противоточном теплообменнике II EA026-02 (минус 77 °C) за счет потоков водорода и метана. В низкотемпературной емкости II FA026-02 из газового потока выделяется конденсат, который направляется непосредственно в деметанизатор DA027-01.

Газовая фаза из низкотемпературной емкости II FA026-02 направляется в низкотемпературный противоточный теплообменник III EA026-03. После низкотемпературного противоточного теплообменника III EA026-03 частично сконденсированный поток фракции С2– подается в абсорбер C2 DA026-01. В качестве орошения абсорбера C2 используется часть жидкой фазы, сконденсированной в низкотемпературном противоточном теплообменнике IV EA026-04.

Кубовый продукт абсорбера C2 направляется в деметанизатор DA027-01.

Газ из верхней части абсорбера С2 DA026-01 подается в низкотемпературный противоточный теплообменник IV EA026-04.

Часть жидкого конденсата (содержащего более 96 мол. % метана), отделенного в FA026-03, используется в качестве орошения абсорбера C2 DA026-01, а остальная часть дросселируется до давления топливного газа (примерно 0,53 МПа (изб.). В данный поток добавляется небольшой поток водородной фракции (примерно 700 кг/ч), чтобы достичь температуры после дросселирования (примерно минус 157 °C). Смешанный поток используется в низкотемпературном противоточном теплообменнике IV EA026-04 для охлаждения и частичной конденсации фракции С1– из абсорбера C2 DA026-01. После выхода из низкотемпературного противоточного теплообменника IV EA026-04 фракция смешивается с верхним продуктом деметанизатора DA027-01, дополнительно подогревается в противоточных теплообменниках низкотемпературной секции и секции предварительного охлаждения и направляется в системы топливного газа и газа регенерации.

Водородная фракция отбирается из верха FA026-03 и подогревается в противоточных теплообменниках низкотемпературной секции и секции предварительного охлаждения, после чего направляется на секцию очистки водорода КЦА (технологическая секция 032).

Разделение C1/C2 (технологическая секция 027)

Конденсат, собранный в низкотемпературных емкостях FA026-01 и FA026-02, и кубовый продукт абсорбера C2 DA026-01 направляются в деметанизатор DA027-01, где из фракции C2 отделяются оставшиеся легкие компоненты, такие как метан, монооксид углерода и водород, в верхней продукт колонны. Кубовая фракция С2 подается в колонну разделения C2 DA028-01 после частичного испарения в низкотемпературном противоточном теплообменнике I EA026-01. Ребойлер деметанизатора EA027-01 обогревается за счет конденсации пропиленового хладагента.

В верхнюю часть колонны встроен конденсатор деметанизатора EA027-02. Частично сконденсированный поток метана из EA027-02 возвращается в верхнюю часть DA027-01 для отделения газа от жидкости. Часть сконденсированной жидкости используется для орошения самого деметанизатора. Остальная часть направляется в метановую фракцию, выходящую из FA026-03, после переохлаждения в низкотемпературном противоточном теплообменнике IV EA026-04.

Метановая фракция в газовой фазе отбирается из верхней части деметанизатора DA027-01 и смешивается с метановой фракцией после низкотемпературного противоточного теплообменника IV EA026-04 и подогревается примерно до 12 °C в нескольких теплообменниках низкотемпературной секции и секции предварительного охлаждения.

Разделение C2H4/C2H6 (технологическая секция 028)

Фракция C2, поступающая из кубовой части деметанизатора DA027-01, частично испаряется в низкотемпературном противоточном теплообменнике I EA026-01 и затем подается в колонну разделения C2 DA028-01 при температуре минус 51 °C и давлении 0,82 МПа (изб.).

Газ из верхней части колонны DA028-01 отбирается и компримируется на 3-й ступени компрессора этилена GB030-01 до давления 21,0 МПа (изб.). Затем он охлаждается в противоточном теплообменнике колонны разделения C2 EA028-02, сжижается в ребойлере колонны разделения С2 EA028-01 и возвращается в колонну в качестве орошения.

Газ из верхней части колонны разделения С2 DA028-01 смешивается с возвратными потоками этиленового хладагента высокого давления и этиленом мгновенного испарения из сборника этилена FA030-01. Затем он подогревается в противоточном теплообменнике колонны разделения C2 EA028-02. Далее этилен компримируется на 3-й ступени компрессора этилена GB030-01. Основная часть этого потока после охлаждения оборотной водой направляется обратно в EA028-02 для охлаждения и конденсации в следующих трех теплообменниках:

• Конденсатор этилена EA030-02 за счет испарения пропиленового хладагента НД. Небольшая часть переохлаждается в EA028-02 и вводится в поток орошения колонны. Остальная жидкость направляется в сборник этилена FA030-01. Газ мгновенного испарения из этой емкости смешивается с газом из верхней части DA028-01, а затем подогревается в EA028-02.

• Ребойлер колонны разделения C2 EA028-02. Конденсат из ребойлера разделяется на два потока. Основной поток жидкого этилена, отобранного из ребойлера колонны разделения С2 EA028-01 и переохлажденного в противоточном теплообменнике колонны разделения С2 EA028-02, используется в качестве орошения колонны. Остальной поток этилена, сконденсированного в ребойлере, направляется в сборник этилена FA030-01.

• Испаритель этана EA028-03. Конденсат направляется в сборник этилена FA030-01.

Кубовый продукт колонны разделения C2 DA028-01 (более 98 % этана) испаряется в испарителе этана EA028-03 и перегревается в EA023-02 (секция предварительного охлаждения), а затем направляется к печам через секцию предварительного подогрева сырья.

Секция этиленового холодильного цикла (технологическая секция 030)

Компримирование паров этилена выполняется в четырехступенчатом центробежном компрессоре этилена GB030-01, в качестве привода используется конденсационная паровая турбина с промежуточным отбором пара ВД GT030-01.

После 3-й ступени компрессора установлен холодильник 3-й ступени этилена EA030-01, где этилен охлаждается оборотной водой перед направлением на следующий технологический этап или обратно на всас 1-й/2-й/3-й ступеней компрессора в качестве обратного потока.

Потоки газообразного этилена, возвращающиеся от потребителей этиленового хладагента с различными уровнями давления, и верхний продукт колонны разделения C2 DA028-01 компримируются на первых 3 ступенях компрессора этилена GB030-01.

Далее по потоку от EA030-01 поток этилена разделяется на различные фракции. Основная часть охлаждается в противоточном теплообменнике колонны разделения C2 EA028-02 за счет перегрева этилена ВД и СД, а также верхнего продукта колонны разделения С2 DA028-01. Затем направляется в ребойлер колонны разделения C2 EA028-01, испаритель этана EA028-03 и конденсатор этилена EA030-02 для полной конденсации.

Этилен со стороны нагнетания 3-й ступени, который не подвергается описанной выше конденсации и не используется в качестве хладагента, направляется за границу нового комплекса по производству олефинов как газообразный товарный этилен, после компримирования на 4-й ступени компрессора этилена GB030-01 и охлаждения в холодильнике товарного этилена EA030-06 испарением пропилена ВД.

Тепловой баланс системы этиленового хладагента обеспечивается конденсацией необходимого количества этилена за счет испарения пропилена НД в конденсаторе этилена EA030-02.

При необходимости из конденсатора этилена EA030-02 отбирается небольшой поток для дополнительного орошения колонны разделения C2 DA028-01.

Жидкий этилен, отбираемый из FA030-01, направляется следующим потребителям:

•	потребители этиленового хладагента ВД EA024-03 и EA026-01;

•	потребитель этиленового хладагента СД EA026-02;

•	потребители этиленового хладагента НД EA026-03, EA027-02.

После испарения и перегрева в EA026-02 этиленовый хладагент СД дополнительно перегревается в EA028-02, а затем подается в линию всаса 2-й ступени компрессора этилена GB030-01.

После испарения в конденсаторе деметанизатора EA027-02 и испарения и перегрева в EA026-03 этиленовый хладагент НД дополнительно перегревается в EA026-02, а затем подается в линию всаса 1-й ступени компрессора этилена GB030-01.

Секция пропиленового холодильного цикла (технологическая секция 31)

Пары пропилена компримируются в трехступенчатом компрессоре пропилена GB031-01, в качестве привода используется конденсационная паровая турбина компрессора пропилена с промежуточным вводом пара ВД GT031-01.

Пары пропилена из верхней части сепаратора на всасе 1-й ступени пропилена FA031-01 подаются на вход 1-й ступени GB031-01.

Из верхней части FA031-02 пропилен подается в линию всаса 2-й ступени GB031-01 (примерно 0,185 МПа (изб.)). После расширения пропилен подается следующим потребителям в виде пропиленового хладагент НД при температуре минус 38 °C:

•	предварительный охладитель крекинг-газа III EA023-03;

•	конденсатор деэтанизатора I EA024-02;

•	конденсатор этилена EA030-02.

Испаренный пропилен от потребителей подается в сепаратор на всасе 1-й ступени пропилена FA031-01.

Газообразный пропилен из верхней части сепаратора на всасе 3-й ступени пропилена FA031-03 подается в линию всаса 3-й ступени компрессора GB031-01 (примерно 0,63 МПа (изб.)). После расширения пропилен подается в холодильник товарного бутадиена EA075-03 в виде пропиленового хладагент СД.	.

Испаренный пропилен от потребителя подается в сепаратор на всасе 2-й ступени пропилена FA031-02.

Компримированный пропилен с нагнетания 3-й ступени поступает в конденсатор пропилена EA031-01, где полностью конденсируется оборотной водой. Жидкий пропилен направляется в сборник пропилена FA031-04.

В случае потерь пропилена в системе подпиточный пропилен, подаваемый оросительным насосом колонны разделения С3 GA036-01, подается в сборник пропилена FA031-04. Для пуска пропилен с границы установки должен быть направлен в FA031-04.

После расширения пропилен из FA031-04 подается следующим потребителям в виде холодного пропилена ВД при 10 °C:

•	предварительный охладитель крекинг-газа I EA023-01;

•	конденсатор депропанизатора EA033-02;

•	конденсатор колонны отпарки С3 EA035-01;

•	холодильник товарного этилена EA030-06;

•	конденсатор колонны повторной перегонки бутадиена EA075-02.

Из потока газообразного пропилена, возвращаемого от потребителей ВД в FA031-03, отбирается часть потока для нагрева фракции С2 в деметанизаторе DA027-01. Пропилен конденсируется в ребойлере деметанизатора EA027-01 и подается в сепаратор на всасе 2-й ступени пропилена FA031-02.

При повышении уровня в сепараторе на всасе 1-й ступени пропилена FA031-01 избыток жидкости направляется в емкость выхода пропилена FA031-05. Для опорожнения этой системы используется газообразный пропилен с нагнетания 3-й ступени GB031-01 для периодического вытеснения собранного жидкого пропилена в сепаратор на всасе 3-й ступени пропилена FA031-03.

Секция КЦА (технологическая секция 32)

Часть неочищенной водородсодержащей фракции направляется в секцию гидродеалкилирования (технологическая секция 060). Водородсодержащий отходящий газ из секции гидродеалкилирования (примерно 60 мол. % H2) смешивается с водородсодержащей фракцией, подступающей в секцию очистки водорода (комплектная установка КЦА PA032-01).

Перед секцией КЦА происходит очистка водородсодержащей фракции в фильтре-коагуляторе КЦА, который также входит в состав комплектной установки PA032-01, для удаления тумана тяжелых углеводородов, который может попасть из секции гидродеалкилирования. Для обеспечения оптимальной рабочей температуры для секции КЦА водородсодержащая фракция подогревается до температуры выше 25 °C в нагревателе вoдорода EA032-01 паром НД.

Отходящий газ секции КЦА, содержащий метан, С2 и некоторое количество водорода, имеет очень низкое давление (приблизительно 0,06 МПа (изб.)) и возвращается в сепаратор на всасе 1-й ступени компрессора крекинг-газа.

Водород высокой чистоты подается в линию товарного водорода, идущую с верха адсорбционных аппаратов, работающих в это время в режиме адсорбции.

Разделение C3/C4 (технологическая секция 33)

Фракция С3+ из кубовой части деэтанизатора DA024-02 поступает на охлаждение в холодильник сырья депропанизатора EA033-03 оборотной водой перед подачей в депропанизатор DA033-01. Газ из верхней части DA033-01 полностью конденсируется в конденсаторе депропанизатора EA033-02 за счет испарения пропиленового хладагента ВД. Конденсат собирается в емкости орошения депропанизатора FA033-01 и отбирается насосом орошения депропанизатора GA033-01 A/S. Часть жидкости рециркулирует в колонну DA033-01 в качестве орошения, а балансовое количество фракции C3 подается в секцию гидрирования C3.

Куб депропанизатора DA033-01 обогревается ребойлером депропанизатора EA033-01 A/S за счет конденсации пара НД.

Кубовый продукт фракция С4+, содержащая углеводороды C4 и более тяжелые компоненты, направляется в секцию разделения С4/С5.

При высоком давлении пары из верхней части сбрасываются на факел холодного газа.

Гидрирование C3 (технологическая секция 34)

Верхний продукт депропанизатора DA033-01 смешивается с жидким рецикулирующим потоком гидрированной фракции С3 и подается в реактор гидрирования C3 DC034-01 A/S. Жидкий рецикулирующий поток перекачивается насосом рециркуляции гидрирования C3 GA034-01 A/S из сепаратора гидрирования C3 FA034-01 в точку смешения перед реактором гидрирования C3 DC034-01 A/S.

Водород добавляется в поток сырья реактора от установки КЦА. Данная смесь направляется в реактор гидрирования C3 DC034-01 A/S. Частично испаренная продуктовая смесь из реактора направляется в холодильник гидрирования C3 EA034-01, где охлаждается оборотной водой и может частично сконденсироваться. Затем охлажденный поток направляется в сепаратор гидрирования C3 FA034-01. Неконденсируемые пары (фракция С3–) из FA034-01, при их наличии, направляются в колонну отпарки C3 DA035-01.

Гидрированная фракция С3 из FA034-01 подается в колонну отпарки C3 DA035-01, в которой происходит отделение всех легких компонентов.

Отпарка C3 (технологическая секция 35)

Гидрированная фракция C3 поступает в колонну отпарки C3 DA035-01 для удаления растворенного водорода и метана. Также в колонну отпарки C3 DA035-01 подается фракция С3– из сепаратора гидрирования C3 FA034-01 вместе с испаренным пропиленом из емкости орошения колонны разделения C3 FA036-01. Отпаренный газ из верхней части колонны направляется на всас 4-й ступени компрессора крекинг-газа GB020-01.

Конденсатор колонны отпарки C3 EA035-01 снижает содержание углеводородов С3 в газе из верхней части путем его охлаждения и конденсации пропиленовым хладагентом высокого давления.

Газ отпарки колонны образуется из фракции С3, которая из нижней секции колонны разделения C3 DA036-01. Поток из кубовой части DA035-01 перекачивается кубовым насосом колонны отпарки C3 GA035-01 A/S в колонну разделения C3 DA036-01.

Разделение C3H6/C3H8 (технологическая секция 36)

Секция разделения C3H6/C3H8 предназначена для разделения товарного пропилена и фракции C3. Пропан и следы МА/ПД (метилацетилен и пропадиен), а также следы более тяжелых компонентов отбираются из кубовой части колонны разделения С3 DA036-01.

С верхней части колонны разделения C3 DA036-01 выводится товарный пропилен полимерного сорта при температуре 44 °C. С куба колонны выводится рециркулирующий пропан.

Газ из верхней части колонны разделения C3 DA036-01 полностью конденсируется в конденсаторе колонны разделения С3 EA036-02 A/B оборотной водой.

Жидкий пропилен собирается в емкости орошения колонны разделения C3 FA036-01. Основная часть пропилена из FA036-01 откачивается оросительным насосом колонны разделения C3 GA036-01 A/S и подается при температуре 44 °C в качестве орошения верхней секции DA036-01. Небольшая часть после охлаждения в холодильнике пропилена EA036-03 оборотной водой направляется в качестве товарного пропилена на границу установки.

Ребойлер колонны разделения С3 EA036-01 A/B обогревается промывочной водой с температурой 83 °C для рекуперации отходящего тепла технологического процесса.

Стабилизация бензина I (технологическая секция 37)

Пиробензин, поступающий из сепаратора бензина/воды FA014-01 секции промывочной воды (секция 014) и из сепаратора бензина/воды II FA020-07 секции компримирования крекинг-газа (секция 020), подается в колонну стабилизации бензина DA037-01.

В колонне стабилизации бензина DA037-01 отпариваются вода и легкая фракция углеводородов С4–, содержащиеся в сырье, и затем направляются во входной сепаратор 1-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-01. Стабильный пиробензин отводится из кубовой части кубовым насосом колонны стабилизации бензина GA037-01 A/S:

•	Часть потока возвращается в сепаратор бензина/воды FA014-01.

•	Основной поток пиробензина смешивается с фракцией С5+ от кубового насоса дебутанизатора GA038-01 A/S, а затем направляется в секцию разделения C5/C6 (секция 040).

Колонна стабилизации бензина DA037-01 подогревается за счет конденсации пара НД в ребойлере колонны стабилизации бензина EA037-01 A/S. Конденсат НД из EA037-01 A/S направляется в сборник конденсата FA117-01 системы конденсата через систему отвода конденсата.

Разделение C4/C5 (технологическая секция 38)

Кубовый продукт депропанизатора DA033-01, содержащий компоненты С4+, подается в дебутанизатор DA038-01. Газ из верхней части DA038-01 при температуре 49 °C конденсируется и переохлаждается в конденсаторе дебутанизатора EA038-02 оборотной водой. Конденсат собирается в емкости орошения дебутанизатора FA038-01. Неконденсируемый газ может быть удален из FA038-01 и направлен на факел теплого газа.

Жидкость отбирается насосом орошения дебутанизатора GA038-02 A/S, часть жидкости рециркулирует в колонну DA038-01 в качестве орошения, другая часть направляется в резервуар промежуточного хранения С4 FB102-01 А/В. Дебутанизатор подогревается до температуры 123 °C ребойлером дебутанизатора EA038-01 A/S за счет конденсации пара НД. Конденсат НД из EA038-01 A/S направляется в сборник конденсата FA117-01 системы конденсата через систему отвода конденсата.

Кубовый продукт, содержащий C5 и более тяжелые компоненты, отбирается кубовым насосом дебутанизатора GA038-01 A/S и далее направляется в секцию разделения C5/C6.

Разделение C5/C6 (технологическая секция 40)

Потоки пиробензина из секции стабилизации бензина I (секция 037) и секции разделения C4/C5 (секция 38) смешиваются перед секцией разделения C5/C6 (секция 040). Поток смешанного пиробензина подвергается мгновенному испарению в депентанизаторе DA040-01.

Тепло в депентанизатор DA040-01 поступает за счет ребойлера депентанизатора EA040-01 A/S, где в качестве теплоносителя используется пар НД. Кубовый продукт C6+ депентанизатора DA040-01 направляется в деоктанизатор DA041-01.

Газ с верхней части депентанизатора DA040-01 конденсируется в конденсаторе депентанизатора EA040-02 оборотной водой и собирается в емкости орошения депентанизатора FA040-01. Емкость орошения оборудована отстойником воды, в котором свободная вода (если она присутствует) собирается и периодически удаляется в некондиционный бензин.

Фракция C5, собранная в емкости орошения депентанизатора FA040-01, откачивается насосом орошения депентанизатора GA040-1 A/S и разделяется на два потока:

•	Один поток направляется на хранение в резервуар товарного сырого C5 FB105-01 A/B/C в качестве сырой фракции C5 после охлаждения до 40 °C в холодильнике фракции C5 EA040-04 оборотной водой.

•	Другой поток отбирается в качестве орошения в депентанизатор DA040-01.

При выведенной из эксплуатации секции разделения C5/C6 поток смешанного пиробензина от секции стабилизации бензина I (секция 037) и секции разделения C4/C5 (секция 38) охлаждается в холодильнике пиробензина EA040-03 до 45 °C оборотной водой и направляется в следующие резервуары:

•	промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B (секция 101);

•	резервуар бензина/C9 FB128-01 A/B (секция 128).

При выведенной из эксплуатации секции гидродеалкилирования (секция 060) фракция С7+ от секции стабилизации бензина II (секция 044) охлаждается в холодильнике пиробензина EA040-03 до 45 °C оборотной водой и направляется в следующие резервуары:

•	промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B (секция 101);

•	резервуар бензина/C9 FB128-01 A/B (секция 128).

В депентанизатор DA040-01 могут подаваться следующие потоки от объектов ОЗХ (потока в нормальном режиме нет):

•	некондиционная фракция C5 от резервуара товарного сырого C5 (секция 105);

•	пиробензин от промежуточного хранилища сырого пиробензина (секция 101);

•	фракция С9+ от резервуара товарного сырого C9 (секция 109).

Разделение C8/C9 (технологическая секция 41)

Фракция C6–C9 из кубовой части депентанизатора DA040-01 направляется в деоктанизатор DA041-01. Деоктанизатор DA041-01 нагревается за счет ребойлера деоктанизатора EA041-01 A/S, где в качестве теплоносителя используется пар СД.

В деоктанизаторе DA041-01 в качестве верхнего продукта получают фракцию C6– C8 и фракцию С9+ в качестве кубового продукта.

В зависимости от расхода фракции C5 от секции разделения C5/C6 (секция 040) в деоктанизатор DA041-01 сырье для колонны C9 DA041-02 отбирается в виде бокового потока паров сырья из нижней секции деоктанизатора DA041-01 и поступает в колонну C9 DA041-02.

Колонна C9 DA041-02 нагревается за счет ребойлера колонны C9 EA041-04 A/S, где в качестве теплоносителя используется пар СД.

В колонне C9 DA041-02 в качестве верхнего продукта получают фракцию C6–C8 и сырую фракцию C9 в качестве кубового продукта.

Смешанные газы с верха деоктанизатора DA041-01 и колонны C9 DA041-02 конденсируются оборотной водой в конденсаторе деоктанизатора EA041-02 и собираются в емкости орошения деоктанизатора FA041-01.

Фракция C6–C8, собираемая в емкости орошения деоктанизатора FA041-01, откачивается насосом орошения деоктанизатора GA041-02 A/S и подается в секцию гидрирования бензина I (секция 042); деоктанизатор DA041-01 в качестве орошения; колонну C9 DA041-02 в качестве орошения.

Для регулирования давления в деоктанизаторе DA041-01 и колонне C9 DA041-02 регулятор давления верхнего продукта на потоке смешанных верхних продуктов направляет неконденсирующиеся углеводороды из емкости орошения деоктанизатора FA041-01 в вакуумсоздающую систему секции разделения C8/C9 PA041-01.

В вакуумсоздающей системе секции разделения C8/C9 PA041-01 пар СД используется в качестве пара для получения вакуума. Конденсат направляется в сборник конденсата FA041-02, откуда откачивается насосом конденсата GA041-04 A/S в блок очистки сточных вод PA161-01 (секция 161), а неконденсирующиеся углеводороды/H2 направляются в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 (секция 151).

Кубовый продукт C9 откачивается из колонны C9 DA041-02 насосом товарной фракции C9 GA041 03 A/S в холодильник C9 EA041-03. В холодильнике C9 EA041-03 фракция C9 охлаждается оборотной водой до 40 °C. Охлажденная фракция C9 направляется в резервуар товарного сырого C9 FB109-01 A/B/C, резервуар бензина/C9 FB128-01 A/B и промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B.

Кубовый продукт С9+ откачивается из деоктанизатора DA041-01 кубовым насосом деоктанизатора GA041-01 A/S в холодильник мазута пиролиза EA013-01 (секция 013). Часть фракции C9 из колонны C9 DA041-02 подается на смешение с фракцией С9+ из деоктанизатора DA041-01.

Гидрирование бензина I (технологическая секция 42)

Фракция C6–C8 от секции разделения C8/C9 (секция 041) поступает на гидрирование бензина I и охлаждается в холодильнике сырого пиробензина EA042-01 оборотной водой.

Если секция гидрирования бензина I или все секции гидрирования бензина (1-я ступень) (секция 042, секция гидрирования бензина I) и 2-я ступень (секция 043, секция гидрирования бензина II)) не работают, бензин далее по потоку от холодильника сырого пиробензина EA042-01 может подаваться в промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B (секция 101).

Некондиционная фракция C6–C8 от секции стабилизации бензина II (секция 044) при необходимости может также направляться в промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B (секция 101). Предусмотрены соответствующие врезки в линию от EA042-01 к FB101-01 A/B.

Фракция C6–C8 из холодильника сырого пиробензина EA042-01 через фильтр сырого пиробензина FD042-01 A/S подается в уравнительную емкость сырья установки гидрирования бензина I FA042-01 при давлении 0,249 МПа (изб.) и температуре приблизительно 45 °C. Уравнительная емкость сырья установки гидрирования бензина I FA042-01 оборудована отстойником, в котором свободная вода собирается и периодически удаляется в линию подачи сырья в закалочную колонну DA014-01. Свободная вода (если имеется) из емкости орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01 может подаваться в линию подачи воды от уравнительной емкости сырья установки гидрирования бензина I FA042-01 в закалочную колонну DA014-01.

Фракция C6–C8 перекачивается в верхнюю часть реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S насосом сырья установки гидрирования бензина I GA042-01 A/S.

Свежая фракция С6–С8 разбавляется рецикловым потоком гидрированного продукта, чтобы снизить реакционную способность и ограничить повышение температуры в реакторе гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S. Рецикловый поток откачивается насосом рециркуляции установки гидрирования бензина I GA042-02 A/S из реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S в холодильник рециркуляции установки гидрирования бензина I EA042-04, где он охлаждается оборотной водой до 45 °C, или в пусковой подогреватель установки гидрирования бензина I EA042-03.

Подпиточный водород для секции гидрирования бензина I подается в разбавленную фракцию C6–C8 далее по потоку от точки смешивания свежей и рецикловой фракций C6–C8. Подпиточный водород, который используется в секциях гидрирования бензина I и II, подается от установки КЦА PA032-01.

Во время пуска требуется пусковой подогреватель установки гидрирования бензина I EA042-03 для подогрева сырья до температуры реакции. В качестве теплоносителя используется пар СД.

Жидкая и газовая фазы, выходящие из слоя катализатора, разделяются в нижней части реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S. Отходящие газы из нижней части реактора направляются прямо в конденсатор сдувочных газов установки гидрирования бензина I EA042-05. Жидкая фаза с низа реактора перекачивается насосом рециркуляции установки гидрирования бензина I GA042-02 A/S обратно на вход реактора в качестве рециклового потока или в секцию гидрирования бензина II (секция 043).

Паровая фаза из реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S направляется в конденсатор сдувочных газов установки гидрирования бензина I EA042-05. Часть паров конденсируется в EA042-05 оборотной водой при температуре 45 °C. Конденсат возвращается прямо в нижнюю часть реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S самотеком. Оставшаяся газовая фаза из конденсатора сдувочных газов гидрирования бензина I EA042-05 направляется в качестве подпиточного водорода в сепаратор компрессора секции гидрирования бензина II FA043-03 (секция гидрирования бензина II; секция 043). Если секция гидрирования бензина II не работает, водород может направляться во входной сепаратор 2-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-02 (секция 020).

Для обработки катализатора (активация, реактивация / отпарка горячим водородом / регенерация) реакторы гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S подсоединены к системе регенерации (секция 127) через линию газа регенерации далее по потоку от нагревателя газа регенерации реактора II EA127-04 в реакторы гидрирования бензина 1-й ступени и через линию обратно в сепаратор газа регенерации DA127-01.

Гидрирование бензина II (технологическая секция 43)

Секция гидрирования бензина II получает сырье от реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S.

Рецикловый газ / подпиточный водород, поступающий от компрессора подпитки и рециркуляции установки гидрирования бензина II GB043-01 A/S, смешивается с жидким сырьем реактора гидрирования бензина 2-й ступени DC043-01 перед теплообменником сырья/отходящего потока I установки гидрирования бензина II EA043-01 A/B.

Смесь свежего сырья и рециклового газообразного водорода подогревается и испаряется в теплообменнике сырья/отходящего потока I установки гидрирования бензина II EA043-01 A/B и теплообменнике сырья/отходящего потока II установки гидрирования бензина II EA043-02 A/B отходящим потоком реактора гидрирования бензина 2-й ступени DC043-01. В следующем подогревателе сырья установки гидрирования бензина II EA043-03 испаренный бензин окончательно подогревается за счет конденсации пара СВД до необходимой температуры на входе реактора гидрирования бензина 2-й ступени DC043-01.

Отходящий поток реактора гидрирования бензина 2-й ступени DC043-01 охлаждается и частично конденсируется в теплообменнике сырья/отходящего потока I установки гидрирования бензина II EA043-01 A/B и теплообменнике сырья/отходящего потока II установки гидрирования бензина II EA043-02 A/B за счет сырья реактора, а затем подается в сепаратор I установки гидрирования бензина II FA043-01. Сконденсированная фракция C6–C8 отделяется от газа и направляется в сепаратор II установки гидрирования бензина II FA043-02.

Газовая фаза из сепаратора I установки гидрирования бензина II FA043-01 дополнительно охлаждается и частично конденсируется оборотной водой в холодильнике установки гидрирования бензина II EA043-04. Неконденсирующаяся фракция и сконденсированная фракция C6–C8 направляются из холодильника установки гидрирования бензина II EA043-04 в сепаратор II установки гидрирования бензина II FA043-02.

Основная часть рециклового газообразного водорода, отделенного в сепараторе II установки гидрирования бензина II FA043-02, подается на всас компрессора подпитки и рециркуляции установки гидрирования бензина II GB043-01 A/S через сепаратор компрессора установки гидрирования бензина II FA043-03. Остальное поступает во входной сепаратор 2-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-02 секции гидрирования бензина II.

Подпиточный водород от установки КЦА PA032-01 и избыточный водород от конденсатора сдувочных газов установки гидрирования бензина I EA042-05 смешиваются с рецикловым газообразным водородом секции гидрирования бензина II на входе в сепаратор компрессора установки гидрирования бензина II FA043-03. Отделенные жидкости из сепаратора компрессора установки гидрирования бензина II FA043-03 периодически направляются в закалочную колонну DA014-01.

При предварительной обработке свежего катализатора (активации) реактор гидрирования бензина 2-й ступени DC043-01 работает с циклом водорода через компрессор подпитки и рециркуляции установки гидрирования бензина II GB043-01 A/S. Вода, образующаяся во время этой процедуры, отбирается из сепаратора II установки гидрирования бензина II FA043-02 в сепаратор газа регенерации DA127-01 секции газа регенерации (секция 127).

Полностью гидрированная фракция C6–C8 собирается в сепараторе II установки гидрирования бензина II FA043-02 и подается в колонну стабилизации бензина II DA044-01 в качестве сырья секции стабилизации бензина II (секция 044).

Стабилизация бензина II (технологическая секция 44)

Полностью гидрированная фракция C6–C8 от секции гидрирования бензина II направляется из сепаратора II установки гидрирования бензина II FA043-02 в колонну стабилизации бензина II DA044-01.

Секция C-D колонны стабилизации бензина II DA044-01 подогревается ребойлером I колонны стабилизации бензина II EA044-04, в котором в качестве теплоносителя используется пар ВД. Кубовый продукт полностью гидрированной фракции С7+ направляется в секцию гидродеалкилирования (секция 060) для дальнейшей переработки с целью производства бензола. Если секция гидродеалкилирования (секция 60) не работает, фракция С7+ направляется в холодильник пиробензина EA040-03 (секция 040), где она охлаждается оборотной водой до 45 °C, а затем в промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B (секция 101) или в резервуар бензина/C9 FB128-01 A/B (секция 128).

Полностью гидрированная фракция С7+ из кубовой части колонны стабилизации бензина II DA044-01 также может быть направлена после охлаждения до 45 °C в холодильнике промывочного масла EA044-05 оборотной водой в хранилище промывочного масла FB122-01 (секция 122).

Верхний поток фракции C6–C8 из нижней секции C-D колонны стабилизации бензина II DA044-01 направляется в качестве сырья в верхнюю секцию A-B колонны.

Секция A-B колонны стабилизации бензина II DA044-01 подогревается ребойлером II колонны стабилизации бензина II EA044-01, в котором в качестве теплоносителя используется пар СД.

Ребойлер II колонны стабилизации бензина II EA044-01 вставлен в колонну стабилизации бензина II DA044-01. Поэтому нижняя продуктовая фракция C6–C8 отбирается непосредственно из нижней части секции A-B.

Продуктовая фракция C6–C8, выходящая из части B колонны стабилизации бензина II DA044-01, направляется на хранение в промежуточный резервуар C6–C8 FB106-01 через холодильник нижнего продукта колонны стабилизации бензина II EA044-03, где она охлаждается оборотной водой до 45 °C.

Газ из верхней части A колонны стабилизации бензина II DA044-01 конденсируется оборотной водой в конденсаторе колонны стабилизации бензина II EA044-02 и собирается в емкости орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01. Емкость орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01 оборудована отстойником воды, в котором свободная вода (при ее наличии) собирается и периодически удаляется в закалочную колонну DA014-01.

Сконденсированные углеводороды, собираемые в емкости орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01, откачиваются насосом орошения колонны стабилизации бензина II GA044-01 A/S в качестве орошения в колонну стабилизации бензина II DA044-01. Часть сконденсированных углеводородов возвращается по линии минимального потока в FA044-01.

Выделение БТК (технологическая секция 050–052)

Секция экстрактивной перегонки

Гидрированная сырьевая фракция C6–C8 перекачивается насосом C6–C8 GA106-01 A/S) и подогревается в подогревателе сырья колонны экстрактивной перегонки EA051-01 с помощью горячего циркулирующего растворителя, а затем подается в колонну экстрактивной перегонки DA051-01.

Пары из верхней части колонны, полностью конденсируются в конденсаторе колонны экстрактивной перегонки EA051-11 при температуре 55 °C. Конденсат направляется через статический смеситель колонны экстрактивной перегонки GD051-01 в емкость орошения колонны экстрактивной перегонки FA051-01. Вода, содержащаяся в конденсате верхнего продукта колонны экстрактивной перегонки, подвергается пофазному отделению от углеводородов в емкости орошения колонны экстрактивной перегонки FA051-01. Часть воды с помощью насоса воды колонны экстрактивной перегонки GA051-02 A/S подается в статический смеситель. Оставшаяся отфильтрованная вода в отстойнике направляется в колонну отпарки воды DA051-02 с помощью насоса воды колонны экстрактивной перегонки GA051-02 A/S.

Углеводороды, отделившиеся в емкости орошения колонны экстрактивной перегонки FA051-01, откачиваются насосом орошения колонны экстрактивной перегонки GA051-03 A/S. Часть направляется обратно в колонну экстрактивной перегонки DA051-01 в качестве орошения, а оставшиеся неароматические рафинаты направляются в буферный резервуар нафты FB100-01 для дальнейшей повторной переработки в печах пиролиза после охлаждения в холодильнике рафината EA051-04 A/B с помощью оборотной воды.

Колонна экстрактивной перегонки DA051-01 подогревается встроенным боковым ребойлером колонны экстрактивной перегонки EA051-03 горячим растворителем, а также паровым ребойлером колонны экстрактивной перегонки с прямоточным термосифоном (EA051-02), в котором в качестве теплоносителя применяется пар СД. Насыщенный растворитель в нижней части колонны экстрактивной перегонки перекачивается насосом нижнего продукта колонны экстрактивной перегонки GA051-01 A/S в колонну выделения растворителя DA051-03.

Секция извлечения растворителя

Насыщенный растворитель, содержащий растворитель и ароматические углеводороды из колонны экстрактивной перегонки DA051-01, подается при температуре 191 °C в колонну выделения растворителя DA051-03. Пары ароматических углеводородов из верхней части полностью конденсируются при температуре 49 °C в конденсаторе колонны выделения растворителя EA051-12 и верхнем концевом холодильнике колонны выделения растворителя EA051-08 и собираются в емкости орошения колонны выделения растворителя FA051-02. Фракция БТК из емкости орошения колонны выделения растворителя FA051-02 откачивается насосом орошения колонны выделения растворителя GA051-06 A/S. Часть ее направляется в качестве орошения обратно в колонну, а остальная часть направляется в рекуперационный теплообменник колонны очистки EA060-16. Техническая вода, содержащаяся в верхнем продукте колонны выделения растворителя, отделяется от фракции БТК в емкости орошения колонны выделения растворителя FA051-02. Отфильтрованная вода в отстойнике с помощью насоса воды колонны выделения растворителя GA051-05 A/S направляется в уравнительную емкость воды FA051-03 для дальнейшей циркуляции в технологическом процессе. Фильтр орошения колонны выделения растворителя FD051-01 A/B предусмотрен на линии орошения для защиты материала насадки от посторонних частиц в случае их присутствия в потоке орошения.

Неконденсирующиеся компоненты в системе, проходящие через конденсаторы колонны выделения растворителя и емкость орошения колонны выделения растворителя, поступают в вакуумсоздающую систему БТК (PA051-01), в которой используется пар СД. Отделенная вода из сборника конденсата эжектора FA051-06 откачивается насосом конденсата эжектора GA051-11 A/S на установку очистки сточных вод PA161-01. Углеводороды из PA051-01 направляется самотеком в отстойник растворителя (FA051-05). Остатки неконденсирующихся паров из PA051-01 отводятся и направляются в затворную емкость системы термической обработки 1 FA151-01.

Колонна выделения растворителя подогревается встроенными ребойлерами колонны выделения растворителя (EA051-07 A/B), в которых в качестве источника тепла используется пар промежуточного давления (ПД) (1,7 МПа (изб.)).

Регенерированный растворитель из нижней части колонны выделения растворителя перекачивается насосом кубового продукта колонны выделения растворителя (GA051-04 A/S) через несколько последовательно расположенных теплообменников для рекуперации тепла, а затем направляется обратно в колонну экстрактивной перегонки. Сначала регенерированный растворитель используется в качестве источника тепла в боковом ребойлере колонны экстрактивной перегонки (EA051-03). Затем он используется в качестве источника тепла для испарения технической воды в испарителе технической воды (EA051-05), а затем — для предварительного нагрева сырья колонны экстрактивной перегонки в подогревателе сырья колонны экстрактивной перегонки (EA051-01). Далее регенерированный растворитель используется в качестве теплоносителя в подогревателе воды (EA051-06) и, наконец, охлаждается в холодильнике регенерированного растворителя (EA051-13) до требуемой температуры и направляется в верхнюю часть колонны экстрактивной перегонки.

Испарение технической воды и регенерация растворителя

Техническая вода из емкости орошения колонны выделения растворителя собирается в уравнительной емкости воды (FA051-03), перекачивается уравнительным насосом воды (GA051-07 A/S) сначала в подогреватель воды (EA051-06) для подогрева технической воды до температуры кипения с помощью регенерированного растворителя, а затем в испаритель технической воды (EA051-05). Пар, полученный в EA051-05, направляется в регенератор растворителя (DA051-04).

Вода из отстойника воды емкости орошения колонны экстрактивной перегонки (FA051-01) перекачивается насосом воды колонны экстрактивной перегонки (GA051-02 A/S) в верхнюю часть колонны отпарки воды (DA051-02), где отпариваются все неароматические углеводороды, содержащиеся в воде. Пары из верхней части колонны отпарки направляются в конденсатор колонны экстрактивной перегонки (EA051-11) для конденсации и выделения углеводородов.

Тяжелые продукты разложения удаляются из системы посредством системы регенерации растворителя. В нормальном режиме работы часть циркулирующего регенерированного растворителя из нижней части колонны выделения растворителя направляется в регенератор растворителя (DA051-04) и испаряется. Пар отпарки, полученный в испарителе технической воды (EA051-05), направляется в этот регенератор, чтобы способствовать испарению растворителя. Кроме того, в регенераторе предусмотрен встроенный ребойлер EA051-09 для подачи дополнительного тепла для регенерации.

Отстойник растворителя / емкость сдувок растворителя

Система хранения растворителя состоит из двух емкостей растворителя: емкости влажного растворителя (FB051-01) и емкости технического растворителя (FB051-02). Насос емкости влажного растворителя (GA051-08) и насос емкости технического растворителя (GA051-09) предназначены для направления материала обратно в секцию экстрактивной перегонки для подпитки растворителем или подачи сырья в регенератор. Предусматривается отстойник растворителя (FA051-05), расположенный ниже уровня земли, с насосом отстойника растворителя (GA051-10). Холодильник влажного растворителя (EA051-10) предусмотрен для охлаждения растворителя, накопившегося в отстойнике растворителя, или растворителя, поступившего с технологической площадки во время останова, перед его отправкой в емкость растворителя.

Предусмотрена одна дополнительная емкость — емкость сдувок растворителя (FA051-04) — в качестве сепаратора для сбора сдувок и сбросов из секции экстрактивной перегонки и разделения жидкостей, которые могут содержать ценный растворитель. Из FA051-04 жидкость направляется в дренаж растворителя, который собирается в отстойнике растворителя (FA051-05) для регенерации.

Гидродеалкилирование (HDA) (технологические секции 060-063)

Реакторный блок

Фракция С7+ из секции стабилизации бензина II вместе с маслом рецикла из колонны битумного фильтра DA060-04 подается в техническую емкость сырья С7+ FA060-01. Отбираемые потоки бензола из колонны бензола DA060-03 и колонны стабилизации DA060-02, которые возникают периодически, также рециркулируют в FA060-01.

Сырье из емкости FA060-01 перекачивается насосом сырья С7+ GA060-01 A/S.

Часть сырья подается в абсорбер бензола DA060-01. Насыщенный растворитель рециркулирует и смешивается с другой частью сырья С7+, которая направляется в реакторный блок.

Фракция, обогащенная водородом, в качестве подпиточного газа подается из секции предварительного охлаждения и осушки (секция 023) и смешивается с рецикловым газом.

Комбинированный газ смешивается с комбинированным сырьем С7+ и проходит через испаритель питающего масла EA060-01 для рекуперации тепла из отходящего потока реактора.

Полностью испаренное сырье при температуре 350 °C дополнительно подогревается с помощью горячего отходящего потока реактора гидродеалкилирования 2-й ступени в рекуперационном теплообменнике EA060-02.

После подогрева в нагревателе сырья реактора гидродеалкилирования комбинированное сырье подается в реакторы.

Отходящий поток реактора 2-й ступени проходит через рекуперационный теплообменник EA060-02 и испаритель питающего масла EA060-01 для рекуперации части тепла, выделяющегося при реакции. На следующем этапе отходящий поток охлаждается до 45 °C в холодильнике отходящего потока реактора EA060-03 с помощью оборотной воды. В сепараторе ВД FA060-02 жидкий отходящий поток реактора отделяется от газообразного.

Газ сепаратора ВД FA060-02 компримируется до 3,26 МПа (изб.) компрессором рециклового газа GB060-01. Для поддержания требуемого молярного отношения водород/УВ сырье часть газа сепаратора направляется обратно в реактор (рецикловый газ), другая часть направляется в абсорбер бензола DA060-01 или используется для регулирования давления всаса компрессора рециклового газа.

Абсорбер бензола

Так как газ сепаратора ВД FA060-02 содержит некоторое количество бензола, бензол из газа сепаратора извлекается за счет контакта с исходным сырьем, охлажденным до 35°C с помощью оборотной воды в холодильнике отходящего газа установки гидродеалкилирования EA060-05.

Газ сепаратора ВД FA060-02 с линии нагнетания компрессора GB060-01 вводится в нижнюю секцию абсорбера бензола DA060-01. За счет контакта с исходным сырьем из газа извлекается большая часть бензола. Насыщенный водородом отходящий газ абсорбера направляется в секцию КЦА для очистки и извлечения бензола и толуола.

Жидкость направляется в испаритель питающего масла EA060-01.

Очистка бензола

Жидкость из сепаратора ВД FA060-02 направляется в колонну стабилизации DA060-02.

Пары из верхней части частично конденсируются в конденсаторе стабилизатора EA060-07, а затем проходят через емкость орошения стабилизатора FA060-04.

Жидкость из емкости орошения стабилизатора FA060-04 рециркулирует в колонну стабилизации DA060-02 в качестве орошения с помощью насоса орошения стабилизатора GA060-03A/S. В случаях, когда в емкости орошения стабилизатора FA060-04 наблюдается скопление загрязнителей, таких как пропан, бутаны и пентаны, небольшая часть (50–100 кг/ч) орошения отводится со стороны нагнетания насоса орошения стабилизатора GA060-03A/S в качестве отбираемого потока для регулирования содержания легких компонентов в товарном бензоле.

Тепло, необходимое для повторного нагрева кубового продукта колонны стабилизации DA060-02 , поступает от ребойлера стабилизатора EA060-06. Теплоносителем служит пар СД.

Нижний продукт колонны стабилизации DA060-02 отбирается с помощью насоса подачи колонны очистки GA060-12 A/S и он смешивается с фракцией БТК из секции выделение БТК (секция 051).

Смешанный поток подогревается сначала в рекуперационном теплообменнике колонны очистки EA060-16 A/B, а затем в подогревателе колонны очистки EA060-10. Теплоносителем является пар ВД.

Очищенный отходящий поток направляется в колонну бензола DA060-03. Товарный бензол извлекается из колонны бензола в качестве бокового потока. Пары из верхней части колонны DA060-03 конденсируются в конденсаторе колонны бензола EA060-09, а затем подаются в емкость орошения колонны бензола FA060-05. Несконденсировавшиеся пары (и азот) направляются на факел.

В емкости орошения колонны бензола FA060-05 вода отделяется от конденсата и непрерывно отбирается из отстойника насосом бензола/воды GA060-11 A/S. Этот поток направляется обратно в уравнительную емкость воды FA051-03 в секцию выделения БТК (053).

Жидкость из емкости орошения колонны бензола FA060-05 рециркулирует в колонну бензола DA060-03 в качестве орошения. Отбираемые потоки рециркулируют в техническую емкость сырья С7+ FA060-01.

Товарный бензол отбирается насосом товарного бензола GA060-06 A/S (давление всаса 0,074 МПа (изб.)). Товарный бензол охлаждается до 40°C холодильником товарного бензола EA060-11 и направляется на хранение в резервуар товарного бензола FB107-01 A/B/C.

Тепло, необходимое для нагрева, поступает от ребойлера колонны бензола EA060-08. Теплоносителем служит пар СД.

Битумный фильтр

Кубовый продукт колонны бензола DA060-03 откачивается насосом кубового продукта колонны бензола GA060-05 A/S и подается в битумный фильтр DA060-04.

Пары с верха битумного фильтра DA060-04 конденсируются в конденсаторе битумного фильтра EA060-12 с помощью оборотной воды при температуре 126 °C и давлении 0,06 МПа (изб.), а затем поступают в емкость орошения битумного фильтра FA060-06. Несконденсировавшиеся пары (и азот) направляются на факел.

Жидкость емкости орошения битумного фильтра FA060-06 перекачивается насосом орошения битумного фильтра GA060-07A/S. Часть жидкости рециркулирует в битумный фильтр DA060-04 в качестве орошения. Другая часть жидкости из емкости FA060-06 рециркулирует в техническую емкость сырья С7+ FA060-01 в качестве масла рецикла.

Тепло, необходимое для битумного фильтра DA060-04, поступает от нагревателя сырья битумного фильтра BA060-02. Так как температура куба превышает 300 °C (давление нижнего продукта составляет 0,085 МПа (изб.)), в качестве ребойлера используется огневой нагреватель.

Тяжелые ароматические углеводороды отбираются насосом кубового продукта битумного фильтра GA060-08 A/S и направляются в колонну первичного фракционирования DA013-01. В другом варианте тяжелые ароматические углеводороды могут направляться в резервуар мазута пиролиза FB108-01 или, временно, в дренажную емкость смолистой нефти FA060-08.

Если реакторы гидродеалкилирования не работают, производство бензола возможно за счет переработки только продукта секции выделение БТК (технологическая секция 051) в колонне бензола DA060-03. В этом случае колонна DA060-04 не работает, и нижний продукт колонны бензола DA060-03 охлаждается с помощью оборотной воды до 45 °C в холодильнике некондиционных нефтепродуктов EA060-14 и направляется в промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 или, в другом варианте, в промежуточный резервуар C6–C8 FB106-01.

Сбор некондиционных продуктов

Водные потоки из отстойников, содержащие в основном ароматические углеводороды C6–C10, собираются отдельно в дренажной емкости ароматических углеводородов/некондиционной воды FA060-07. Содержимое емкости может отбираться посредством его вытеснения азотом в емкость теплой продувки FA150-01.

Потоки некондиционных нефтепродуктов (дренажи, линии промывки, во время останова /технического обслуживания), также содержащие повышенное количество смолистых компонентов, могут собираться в дренажной емкости смолистой нефти FA060-08. Некондиционные нефтепродукты перекачиваются в колонну первичного фракционирования DA013-01 или в резервуар мазута пиролиза FB108-01.

## Выделение бутадиена (технологические секции 070-082)

### Очистка сырья (технологическая секция 071)

Сырьевая фракция C4 сначала охлаждается в холодильнике сырья EA071-01 с помощью оборотной воды и направляется в колонну промывки сырья DA071-01 для удаления водорастворимых компонентов, в частности, карбонилов. Легкая фракция C4 выходит из верхней части колонны. После удаления свободной воды в фильтре-коагуляторе колонны промывки сырья FD071-01 фракция C4 подается в колонну экстрактивной перегонки № 1 (верхняя колонна) DA072-01.

Вода отводится из колонны DA071-01, объединяется с водой из FD071-01, и направляется в систему стоков (технологическая секция 082) секции выделения бутадиена.

Экстрактивная перегонка № 1 (технологическая секция 072)

Очищенная фракция C4 из FD071-01 собирается в емкости испарителя сырьевого C4 FA072-02 для испарения в испарителе сырьевого С4 1 EA072-01 A/B за счет тепла регенерированного растворителя и в испарителе сырьевого С4 2 EA072-02 за счет тепла конденсата. Небольшой поток C4 и тяжелых компонентов отбирается из емкости FA072-02 и перекачивается насосом GA072-04 A/S в дебутанизатор DA038-01. Испаренная фракция C4 подается в колонну экстрактивной перегонки № 1 (верхняя колонна) DA072-01. Смесь регенерированного растворителя, состоящая из ацетонитрила, этанола и воды, после охлаждения в холодильнике растворителя EA072-03A/B подается в верхнюю частью DA072-01.

Бутаны и бутены, содержащие небольшое количество растворителя, отводятся из верхней части DA072-01 и частично конденсируются в EA072-04 A/B с помощью оборотной воды. Три фазы — пары, жидкие углеводороды и вода — разделяются в емкости орошения FA072-01. Пары используются для разбавления верхних потоков колонны в колонне боковой фракции DA076-02. Вода направляется на извлечение растворителя (технологическая секция 078). Основная часть перекачивается насосом орошения колонны экстрактивной перегонки №1 GA072-02 A/S в колонну DA072-01 в качестве орошения, остальная часть направляется в качестве рафината C4 в колонну промывки бутана и бутенов DA077-02.

Нижний продукт DA072-01 перекачивается кубовым насосом колонны экстрактивной перегонки №1(верхн.) GA072-01 A/S в верхнюю часть DA072-02. Пары с верха DA072-02  направляются обратно в куб DA072-01. В нижней части DA072-02 насыщенный растворитель, содержащий 1,3-бутадиен и ацетилены, отбирается и перекачивается кубовым насосом колонны экстрактивной перегонки №1 (нижн.) GA072-03A/S через внутренние нагреватели EA072-08 и EA76-02 в верхнюю часть колонны отпарки растворителя DA076-01.

Парообразный сырой бутадиен  отбирается в линию отбора боковой фракции из DA072-02 и подается в нижнюю часть колонны экстрактивной перегонки № 2 DA073-01. Жидкости, возвращаемые из нижней части DA073-01, подаются в DA072-02.

Теплопроизводительность DA072-02 частично обеспечивается внутренним нагревателем 1 колонны экстрактивной перегонки №1 EA072-08 за счет конденсации потока верхнего продукта колонны отпарки растворителя DA076-01. Кроме того используется тепло регенерированного растворителя, поступающего во внутренние ребойлеры EA072-06, EA072-07 и во внутренний нагреватель EA072-08.

Экстрактивная перегонка № 2 и отгонка тяжелых фракций (технологическая секция 073)

В колонне экстрактивной перегонки № 2 DA073-01 остаток ацетиленов C4 отделяется от сырого бутадиена. Регенерированный растворитель подается на промежуточную ступень DA073-01. Пары из верхней части DA073-01 01, в которых практически отсутствуют ацетилены C4, направляются прямо в промежуточную ступень колонны бутадиена DA073-02. При этом из DA073-02 отбирается жидкий поток в виде боковой фракции и подается в емкость орошения колонны экстрактивной перегонки №2 FA073-01. Из этой емкости он перекачивается насосом орошения колонны экстрактивной перегонки №2 GA073-02 A/S в качестве орошения в колонну DA073-01. Нижний продукт DA073-01 перекачивается кубовым насосом колонны экстрактивной перегонки №2 GA073-01 в DA072-02. Для периодического дренажа накапливающихся углеводородов C5 предусмотрен отбор боковой фракции из колонны DA073-01.

В нижней части колонны бутадиена DA073-02 углеводородная фаза, содержащая 1,2-бутадиен, цис-бутен и фракцию C5 (тяжелые компоненты), отделяется от воды и  направляется нижним насосом колонны бутадиена GA073-06A/S в колонну DA077-03.

Сырой бутадиен, отбираемый из верхней части DA073-02, конденсируется в конденсаторе колонны бутадиена EA073-02 А/В с помощью оборотной воды. После отделения воды в емкости орошения колонны бутадиена FA073-02 сырой бутадиен насосом орошения колонны бутадиена GA073-05A/S направляется в отбензинивающую колонну DA074-02 через колонну промывки бутадиена DA074-01. Из емкости FA073-02 часть сырого бутадиена насосом GA073-05 A/S возвращается на орошение в колонну DA073-02.

Часть тепла в DA073-02 обеспечивается за счет конденсации ацетиленов C4 в конденсаторе колонны боковой фракции EA076-03, остальная часть — за счет регенерированного растворителя в ребойлере колонны бутадиена EA073-01.

Очистка бутадиена (технологическая секция 074)

В экстракционной колонне для системы жидкость-жидкость колонны промывки бутадиена DA074-01 сырой бутадиен контактирует с котловой питательной водой для отделения остатков растворителя. Бутадиен из верхней части колонны DA074-01 направляется через фильтр-коагулятор колонны промывки бутадиена FD074-01 в отбензинивающую колонну DA074-02. Загрязненная техническая вода из нижней части колонны направляется в колонну промывки отбираемого растворителя DA077-03 для использования в качестве промывочной воды.

Поток газа отбирается с верха колонны DA074-02, частично конденсируется в конденсаторе отбензинивающей колонны EA074-03 и собирается в емкости орошения отбензинивающей колонны FA074-01. Из емкости орошения FA074-01 отбирается поток газа, содержащий метилацетилен и 1,3-бутадиен (примерно 50 % масс. каждого), и направляется во входной сепаратор 1-й ступени компрессора крекинг-газа FA020-01.

Жидкие углеводороды перекачиваются из FA074-01 в DA074-02 в качестве орошения насосом орошения отбензинивающей колонны GA074-01A/S. Остаточная вода собирается в отстойнике емкости FA074-01 и направляется в емкость сточных вод FA078-03.

Часть необходимого для отбензинивания количества тепла обеспечивается циклом регенерированного растворителя в ребойлере 1 отбензинивающей колонны EA074-01. Остальная часть тепла отбирается от конденсата нагревателя в ребойлере 2 отбензинивающей колонны EA074-02.

Из нижней части DA074-02 отбирается бутадиен 1,3  и направляется в колонну повторной перегонки бутадиена DA075-01 для удаления димеров в кубе колонны DA074-02.

Секция доочистки бутадиена (075)

В колонне повторной перегонки бутадиена DA075-01 происходит разделение димеров. Они отбираются из нижней части колонны и перекачиваются в поток сырья дебутанизатора DA038-01 с помощью насоса орошения колонны повторной перегонки бутадиена GA075-01A/S.

Газ с верха DA075-01 конденсируется за счет испарения пропилена ВД в конденсаторе колонны повторной перегонки бутадиена EA075-02.

Конденсат собирается в емкости орошения колонны повторной перегонки бутадиена FA075-01. Неконденсирующийся газ может быть удален из FA075-01 и направлен на факел. Жидкость отбирается насосом орошения колонны повторной перегонки бутадиена GA075-02 A/S, и часть рециркулирует в колонну DA075-01 в качестве орошения, другая часть охлаждается пропиленом СД в холодильнике товарного бутадиена EA075-03 и направляется в резервуар товарного бутадиена FB103-01.

Колонна повторной перегонки бутадиена DA075-01 подогревается регенерированным растворителем в ребойлере колонны повторной перегонки бутадиена EA075-01.

Колонна отпарки растворителя и колонна боковой фракции (076)

Колонна отпарки растворителя DA076-01 получает насыщенный растворитель из нижней части колонны экстрактивной перегонки № 1 (нижняя часть) DA072-02. Сначала поток насыщенного растворителя подогревается во внутреннем подогревателе 2 колонны экстрактивной перегонки № 1 EA076-02А/В потоком боковой фракции колонны отпарки растворителя и направляется в верхнюю часть DA076-01. Поток паров из верхней части колонны DA076-01, содержащий большинство углеводородов С4, возвращается в нижнюю часть DA072-02.

Парообразный боковой поток отводится из DA076-01 и подается в нижнюю часть колонны боковой фракции DA076-02. В нижнюю часть колонны отпарки растворителя DA076-01 поступают следующие парообразные потоки:

-	выделенный растворитель из колонны выделения растворителя DA078-01;

-	раствор ингибитора из колонны бутадиена DA073-02;

-	котловая питательная вода для подпитки водой (периодически).

Регенерированный растворитель из нижней части DA076-01  перекачивается насосом GA076-01A/S через систему рекуперации тепла, а затем рециркулирует в колонны экстрактивной перегонки № 1 и № 2. Необходимое количество пара отпарки вырабатывается путем нагревания нижнего продукта переохлажденным паром СД в ребойлере колонны отпарки растворителя EA076-01А/В.

В колонне боковой фракции DA076-02 большая часть ацетиленов C4 удаляется из продукта. Несконденсированный поток верхнего продукта направляется в холодильник колонны боковой фракции EA076-04 для дальнейшей конденсации с помощью оборотной воды. Поток газа направляется в скруббер колонны боковой фракции DA077-01. Жидкости из обоих теплообменников собираются в емкости орошения колонны боковой фракции FA076-01, и перекачиваются в качестве орошения в DA076-02.

Нижний продукт колонны боковой фракции DA076-02  перекачивается кубовым насосом колонны боковой фракции GA076-02A/S обратно в колонну отпарки растворителя DA076-01.

Секция очистки побочных продуктов (077)

Поток парообразных углеводородов, содержащий ацетилены C4, с верха колонны DA076-02  подается в нижнюю часть скруббера колонны боковой фракции DA077-01. Очищенные от растворителя ацетилены C4 выходят из верхней части колонны и направляются в систему термической обработки через систему стоков секции выделения бутадиена.

Бутаны и бутены с верха DA072-01 подаются в нижнюю часть колонны промывки бутана и бутенов DA077-02. Унесенный растворитель удаляется промывочной водой, поступающей из колонны выделения растворителя DA078-01, с помощью системы экстракции жидкость-жидкость. Рафинат C4 выходит с верха DA077-02 и направляется в фильтр-коагулятор колонны промывки бутана и бутенов FD077-01 для удаления свободной воды.

Очищенный рафинат C4 перекачивается через уравнительную емкость рафината FA077-01 насосом товарного рафината GA077-01 A/S в резервуар товарного рафината C4 FB104-01.

Небольшое количество смеси растворителей смешивается с тяжелыми элементами из нижней части колонны бутадиена DA073-02 в статическом смесителе и подается в нижнюю часть колонны промывки отбираемого растворителя DA077-03. Промывочная вода из нижней части колонны промывки бутадиена DA074-01 подается в верхнюю часть колонны промывки отбираемого растворителя DA077-03, промывочная вода из нижней части колонны промывки бутана и бутенов DA077-02 подается в среднюю секцию колонны промывки отбираемого растворителя DA077-03. Углеводороды с верха DA077-03  направляются в буферный резервуар нафты FB100-01.

Загрязненная техническая вода из нижних частей скруббера колонны боковой фракции DA077-01 и колонны промывки отбираемого растворителя DA077-03, а также фильтра-коагулятора колонны промывки бутана и бутенов FD077-01 отбираются, объединяются и направляются в емкость сточных вод FA078-03.

Секция извлечения растворителя (078)

В емкости сточных вод FA078-03 собирается загрязненная техническая вода от отстойников емкостей орошения FA072-01, FA073-02, FA074-01, FA075-01, фильтров коагуляторов FD074-01 и FD077-01, колонн промывки DA077-01 и DA077-03.

Отделенные пары направляются в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 (FA151-04). Жидкость перекачивается насосом подачи сточных вод GA078-03 A/S в нагреватель сырья колонны выделения растворителя EA078-03 A/B для подогрева до 95 °C посредством теплообмена с извлеченной технической водой из нижней части колонны DA078-01. Затем пары отделяются в уравнительной емкости сырья колонны выделения растворителя FA078-02 и направляются в верхнюю часть колонны боковой фракции DA076-02. Жидкости направляются в среднюю секцию колонны выделения растворителя DA078-01.

Верхний продукт колонны конденсируется с помощью внутреннего ребойлера колонны экстрактивной перегонки № 1 EA072-05 и собирается в емкости орошения колонны выделения растворителя FA078-01. В емкости орошения колонны выделения растворителя FA078-01 неконденсирующийся газ удаляется и направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01. Часть жидкости перекачивается с помощью насоса орошения колонны выделения растворителя GA078-02 A/S в колонну DA078-01 в качестве орошения, другая ее часть направляется в виде извлеченного растворителя в нижнюю часть колонны DA076-01.

Из нижней части колонны DA078-01 отбирается незагрязненная техническая вода, которая перекачивается кубовым насосом колонны выделения растворителя GA078-01 A/S в нагреватель сырья колонны выделения растворителя EA078-03 A/B, а затем дополнительно охлаждается оборотной водой в холодильнике кубового продукта колонны выделения растворителя EA078-04. Для ограничения расхода свежей воды техническая вода частично направляется в колонну промывки сырья DA071-01, скруббер колонны боковой фракции DA077-01, колонну промывки бутана и бутенов DA077-02 и колонну промывки отбираемого растворителя DA077-03. Остальная часть направляется в сепаратор сточных вод FA082-01.

Колонна выделения растворителя DA078-01 подогревается паром НД, который направляется в ребойлер колонны выделения растворителя EA078-01.

Паровая система и система конденсата установки выделения бутадиена (079)

Паровая система и система конденсата установки выделения бутадиена предназначены для подачи пара НД и СД, а также конденсата нагревателя, к различным потребителям секции выделения бутадиена.

Холодная котловая питательная вода дополнительно охлаждается в EA079-01 до 38 °C и направляется:

-	на заполнение цикла ингибитора и подпитку в GA073-03/04;

-	на заполнение цикла растворителя и подпитку в нижнюю часть DA076-01;

-	в качестве свежей воды в колонну промывки DA074-01 и (необязательно) в колонны промывки DA071-01, DA076-01, DA077-01 и DA077-02;

-	для подготовки раствора ингибитора в FA080-05 и растворов щелочи в FA080-07.

Для пропарки оборудования в предпусковой период давление пара НД понижается, и он направляется в паровой сепаратор секции выделения бутадиена FA079-01 для переохлаждения и насыщения.

Теплый и холодный конденсат нагревателей от потребителей собирается и раздельно направляется обратно в систему сбора конденсата (технологическая секция 117).

Блок разгрузки и хранения химреагентов (080)

Раствор трет-бутилпирокатехина перекачивается бочковым насосом GA080-04 A/S от соединительной муфты бочек в емкость третбутилкатехина FA080-04, а также насосом сырья третбутилкатехина GA080-03 A/S в точки ввода на отбензинивающей колонне DA074-02 и колонне повторной перегонки бутадиена DA075-01.

Ингибитор коррозии (NaNO2) подается в емкость подачи ингибитора FA080-05 из бумажных мешков и растворяется котловой питательной водой. Раствор ингибитора вводится в колонну бутадиена DA073-02 и из нее направляется в цикл регенерированного растворителя.

Пеногаситель поступает в бочках и перекачивается бочковым насосом GA080-04 A/S в емкость пеногасителя FA080-06. Пеногаситель подается в технологический процесс с помощью насоса подачи щелочи GA080-06 в случае нестабильности работы.

Раствор щелочи с концентрацией 20 % масс. подается по трубопроводу в емкость щелочи FA080-07. Раствор NaOH с концентрацией 3 % масс. готовится путем подачи котловой питательной воды в емкости FA080-07, оборудованной мешалкой. Раствор щелочи подается насосом подачи щелочи GA080-07 в нижнюю часть колонны выделения растворителя DA078-01 и в колонну отпарки растворителя DA076-01.

Газы влажного факела и жидкости влажного факела из установки выделения бутадиена направляются по разным факельным коллекторам в сепаратор растворителя FA080-08. Жидкости периодически направляются в емкость некондиционного растворителя FA080-01.

В емкость некондиционного растворителя FA080-01 поступают следующие жидкости:

-	регенерированный растворитель от насоса GA076-01 A/S;

-	выделенный растворитель с различных точек секции выделения бутадиена по коллектору растворителя;

-	жидкость после продувки из сепаратора растворителя FA080-08.

Жидкость, собранная в этой системе, перекачивается в емкость выделенного растворителя FB080-02 для промежуточного хранения с помощью дренажного насоса растворителя GA080-01.

Емкость выделенного растворителя FB080-02 используется для хранения:

-	регенерированного растворителя и насыщенного растворителя, полученного из емкости некондиционного растворителя FA080-01 во время останова;

-	растворителя из нижней части колонны отпарки растворителя DA076-01;

-	свежих растворителей для первоначального заполнения и подпитки растворителем из FB080-01.

Собранные жидкости могут перекачиваться с помощью насоса емкости растворителя GA080-02 A/S в нижнюю часть колонны DA076-01, колонну DA078-01, колонну DA077-03, из FB080-01 в FB080-02 и наоборот.

Резервуар хранения растворителя FB080-01 предназначен для:

-	подачи свежего ацетонитрила от соединительной муфты наливного рукава автоцистерны;

-	подачи свежего этанола от соединительной муфты наливного рукава автоцистерны;

-	получения и промежуточного хранения регенерированного растворителя и выделенного растворителя из емкости некондиционного растворителя FA080-01.

Эти жидкости могут перекачиваться с помощью насоса емкости выделенного растворителя GA080-02 A/S для дальнейшего использования. При высоком давлении избыток газа удаляется и направляется эжектором EV080-01 в систему термической обработки (печь дожига).

Система оборотной воды (081)

Данная система предназначена для подачи оборотной воды, получаемой по трубопроводу из коллекторов жидкой и газообразной фазы системы оборотной воды (технологическая секция 131) различным потребителям в пределах установки выделения бутадиена. Использованная оборотная вода собирается и возвращается в коллекторы технологической секции 131.

Теплообменники, соединенные с коллекторами для технологических потребителей жидкой фазы: EA072-03, EA078-04 и EA079-01.

Теплообменники, соединенные с коллекторами для технологических потребителей газообразной фазы: EA071-01, EA072-04, EA073-02, EA074-03, EA076-04 и EA078-02.

Система стоков (082)

Сточные воды из указанных ниже источников собираются в сепараторе сточных вод FA082-01:

-	остаток технической воды из колонны выделения растворителя DA078-01;

-	технической вода из колонны промывки сырья DA071-01 и фильтра-коагулятора FD071-01.

Вода перекачивается с помощью насоса сточных вод GA082-01 A/S в секцию очистки сточных вод PA161-01. Газы, отделенные в сепараторе сточных вод, смешиваются со следующими сбросными газами:

-	ацетилены C4 из скруббера колонны боковой фракции DA077-01;

-	метилацетилены из емкости орошения отбензинивающей колонны FA074-01;

-	сбросной газ из емкости сточных вод FA078-03;

-	сбросной газ из резервуара хранения растворителя FB080-01 и емкости выделенного растворителя FB080-02.

Собираемые сбросные газы направляются в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01.

## Буферный резервуар нафты с насосной (технологическая секция 100)

Технологическая секция 100 состоит из буферного резервуара нафты FB100-01, насосов подачи нафты GA100-01 A/B/S, нагревателя сырья нафты EA100-01 и эжектора резервуара нафты EV100-01.

В буферный резервуар FB100-01 смешанная нафта подается от существующего резервуарного парка нафты Завода этилена.

В резервуар также предусмотрена подача потоков:

- рафинат C6–C8 из холодильника рафината EA051-04 A/B секции выделения БТК (секция 051);

- тяжелые компоненты из колонны промывки отбираемого растворителя DA077-03 секции выделения бутадиена (секция 077).

Затем смешанный поток направляется в секцию подогрева сырья (секция 012) насосом подачи нафты GA100-01 A/B/S.

В зимнее время один из насосов используется для рециркуляции сырьевой нафты  обратно в резервуар через нагреватель сырья нафты EA100-01.

Хранение нафты осуществляется под азотной «подушкой» под давлением, близком к атмосферному. В случае повышения давления в FB100-01 избыток газа направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через эжектор резервуара нафты EV100-01. Защита от низкого давления обеспечивается путем подачи азота в резервуар.

## Промежуточные резервуары сырого пиробензина с насосной (технологическая секция 101)

Технологическая секция 101 включает в себя два вертикальных стальных цилиндрических резервуара FB101-01 A/B и насосы сырого пиробензина GA101-01 A/S.

В резервуар FB101-01 A/B предусмотрена периодическая подача следующих потоков:

- фракция С6-С8 от секции гидрирования бензина I (секция 042);

- фракция C9+ от насоса товарной сырой фракции C9 GA109-01A/S;

- фракция C7+ от секции гидродеалкилирования (секция 060);

- фракция C9+ от секции разделения С8/С9 (секция 041), секции хранения бензина/С9 (секция 128);

- пиробензин от секции разделения С5/С6 (секция 040);

- пиробензин от секции первичного фракционирования (секция 013);

- гидрированный пиробензин от границы установки (IP 4029);

- фракция С6-С8 от насоса С6-С8 GA106-01A/S (секция 106).

Резервуары оснащены спутниковым обогревом для предотвращения затвердевания сырого пиробензина.

Хранение продукта в резервуаре осуществляется под азотной «подушкой» под давлением, близком к атмосферному. В случае повышения давления в FB101-01 A/B избыток газа направляется в сепаратор отходящего газа FA110-01. Защита от низкого давления обеспечивается путем подачи азота в резервуар.

Из резервуара FB101-01 A/B продукт откачивается насосом сырого пиробензина GA101-01 A/S в секцию гидрирования бензина I (секция 042).

Предусмотрена линия подачи продукта в колонну первичного фракционирования DA013-01 для промывки, а также вывод сырого пиробензина за границу установки.

### Промежуточные резервуары фракции C4 с насосной (Технологическая секция 102)

Технологическая секция 102 включает в себя два горизонтальных резервуара промежуточного хранения С4 под давлением FB102-01 A/B объемом 200 м3 каждый, насосы резервуара C4 GA102-01 A/S и испаритель резервуара C4 EA102-01.

В резервуар промежуточного хранения С4 FB102-01A/B поступают:

- сырая фракция C4 от секции разделения C4/C5 (секция 038);

- некондиционный бутадиен (при наличии) от насоса товарного бутадиена GA103-01A/S(секция 103) и секции выделения бутадиена (секция 075);

- некондиционный рафинат C4 от насоса товарного рафината C4 GA104-01A/S (секция 104).

Предусмотрена возможность подачи фракции С4 в резервуар FB102-01A/B от границы установки, и наоборот: от резервуара FB102-01A/B к границе установки.

Для поддержания постоянного избыточного давления в процессе эксплуатации емкостей проектом предусмотрено:

- термостатирование паров продукта путем испарения части сырой фракции С4 за счет теплообмена с конденсатом нагревателя в испарителе резервуара С4 EA102-01.

- система двух регулирующих клапанов, один из которых установлен на линии подачи азота для защиты от предельно низкого давления, другой на линии стравливания паров на факел в случае высокого давления в резервуаре.

Также для защиты от превышения давления на резервуарах FB102-01A/В предусмотрены предохранительные клапаны со сбросом на факел.

Из резервуара промежуточного хранения С4 FB102-01A/B сырая фракция C4 откачивается насосами GA102-01 A/S (1 рабочий, 1 резервный в секцию выделения бутадиена (секция 071). Сырая фракция C4 также может быть направлена за границу установки насосами GA102-01 A/S.

## Резервуары хранения товарного бутадиена с насосной (технологическая секция 103)

Технологическая секция 103 включает в себя три горизонтальных резервуара товарного бутадиена под давлением FB103-01 A/B/C объемом 100 м3 каждый и насосы товарного бутадиена GA103-01 A/S.

В резервуары товарного бутадиена FB103-01 A/B/C продукт поступает из секции выделения бутадиена (секция 075).

Проектом предусмотрена холодоизоляция резервуара. Также для защиты от превышения давления резервуары FB103-01A/B/C оснащены предохранительными клапанами со сбросом на факел.

Из резервуара товарный бутадиен откачивается насосом GA103-01 A/S за границу установки.

Запроектирована линия возврата некондиционного продукта в резервуар промежуточного хранения C4 FB102-01 A/B.

## Резервуары хранения товарного рафината С4 с насосной (технологическая секция 104)

Технологическая секция 104  включает в себя три горизонтальных резервуара товарного рафината C4 под давлением FB104-01 A/B/C объемом 100 м3 каждый и насосы товарного рафината C4 GA104-01 A/S.

Рафинат C4 насосом GA077-01 A/S от секции выделения бутадиена (секция 077) поступает в резервуары товарного рафината C4 FB104-01 A/B/C.

Для поддержания постоянного избыточного давления в процессе эксплуатации резервуаров проектом предусмотрено:

- термостатирование паров продукта путем поддержания температуры спутниковым обогревом;

-система двух регулирующих клапанов, один из которых установлен на линии подачи азота для защиты от предельно низкого давления, другой на линии стравливания паров на факел в случае высокого давления в резервуаре.

Также для защиты от превышения давления на резервуарах FB104-01A/В/С предусмотрены предохранительные клапаны со сбросом на факел.

Из резервуара продукт откачивается насосом товарного рафината С4 GA104-01 A/S за границу установки.

Запроектирована линия возврата некондиционного продукта в резервуар промежуточного хранения C4 FB102-01 A/B.

## Резервуары хранения товарного сырого С5 с насосной (технологическая секция 105)

Технологическая секция 105 включает в себя три горизонтальных резервуара товарного сырого C5 FB105-01 A/B/C объемом 100 м3 каждый и насосы товарной сырой фракции C5 GA105-01 A/S.

В резервуары FB105-01 A/B/C сырая фракция С5 подается насосами GA040-01 A/S от секции разделения С5/С6 (секция 040).

Для поддержания постоянного избыточного давления в процессе эксплуатации резервуаров проектом предусмотрено:

- термостатирование паров продукта путем поддержания температуры теплоспутником;

-система двух регулирующих клапанов, один из которых установлен на линии подачи азота для защиты от предельно низкого давления, другой на линии стравливания паров на факел в случае высокого давления в резервуаре.

Также для защиты от превышения давления на резервуарах FB105-01A/В/С предусмотрены предохранительные клапаны со сбросом на факел.

Из резервуаров FB105-01 A/B/C продукт откачивается насосами товарной сырой фракции С5 GA105-01 A/S за границу установки.

Запроектирована линия возврата некондиционного продукта в депентанизатор DA040-01 (секция 040).

## Промежуточный резервуар фракции С6-С8 с насосной (технологическая секция 106)

Технологическая секция 106 включает в себя промежуточный резервуар C6-С8 FВ106-01 и насос C6-С8 GA106-01 A/S.

В промежуточный резервуар C6-С8 FВ106-01 поступает гидрированная фракция C6–C8 от холодильника EA044-03 секции стабилизации бензина II (секция 044).

В резервуар также предусмотрена периодическая подача следующих потоков:

- экстракт некондиционных ароматических углеводородов от насоса GA051-06A/S секции выделения БТК (секция 051);

- рафинат C6-C8 из холодильника EA051-04 A/B, секции выделения БТК (секция 051);

- некондиционный бензол от насоса GA107-01A/S, секции хранения товарного бензола (секци107);

- фракция C7+ от холодильника товарного бензола EA060-011, холодильника некондиционных нефтепродуктов EA060-14 секции гидродеалкилирования (секция 060);

- гидрированный пиробензин от границы установки.

Хранение продукта в резервуаре осуществляется под азотной «подушкой» под давлением, близком к атмосферному. В случае повышения давления в промежуточном резервуаре С6–С8 FB106-01 избыток газа направляется в сепаратор отходящего газа FA110-01. Защита от низкого давления обеспечивается путем подачи азота в резервуар.

Из резервуара FB106-01 продукт откачивается насосом C6-C8 GA106-01 A/S в секцию выделения БТК (секция 051), также предусмотрена возможность периодической откачки фракции C6–C8:

- в резервуар сырого пиробензина FB101-01A/B;

- в секцию гидрирования бензина I (фильтр FD042-01);

-  за границу установки.

## Резервуары хранения товарного бензола с насосной (технологическая секция 107)

Технологическая секция 107 в себя три горизонтальных резервуара товарного бензола FB107-01 A/B/C объемом 100 м3 каждый и насосы бензола GA107-01 A/S.

В резервуары FB107-01 A/B/C бензол поступает от секции гидродеалкилирования (секция 060).

Хранение продукта в резервуарах осуществляется под азотной «подушкой». Для защиты резервуара товарного бензола FB107-01 A/B/C от низкого давления в него подается азот. В случае повышения давления в резервуаре избыток газа сбрасывается на факел секции 150. Также для защиты от превышения давления на резервуарах FB107-01A/В/С предусмотрены предохранительные клапаны со сбросом на факел.

Товарный бензол из резервуаров откачивается насосами GA107-01 A/S за границу установки.

Запроектирована линия возврата некондиционного продукта в промежуточный резервуар C6-C8 FB106-01.

## Резервуар мазута пиролиза с насосной (технологическая секция 108)

Технологическая секция 108 включает в себя вертикальный стальной цилиндрический резервуар мазута пиролиза FB108-01, насосы товарного мазута пиролиза GA108-01 A/S, нагреватель циркуляции мазута пиролиза EA108-01 и холодильник товарного мазута пиролиза EA108-02.

Мазут пиролиза (тяжелое пиролизное масло) в резервуар FB108-01 поступает из секции первичного фракционирования (секция 013).

Также предусмотрена периодическая подача в резервуар некондиционных нефтепродуктов от секции сбора некондиционного продукта и дренажа (секция 125).

Для промывки технологического оборудования и трубопроводов перед ремонтом запроектирована подача газойля пиролиза от насосов газойля пиролиза GA108-02 A/S.

Хранение мазута пиролиза осуществляется под азотной «подушкой» под давлением, близком к атмосферному. В случае повышения давления в резервуаре мазута пиролиза FB108-01 избыток газа направляется в сепаратор отходящего газа FA110-01. Защита от низкого давления обеспечивается путем подачи азота в резервуар.

При нормальном режиме работы мазут пиролиза при поступлении в резервуар имеет температуру выше 40оС, поэтому применение нагревателя ЕА108-01 не требуется. Как только температура продукта  становится ниже 40оС, для предотвращения его затвердевания часть содержимого резервуара циркулирует через нагреватель EA108-01, где происходит подогрев потока за счет пара СД.

В случае, когда менее разбавленный мазут пиролиза направляется в резервуар, например, перед остановкой на ремонт, уставка по температуре устанавливается на 110° C и  циркуляции мазута пиролиза осуществляется через EA108-01 для поддержания требуемой температуры продукта.

Поток, циркулирующий через EA108-01, и поток товарного мазута пиролиза, направляемого за границу установки, перекачиваются насосами товарного мазута пиролиза GA108-01 A/S.

Для обеспечения температуры, требуемой на границе установки, товарный мазут пиролиза направляется за границу установки через холодильник товарного мазута пиролиза EA108-02.

Запроектирована линия возврата некондиционного продукта в колонну первичного фракционирования DA013-01.

## Резервуар газойля пиролиза с насосной (технологическая секция 108)

Технологическая секция 108 включает в себя вертикальный стальной цилиндрический резервуар газойля пиролиза FB108-02 и насосы газойля пиролиза GA108-02 A/S.

## Газойль пиролиза (легкое пиролизное масло) в резервуар FB108-02 поступает из секции первичного фракционирования (секция 013).

Хранение газойля пиролиза осуществляется под азотной «подушкой» под давлением, близком к атмосферному. В случае повышения давления в резервуаре газойля пиролиза FB108-02 избыток газа направляется в сепаратор отходящего газа FA110-01. Защита от низкого давления обеспечивается путем подачи азота в резервуар.

Из резервуара газойля пиролиза FB108-02 продукт подается за границу установки насосами GA108-02 A/S. Дополнительно предусмотрена подача продукта в секцию хранения товарного мазута пиролиза для промывки технологического оборудования и трубопроводов перед ремонтом.

Также предусмотрена линия возврата некондиционного продукта в колонну первичного фракционирования DA013-01.

## Резервуары товарного сырого С9 с насосной (технологическая секция 109)

Технологическая секция 109 включает в себя три горизонтальных резервуара товарного сырого C9 FB109-01 A/B/C объемом 100 м3 каждый и насосы товарной сырой фракции C9 GA109-01 A/S.

## В резервуары FB109-01 A/B/C сырая фракция С9 поступает из секции разделения С8/С9 (секция 041).

Хранение продукта осуществляется под азотной «подушкой». Для защиты резервуара товарного сырого С9 FB109-01 A/B/C от низкого давления в него подается азот. В случае повышения давления в резервуаре избыток газа сбрасывается на факел секции 150. Также для защиты от превышения давления на резервуарах FB109-01A/В/С предусмотрены предохранительные клапаны со сбросом на факел.

Из резервуаров FB109-01 A/B/C продукт перекачивается насосом товарной сырой фракции C9 GA109-01 A/S за границу установки (IP 4027), либо может направляться в холодильник мазута пиролиза EA013-01 (секция 013), в случае если секция разделения C8/C9 (секция 041) не работает. Прочие периодические потоки направляются в промежуточный резервуар сырого пиробензина FB101-01 A/B и депентанизатор DA040-01 (секция 040).

## Сепаратор отходящего газа (технологическая секция 110)

Технологическая секция 110 включает в себя сепаратор отходящего газа FA110-01, рециркуляционный насос углеводородного конденсата GA110-01A/S для удаления скопившейся жидкости и эжектор сепаратора отходящего газа EV110-01.

В сепаратор FA110-01 поступают отходящие газы от:

- резервуара мазута пиролиза FB108-01;

- резервуара газойля пиролиза FB108-02;

- промежуточного резервуара C6–C8 FB106-01;

- промежуточного резервуара сырого пиробензина FB101-01 A/B;

Отходящий газ из FA110-01 направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через эжектор сепаратора отходящего газа EV110-01. Скопившаяся в FA110-01 жидкость насосами GA110-01A/S направляется обратно в колонну первичного фракционирования DA013-01, либо может быть направлена в буферную емкость системы термической обработки, если DA013-01 не работает.

Секция топливного и природного газа (технологическая секция 120)

Метановая фракция, производимая в низкотемпературной секции и подогреваемая в предварительном охладителе крекинг-газа II EA023-02, используется в качестве основного источника топливного газа. Дополнительно в систему топливного газа направляются следующие потоки:

•	газ регенерации от секции регенерации (при наличии);

•	избыток водорода от установки КЦА PA032-01 (при наличии).

Эти потоки смешиваются и подаются в сепаратор топливного газа FA120-01. Природный газ вводится в поток топливного газа после сепаратора топливного газа FA120-01 от границ установки. Вся сконденсированная жидкость в FA120-01 отделяется и направляется на факел теплой жидкости.

Топливный газ из FA120-01 поступает к следующим потребителям:

•	Печи пиролиза BA001-01-BA006-01;

•	Сепаратор отработанной щелочи/бензина FA021-01 (во время пуска).

•	Емкость орошения депентанизатора FA040-01, уравнительная емкость сырья установки гидрирования бензина I FA042-01, емкость орошения деоктанизатора FA041-01 и емкость орошения колонны стабилизации бензина II FA044-01 (для регулирования давления).

•	Нагреватель сырья реактора гидродеалкилирования BA060-01 и нагреватель сырья битумного фильтра BA060-02 от секции гидродеалкилирования.

Сепаратор топливного газа FA120-01 соединен с сепаратором природного газа FA120-02 уравнительной линии. Таким образом, в обеих системах поддерживается одинаковое давление.

Природный газ подается от ГРП. В зимнее время природный газ подогревается паром НД в подогревателе природного газа EA120-01 до 27 оС. Капельная жидкость, присутствующие в этом потоке, отделяются в сепараторе природного газа FA120-02 и периодически отводится в факельную систему. Природный газ, выходящий из FA120-02, направляется к котлам пара ВД PA111-01 — PA113-01 в качестве топлива и на смешение с топливным газом на выходе сепаратора FA120-01.

Секция химреагентов (технологическая секция 121-124)

Установки дозирования химреагента основной технологической установки, технологическая секция 121

Система дозирования оснащена несколькими узлами дозирования, состоящих из емкостей с химреагентами и насосов, которые перекачивают данные химреагенты в технологический процесс.

Предусмотрены следующие узлы дозирования:

PA121-01 - Установка дозирования ингибитора коррозии I

PA121-02 - Установка дозирования ингибитора коррозии II

PA121-03 - Установка дозирования ингибитора коррозии III

PA121-05 - Установка дозирования антифоулянта I

PA121-06 - Установка дозирования антифоулянта II

PA121-07 - Установка дозирования антифоулянта III

PA121-08 - Установка дозирования антифоулянта IV

PA121-11 - Установка дозирования деэмульгатора

PA121-12 - Установка дозирования антивспенивателя

Промывочное масло, технологическая секция 122

Промывочное масло (фракция С7+) поступает из колонны стабилизации бензина II DA044-01 в хранилище промывочного масла FB122-01 и перекачивается насосом промывочного масла GA122-01 к компрессору крекинг-газа GB020-01 и потребителям НД.

Давление в хранилище промывочного масла FB122-01 поддерживается на постоянном уровне при помощи азотной подушки. В случае повышения давления в FB122-01 газ сбрасывается на факел теплых газов.

Метанол и ДМДС, технологическая секция 123

Метанол от границ установки подается в емкость метанола FB123-02, откуда перекачивается насосом метанола GA123-02 A/S к потребителям. Давление в емкости метанола FB123-02 поддерживается на постоянном уровне при помощи азотной подушки. В случае повышения давления в емкости газ сбрасывается на факел теплых газов.

ДМДС подается от границ установки, направляется в емкость ДМДС FB123-03 и непрерывно перекачивается насосом ДМДС GA123-03A/S к потребителям. Остаток ДМДС возвращается в емкость ДМДС FB123-03 от печей пиролиза. Давление в емкости ДМДС поддерживается на постоянном уровне при помощи азотной подушки. В случае повышения давления в емкости газ сбрасывается на факел теплых газов.

Установки дозирования химреагентов резервуаров, технологическая секция 124

Система дозирования оснащена несколькими узлами дозирования, состоящих из емкостей с химреагентами и насосов, которые перекачивают данные химреагенты в технологический процесс.

Предусмотрены следующие узлы дозирования:

PA124-07 - Установка дозирования антифоулянта I

PA124-09 - Установка дозирования деэмульгатора

PA124-10 - Установка дозирования лимонной кислоты

PA124-11 - Установка дозирования антифоулянта III

Сбор некондиционного продукта и дренажа (технологическая секция 125)

Система некондиционных нефтепродуктов

Некондиционная нефтепродукты, собранные в дренажной емкости нефтепродуктов FA125-01, перекачивается в колонну первичного фракционирования DA013-01 или в резервуар мазута пиролиза FB108-01 насосом некондиционных нефтепродуктов GA125-01. Теплые газы из дренажной емкости сбрасываются на факел.

Система некондиционного бензина

Некондиционная жидкость, накопленная в дренажной емкости бензина FA125-02, будет вытесняться азотом в теплую продувочную систему. В случае останова жидкость вытесняется азотом в буферную емкость системы термической обработки FA151-03 для последующего отведения в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01. Газы из дренажной емкости сбрасываются на факел.

Система некондиционной технической воды

Некондиционная жидкость, накопленная в дренажной емкости технической воды FA125-03, будет вытесняться азотом в теплую продувочную систему. В случае останова жидкость отводится в резервуар некондиционной технической воды FB160-01. Газы из дренажной емкости сбрасываются на факел.

Система некондиционной щелочи

Некондиционная жидкость, собранная в дренажных емкостях щелочи I/II FA125-04/FA125-14 соответственно, вытесняется азотом в емкость отработанной щелочи FB022-01. Газы из данной дренажной емкости также направляются в емкость отработанной щелочи FB022-01.

Система некондиционных ароматических углеводородов

Некондиционная жидкость, собранная в дренажной емкости ароматических углеводородов FA125-07, будет вытесняться азотом в теплую продувочную систему. В случае останова жидкость будет вытесняться азотом в буферную емкость системы термической обработки FA151-03 для последующего отведения в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01. Газы из дренажной емкости сбрасываются на факел.

Теплые стоки

Некондиционные жидкости из зон инженерных коммуникаций и общезаводского хозяйства собираются в дренажной емкости теплых стоков FA125-09. Собранные в емкости углеводороды перекачиваются в DA013-01 насосом теплых стоков GA125-02. Газы из дренажной емкости направляются на факел.

Некондиционные продукты резервуаров

Дренажная емкость резервуаров FA125-10 находится в зоне промежуточного хранения. Собранные в емкости углеводороды вытесняются азотом в теплую продувочную систему. В случае останова жидкость будет вытесняться азотом в буферную емкость системы термической обработки FA151-03 для последующего отведения в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01. Газы из дренажной емкости направляются на факел.

Секция регенерации (технологическая секция 127)

В состав установки входят две различные системы регенерации:

Регенерация осушителей

Секция регенерации осушителей предназначена для регенерации осушителя крекинг-газа FF023-01 A/S, осушителя конденсата крекинг-газа FF023-02 A/S, защитного осушителя FF025-01.

Метановая фракция из секции предварительного охлаждения и осушки (секция 023)  подогревается в нагревателе газа регенерации адсорбера EA127-01 до температуры 217 °C за счет конденсации пара ВД.

Горячий газ регенерации проходит через соответствующий осушитель и десорбирует воду из адсорбента. На выходе из осушителей газ регенерации охлаждается в холодильнике газа регенерации EA127-02 оборотной водой. Газ регенерации отделяется от сконденсированной воды в сепарационной отводной трубе газа регенерации и направляется в систему топливного газа. Вода возвращается в закалочную колонну DA014-01.

Регенерация катализаторов/реакторов

В зависимости от этапа обработки водород, азот, пар СД и технический воздух смешиваются в определенной пропорции. Соответствующая смесь подогревается в нагревателе газа регенерации реактора I EA127-03 за счет конденсации пара СВД, а затем в нагревателе газа регенерации реактора II EA127-04 за счет охлаждения пара СВД.

Система предназначена для регенерации реактора гидрирования С3 DC034-01 A/S, реактора гидрирования бензина 1-й ступени DC042-01 A/S, реактора гидрирования бензина 2-й ступени DC043-01.

После выхода из реакторов газ регенерации охлаждается потоком воды, распыляемым в сепараторе газа регенерации DA127-01. В сепараторе DA127-01 происходит разделение газа регенерации и сточных вод, после чего газовая фаза сбрасывается на факел (если в ее составе отсутствует кислород), либо в атмосферу в безопасном месте.

Циркуляция воды по контуру поддерживается с помощью циркуляционного насоса сточных вод регенерации GA127-01. Циркулирующая вода охлаждается оборотной водой в холодильнике сточных вод регенерации EA127-05.

Вода, сконденсированная из газа регенерации, перекачивается насосом сточных вод GA127-02 на установку очистки сточных вод PA161-01.

Сточные воды из секции гидрирования бензина 2-й ступени, образующиеся только во время обработки катализатора (реактивация, отпарка горячим водородом), вводятся в трубопровод от холодильника сточных вод регенерации EA127-05 для удаления.

## Резервуары бензина/С9 с насосной (технологическая секция 128)

Технологическая секция 128 включает в себя два вертикальных стальных цилиндрических резервуара бензина/C9 FB128-01A/B, насосы бензина/C9 GA128-01A/S и эжектор хранилища бензина/C9 EV128-01.

Технологическая секция хранения бензина/C9 представляет собой систему хранения для технического обслуживания и служит для сбора следующих продуктов:

- пиробензин из холодильника пиробензина EA040-03 (секция 040);

- сырая фракция С9 из холодильника EA041-03 (секция 041);

- C9/бензин из холодильника мазута пиролиза EA013-01 A/B (секция 013), от насосов GA060-08 A/S и емкости FA060-08 (секция 060);

- смешанная нафта (при аварийной перекачке) от насосов подачи нафты GA100-01A/B/S (секция 100).

Хранение продукта осуществляется под азотной «подушкой» под давлением, близком к атмосферному. В случае повышения давления в резервуаре бензина/C9 FB128-01 A/B избыток газа направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через эжектор хранилища бензина/C9 EV128-01.

Смешанный поток из резервуара FB128-01A/B перекачивается насосами GA128-01A/S в колонну первичного фракционирования DA013-01, а также к потребителям для промывки.

Секция технического воздуха, воздуха КИПиА и воздуха коксоудаления (технологическая секция 140-142)

Атмосферный воздух подводится к компрессорной установке технического воздуха и воздуха КИПиА PA140-02. Затем сжатый воздух из PA140-02 направляется в реактор окисления отработанной щелочи DC22-01 и на установку охлаждения и осушки воздуха PA140-03.

Из PA140-03 охлажденный и осушенный воздух поступает к потребителям технического воздуха в составе нового комплекса по производству олефинов, и к потребителям воздуха КИПиА в составе нового комплекса по производству олефинов.

Кроме того, предусмотрена подача воздуха из компрессорной установки воздуха КИПиА PA141-01 в буферную емкость воздуха КИПиА FB141-01, чтобы обеспечить аварийный резерв воздуха КИПиА на случай сбоя.

Атмосферный воздух подводится к компрессорной установке воздуха для коксоудаления PA142-01. Сжатый воздух для коксоудаления подается к печам пиролиза BA001-01 — BA006-01 нового комплекса по производству олефинов.

Кроме этого, компрессорная установка воздуха для коксоудаления PA142-01 обеспечивает резерв для системы технического воздуха и воздуха КИПиА в случае любого отказа компрессоров технического воздуха и воздуха КИПиА PA141-01.

Распределение азота (технологическая секция 143)

Азот СД от границ установки направляется в коллектор азота СД либо в комплектную установку азота ВД PA143-01. Из коллектора азота СД поток азота СД направляется к потребителям. В комплектной установке азота ВД PA143-01 производится азот ВД для распределения к потребителям в составе Нового комплекса по производству этилена ЭП-600.

Факельная система (Технологическая секция 150)

Система сбора теплых и холодных сбросов

Сбросы от системы холодных сбросов и системы теплых сбросов после предварительного подогрева холодного факельного газа объединяются в общий коллектор и направляются в факельный ствол.

Для предупреждения образования в факельной системе взрывоопасной смеси в факельные коллекторы подается продувочный (природный) газ. При прекращении подачи продувочного (природный) газа выполнена автоматическая подача инертного газа (азота).

Система сбора холодных сбросов включает в себя:

- два раздельных факельных коллектора для холодного (сухого) газа и холодной жидкости;

- емкость холодной продувки FA150-02. В качестве теплоносителя в используются пары метанола, получаемые при нагреве паром НД в испарителе метанола EA150-02.

Холодные сбросы по соответствующим факельным коллекторам направляются в емкость холодной продувки FA150-02, где происходит испарение жидкости. Пары, выходящие из FA150-02, подогреваются в нагревателе факельного газа EA150-03 за счет испарения метанола при теплообмене с паром НД в испарителе метанола EA150-02. Подогретые пары холодного факела вместе с теплым факельным газом направляется в общий коллектор.

Жидкости с высокой температурой кипения при атмосферном давлении, которые не могут быть испарены в емкости холодной продувки FA150-02, при необходимости сливаются в сборный коллектор жидкости от сепаратора FA150-02.

Система сбора теплых сбросов включает в себя:

- два отдельных коллектора теплого (влажного) газа и теплой жидкости; емкость теплой продувки FA150-01; насосы конденсата факельного газа GA150-01A/S

Жидкость из системы теплых сбросов и жидкость, удаляемая из емкости холодной продувки FA150-02, направляются в емкость теплой продувки FA150-01, где от жидкости отделяются легкие компоненты путем испарения под действием парового обогрева емкости. Оставшаяся жидкость из FA150-01 откачивается насосом конденсата факельного газа GA150-01 A/S в колонну первичного фракционирования DA013-01 (секция 013). Также предусмотрена возможность откачки этой жидкости в систему термической обработки в пределах границ установки через буферную емкость FA151-03 или в резервуар некондиционной технической воды FB160-01. Газ из емкости теплой продувки FA150-01 объединяется с другими газами и направляется в факельный сепаратор/каплеотбойник FA150-04.

### Технический факел

Газообразные углеводороды из системы сбора теплых сбросов смешиваются с подогретыми холодными газами из системы сбора холодных сбросов. Подогрев холодных факельных газов выполняется в нагревателе факельного газа EA150-03, а также путем прямого ввода пара. Смешанный поток подается в виде потока факельного газа в факельный сепаратор/каплеотбойник FA150-04. Конденсаты факельного газа перекачиваются из нижней части факельного сепаратора/каплеотбойника FА150-04 с помощью дренажного насоса факела GA150-02 A/S в емкость теплой продувки FA150-01. Из этой емкости жидкости направляются на переработку в колонну первичного фракционирования DA013-01 или в систему термической обработки PA151-153, либо в резервуар некондиционной технической воды FB160-01. Паровая фракция из FA150-04 подается на технический факел FL150-01.

Сконденсированная жидкость направляется из нижней части FL150-01 в систему промливневой канализации.

Для исключения подсоса воздуха в факельную систему и образования в ней взрывоопасных концентраций предусмотрена постоянная продувка азотом факельного ствола.

Система термической обработки (технологическая секция 151-153)

Поток с высокой теплотой сгорания, не содержащий кислорода, направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через отводную трубу сборника конденсата FA151-04. Избыток потока технической воды, а также любая остаточная вода из потоков газа или отводной трубы переливается через перегородку и откачиваются из переливной камеры емкости в установку очистки сточных вод PA161-01 насосом конденсата отводной трубы GA151-04 A/S.

Поток с низкой теплотой сгорания, не содержащий кислорода, направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через отдельную отводную трубу. Конденсат из этих двух отводных труб направляется в сборник конденсата отводных труб FA151-04, из которого перекачивается в установку очистки сточных вод PA161-01 насосом конденсата отводных труб GA151-04 A/S, и там соединяется с потоком воды из сборника конденсата отводных труб FA151-04.

Поток с высокой теплотой сгорания, содержащий кислород, направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через затворную емкость системы термической обработки 1 FA151-01. Избыток потока технической воды, а также любая остаточная вода из потоков газа переливаются через перегородку и откачиваются из переливной камеры емкости на установку очистки сточных вод PA161-01 насосом затворной емкости 1 GA151-01 A/S. Этот поток воды для гидравлического затвора объединяется с потоком конденсата от насоса коллектора сбора конденсата системы термической обработки GA151-04 A/S в общей линии к установке очистки сточных вод PA161-01.

Поток с низкой теплотой сгорания, содержащий кислород, из секции окисления отработанной щелочи направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 через затворную емкость системы термической обработки 2 FA151-02. Избыток потока технической воды, а также любая остаточная вода из потоков газа откачиваются из переливной камеры емкости в общую линию воды насосом затворной емкости 2 GA151-02 A/S на установку очистки сточных вод PA161-01, где они объединяются с водой для гидравлического затвора/конденсатом от насосов GA151-01 A/S и GA151-04 A/S.

Различные жидкие углеводородные потоки от нового комплекса по производству олефинов собираются в буферной емкости системы термической обработки FA151-03 и перекачиваются в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 насосом буферной емкости системы термической обработки GA151-03 A/S для сжигания.

Поток сточных вод из секции некондиционной технической воды также направляется в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 во избежание перегрузки PA161-01 с очищенной некондиционной технической водой.

Резервуар некондиционной технической воды (технологическая секция 160)

В случае технологического сбоя  загрязненная некондиционная техническая вода и некондиционный турбинный конденсат / конденсат  подаются в резервуар некондиционной технической воды FB160-01. После очистки некондиционная вода может быть направлена обратно в DA014-01 для повторного использования в процессе, направлена небольшим потоком на установку очистки сточных вод PA161-01 при необходимости дальнейшей очистки, либо направлена в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01 во избежание перегрузки PA161-01 насосом GA160-02.

Загрязненный конденсат пара из системы сбора конденсата пара может также направляться в случае сбоя в резервуар некондиционной технической воды FB160-01; при этом — в случае останова установки — некондиционная техническая вода из дренажной емкости технической воды FA125-03 и водонасыщенный поток из емкости теплой продувки FA150-01 также направляются в резервуар некондиционной технической воды.

Емкость углеводородов, собранных с поверхности, FA160-01, служит для сбора углеводородов, содержащихся в некондиционной воде, которые затем перекачиваются в буферную емкость системы термической обработки FA151-03 с помощью насоса углеводородов, собранных с поверхности, GA160-01, для последующего направления в систему термической обработки (печь дожига) PA151-01.

Численность персонала ЭП-600 приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Численность обслуживающего персонала  ЭП-600

| Структурное подразделение | Должность (профессия), разряд, категория (класс), квалификации | Количество |  | Группа производственных процессов (рабочих) | Численность |  |  | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | смен | бригад |  | явочно |  | списочно |  |
|  |  |  |  |  | в смену | в сутки |  |  |
| Управление завода №7241 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор завода | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Главный инженер | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель директора по общим вопросам | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Главный технолог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Начальник производства (этилена) | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Начальник производства (дивинила, бензола) | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Главный механик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Главный метролог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Главный энергетик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Инженер по ППА | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Главный специалист (по реализации плана действий в экологической и социальной сфере) | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 11 | 11 | 11 |  |
| Бюро экономического учета и планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий экономист | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий бухгалтер | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Бухгалтер | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Отдел труда и заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер по организации и нормированию труда | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Старший табельщик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Бюро охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник бюро | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер по охране труда | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Инженер по охране труда | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Производственно-технический отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель начальника отдела | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1207 |
|  | Инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | тит. 1207 |
|  | Диспетчер | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 9 | 10 | 12 |  |
| Административно-хозяйственный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заведующий хозяйством | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Архивариус | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | тит. 1207 |
|  | Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1216 |
|  | Уборщик производственных помещений | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Гардеробщик | 1 | 4 | 1 б | 2 | 2 | 8 | тит. 1216 |
|  | Итого: |  |  |  | 11 | 11 | 17 |  |
| Группа главного механика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного механика | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель главного механика | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер по ремонту | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Инженер по комплектации оборудования | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Группа главного энергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного энергетика (электроснабжение) | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель главного энергетика (теплоснабжение) | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер-энергетик | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Группа главного метролога |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного метролога по КИПиА | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель главного метролога по АСУТП | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер-программист | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Ведущий инженер-метролог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Итого: |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Всего АУП по цеху №7241: |  |  |  |  | 53 | 54 | 62 |  |
| Цех пиролиза и фракционирования №7204 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник цеха | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель начальника цеха | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-механик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник смены | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Механик цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Кладовщик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник установки | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | Операторная |
|  | Аппаратчик пиролиза 6 разряда (старший) | 2 | 4 | 1б | 3 | 6 | 12 | Операторная |
|  | Аппаратчик пиролиза 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 8 | 16 | 32 | Операторная |
|  | Аппаратчик пиролиза 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 4 | 8 | 16 | Операторная |
|  | Аппаратчик пиролиза 5 разряда (подмена) | 1 | 1 | 3б, 2г | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Машинист насосных установок 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 1 | 2 | 4 | Операторная |
| Всего по цеху №7204: |  |  |  |  | 28 | 45 | 79 |  |
| Цех компримирования пирогаза и газоразделения №7206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник цеха | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель начальника цеха | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-механик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник смены | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Механик цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Крановщик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник установки | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | Операторная |
|  | Аппаратчик газоразделения 6 разряда (старший) | 2 | 4 | 1б | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Аппаратчик газоразделения 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Аппаратчик газоразделения 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 7 | 14 | 28 | Операторная |
|  | Аппаратчик газоразделения 5 разряда (подмена) | 1 | 1 | 3б, 2г | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Машинист компрессорных установок 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 3 | 6 | 12 | Операторная |
| Всего по цеху №7206: |  |  |  |  | 27 | 42 | 72 |  |
| Цех гидрирования пиробензина, получения бензола и бутадиена №7207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник цеха | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель начальника цеха | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-механик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник смены | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Механик цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Кладовщик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник установки | 1 | 1 | 1б | 4 | 4 | 4 | Операторная |
|  | Аппаратчик гидрирования/перегонки/ экстрагирования 6 разряда (старший) | 2 | 4 | 1б | 3 | 6 | 12 | Операторная |
|  | Аппаратчик гидрирования/перегонки/ экстрагирования 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 5 | 10 | 20 | Операторная |
|  | Аппаратчик гидрирования/перегонки/ экстрагирования 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 5 | 10 | 20 | Операторная |
|  | Аппаратчик гидрирования/перегонки/ экстрагирования 5 разряда (подмена) | 1 | 1 | 3б, 2г | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Машинист компрессорных установок 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
| Всего по цеху №7207: |  |  |  |  | 28 | 44 | 76 |  |
| Цех промежуточных складов ЛВЖ, СЖГ, очистки, термообработки №7208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник цеха | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель начальника цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-механик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник смены | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Механик цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник установки | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Аппаратчик окисления 6 разряда (старший) | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Аппаратчик окисления 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Аппаратчик окисления 5 разряда (подмена) | 1 | 1 | 3б, 2г | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Аппаратчик термической обработки 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 6 разряда (старший) | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 5 | 10 | 20 | Операторная |
|  | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 5 разряда (подмена) | 1 | 1 | 3б, 2г | 1 | 1 | 1 | Операторная |
| Всего по цеху №7208: |  |  |  |  | 21 | 33 | 57 |  |
| Цех подготовки воды №7209 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник цеха | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель начальника цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-технолог | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | Операторная |
|  | Ведущий инженер-механик | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник смены | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Механик цеха | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Начальник установки | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | Операторная |
|  | Аппаратчик дозирования 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 9 | 18 | 36 | Операторная |
|  | Аппаратчик дозирования 5 разряда (подмена) | 1 | 1 | 3б, 2г | 2 | 2 | 2 | Операторная |
|  | Машинист насосных установок 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Машинист насосных установок 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Машинист компрессорных установок 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
| Всего по цеху №7209: |  |  |  |  | 26 | 42 | 74 |  |
| Всего основной технологический персонал: |  |  |  |  | 130 | 206 | 358 |  |
| Служба технического обслуживания механическая (ЦРО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель службы | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель руководителя службы | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
| Участок НКО | Старший мастер участка | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Мастер участка | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1216 |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 8 | 8 | 8 | тит. 1216 |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 12 | 12 | 12 | тит. 1216 |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 5 | 5 | 5 | тит. 1216 |
| Участок ТО | Старший мастер участка | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Мастер участка | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1216 |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 4 | 4 | 4 | тит. 1216 |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 17 | 17 | 17 | тит. 1216 |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 2 | 4 | 8 | Операторная |
|  | Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 5 | 5 | 5 | тит. 1216 |
| Механический участок | Электрогазосварщик 6 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 3 | 3 | 3 | тит. 1216 |
|  | Электрогазосварщик 5 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 2 | 2 | 2 | тит. 1216 |
|  | Фрезеровщик 6 разряда | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Токарь 6 разряда | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | тит. 1216 |
|  | Токарь 5 разряда | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1216 |
|  | Водитель погрузчика 6 разряда | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
| Итого: |  |  |  |  | 75 | 79 | 87 |  |
| Служба технического обслуживания энергетическая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель службы | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель руководителя службы | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Инженер-электроник I категории | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Старший мастер участка | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Мастер участка | 1 | 1 | 1б | 4 | 4 | 4 | тит. 1207 |
|  | Электромонтер 6 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 10 | 10 | 10 | тит. 1216 |
|  | Электромонтер 5 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 10 | 10 | 10 | тит. 1216 |
|  | Инженер-электроник II категории | 2 | 4 | 1б | 4 | 8 | 16 | Операторная |
| Итого: |  |  |  |  | 32 | 37 | 47 |  |
| Служба технического обслуживания КИПиА и АСУТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель службы | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Заместитель руководителя службы | 1 | 1 | 1а | 1 | 1 | 1 | тит. 1207 |
|  | Старший мастер участка | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | тит. 1216 |
|  | Мастер участка | 1 | 1 | 1б | 3 | 3 | 3 | тит. 1216 |
|  | Начальник сектора АСУТП | 1 | 1 | 1б | 1 | 1 | 1 | тит. 1216 |
|  | Ведущий инженер-программист | 1 | 1 | 1б | 4 | 4 | 4 | тит. 1216 |
|  | Ведущий инженер-электроник | 1 | 1 | 1б | 2 | 2 | 2 | тит. 1216 |
|  | Сменный инженер-электроник I категории | 2 | 4 | 1б | 1 | 2 | 4 | Операторная |
|  | Слесарь КИПиА 6 разряда | 2 | 4 | 3б, 2г | 4 | 8 | 16 | Операторная |
|  | Слесарь КИПиА 6 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 10 | 10 | 10 | тит. 1216 |
|  | Слесарь КИПиА 5 разряда | 1 | 1 | 3б, 2г | 9 | 9 | 9 | тит. 1216 |
| Итого: |  |  |  |  | 39 | 44 | 54 |  |
| Центральная заводская лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лаборант химического анализа 6, 5 разряда | 1 | 1 |  | 6 | 6 | 6 | тит. 1201 |
|  | Лаборант химического анализа 6, 5 разряда | 2 | 4 |  | 4 | 16 | 16 | тит. 1201 |
| Итого: |  |  |  |  | 10 | 22 | 22 |  |
| Всего вспомогательный персонал: |  |  |  |  | 156 | 182 | 210 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 339 | 442 | 630 |  |

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

  - Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства

Территория РТ характеризуется умеренно-континентальным типом климата средних широт с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он сформировался под влиянием взаимодействия ряда факторов, главнейшими из которых являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности.

Для климатической характеристики района расположения промплощадки изысканий ПАО «Нижнекамскнефтехим» использовались данные наблюдений авиаметеорологической станции Бегишево, ближайшей к району изысканий, а для ряда характеристик метеоэлементов, за которыми не проводятся наблюдения на АМСГ Бегишево – данные длиннорядной метеорологической станции Елабуга. Для ряда расчетов климатических характеристик основных метеоэлементов использовались ряды режимных  метеорологических наблюдений АМСГ Бегишево с 1991 по 2009 годы и МС Елабуга с 1980 по 2009 годы. Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха приведен для МС Елабуга за период с 1951 по 2009 год, промерзание почвы – с 1964 по 2009г, максимальная высота снежного покрова и даты установления  и разрушения устойчивого снежного покрова – с 1961 по 2009 год.

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под воздействием резко континентальных воздушных масс Азиатского материка и под влиянием западного переноса воздушных масс.

В пределах исследуемой территории воздушные массы перемещаются, главным образом, с запада на восток и преобладает циклоническая деятельность. Частая смена циклонов и антициклонов является причиной неустойчивой погоды. Циклоны приходят с Атлантики и сопровождаются ненастной погодой. Антициклоны приносят холодный арктический, а иногда, преимущественно летом, тёплый тропический воздух. Зимой с антициклонами связана ясная морозная погода, а летом и весной – сухая и жаркая. Весной меридиональные переносы способствуют обмену воздушных масс между севером и югом, что вызывает как интенсивное таяние снега, так и типичные для весны возвраты холодов. Летом погода формируется, в основном, за счёт трансформации воздушных масс в антициклонах, чему способствует большой приток солнечной энергии.

Климатические характеристики предоставлены ФГБУ «УГМС РТ» (письмо №10/262 от 08.02.2017 г.) (Приложение Б).

Температура и влажность воздуха

Основной характеристикой термического режима служат средние месячные и годовые температуры воздуха. Средняя годовая температура воздуха по району изысканий положительна и составляет 3.9-4.4°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с максимумом в июле (19.3-20.0°С) и минимумом в феврале (-10.7-11.1°С). Изменение температуры воздуха от месяца к месяцу особенно выражено в переходные периоды года, причем повышение температуры воздуха весной происходит интенсивнее, чем ее понижение осенью. Так, от марта к апрелю изменение температуры воздуха достигает 9,4°С, а от  октября к ноябрю – 8.8°С. В летние месяцы изменчивость температуры воздуха не столь значительна.

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха по авиаметеорологической станции Бегишево приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Средняя месячная  и годовая температура воздуха (С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.4 | -11.6 | -4.6 | 5.1 | 13.3 | 17.7 | 19.5 | 17.1 | 11.5 | 4.4 | -3.7 | -9.5 | 4.0 |

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца и средняя температура воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная), для АМСГ Бегишево представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, ˚С | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ˚С |
| --- | --- |
| -15.8 | 24.8 |

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С весной обычно происходит в начале апреля, осенью – в начале ноября, в отдельные годы  отмечается позднее или раньше средней даты. Даты перехода средней суточной температуры через определенные пределы и среднее число дней со среднесуточной температурой воздуха, превышающей эти пределы, по данным наблюдений МС Елабуга приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Даты перехода средней суточной температуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| через 0 °С |  | через 10 °С |  |
| весной | Осенью | весной | осенью |
| 1 апреля | 5 ноября | 2 мая | 25 сентября |
| среднее число дней |  |  |  |
| 217 |  | 146 |  |

Относительная влажность воздуха имеет хорошо выраженный годовой ход, противоположный годовому ходу температуры воздуха, значения среднемесячных значений приведены в табл. 2.4. Среднегодовое значение относительной влажности составляет 75 %, минимум наблюдается в мае и составляет 61 %, а максимум в ноябре – январе – 84 %.

Таблица 2.4 Средняя месячная  и годовая влажность воздуха (%) по МС Елабуга

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 80 | 78 | 68 | 61 | 67 | 69 | 73 | 77 | 79 | 84 | 84 | 75 |

Осадки

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их годовое количество для АМСГ Бегишево, в среднем, составляет 559 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно отклоняться от среднего значения. Максимальная сумма осадков за год составляет 737 мм, минимальная – 314 мм.

Максимум осадков приходится на летние месяцы и составляет  69,7 мм (август), наименьшее количество отмечено в апреле – 26,1 мм (табл. 2.5).

Таблица 2.5 Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) по АМСГ Бегишево

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.8 | 29.6 | 30.5 | 28.4 | 47.7 | 58.0 | 50.4 | 67.1 | 55.2 | 58.5 | 47.2 | 42.8 | 554.2 |

Среднемноголетняя сумма осадков за холодный период  года  (ноябрь-март) составляет 188,5 мм, а  за тёплый (апрель-октябрь) – 362,3 мм.

Важной характеристикой режима осадков является их суточный максимум (табл. 2.6). В годовом ходе наибольшие значения отмечаются в теплый период года, когда выпадают осадки ливневого характера, характеризующиеся кратковременностью выпадения, небольшим охватом территории и большой интенсивностью.

Таблица 2.6 Суточный максимум осадков (мм), отмеченный на  АМСГ Бегишево и МС Елабуга

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМСГ Бегишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 | 12.4 | 16.5 | 49.4 | 33.2 | 59.9 | 35.3 | 45.2 | 44.3 | 25.3 | 23.2 | 13.4 | 59.9 |
| МС Елабуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.0 | 14.2 | 19.1 | 22.6 | 53.2 | 71.3 | 59.4 | 41.3 | 51.0 | 28.6 | 27.2 | 15.8 | 71.3 |

Ветер

Ветровой режим в Предволжье (как и на всей территории РТ) определяется барико-циркуляционными процессами, а также формой рельефа, характером подстилающей поверхности и открытостью места. Среднее годовое поле атмосферного давления в западной части республики характеризуется направленностью изобар с юга-юго-запада на восток-северо-восток, что должно обусловливать преобладание южных и юго-западных ветров. Это подтверждают расчетные характеристики ветра по данным наблюдений АМСГ Бегишево, которые приведены в таблице 2.8 и представлены графически на рис.2.1. Видно, что в целом за год  преобладают юго-западные ветры, несколько реже наблюдаются южные. Наименьшей повторяемостью отличаются восточные и юго-восточные ветры.

Рис. 2.1. Среднемноголетняя годовая повторяемость направлений ветра, %.

Преобладание ветров юго-западной четверти более резко выражено в холодный сезон, когда образуется и достигает своего максимального развития сибирский антициклон (азиатский максимум), ось которого располагается южнее исследуемого района. Преобладание западного тропосферного переноса при больших горизонтальных градиентах давления обусловливает большую повторяемость юго-западных и южных ветров с повышенными скоростями. В летние месяцы полоса повышенного давления  под влиянием нагрева приобретает менее определенные формы и направление, происходит перестройка барического поля и в связи с развитием циклонической деятельности наблюдается увеличение ветров с северной составляющей.

Таблица 2.7 Повторяемость направлений ветра и штилей, (%)

| месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 7 | 3 | 5 | 35 | 34 | 8 | 4 | 9 |
| II | 7 | 8 | 5 | 6 | 30 | 34 | 6 | 4 | 9 |
| III | 7 | 7 | 4 | 6 | 28 | 34 | 8 | 6 | 8 |
| IV | 8 | 11 | 8 | 8 | 22 | 26 | 9 | 8 | 7 |
| V | 13 | 12 | 7 | 6 | 15 | 25 | 12 | 10 | 9 |
| VI | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 23 | 15 | 11 | 12 |
| VII | 18 | 14 | 9 | 6 | 9 | 19 | 11 | 14 | 15 |
| VIII | 17 | 10 | 6 | 5 | 13 | 24 | 13 | 12 | 11 |
| IX | 10 | 7 | 5 | 6 | 18 | 31 | 12 | 11 | 11 |
| X | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 | 34 | 12 | 10 | 6 |
| XI | 7 | 7 | 5 | 5 | 23 | 34 | 11 | 8 | 7 |
| XII | 6 | 7 | 4 | 4 | 27 | 39 | 7 | 6 | 9 |
| Год | 10 | 9 | 6 | 6 | 21 | 29 | 10 | 9 | 9 |

Различие в преобладающих направлениях ветра по сезонам года демонстрируют розы ветров за центральные месяцы сезонов, приведенные  на рис. 2.2.

Средние многолетние значения скорости ветра по месяцам и за год приведены в таблице 2.8. Средняя скорость ветра достигает максимальных  значений в январе и феврале, в летние месяцы она снижается, минимальные значения отмечаются в июле.

Таблица 2.8 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) по данным наблюдений АМСГ Бегишево

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 4.9 |

В таблице 2.9 приведено годовое распределение средней скорости ветра по градациям. Видно, что в течение года преобладают ветры со скоростью 4-5 м/с, их повторяемость составляет  28.5 %.  Повторяемость более сильных ветров уменьшается по мере увеличения их скорости, причем ветры со средней скоростью 10 м/с и более  наблюдаются, главным образом, в течение холодного периода года.

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5%, равна для АМСГ Бегишево 10 м/с.

Январь                                                               Апрель

Июль                                                                  Октябрь

Рис. 2.2. Повторяемость направлений ветра (%) в центральные месяцы сезонов

Таблица 2.9 Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %:

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | 22.2 | 29.0 | 23.1 | 11.0 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |

Снежный покров и промерзание почвы

Для района проведения изыскательных работ характерен устойчивый снежный покров. Продолжительность его залегания по данным наблюдений МС Елабуга, в среднем, составляет 146 дней. Даты образования устойчивого снежного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление устойчивого снежного покрова приходится на конец октября, а самое позднее на вторую половину декабря (табл. 2.10).

Время установления устойчивого снежного покрова  зависит, в основном, от температуры воздуха в ноябре. Если средние декадные температуры воздуха в ноябре ниже многолетних, то установление снежного покрова происходит значительно раньше средних сроков. В тех случаях, когда средняя температура ноября близка к средней многолетней и декадные температуры постепенно понижаются от декады к декаде, установление снежного покрова происходит в сроки, близкие к средним многолетним. Запаздывание сроков установления снежного покрова связано с теплой погодой второй декады ноября.

Таблица 2.10 Дата образования и схода устойчивого снежного покрова, МС Елабуга

| Число дней со снежным покровом | Дата образования устойчивого снежного покрова |  |  | Даты схода снежного покрова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| 146 | 17.11 | 26.10 | 16.12 | 12.04 | 31.03 | 25.04 |

Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год.

Средняя максимальная высота снежного покрова в данном районе составляет 53 см, максимальная из наблюдений – 81 см.

Разрушение устойчивого снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование. Как правило, к концу второй декады апреля территория освобождается от снега. Нередко после разрушения снежного покрова снег выпадает вновь, но через несколько дней полностью тает. Бывают годы, когда весной вторгаются арктические массы воздуха, которые вызывают снегопады даже во второй половине мая. Этот снег обычно лежит непродолжительное время.

Температурный режим почвы, в большей степени, чем температура воздуха, подвержен влиянию локальных микроклиматических факторов, прежде всего – состояния поверхности почвы, ее типа, механического состава, влажности, растительного покрова и т.д. Среднегодовая температура поверхности почвы по данным наблюдений МС Елабуга составляет 5,1oС.

Поскольку почва в силу ряда своих физических свойств (механического состава, влажности, концентрации раствора солей) замерзает при температуре несколько ниже 0˚С, то глубина промерзания  почвы примерно на 30 % меньше, чем глубина проникновения температуры 0˚С. В таблице 2.11 приведены средние из многолетних данных глубины промерзания почвы за каждый месяц холодного периода.

Таблица 2.11 Глубина промерзания почвы (см) по данным наблюдений МС Елабуга

| XI | XII | I | II | III | Из максимальных за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средняя | наибольшая | наименьшая |
| 17 | 35 | 51 | 63 | 67 | 66 | 146 | 27 |

В среднем, за зиму глубина промерзания почвы составляет 66 см. В суровые и малоснежные зимы промерзание почвы может достигать полтора метра, а в теплые – не превышает 27 см. Кроме того, в соответствии с колебаниями температурного режима атмосферного воздуха, верхние слои почвы могут замерзать и оттаивать несколько раз за зимний период.

Атмосферные явления

Туманы, гололед, грозы, град оказывают существенное влияние на хозяйственную деятельность.

В тёплый период года осадки могут сопровождаться грозами. Чаще грозы бывают в период с мая по сентябрь, с максимумом в июле. В среднем, по данным наблюдений МС Елабуга, за год отмечается 20 дней с грозой, а  их максимальное число составляет 33 дня. Среднее и наибольшее число дней с грозой по месяцам и за год представлено в таблице 2.12.

Таблица 2.12 Среднее и наибольшее число дней с грозой

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | - | 20 |
| Наибольшее | - | - | - | 2 | 8 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | - | - | 33 |

Туманы возможны в любое время года. В таблице 2.13 приведено среднее число дней с туманом по данным наблюдений АМСГ Бегишево. Из годового числа туманов 40-48% приходится на теплый период и 52-60% - на холодный. Во второй половине весны частота туманообразования уменьшается, а в конце лета она снова постепенно увеличивается. В весенне-летние месяцы с мая по июль туманы возникают не ежегодно.

Таблица 2.13 Среднее число дней с туманом по данным АМСГ Бегишево

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 |

Туманы, дымки, жидкие осадки при отрицательных температурах воздуха сопровождаются гололедно-изморозевыми отложениями. В среднем за год по данным наблюдений МС Елабуга отмечается 3 дня с гололедом и 5 дней с изморозью (табл. 2.14).

Таблица 2.14 Среднее число дней с гололедно-изморозевыми отложениями

| Характеристика | X | XI | XII | I | II | III | IV | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с гололедом | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| с изморозью | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 5 |

Наиболее благоприятные условия для образования гололеда и изморози отмечаются в конце осени – начале зимы (ноябрь – декабрь). Максимальный диаметр отложения гололеда на проводах гололедного станка (на высоте 2 м над поверхностью земли) равен  7 мм, а максимальный диаметр изморози на этой же высоте достигает 17 мм. Следует отметить, что  размер гололедно-изморозевых отложений  значительно возрастает с увеличением высоты.

Таблица 2.15 Число дней с осадками 1.0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 106 |

Санитарно-промышленная лаборатория ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, в ближайших населенных пунктах, на автоматических постах контроля, на источниках загрязнения. Размещение точек мониторинга атмосферного воздуха СПЛ ПАО «Нижнекамскнефтехим» представлено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Карта-схема месторасположения точек мониторинга атмосферного воздуха СПЛ ПАО «Нижнекамскнефтехим» и точек отбора проб в ходе инженерных изысканий

Ближайшим к площадке изыскательных работ является точка мониторинга ПКЗ-4.

На ПКЗ-4 контроль проводится по следующим показателям: оксид азота, диоксид азота, метан, сумма углеводородов, сумма углеводородов за вычетом метана, бензол, толуол, этилбензол, хлорметан, этенилбензол, температура воздуха, скорость ветра, относительная влажность, атмосферное давление, интенсивность осадков.

По результатам контроля превышений ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ на посту ПКЗ-4 в период 2016-2018 гг. по исследуемым загрязняющим веществам отмечено не было.

  - Оценка существующего состояния атмосферного воздуха

Оценка существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха района расположения проектируемого объекта включает:

- оценку фонового загрязнения атмосферного воздуха;

- оценку самоочищающейся способности территории от загрязнения атмосферы.

Степень загрязнения воздуха по данным фонового загрязнения в соответствии со значениями максимально разовых концентраций загрязнителей приведена в таблице 2.16

Комплексная балльная оценка фонового загрязнения:

О = (-2) =  -0,25

8

По этому значению состояние воздушного бассейна с точки зрения загрязнения можно оценить как «не вызывающее опасения».

Согласно «Атласу Республики Татарстан» природный потенциал загрязнения атмосферы – сочетание метеорологических и климатических факторов, определяющих условия рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищение в данном районе, оценивается как «умеренный».

Таблица 2.16 Значение максимально разовых концентраций загрязнителей по градациям состояния воздушного бассейна

| Вещества, загрязняющие воздушную среду | Класс опасности | Концентрация, мг/м3 |  | Состояние воздушного бассейна, оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимально разовая ПДК | максимальная фоновая |  |
| Оксид углерода | 4 | 5,0 | 2,0 | Благоприятная (0) |
| Диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,019 | Благоприятная (0) |
| Диоксид азота | 3 | 0,2 | 0,08 | Благоприятная (0) |
| Оксид азота | 3 | 0,4 | 0,03 | Благоприятная (0) |
| Сероводород | 2 | 0,008 | 0,002 | Благоприятная (0) |
| Фенол | 2 | 0,01 | 0,008 | Огранич. Благоприятная (-1) |
| Аммиак | 4 | 0,2 | 0,09 | Благоприятная (0) |
| Формальдегид | 2 | 0,05 | 0,037 | Огранич. Благоприятная (-1) |

Комплексная оценка благоприятности территории предполагаемого строительства по состоянию атмосферного воздуха, выполненная матричным методом, согласно «Временным методическим указаниям…» [36] приведена в таблице 7.6

Средний балл критериальной оценки составляет:

О = (-1) + (-1) + (-2) + (-1) = (-5) = -0,6

8                   8

Из таблицы 2.16 следует, что по состоянию воздушного бассейна территория относится к «ограничено благоприятной».

  - Гидрологические условия

Ближайшим к территории промплощадки Нового комплекса по производству этилена ЭП-600 поверхностными водными объектами являются р. Иныш (Тунгуча) и р. Мартышка. Расстояние до р. Иныш составляет 1,2 км западнее площадки изыскательных работ, до р. Мартышка –1,1 км восточнее.

Территория площадки изыскательных работ не затопляема водами поверхностных водных источников и не расположена в водоохраной зоне.

Гидрологический режим Нижнекамского района определяется рекой Кама и её притоками и Нижнекамским водным бассейном. Общая длина рек в нижнекамском муниципальном районе составляет порядка 300 км. Плотность речной сети – 0,19 км/км2.

Участок р. Кама, расположенный в районе г. Нижнекамск, относится к Куйбышевскому водохранилищу.

Куйбышевское водохранилище создано в 1955 – 1957 г.г. при строительстве Волжской ГЭС в среднем течении р. Волги в районе Жигулевских гор для получения электроэнергии, орошения, водоснабжения, развития судоходства и рыбного хозяйства. Наполнение водохранилища происходило с октября 1955 по май 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня 53 м. Длина водоема при НПУ достигает 650 м. Водохранилище расположено на территории 2 областей и 3 республик: Чувашия – 2,3% всей площади, Марий-Эл – 1,4%, Татарстан – 50,7%, Ульяновская область – 30,9%, Самарская область – 14,7%. При НПУ 53 м площадь  водохранилища составляет 590 тыс. га, до сооружения Нижнекамского (1979 г.) и Чебоксарского  (1982 г.) водохранилищ площадь Куйбышевского водохранилища 58 000 млн. м3, полезная – 34 600 млн.м3.

Водохранилище равнинное, озерно-речного типа, вытянутой формы, имеет сложную конфигурацию: узкие участки, имеющие вид широкой реки, чередуются с озеровидными расширениями – плесами. Наибольшую ширину- до 40 км – водохранилище имеет в Камском устье. Максимальные глубины (до 40 м) отмечены в приплотинном плесе  водохранилища по затопленному руслу Волги. Средняя глубина водоема 9,4 м. Затопленные долины и устья впадающих в водохранилище рек, оврагов и балок образовали множество заливов, являющихся нерестилищами. Основные заливы – Черемшанский и Усинский. Площадь мелководий с глубинами до 1 м составляет 53 тыс. га, с глубинами от 1 до 2 м – 50 тыс. га.

Ассиметрия волжской долины является характерной особенностью берегов водохранилища. Вдоль правого берега тянется Приволжская возвышенность и Жигулевские горы. Левый берег  преимущественно пологий и низменный, лишь на отдельных участках (от г. Ульяновск до устья р. Черемшан и у плотины Жигулевской ГЭС) берег высокий и обрывистый. Берега сложены из песков, супесей суглинков и глин. При сильных ветрах под воздействием волнения в отдельных местах  берега размываются и обрушиваются – здесь формируются отмели и глубины  в прибрежной полосе уменьшаются.

Куйбышевское водохранилище рассчитано на сезонное регулирование стока. В течение года в изменении уровенного режима выделяют три периода: весеннее наполнение, летне-осеннее относительно стабильное положение уровня вблизи НПУ и период осенне-зимней сработки: к началу ледостава уровень понижается до 49 м, а в зимний период до 46-47 м (в отдельные годы до 45,5 м, при этом площадь водохранилища уменьшается до 307 тыс. га).

По минеральному составу вода Куйбышевского водохранилища является гидрокарбонатно-кальциевой, общая минерализация варьирует в диапазоне 150-600 мг/л. Ледообразование на водохранилище  начинается в конце ноября – начале декабря с появлением широких заберегов на мелководных участках, позже появляются большие плавучие поля льда, и происходит устойчивый ледостав на глубоких местах. Средняя дата очищения водохранилища ото льда – 30 апреля, ранняя – 13 апреля, поздняя – 15 мая.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ [35] ширина  водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Куйбышевского водохранилища, как водоема, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,  зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м.

Река Тунгуча (Иныш). Протяженность реки Иныш составляет 8,7 км. Площадь водосбора – менее 30 км2. Свое начало водоток берет в днище крепной древней балки, находящейся к югу от промышленной застройки ПАО «Нижнекамскнефтехим». Исток располагается на абсолютной отметке 189,0 м.  Впадает в р. Авлашка примерно в 1,5 км восточнее с. Иштеряково. Отметка устьевой точки составляет около 101 м. Протекает по возвышенной равнине с общим наклоном с юга на север к долине р. Камы, по территории Нижнекамского района  Республики Татарстан. Исток реки расположен в г. Нижнекамск, устье в 2 км юго-западнее н.п. Авлаш Нижнекамского района. Лесистость водосбора – 25-50%.

Внутригодовое распределение стока отличается высокой изменчивостью. Большая часть годового стока рек рассматриваемой территории формируется в весенний сезон. Доля весеннего стока составляет около 70% годового, причем основная его часть приходится на апрель. Соответственно на долю меженного периода остается приблизительно 30%. Относительно высокая доля меженного стока объясняется наличием устойчивого грунтового питания в течение всей межени и отчасти проходящими в нижне-осенний период паводками.

Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (до 95%). Модуль подземного питания составляет 0,5-1,0 л/сек км2. Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой меженью. Принимает два притока длиной 3,3 и 8,4 км. Густота речной сети в бассейне составляет 0,43 км/км2.

Исток реки пересыхающий в летний период. Сток реки зарегулирован, построена одна земляная плотина. Средний многолетний слой годового стока в бассейне составляет 63 мм, слой стока половодья 60 мм. Половодье начинается в конце марта, замерзает река в начале ноября. Средний многолетний меженный расход воды в устье равен 0,008 м/с.

Вода в реке характеризуется как мягкая (1,5-3,0 мг-экв./л) весной и очень жесткая (12,0-20,0 мг/экв./л) в межень. Общая минерализация 300-400 мг/л весной и более  1000 мг/л в межень.

Грунт дна глинисто-песчаный, заиленный.

Водная растительность: стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, рогоз и др. В вегетативный период развивается комплекс мягкой погруженной и полупогруженной растительности (водокрас обыкновенный, рдесты, харовые, нитчатка, ряска).

Фитопланктон. Всего насчитывалось 16 видов и низших таксонов водорослей, относящихся к 4 систематическим группам фитопланктона: диатомовым, синезеленым, зеленым, евгленовым. Наибольшим разнообразием характеризовались диатомовые водоросли, составившие 49-53% видового состава фитопланктона, и зеленые – до 24%.

Зоопланктон состоит из коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. Зообентос представлен в основном личинками насекомых, олигохетами, брюхоногими и двухстворчатыми моллюсками. Фитопланктон реки представлен сине-зелеными, зелеными и диатомовыми водорослями.

Зообентос. В составе зообентоса обнаружено 19 видов и личиночных форм донных беспозвоночных, большинство из которых встречалось в небольшом количестве. Основу донных биоценозов составляли 6 видов организмов, которые доминировали как по численности, так и по биомассе. По биомассе доминируют моллюски, на втором месте – олигохеты.

Ихтиофауна: верховка, елец, голавль, обыкновенный гольян, пескарь, плотва, уклейка, усатый голец, сибирская шиповка, окунь. Вышеперечисленные виды рыб относятся к местно-нерестующим видам, сроки их нереста – конец апреля – май – начало июня. На реке имеются  необходимые условия для нереста и нагула  видов рыб, обитающих в ней. Зимовальных ям нет.  Промышленного рыболовства не ведется. Река Тунгуча используется рыболовами-любителями окрестных населенных пунктов.

Река Мартышка. Длина реки Мартышка составляет 8,4 км. Русло реки извилистое. Ширина  составляет от 0,5-2 м в верховьях (исток пересыхающий) до 5-6 м в нижнем течении. Скорость течения от 0,1-0,5 м/с в среднем 0,1-0,3 м/с. Глубина  в межень 0,1-0,8 м, средняя 0,4 м,  имеются отдельные ямы до 1,0-1,5 м. Грунт дна – заиленный глинисто-песчаный, на перекатах песчано-каменистый.

Питание реки происходит в основном за счет подземных вод, а также атмосферных осадков. Средняя продолжительность половодья составляет 30 дней. В отдельные годы наблюдается колебание от 15 до 50 суток.

Берега пологие, поросшие травянистой и кустарниковой растительностью, иногда лиственным лесом.

Водная растительность реки – стрелолист обыкновенный, сусак зонтичный, рогоз и др. В вегетативный период развивается комплекс мягкой погруженной и полупогруженной растительности (водокрас обыкновенный, рдесты, харовые, нитчатка, ряска).

Замерзание представленных рек происходит обычно в конце ноября – начале декабря. Вскрытие в конце марта – середине апреля. Толщина льда достигает до 30-40 см. В верховьях на отдельных участках промерзают до дна. В отдельных местах водотоки в пределах Нижнекамского промышленного комплекса не замерзают из-за поступления  теплых стоков. По руслу этих 3-х рек построены и функционируют 5 прудов с плотинами общей площадью до 30 га.

Водоохранные зоны

Размеры водоохранных зон работ в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ представлены в таблице 2.17. Площадка изыскательных работ не расположена в водоохранных зонах поверхностных водных объектов.

Таблица 2.17 Размеры водоохранных зон ближайших к площадке изыскательных работ в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ

| Водный объект | Расстояние от площ. Изыск. До объекта, м | Протяженность рек или ручьев, км | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Мартышка | 1100 | 8,4 | 50 |
| р. Иныш | 1200 | 8,7 | 50 |
| р. Клятлинка | 7550 | 5,4 | 50 |
| р. Кама (Куйбышевское вдхр.) | 9210 | 1805 | 200 |

Санитарно-промышленной лабораторией ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512475 от 17.03.2015 г., действителен до 31.10.2019г.) контролируется качество поверхностных вод р. Кама в следующих точках:

-	500  м выше устья р. Стрелочный Лог;

-	500 м ниже устья р. Стрелочный Лог;

-	500 м выше и 500 м ниже выпуска №1/1;

-	500 м выше и 500 м ниже выпуска ½.

Водоснабжение для нужд проектируемого нового комплекса по производству по производству этилена ЭП-600 будет обеспечено с использованием соответствующей системы технического водоснабжения, с водозабором на реке Каме и возвратом очищенной сточной воды с очистных сооружений Проекта.

Существующий водозабор на реке Кама расположен выше уровня затопления и укомплектован системами откачки воды.

Результаты анализов поверхностных вод р. Кама в контрольных створах по гидрохимическим и гидробиологическим показателям за период 2016-2018 гг. представлены в Приложении Н.

Результаты контроля сбрасываемых в р.Тунгуча стоков после буферного пруда ПАО «Нижнекамскнефтехим» за период 2016-2018 гг. представлены в приложении Н.

Согласно в 2016 году в р. Кама превышения были зафиксированы по следующим веществам:

-	взвешенные вещества – до 2,01 раз;

-	ион аммония – до 1,5 раза;

-	нитрит ион – до 3,9 раз;

-	фосфаты – до 1,55 раза;

-	алюминий – до 37,5 раз;

-	железо общее – до 7,5 раз;

-	медь – до 6 раз;

-	марганец – до 27 раз;

-	цинк – до 2,4 раза;

-	нефтепродукты – до 1,1 раза;

-	фенолы – до 12 раз.

В 2017 г. превышения были зафиксированы по следующим веществам:

-	взвешенные вещества – до 3,5 раз;

-	алюминий – до 1,55 раз;

-	железо общее – до 4,1раз;

-	марганец – до 11 раз;

-	медь – до 3 раз;

-	сульфиды – до 8,5 раз.

В 2018 г. оценка состояния качества воды р. Кама даны по состоянию на первый – третий квартал, превышения были зафиксированы по следующим веществам:

-	взвешенные вещества – до 2,2 раза;

-	ион аммония – до 1,8 раза;

-	алюминий – до 4,75 раз;

-	железо общее – до 13 раз;

-	марганец – до 11 раз;

-	медь – до 3 раз.

  - Почвенно-растительные условия

По природно-сельскохозяйственному районированию территория нижнекамского района относится к Предуральской провинции, возвышенно-увалистому суглинистому выщелочно-черноземному и лугово-солонцеватому округу.

Общая площадь земель Нижнекамского м.п. района составляет 173,3 тыс. га. Распределение земельного фонда в районе следующее:

-	земли сельскохозяйственного назначения – 105,2 тыс. га;

-	земли населенных пунктов – 18,4 тыс. га;

-		земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 2,7 тыс. га;

-	земли лесного фонда – 43,8 тыс. га;

-	земли водного фонда 3 тыс. га;

-	земли запаса – 0,2 тыс. га [7].

Эродированность почв от общей площади пашни составляет 19,8%.

Почвенный покров представлен преимущественно серыми лесными суглинками различного механического состава, на которых произрастают дубовые, липовые, березовые, осиновые насаждения.

Почвообразующие породы преимущественно глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава формируют весьма широкий спектр почв: дерново-подзолистые – 3,4%, дерново-карбонатные – 5,8%, серые лесные – до 48,7%, лугово-черноземные – 19,3%. На долю деградированных и смытых почв приходится до 8-10%.

Серые лесные почвы представлены светло-серыми, серыми и лесными подтипами. Серые лесные почвы развиты на повышенных местах, обладают большим запасом азота, поглощенного калия и удобоусвояемого фосфора.

Светло-серые почвы развиты в междуречьях, межовражных плато и в верхних частях пологих склонов, характеризуются разной степенью смытости. Почвы бедны подвижными соединениями фосфора и калия и близки к дерново-подзолистым почвам.

Дерново-подзолистые почвы представлены дерново-сильно, средне- и слабоподзолистыми. Первые два типа характеризуются малым содержанием питательных элементов для растений, плохими водно-физическими свойствами. Дерново-слабоподзолистые почвы песчаные и супесчаные по механическому составу, они развиты в левобережье Камы.

Почва – один из объектов окружающей среды, источник жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека. Почва является фактором риска среды обитания, влияющим на качество жизни, безопасность и здоровье населения.

Химический состав почв во многом определяется климатическим районом, особенностью геологической истории данной местности, характером растительности, размещением промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств, автомагистралей.

Основными источниками загрязнения почвы тяжелыми металлами являются промышленные предприятия, транспорт, сельскохозяйственное производство.

ФГБУ «УГМС РТ» осуществляет наблюдения за загрязнением почв токсикантами промышленного происхождения. В программу наблюдений входит обследование почв крупных городов и промышленных центров. В частности, в г. Нижнекамск выбраны 6 участков для многолетних наблюдений, расположенных в жилых районах, находящихся под влиянием промзоны.

По отношению к почвам г. Нижнекамск с учетом метеорологических условий рассеивания вредных примесей фоновые пробы отбираются на территории Национального парка «Нижняя Кама».

Письмо (см. Приложение В) фоновое содержание кислорастворимых форм тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах представлены в таблице 2.18.

Согласно таблице 2.18 фоновое содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов (валовое содержание) в нейтральных почвах не превышают ПДК и ОДК почв.

Таблица 2.18 Фоновое содержание

| Перечень веществ | Тип почвы | Значение фоновых концентраций (мг/кг) | ПДКпочв/ ОДК [17,18] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Медь | Нейтральные (суглинистые и глинистые с рН>5,5) | 8 | 66 |
| Цинк |  | 23 | 110 |
| Никель |  | 20 | 40 |
| Кадмий |  | <0,8 | 2 |
| Свинец |  | <10 | 32 |
| Нефтепродукты |  | 120 | 1500 |

Санитарно-промышленная лаборатория ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит промышленный мониторинг почвенного покрова по нефтепродуктам. В 2017 г. для утверждения границ расчетной санитарно-защитной зоны пробы отбирались на границе 60 м расчетной СЗЗ с юго-восточной стороны.

Результаты производственного мониторинга почвенного покрова за 2015-2018 гг. представлены в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| №№ | Определяемые показатели |  | Результаты исследований, мг/кг | ПДКпочв/ ОДК [19,20] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол №64531-64537 от 30.11.2015 г. |  |  |  |  |
| 1 | Цинк(валовое) |  | 80,10±24,03 | 220 |
| 2 | Кадмий |  | 1,160±0,348 | 2,0 |
| 3 | Свинец |  | 26,0±7,8 | 130 |
| 4 | Медь |  | 47,550±14,265 | 132 |
| 5 | Ртуть |  | 0,05 | 2,1 |
| 6 | Никель |  | 1,870±0,561 | 80 |
| 7 | Мышьяк (валовое) |  | 0,5 | 10 |
| 8 | Бенз(а)пирен |  | 0,008900±0,002848 | 0,02 |
| 9 | Хром (6+) |  | 0,0110±0,0033 | 0,05 |
| 10 | рН |  | 7,03 |  |
| Протокол №51822-51839 от 21.07.2015 г. |  |  |  |  |
| 1 | Цинк (валовое) |  | 29,810±8,943 | 220 |
| 2 | Кадмий |  | 0,780±0,234 | 2,0 |
| 3 | Свинец |  | 7,410±2,223 | 130 |
| 4 | Медь |  | 21,180±6,354 | 132 |
| 5 | Ртуть |  | 0,05 | 2,1 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | 0,5 | 2,0 |
| 7 | Никель |  | 0,980±0,294 | 4,0 |
| 8 | Хром (6+) |  | 0,00680±0,00204 | 0,05 |
| 9 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | <0,005 | 0,02 |
| Протокол №45530-45547 от 03.06.2015 г. |  |  |  |  |
| 1 | Цинк (валовое) |  | 5,830±1,749 | 220 |
| 2 | Кадмий |  | 0,520±0,156 | 2,0 |
| 3 | Свинец |  | 5,830±1,749 | 130 |
| 4 | Медь |  | 4,250±1,275 | 132 |
| 5 | Ртуть |  | <0,05 | 2,1 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | <0,5 | 2,0 |
| 7 | Никель |  | 0,910±0,273 | 4,0 |
| 8 | Хром (6+) |  | 0,00300±0,00102 | 0,05 |
| 9 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | <0,005 | 0,02 |
| 10 | рН |  | 6,85 |  |
| Протокол №1846 от 25.11.2015 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 83±21 | 1500* |
| 1 | Нефтепродукты |  | <50 | 1500* |
| Протокол №902 от 04.07.2015 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | <50 | 1500* |
| Протокол №13756-13773 от 26.05.2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | Никель (валовое) |  | 0,710±0,213 | 20 |
| 2 | Цинк (валовое) |  | 4,160±1,248 | 55 |
| 3 | Кадмий |  | 0,40±0,12 | 0,5 |
| 4 | Свинец |  | 3,30±0,99 | 32 |
| 5 | Медь |  | 4,120±1,236 | 33 |
| 6 | Ртуть |  | 0,05 | 2,1 |
| 7 | Мышьяк |  | 0,5 | 2,0 |
| 8 | рН |  | 6,8±0,2 |  |
| 9 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | 0,005 | 0,02 |
| Протокол №1176 от 11.11.2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 115±29 | 1500* |
| Протокол №26243-26260 от 20.09.2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | Свинец (валовое) |  | 1,30±0,39 | 32 |
| 2 | Цинк (подвижная) |  | 0,5 | 23 |
| 3 | Кадмий |  | 0,5 | 2,0 |
| 4 | Ртуть (валовое) |  | 0,05 | 2,1 |
| 5 | Никель (подвижная) |  | 0,5 | 4,0 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | 0,5 | 2,0 |
| 7 | Медь |  | 0,60±0,18 | 3,0 |
| 8 | рН |  | 6,8±0,2 |  |
| 9 | Хром (подвижная) |  | 0,00006 | 6 |
| 10 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | 0,005 | 0,02 |
| Протокол №958 от 14.09.2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 86±22 | 1500* |
| Протокол №30742-30748 от 21.11.2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | Свинец (валовое) |  | 36,18 | 130 |
| 2 | Цинк (подвижная) |  | 35,39 | 220 |
| 3 | Кадмий |  | 0,185 | 2,0 |
| 4 | Ртуть (валовое) |  | 0,0003 | 2,1 |
| 5 | Никель (подвижная) |  | 18,33 | 80 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | 0,005 | 10 |
| 7 | Медь |  | 20,92 | 132 |
| 8 | рН |  | 7,78 |  |
| 9 | Хром (подвижная) |  | 0,88 | 6 |
| 10 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | 0,005 | 0,02 |
| Протокол №556 от 31.05.2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 66±17 | 1500* |
| Протокол №329 от 07.06.2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты | Проба №1 | 78±20 | 1500* |
|  |  | Проба №2 | 106±27 | 1500* |
|  |  | Проба №3 | 93±23 | 1500* |
| Протокол №12799-12805 от 14.06.2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Свинец (валовое) |  | 4,95±1,49 | 32 |
| 2 | Цинк (подвижная) |  | 0,71±0,21 | 23 |
| 3 | Кадмий |  | 0,78±0,23 | 2,0 |
| 4 | Ртуть (валовое) |  | 0,05 | 2,1 |
| 5 | Никель (подвижная) |  | 0,5 | 4,0 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | 0,5 | 2,0 |
| 7 | Медь |  | 1,82±0,55 | 3,0 |
| 8 | рН |  | 5,1±0,2 |  |
| 9 | Хром (валовое) |  | 0,5 | 0,05 |
| 10 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | 0,005 | 0,02 |
| Протокол №19228-19245 от 10.08.2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Свинец (валовое) |  | 4,96±1,49 | 32 |
| 2 | Цинк (подвижная) |  | 1,33±0,40 | 23 |
| 3 | Кадмий |  | 1,15±0,35 | 2,0 |
| 4 | Ртуть (валовое) |  | 0,05 | 2,1 |
| 5 | Никель (подвижная) |  | 0,5 | 4,0 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | 0,5 | 2,0 |
| 7 | Медь |  | 2,14±0,64 | 3,0 |
| 8 | рН |  | 5,1±0,2 |  |
| 9 | Хром (подвижная) |  | 0,00006 | 6 |
| 10 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | 0,005 | 0,02 |
| Протокол №328 от 07.06.2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 91±23 | 1500* |
| Протокол №589 от 27.10.2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 54±14 | 1500* |
| Протокол №685 от 14.12.2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Нефтепродукты |  | 120±30 | 1500* |
| Протокол №16268-16285 от 29.05.2018 г. |  |  |  |  |
| 1 | Свинец (валовое) |  | 7,62±2,29 | 130 |
| 2 | Цинк (подвижная) |  | 20,40±6,12 | 220 |
| 3 | Кадмий |  | 0,80±0,24 | 2,0 |
| 4 | Ртуть (валовое) |  | 0,05 | 2,1 |
| 5 | Никель (подвижная) |  | 0,48±0,14 | 80 |
| 6 | Мышьяк (валовое) |  | 0,5 | 10 |
| 7 | Медь |  | 10,20±3,06 | 132 |
| 8 | рН |  | 6,4±0,2 |  |
| 9 | Хром (подвижная) |  | 0,0064 | 0,05 |
| 10 | Бенз(а)пирен (валовое) |  | 0,005 | 0,02 |

*- Постановление главного государственного санитарного врача РТ от 14.07.2008 г. №14

По результатам производственного мониторинга почвенного покрова за 2015-2018 гг. превышений концентраций тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвенном покрове обнаружено не было.

По данным современного геоботанического и экологического районирования РТ исследуемая территория относится к Восточно-Закамскому региону широколиственных лесов Высокого Заволжья и находится в пределах Зай – Шешминского возвышенно-равнинного района семигумидных Приволжско-заволжских широколиственных (липово-дубовых) неморальнотравяных лесов [28].

По литологическому составу почв преобладают алевриты и супеси с небольшими пятнами супесей и легких суглинков с примесью пылеватых песков. Преобладает (до 85%) легкосуглинистый, супесчаный и песчаный гранулометрический состав почв, имеются участки с глинистым составом (до 15 %). Из почв наиболее распространены светло-серые лесные почвы на 4 и 3 –ей террасах р. Камы. По склонам, спускающимся к р. Каме отмечаются отдельные фрагменты серых лесных почв. По нижней и средней части склона встречаются темно-серые лесные почвы. По террасам р. Камы и протоки Старая Кама отмечены отдельные участки лугово-черноземных почв. На островах р. Камы и в частности на о. Котловский и в низовьях р. Зай и в районе н\п Большое и Нижнее Афанасово  преобладают аллювиальные дерново-насыщенные и аллювиальные дерново-кислые типы почв, имеются значительные площади аллювиальных лугово-болотных почв.

Особенностью флоры региона является  ярко выраженный лесостепной и пойменный характер с ярко выраженным техногенно-урбанизированным характером. Растительность имеет облик типичный для пойменных и припойменных территорий больших рек и северной лесостепи где широколиственные леса и широколиственно-сосновые леса чередуются с небольшими фрагментами луговых степей и остепненных лугов.

В настоящее время основная площадь, охватывающая территорию исследований преобразована в рекреационную, урбанизированную и частично техногенную территорию. Растительность представлена лесными насаждениями, агроценозами, древесно-кустарниковыми насаждениями садовых участок, древесно-кустарниковыми посадками и газонами травянистой растительности технологических площадок и территорий, кустарниково-древесными насаждениями и рудеральной и культурной растительностью поселений, древесными насаждениями и пойменными лугами побережья и островов водохранилища. По данным государственного лесного учета общая площадь лесного фонда Нижнекамского района составляет 26 % от общей площади территории. На исследованной территории располагаются три лесных массива – с севера, юга и юго-востока примыкающие к н\п. Лесной массив охватывающий территорию с севера выделен в качестве зеленой зоны и лесопарка г. Нижнекамска (см. Лесопарковая часть зеленой зоны выделена см. Постановление СМ ТАССР от 26.08.1968 г. № 30 (Приказом МПР РФ от 20.03.2008 г. № 84 отнесены к «Зеленой зоне») и Лесохозяйственная часть зеленой зоны выделена Распоряжением СМ РСФСР от 01.07.1963 г. № 2724-р, Постановлением СМ ТАССР от 02.03.1963 г. № 8 и от 14.10.1963 г. № 35-р. (Приказом МПР РФ от 20.03.2008 г. № 84 отнесены к «Зеленой зоне»). Данные лесные массивы административно относится к ГБУ «Нижнекамское лесничество» и входит в состав насаждений Биклянского участкового лесничества. Общая площадь лесных участков составляет 1000 га из которых 420 га прилегают к территории н\п Большое  и Нижнее Афанасово.

Данные участки леса можно отнести к дубовым и липово-дубовым неморальнотравяным лесам с участием в покрове бореальных элементов: снытевые, волосистоосоковые, ясменниковые и широколиственно-сосновым травяным: мезоксерофитные и ксерофитные разнотравно-злаковые, кустарниковые имеются отдельные небольшие участки кленово-липово-дубовых неморальнотравяных лесов с участием в покрове травянистых растений осветленных лесов. Обследование показало (кв. 16-18,24,28,31,33,35,38) в первом ярусе: липа, дуб, сосна, осина; береза, клён встречаются единично. Общая полнота – 0,5 – 0,6, состав по количеству стволов – 5Л 3 Д  1С 1Ос Бер и К единично. Высота первого яруса 20 – 25 м. Во второй ярус входят: липа, береза, клен, дуб, сосна. Исследованные участки лесных массивов представлены разновозрастными насаждениями дуба (в среднем 80 – 90 лет) среди которых имеются экземпляры в возрасте 120 – 140 лет. Возраст преобладающих насаждений липы определен как 70 – 90 летний. В понижениях долины и на пониженных участках склонов имеются небольшие ассоциации кустарниковой и древесной ольхи. Подлесок образуют лещина, бересклет, черемуха местами встречаются отдельные экз. можжевельника; подросты: ильма, рябины, клена, осины. В состав травяного покрова входят:  сныть, звездчатка, ежевика, осока волосистая, чина лесная, костяника, герань лесная, горошек мышиный. Имеются отдельные ареалы покрова из зеленых мхов. Степень техногенной и рекреационной нагрузки на лесные массивы превышает 30 – 40 % по шкале Джонса. На острове Котловский и вдоль протоки Старая Кама имеются весьма большие площади формаций пойменных лесов и кустарников: ивняки, черноольшаники, дубово-вязовые с примесью березы и осины неморальные с участием степных элементов, осокорники со значительным участием в подлеске ежевики. Травянистый покров трехярусный основу составляют мезофиты. Кроме этого на этом острове и на других островах поймы р. Камы, вдоль поймы протоки Старая Кама и в низовьях р.Зай  встречаются большие площади пойменных лугов: крапивно-кровохлебковые с окопником и подорожником большим и полевице-щучковые с бодяком и разнотравно-злаковые остепненные модификации с доминированием при значительном выпасе лапчатки гусиной, тысячелистника, полевицы и нек. др. Луга занимают до 50% территории поймы р. Камы и до 30% низовьев р. Зай. Общая площадь лугов на исследованной территории составляет до 35 %. Продуктивность пойменного разнотравья достигает 20-30 ц\га. Также по островам на возвышенных сухих песчаных участках доминируют ксерофитные виды растений. В местах с повышенным увлажнением на островах и в низовьях р. Зай и в пойме р. Камы идут процессы заболачивания, в связи с этим имеет место значительное образование эутрофных влажнотравно-тростниковых болот. Отдельные их площади достигают 1-2 кв. км. Площадь болот данной территории составляет до 8-10 % от общей площади. В западной и южной частях о. Котловский имеются фрагменты пойменных степей.

На обезлесенных местах, в настоящее время не подверженных распашке и обработке под сельхозкультуры, произрастают луга с преобладанием рудеральных трав и пустыри с рудеральной растительностью (подорожник большой, икотник серый, подорожник средний, одуванчик лекарственный, лопух большой, полынь горькая, марь белая).

На сухих склонах верхней террасы р. Камы без лесной растительности не испытывающих значительной техногенной нагрузки образуются относительно богатые по составу формации луговых степей в основной массе находящиеся юго-западнее н\п Бол. Афанасово и вдоль склона долины р. Зай. Один из самых распространенных типчаково-мятликово разнотравный. В травостое доминируют злаки мятлик узколистный  и типчак, костер безостый, пырей ползучий, иногда овсяница красная и степная тимофеевка. Из бобовых встречаются: люцерна, клевер (до 3-ех видов), донник белый. Разнотравье имеет преимущественно сорно-луговой характер. Чисто степные элементы совершенно отсутствуют. Среди разнотравья особенно обычны: лапчатка серебристая, пупавка красильная, мелколепестник едкий, нивяник, подорожник средний, цикорий, вьюнок, короставник полевой, вероника колосовидная, зопник, душица и нек. Другие.  На отдельных склонах (южной и юго-западной экспозиции) имеются  значительные заросли терна и степной  вишни, образующие ассоциации кустарниковой степи.

На побережье р. Камы и протоки Старая Кама выделяются три типа гидрографических ландшафтов: русловые участки, мелководья и островные системы. На мелководьях доминируют сообщества тростника, рогоза, манника, хвоща и сусака, однако их площади значительны нередко занимают до 25 % акватории и побережья. Колебания численности видов и количества ассоциаций объясняются непостоянным режимом уровня воды. В годы более низкого уровня обсохшие мелководья заселяются растениями-временниками, за счет чего увеличивается видовой состав прибрежно-водной флоры и количество ассоциаций. В годы высокого уровня происходит массовый расцвет гидро- и гелофильных растений. В литоральных зонах прируслового вала и островов произрастает до 20 видов водно-болотной и водной растительности. Вдоль побережья левого берега имеют распространения  ассоциации ивняков.

Обследование территории  непосредственно прилегающей к очистным сооружениям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и литературные данные по этому району показали наличие 4 видов растений занесенных в Красную книгу РТ (2-ое изд.). Обследование и гербарный сбор показали произрастание в районе 219 видов сосудистых растений.

Коэффициент видового разнообразия сосудистых растений (в отношении к общему видовому разнообразию сосудистых растений Нижнекамского муниципального района – 993 вида [3]  для данного района составляет 0,22 на настоящее время  и является весьма высоким для территорий находящихся под значительной рекреационной, техногенной и урбанизированной нагрузкой.

Расстояние до защитных лесов Биклянского участкового лесничества составляет 311 м по направлению на восток.

Растительный и почвенный покров на территории площадки проектирования

Верхний инженерно-геологический элемент в районе проектируемого объекта представлен насыпными грунтами. Насыпные грунты представлены суглинком и чернозёмом, также их смесью, часто с включением щебня. Плодородный слой почвенного покрова снят ранее, территория спланирована насыпным грунтом, в связи с этим агрохмимические исследования для насыпных грунтов не проводились.

Древесная растительность на площадке изысканий представлена подростом березы повислой.

Травяные насаждения представлены сорно-рудеральной растительностью, которая в процессе строительства будет уничтожена. Изыскания проводились в декабре 2018 – феврале 2019 г., видовой состав трав определен по сухостою трав: лопух большой, пижма, марь белая.

На территории строительства комплекса ЭП-600 видов растений занесенных в Красную книгу РТ [31] обнаружено не было. Вырубка древесных насаждений в ходе строительства не предполагается.

Технологическая площадка на месте будущего олефинового завода на территории ОАО «Нижнекамскнефтехим» на момент проведения описания была подготовлена под застройку. Почвенный покров снят, территория выровнена. На останцах естественного грунта на территории площадки были обнаружены следующие виды сосудистых растений: Осот шероховатый (Sonchus asper), Одуванчик темноватый (Taraxacum tenebricans), Мятлик узколистный (Poa angustifolia), Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), Вейник тростниковый или лесной (Calamagrostis arundinacea), Горец шероховатый (Persicaria scabra), Полынь горькая (Artemisia absinthium), Ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), Пижма обыкновенная) Tanacetum vulgare), Клевер луговой (Trifolium pretense), Ромашка аптечная (Matricaria recutita), Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), Марь белая (Chenopodium album), Пырей промежуточный (Elytrigia intermedia), Лопух большой (Arctium lappa), Подорожник средний (Plantago media), Репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria), Донник белый (Melilotus albus), Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris), проективное покрытие которых составляло не более 4 %, из них большую часть (45 – 55 %) занимали злаковые (мятлик и вейник) . По краю площадки, вдоль железнодорожной насыпи произрастает древесно-кустарниковая растительность, представленная Шиповником собачьим (Rosa canina), Осиной (Populus tremula), Берёзой повислой (Betula pendula), Ивой (Salix s.p.), Ольхой серой (Alnus incana), за железнодорожным полотном вне строительной площадки Липа (Tilia cordata), Дуб черешчатый (Quercus robur), Берёза повислая (Betula pendula), Осина (Populus tremula), Вяз шершавый (Ulmus glabra).

  - Животный мир

К ресурсам животного мира относятся млекопитающие животные, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые, черви и др. Главнейшая экологическая функция животных – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. Устойчивость экологических систем обеспечивается, в первую очередь, животными как наиболее мобильным элементом. На популяционно-видовом уровне негативное воздействие проявляется в утрате биологического разнообразия, в сокращении численности (Географическая характеристика…, 1972).

В целом на территории района биологическое разнообразие представлено 71 видом млекопитающих, 290 видами птиц, 7 пресмыкающихся (вероятно, исчезла из фауны РТ черепаха болотная), 11 земноводных, 43 видами рыб, тысячами видов беспозвоночных животных, из которых более 5000 членистоногие (Ежегодный Государственный доклад Минэкологии…). Анализ учетных данных и литературы позволил построить списки фаунистического и флористического разнообразия по районам республики и оформить тематическую карту, исходя из видовых списков и границ муниципальных районов.

Животный мир рассматриваемой территории исследований характерен для лесостепной зоны и включает такие виды, как суслик, бурундук, мышь полевая, заяц-беляк, дятел черный, дятел трехпалый, синица хохлатая, кедровка и другие. Кроме этого, велико значение и почвообитающих животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) в поддержании естественного плодородия почв.

Основные виды рыб в водных объектах – щука, лещ, судак, берш, язь, налим, окунь и др. Большинство прудов рассматриваемой территории исследований используется в рыборазводных целях.

Район находится в Заволжье. В лесах обитают заяц-беляк, куница, черный хорь, барсук, американская норка, крот, волк, др. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены следующие виды птиц: зяблик, иволга, певчий дрозд, дрозд-деряба, дрозд-белобровик, малый, средний, пестрый, белоспинный дятлы, вертишейка, серая и пестрая мухоловки, соловей, большая долгохвостая и хохлатая синицы, горлинки, ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, тетерев, глухарь. На опушках лесов гнездятся лесной конек, несколько видов овсянок, удод.

Поля и луга по количеству видов млекопитающих не богаты, но их численность существенна. Наиболее многочисленны грызуны. Постоянными обитателями открытых пространств является серая полевка, полевая мышь, серый и обыкновенный хомяки, заяц-русак. В летний период фауна открытых пространств богата разнообразными видами птиц: жаворонки, перепела, луговой чекан, полевой и степной лунь, сизоворонка, подорлик, осоед.

Среди водоплавающих птиц встречаются чирок-трескунок, обыкновенная кряква, серая утка, красноголовый нырок, гоголь, кулики, чайки, крачки, выпь, погоныш, болотный лунь, различные камышевки, лысуха, поганки, серые цапли.

Данные учета, проводимые для определения численности основных видов животных ежегодно в после промысловый период в охотничьих угодьях, свидетельствуют о достаточно полном видовом спектре охотничьей фауны, представленной в районе. По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ на территории района насчитывается 1 493 видов флоры и фауны. Коэффициент биологического разнообразия в районе равен 0,85. За эталон принят Зеленодольский муниципальный район, в котором обитает 1 761 представитель флоры и фауны, и коэффициент биоразнообразия соответственно равен 1 (Ежегодный государственный доклад…2014).

Существенная особенность фауны РТ – богатство видов.

Сокращение численности лесных видов птиц за последние 150 лет в 4-5 раз связано как с интенсивными рубками, так и с увеличением монокультуры сосны при лесовосстановительных работах. Высокая распаханность территории исследований республики (около 80%) способствует увеличению видов луго-полевого комплекса. Применение ядохимикатов и удобрений, использование современных технологий возделывания с использованием сельскохозяй-ственных машин приводит к катастрофическому снижению численности обитающих на полях животных. При этом увеличивается численность синантропных видов (от греч. Syn – вместе и anthropos — человек, т.е. обитают совместно с человеком) в связи с увеличением числа населенных пунктов.

Численность водоплавающих, в основном сосредоточенных на водохранилищах, подвержена значительным сезонным изменениям и многолетним колебаниям.

Ихтиофауна республики включает 52 вида, некоторые из которых рекомендованы для включения в Красную Книгу РТ (белуга, русский осетр, форель и др).

Изученность таксономических групп млекопитающих крайне неравномерна. Наиболее изучены мелкие грызуны и промысловые млекопитающие.

Фауна земноводных и пресмыкающихся РТ представлена двумя отрядами амфибий и двумя отрядами рептилий: черепахи Testudines, чешуйчатые Squamata, хвостатые Caudata и бесхвостые Anura, Первый класс включает пять семейств – пресноводные черепахи Emididae (1 вид), веретеницевые Anguidae (1), настоящие ящерицы Lacertidae Cope (2), ужовые Colubridae (2), гадюки Viperidae (2). Во второй входят семейства саламандровые Salamandridae (2 вида), круглоязычные Discoglossidae (1), чесночницы Pelobatidae (1), жабы Bufonidae (2) и лягушки Ranidae (5). В Красную книгу РТ включено пять видов рептилий (62,5% всей фауны пресмыкающихся) и три вида амфибий (27,2% всей фауны земноводных).

Почти вся территория Республики Татарстан относится к охотничьим угодьям. Для поддержания многообразия животного мира необходимо заботиться о сохранении естественных и близких к ним мест обитания; регулировать распашку и т.д.

Таблица 2.20 Список амфибий и рептилий Нижнекамского района (литературные данные) и района работ (курсивом выделены виды, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан).

| № | Список видов (литературные данные) | Отмечены натурными обследованиями | Численность (е- единично; р – редко; о – обычны; м – многочисленны-/плотность ос/км2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гребенчатый тритон (Triturus cristatus Laurenti, 1768). | - | - |
|  | Обыкновенный тритон (Triturus vulgaris Linnaeus, 1758). | - | - |
|  | Краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina Linnaeus, 1761). | - | - |
|  | Чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus Laurenti, 1768). | - | - |
|  | Жаба серая (Bufo bufo Linnaeus, 1758). | - | - |
|  | Жаба зеленая (Bufo viridis Laurunti, 1768). | + | е |
|  | Озерная лягушка (Rana ridibunda Pallas, 1771). | - | - |
|  | Остромордая лягушка (Rana arvalis Nilsson, 1842). | - | - |
|  | Лягушка съедобная (Rana esculenta Linnaeus. 1758) | - | - |
|  | Прудовая лягушка (Rana lessonae Camerano, 1882) | - | - |
|  | Травяная лягушка (Rana temporaria Linnaeus, 1758). | + | р/1,45 |
|  | Веретеница ломкая (Anguis fragilis Linnaeus, 1758). | - | - |
|  | Прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758). | + | о/19,14 |
|  | Живородящая ящерица (Lacerta vivipara Jacquin, 1758). | - | - |
|  | Обыкновенный уж (Natrix natrix Linnaeus, 1758). | + | р/4,08 |
|  | Обыкновенная гадюка (Vipera berus Linnaeus, 1758). | - | - |
| ИТОГО: |  | 4 |  |

Таблица  2.21  Список птиц Нижнекамского  района (литературные данные) и района работ (курсивом выделены виды, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан)

| № | Список видов (литературные данные) | Отмечены натурными обследованиями | Численность (е-едини-чно; р – редко; о – обычны; м – многочисленны-/плотность ос/км2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чомга (Podiceps cristatus) | - | - |
|  | Выпь большая (Botaurus stellaris) | - | - |
|  | Волчок (Ixobrychus minutus) | - | - |
|  | Цапля серая (Ardea cinerea) | - | - |
|  | Гусь серый (Anser anser) | - | - |
|  | Гусь белолобый (Anser albifrons) | - | - |
|  | Пискулька (Anser erythropus) | - | - |
|  | Гуменник (Anser fabalis) | - | - |
|  | Лебедь-шипун (Cygnus olor) | - | - |
|  | Кряква обыкновенная (Anas platyrhynchos) | + | е |
|  | Чирок-свистунок (Anas crecca) | - | - |
|  | Утка серая (Anas strepera) | - | - |
|  | Свиязь обыкновенная (Anas penelope) | - | - |
|  | Шилохвость обыкновенная (Anas acuta) | - | - |
|  | Чирок-трескунок (Anas querquedula) | - | - |
|  | Широконоска (Anas clypeata) | - | - |
|  | Нырок красноносый (Netta rufina) | - | - |
|  | Чернеть хохлатая (Aythya fuligula) | - | - |
|  | Чернеть морская (Aythya marila) | - | - |
|  | Морянка (Clangula hyemalis) | - | - |
|  | Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula) | - | - |
|  | Гага-гребенушка (Somateria spectabilis) | - | - |
|  | Луток (Mergus albellus) | - | - |
|  | Крохаль длинноносый (Mergus serrator) | - | - |
|  | Крохаль большой (Mergus merganser) | - | - |
|  | Скопа (Pandion haliaetus) | - | - |
|  | Осоед обыкновенный (Pernis apivorus) | - | - |
|  | Коршун черный (Milvus migrans) | - | - |
|  | Лунь полевой (Circus cyaneus) | - | - |
|  | Лунь луговой (Circus pygargus) | + | е |
|  | Лунь болотный (Circus aeruginosus) | - | - |
|  | Тетеревятник (Accipiter gentilis) | - | - |
|  | Перепелятник обыкновенный (Accipiter nisus) | + | е |
|  | Зимняк (Buteo lagopus) | - | - |
|  | Курганник обыкновенный (Buteo rufinus) | - | - |
|  | Канюк обыкновенный (Buteo buteo) | + | о/8,90 |
|  | Орел-карлик (Hieraaetus pennatus) | - | - |
|  | Орел степной (Aquila nipalensis) | - | - |
|  | Подорлик большой (Aquila clanga) | - | - |
|  | Орел-могильник (Aquila heliaca) | - | - |
|  | Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) | - | - |
|  | Сапсан (Falco peregrinus) | - | - |
|  | Чеглок (Falco subbuteo) | + | Р3,09 |
|  | Дербник (Falco columbarius) | - | - |
|  | Кобчик обыкновенный (Falco vespertinus) | - | - |
|  | Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus) | - | - |
|  | Куропатка белая (Lagopus lagopus) | - | - |
|  | Тетерев обыкновенный (Lyrurus tetrix) | - | - |
|  | Глухарь обыкновенный (Tetrao urogallus) | - | - |
|  | Рябчик обыкновенный (Bonasa bonasia) | - | - |
|  | Куропатка серая (Perdix perdix) | - | - |
|  | Перепел обыкновенный (Coturnix coturnix) | - | - |
|  | Журавль серый (Grus grus) | - | - |
|  | Пастушок водяной (Rallus aquaticus) | - | - |
|  | Погоныш обыкновенный (Porzana porzana) | - | - |
|  | Погоныш малый (Porzana parva) | - | - |
|  | Погоныш-крошка (Porzana pusilla) | - | - |
|  | Коростель (Crex crex) | - | - |
|  | Камышница обыкновенная (Gallinula chloropus) | - | - |
|  | Лысуха (Fulica atra) | - | - |
|  | Галстучник обыкновенный (Charadrius hiaticula) | - | - |
|  | Зуек малый (Charadrius dubius) | - | - |
|  | Хрустан (Eudromias morinellus) | - | - |
|  | Чибис обыкновенный (Vanellus vanellus) | + | о/21,76 |
|  | Камнешарка обыкновенная (Arenaria interpres) | - | - |
|  | Ходулочник (Himantopus himantopus) | - | - |
|  | Черныш (Tringa ochropus) | - | - |
|  | Фифи (Tringa glareola) | - | - |
|  | Улит большой (Tringa nebularia) | - | - |
|  | Травник (Tringa totanus) | - | - |
|  | Щеголь (Tringa erythropus) | - | - |
|  | Поручейник (Tringa stagnatilis) | - | - |
|  | Перевозчик обыкновенный (Actitis hypoleucos) | - | - |
|  | Мородунка (Xenus cinereus) | - | - |
|  | Плавунчик плосконосый (Phalaropus fulicarius) | - | - |
|  | Плавунчик круглоносый (Phalaropus lobatus) | - | - |
|  | Турухтан (Philomachus pugnax) | - | - |
|  | Кулик-воробей (Calidris minuta) | - | - |
|  | Песочник-красношейка (Calidris ruficollis) | - | - |
|  | Песочник белохвостый (Calidris temminckii) | - | - |
|  | Краснозобик (Calidris ferruginea) | - | - |
|  | Чернозобик (Calidris alpina) | - | - |
|  | Песочник морской (Calidris maritima) | - | - |
|  | Песочник исландский (Calidris canutus) | - | - |
|  | Песчанка (Calidris alba) | - | - |
|  | Грязовик (Limicola falcinellus) | - | - |
|  | Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) | - | - |
|  | Бекас обыкновенный (Gallinago gallinago) | - | - |
|  | Дупель обыкновенный (Gallinago media) | - | - |
|  | Вальдшнеп (Scolopax rusticola) | - | - |
|  | Хохотун черноголовый (Larus ichthyaetus) | - | - |
|  | Чайка озерная (Larus ridibundus) | + | о/11,31 |
|  | Чайка серебристая (Larus argentatus) | - | - |
|  | Чайка сизая (Larus canus) | - | - |
|  | Крачка черная (Chlidonias niger) | - | - |
|  | Крачка белокрылая (Chlidonias leucopterus) | - | - |
|  | Крачка белощекая (Chlidonias hybridus) | - | - |
|  | Крачка речная (Sterna hirundo) | + | О/22,64 |
|  | Вяхирь обыкновенный (Columba palumbus) | - | - |
|  | Клинтух (Columba oenas) | - | - |
|  | Голубь сизый (Columba livia) | + | м/1813,07 |
|  | Горлица кольчатая (Streptopelia decaocto) | - | - |
|  | Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur) | - | - |
|  | Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) | - | - |
|  | Кукушка глухая (Cuculus saturatus) | - | - |
|  | Сова белая (Nyctea scandiaca) | - | - |
|  | Филин обыкновенный (Bubo bubo) | - | - |
|  | Сова ушастая (Asio otus) | - | - |
|  | Сова болотная (Asio flammeus) | - | - |
|  | Сплюшка (Otus scops) | - | - |
|  | Сова ястребиная (Surnia ulula) | - | - |
|  | Неясыть серая (Strix aluco) | - | - |
|  | Неясыть длиннохвостая (Strix uralensis) | + | е |
|  | Козодой обыкновенный (Caprimulgus europaeus) | - | - |
|  | Стриж черный (Apus apus) | - | - |
|  | Сизоворонка обыкновенная (Coracias garrulus) | - | - |
|  | Зимородок голубой (Alcedo atthis) | - | - |
|  | Щурка золотистая (Merops apiaster) | - | - |
|  | Удод обыкновенный (Upupa epops) | - | - |
|  | Вертишейка обыкновенная (Jynx torquilla) | - | - |
|  | Дятел зеленый (Picus viridis) | - | - |
|  | Дятел седой (Picus canus) | - | - |
|  | Желна (Dryocopus martius) | - | - |
|  | Дятел большой-пестрый (Dendrocopos major) | - | - |
|  | Дятел белоспинный (Dendrocopos leucotos) | - | - |
|  | Дятел малый-пестрый (Dendrocopos minor) | - | - |
|  | Дятел трехпалый (Picoides tridactylus) | - | - |
|  | Ласточка-береговушка (Riparia riparia) | - | - |
|  | Ласточка деревенская (Hirundo rustica) | - | - |
|  | Ласточка городская (Delichon urbica) | + | о/42,06 |
|  | Жаворонок хохлатый (Galerida cristata) | - | - |
|  | Жаворонок белокрылый (Melanocorypha leucoptera) | - | - |
|  | Жаворонок черный (Melanocorypha yeltoniensis) | - | - |
|  | Жаворонок рогатый (Eremophila alpestris) | - | - |
|  | Жаворонок полевой (Alauda arvensis) | - | - |
|  | Конек полевой (Anthus campestris) | - | - |
|  | Конек лесной (Anthus trivialis) | - | - |
|  | Конек пятнистый (Anthus hodgsoni) | - | - |
|  | Конек луговой (Anthus pratensis) | - | - |
|  | Конек краснозобый (Anthus cervinus) | - | - |
|  | Трясогузка желтая (Motacilla flava) | - | - |
|  | Трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg) | - | - |
|  | Трясогузка желтолобая (Motacilla lutea) | - | - |
|  | Трясогузка желтоголовая (Motacilla citreola) | - | - |
|  | Трясогузка белая (Motacilla alba) | + | о/33,76 |
|  | Жулан обыкновенный (Lanius collurio) | - | - |
|  | Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus) | - | - |
|  | Скворец обыкновенный (Sturnus vulgaris) | - | - |
|  | Сойка обыкновенная (Garrulus glandarius) | - | - |
|  | Сорока обыкновенная (Pica pica) | + | о/10,44 |
|  | Кедровка (Nucifraga caryocatactes) | - | - |
|  | Галка обыкновенная (Corvus monedula) | + | о/23,76 |
|  | Грач (Corvus frugilegus) | + | м/116,11 |
|  | Ворона серая (Corvus cornix) | + | о/14,55 |
|  | Ворон обыкновенный (Corvus corax) | - | - |
|  | Свиристель обыкновенный (Bombycilla garrulus) | - | - |
|  | Крапивник обыкновенный (Troglodytes troglodytes) | - | - |
|  | Завирушка лесная (Prunella modularis) | - | - |
|  | Сверчок соловьиный (Locustella luscinioides) | - | - |
|  | Сверчок речной (Locustella fluviatilis) | - | - |
|  | Сверчок обыкновенный (Locustella naevia) | - | - |
|  | Сверчок пятнистый (Locustella lanceolata) | - | - |
|  | Камышевка садовая (Acrocephalus dumetorum) | - | - |
|  | Камышевка болотная (Acrocephalus palustris) | - | - |
|  | Камышевка тростниковая (Acrocephalus scirpaceus) | - | - |
|  | Камышевка дроздовидная (Acrocephalus arundinaceus) | - | - |
|  | Пересмешка зеленая (Hippolais icterina) | - | - |
|  | Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) | - | - |
|  | Славка садовая (Sylvia borin) | - | - |
|  | Славка серая (Sylvia communis) | - | - |
|  | Славка-завирушка обыкновенная (Sylvia curruca) | - | - |
|  | Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) | - | - |
|  | Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | - | - |
|  | Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) | - | - |
|  | Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis) | - | - |
|  | Пеночка зеленая (Phylloscopus trochiloides) | - | - |
|  | Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus) | - | - |
|  | Королек желтоголовый (Regulus regulus) | - | - |
|  | Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) | - | - |
|  | Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis) | - | - |
|  | Мухоловка малая (Ficedula parva) | - | - |
|  | Мухоловка серая (Muscicapa striata) | - | - |
|  | Чекан луговой (Saxicola rubetra) | + | о/9,88 |
|  | Чекан черноголовый (Saxicola torquata) | - | - |
|  | Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe) | + | о |
|  | Горихвостка садовая (Phoenicurus phoenicurus) | - | - |
|  | Зарянка обыкновенная (Erithacus rubecula) | - | - |
|  | Соловей восточный (Luscinia luscinia) | - | - |
|  | Варакушка (Luscinia svecica) | - | - |
|  | Рябинник (Turdus pilaris) | + | м/37,82 |
|  | Дрозд черный (Turdus merula) | - | - |
|  | Белобровик (Turdus iliacus) | - | - |
|  | Дрозд певчий (Turdus philomelos) | - | - |
|  | Деряба (Turdus viscivorus) | - | - |
|  | Синица длиннохвостая (Aegithalos caudatus) | - | - |
|  | Пухляк (Parus montanus) | - | - |
|  | Гаичка сероголовая (Parus cinctus) | - | - |
|  | Синица хохлатая (Parus cristatus) | - | - |
|  | Московка (Parus ater) | - | - |
|  | Лазоревка обыкновенная (Parus caeruleus) | - | - |
|  | Князек обыкновенный (Parus cyanus) | - | - |
|  | Синица большая (Parus major) | + | М/59,71 |
|  | Поползень обыкновенный (Sitta europaea) | - | - |
|  | Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris) | - | - |
|  | Воробей домовый (Passer domesticus) | + | о/26,01 |
|  | Воробей полевой (Passer montanus) | + | м/34,99 |
|  | Зяблик (Fringilla coelebs) | - | - |
|  | Юрок (Fringilla montifringilla) | - | - |
|  | Зеленушка обыкновенная (Carduelis chloris) | - | - |
|  | Чиж (Carduelis spinus) | - | - |
|  | Щегол черноголовый (Carduelis carduelis) | + | р/8,22 |
|  | Коноплянка обыкновенная (Acanthis cannabina) | - | - |
|  | Чечетка обыкновенная (Acanthis flammea) | - | - |
|  | Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus) | - | - |
|  | Снегирь обыкновенный (Pyrrhula pyrrhula) | - | - |
|  | Овсянка обыкновенная (Emberiza citrinella) | + | о/11.34 |
|  | Дубровник (Emberiza aureola) | - | - |
|  | Овсянка садовая (Emberiza hortulana) | - | - |
|  | Пуночка обыкновенная (Plectrophenax nivalis) | - | - |
| ИТОГО: |  | 24 |  |

Таблица 2.22  Список млекопитающих Нижнекамского района (литературные данные) и района работ (курсивом выделены виды, занесенные в Красную книгу Республики Татарстан).

| Список видов (литературные данные) | Отмечены натурными обследованиями | Численность (е-едини-чно; р – редко; о – обычны; м – многочисленны-/плотность ос/км2) |
| --- | --- | --- |
| - Барсук азиатский – Meles anakuma (Temminck, 1844) | - | - |
| - Бобр европейский Castor fiber (L. 1758) | - | - |
| - Бурозубка обыкновенная Sorex araneus (L. 1758) | - | - |
| - Заяц-русак Lepus europaes (Pallas, 1778) | - | - |
| - Кабан Sus scrofa (L. 1758) | - | - |
| - Косуля сибирская Capreolus pygargus (Pallas, 1771) | - | - |
| - Крот обыкновенный Talpa europea (L. 1758) | - | - |
| - Крыса серая Rattus norvegicus (Berkenhout, 1796) | - | - |
| - Куница лесная Martes martes (L. 1758) | - | - |
| - Ласка Mustela nivalis (L. 1758) | - | - |
| - Лисица Vulpes vulpes (L. 1758) | - | - |
| - Лось Alces alces (L. 1758) | - | - |
| - Мышь домовая Mus musculus (L. 1758) | - | - |
| - Мышь лесная Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811) | - | - |
| - Норка американская Mustela vison (Schreber, 1777) | - | - |
| - Ондатра Ondatra zibethica (L. 1758) | - | - |
| - Полевка водяная Arvicola terrestris (L. 1758) | - | - |
| - Полевка обыкновенная Microtus arvalis (Pallas, 1778) | + | м/329,56 |
| - Полчек Myoxus glis (L. 1758) | - | - |
| - Суслик крапчатый Citellus suslicus (Guldenstaedt, 1770) | - | - |
| - Хомяк обыкновенный Cricetus cricetus (L. 1758) | - | - |
| ИТОГО: | 1 |  |

Таким образом фауна зоны исследования включает 29 видов позвоночных животных свойственным обедненным, синатропно измененным ландшафтам. Отмечены в небе вблизи участком два вида, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан: неясыть длиннохвостая (Strix uralensis), лунь луговой (Circus pygargus).

Растительных сообществ как и самостоятельных биотопов в районе работ нет. Представлены придорожные древесные посадки, междорожные полосы заросшие рудералами,  сельхозугодья. Однако наибольшую роль играют полностью деградированные (выбитые) луговые участки. Сининтропы используют все данные участки в равной степени в силу динамичности их использования человеком. Поверхность почвы покрыта сплошным слоем разного рода мусора. Видовой состав растительности: полынь, крапива,  подорожник ланцетолистный, осот полевой, чертополох поникший и др., что говорит о деградации.

## Описание животного мира на площадке строительства комплекса ЭП-600

Плотность и численность охотничьих видов животных на территории изысканий.

Согласно отчету ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира» в учетах фауны использовался маршрутный метод в сочетании с рядом специальных методов.

Использован материал схемы охотничьих угодий охотничьих  хозяйств Нижнекамского района и общедоступных охотничьих угодий. Учитывая, то, что непосредственно зона изысканий представлена урбанистическим ландшафтом животные могут пользоваться им только временно.

Территория исследований представлена промзоной, которая не является средой постоянного обитания для видов охотничьих животных.

Состояние ресурсов охотничьих животных, обитающих на территории исследований

Территория исследований постоянно изменяется, поэтому ежегодное слежение за их численностью необходимое и обязательное условие для получения достоверных данных. Из всего многообразия существующих методов учета обязательным для выполнения является метод зимнего маршрутного учета (ЗМУ), так как для большинства видов охотничьих животных, обитающих на территории исследований, ЗМУ позволяет получать абсолютные показатели численности с высокой степенью точности, не требующие дополнительной корректировки, что позволяет определить динамику численности видов. По видам охотничьих ресурсов, не подпадающим под вышеуказанные методы учета: бобр, выдра и др. приведены показатели численности, полученные по результатам видовых исследований.

Таблица 2.23. Средняя многолетняя плотность (особей на 1000 га) и общая численность по охотничьим хозяйствам района исследований по результатам зимних маршрутных учетов.

| Лось |  | Кабан |  | Косуля |  |  | Лиса |  |  | Заяц русак |  | Заяц беляк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность (Лес) | Числен ность (Лес) | Плот ность (Лес) | Числен ность (Лес) | Плотность |  | Числен ность (всего) | Плотность |  | Числен ность (всего) | Плот ность (Поле) | Числен ность (Поле) | Плот ность (Лес) | Численность (Лес) |
|  |  |  |  | (Лес) | (Поле) |  | (Лес) | (Поле) |  |  |  |  |  |
| 6,05 | 44 | 7,72 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,1 | 0,81 | 31 | 5,30 | 201 | 6,10 | 45 |

В целом ситуация стабильна. Для ряда видов характерны амплитудные колебания численности в длительные промежутки времени (кабан, косуля), ряд видов пострадали в засуху 2010 года – заяц-беляк. Однако в целом представленные плотности обитания основных используемых видов охотничьих животных ниже среднего, что характеризует низкое качество окружающей среды.

Таблица 2.24 Численность грызунов в районе работ (в качестве унифицированного показателя взята плотность – ос/1 га).

| Вид | плотность – ос/1 га |
| --- | --- |
| Полевка sp. | 109,82 |
| Мышь лесная | 0,07 |

В целом данные показатели плотности ниже средних. По опросу районных специалистов ветеринарной службы, которые отслеживают только пиковые показатели численности грызунов – носителей бешенства и туляремии последний всплеск численности пришелся на 2008-2009 год, когда местами плотность полевки рыжей достигала 118-122 ос/га. По их же мнению до сих пор в депрессии находятся после 2010 года группировки мыши желтогорлой, полчка, белки, хомяка обыкновенного, всех видов бурозубок.

Статистика численных показателей объектов животного мира ведется на больших нежели 20-30 лет промежутках времени, так как амплитуды колебаний численности местных популяций подчинены колебаниям численности во всем ареале вида.

По данным натурных обследований на территориях изысканий не отмечены следы представителей охотничьей фауны. Гнезд, нор и иных убежищ и мест постоянного пребывания объектов фауны в зоне проекта нет. Соответственно, учитывая как подвижность животных так и малые площади занимаемые планируемой территории исследований речь может идти о незначительном сокращении среды обитания вышеперечисленных видов.

На исследуемую территорию возможны залеты птиц, в основном к ним относятся голубь сизый, воробей домовой, грач, ворона серая и др. виды. Таким образом, ввиду отсутствия постоянных мест обитания на территории промплощадки вышеперечисленных видов, отнесение их к какому-либо фаунистическому виду некорректно.

Непосредственно в точках проведения изыскательных работ видов, занесенных в Красные книги не обнаружено. В примыкающей зоне отмечено 2 вида лунь луговой  и неясыть длиннохвостая. Учитывая то, что оба вида отмечены пролетающими, по ним приводятся отметки встреч с направлением, так как координаты подвижных объектов зафиксировать не представляется возможным и целесообразным. Обе особи прошли вблизи рассматриваемой территории и удалились от неё.

Учитывая отсутствие редких видов на участке исследований, а так же мобильность отмеченных видов – вреда причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Республики Татарстан не выявлено.

  - Геологическое строение

Площадка изысканий расположена в юго-западной части промышленной зоны комплекса заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим», в 9-10 км восточнее г. Нижнекамска.

В геоморфологическом отношении она приурочена к водоразделу рек Камы и Зай, относительно ровная поверхность которого осложнена сетью глубоковрезанных оврагов, выходящих в долину реки Аланка.

В настоящее время вся территория изысканий представляет собой относительно ровную спланированную поверхность с навалами и останцами грунта и строительного мусора. Общий уклон территории на юго-восток.

Абсолютные отметки поверхности земли по данным привязки скважин на время проведения изыскательских работ составляют 206-212 м.

С восточной стороны площадка примыкает к территории, отведённой под строительство комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК».

Площадка с запада, юга, юго-востока и востока ограничена железнодорожными ветками, старая железнодорожная ветка пересекает площадку с юга на север. Севернее площадки находится ограждённая железобетонным забором азотно-кислородная станция завода Окиси Этилена.

Район работ расположен в 10 км от речного порта, в 22 км от железнодорожной станции Круглое поле (линия Агрыз – Акбаш). Расстояние до Набережных Челнов – 35 км, до Казани – 223 км.

В 21 км от завода расположен международный аэропорт «Бегишево».

Согласно данным инженерно-геологических изысканий (2019 г.) в настоящее время вся территория изысканий представляет собой относительно ровную поверхность с навалами и отсыпками грунта высотой до 3-4. На западе исследуемой территории находится заброшенное свайное поле размерами примерно 250 на 200 метров. Общий уклон территории на юго-восток.

В геолого-литологическом строении территории изысканий на вскрытую скважинами глубину 40 м принимают участие техногенные образования (tIV), залегающие на размытой поверхности среднепермских осадочных пород (Р2).

Техногенные образования (tIV) сформированы в результате инженерной подготовки территории. В составе техногенных грунтов (ИГЭ-1а) — преобладают перемещенные породы пермской системы с разнообразным литологическим составом — глины, песчаники и алевролиты, которые, в свою очередь, содержат включения относительно крепких обломков известняков, песчаников. Второстепенное значение в составе местных насыпных грунтов имеют делювиальные суглинки и глины, а также комья почвенно-растительного слоя, строительного мусора. Техногенные грунты развиты повсеместно.

Среднепермские осадочные породы (Р2) имеют преобладающее значение в пределах изучаемой площадки.

Характерной особенностью толщи коренных среднепермских пород является частое и незакономерное переслаивание различных по литологическому составу слоёв, наличие маломощных прослоев крепких песчаников, известняков, алевролитов, плохо выдержанных по мощности и простиранию и фациально замещающих друг друга. Преобладающими грунтами на данной территории являются глины.

Глина красновато-коричневая, реже коричневая, тёмно-коричневая, с зеленоватым, фиолетовым и желтоватым оттенками, твёрдая и полутвёрдая (ИГЭ-7а), трещиноватая, аргиллитоподобная, известковистая, с ожелезнением по плоскостям трещин. В толще глин встречаются многочисленные прослойки известняков, песчаников, алевролитов мощностью от 0,1 до 50 см.

Вскрытая мощность глин достигает 19,1 м.

Песчаник (ИГЭ-7в) мелко- и тонкозернистый, на карбонатно-глинистом цементе, коричневый, красновато-коричневый, серый, зеленовато-серый, слабосцементированный, трещиноватый, участками выветрелый до песка. В песчанике содержатся тонкие прослои глины, известняка и алевролита. Ниже уровня подземных вод песчаник находится в обводнённом состоянии.

Мощность песчаников достигает 14,1 м.

Среднепермские отложения на полную мощность не вскрыты, максимально вскрытая общая мощность составила — 39,0 м.

Опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления (эрозия, оползни, суффозия, карст и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории, отсутствуют.

Из основных неблагоприятных факторов следует отметить наличие среднепермских элювиальных (специфических) неравномерно выветрелых пород, подтопленность площадки подземными водами постоянного водоносного горизонта.

В связи с планировкой территории и снятием большого объема естественных природных грунтов, на большей части изучаемой площадке, особенно в центральной части,  в паводковые периоды года (весна осень) грунтовые воды будут подниматься до поверхности земли, и в отсутствии стока возможно образование открытых временных водоемов. По данным режимных наблюдений подъем уровня грунтовых вод за месяц составил от 0,76 (скв. 18374) до 3,06 м. Территория в центральной части изыскиваемой площадки, с измененным рельефом (снятый грунт), к середине апреля оказалась полностью подтоплена.

На этапе строительства и эксплуатации необходимо предусмотреть меры(подсыпка территории или организация дренажной системы) по исключению негативных последствий подтопления.

По данным, приведенным в материалах Татарстанского Республиканского Унитарного Геологического предприятия «Татарстангеология» (Сингатуллин Р.Х., 2002 г.) «Геолого-съёмочные работы масштаба 1:50000 с общими поисками и геоэкологическими исследованиями» (Листы N-39-9-Б,Г, N-39-10-А,Б,В, N-39-21-Б), карстующиеся породы на участке изысканий встречены на глубинах 100 и более метров, причем прикрытые мощной (до 50м) пачкой водонепроницаемых глин.

Учитывая наличие покрывающей толщи водонепроницаемых пород большой мощности территория относится к VI категории устойчивости от-носительно интенсивности образования карстовых провалов - провалообразование исключается.

Ранее инженерно-геологические изыскания по объекту выполнены ООО  «Стройпроектизыскания» (г.Нижнекамск) и Камским трестом инженерно- строительных изысканий (г.Набережные Челны) в июне-октябре 2012 года.

В тектоническом отношении территория проектируемого завода приурочена к зоне сочленения Северо-Татарского свода и Сарайлинской впадины, вблизи Елабужской ветви разлома кристаллического фундамента.

Геолого-литологическое строение площадки изысканий (2012 год) на вскрытую скважинами глубину 20-22 м представлено толщей переслаивающихся среднепермских элювиальных глин, алевролитов и песчаников различной степени выветрелости и трещиноватости.

На некоторых участках в юго-западной части площадки среднепермские элювиальные отложения перекрыты маломощным чехлом четвертичных алювиально-делювиальных суглинков.

Среднепермские элювиальные глины – неравномерно выветрелые, в основном, твердой консистенции, трещиноватые, комковатые, на отдельных глубинах слоистые, известковистые, с прослойками алевролита, песчаника и известняка.

Песчаники – тонко- и мелкозернистые, выветрелые до состояния песка пылеватого и мелкого, и слабосцементированные на известково-глинистом цементе, с частыми прослойками средней крепости и крепкого на известковистом цементе, безводные и водоносные.

Алевролиты – выветрелые, слабые, трещиноватые, безводные и водоносные. Встречены в виде небольших слоёв, линз и прослоев.

Известняки – средней крепости и крепкие, скрыто- и мелкокристаллической структуры, местами сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, разрушенные до дресвяно- щебенистого и мучнисто- хрящеватого состояния. Известняки имеют ограниченное распространение, развиты в виде прослоек мощностью 0,1-0,6 м.

Разница в геологическом строении участка по результатам инженерно-геологических изысканий 2012 и 2019 гг. связана с попыткой хозяйственного освоения данной территории, с планировкой территории, выемки грунтов под строительство законсервированных объектов.

Грунты, слагающие площадки, относятся к II категории по сейсмическим свойствам. С учетом прогнозируемого подъема уровня грунтовых вод грунты также относятся ко II категории по сейсмическим свойствам. Интенсивность сейсмического воздействия для рассматриваемых площадок (согласно карте ОСР-2015) соответственно составляет по карте А - 6 баллов, по карте В - 6 баллов и по карте С - 7 баллов. Согласно сейсмическому микрорайонированию  сейсмичность территории составляет  5,65-6,01  баллов

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О недрах» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется.

  - Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории обусловлены особенностями ее геолого-литологического строения в условиях высокой техногенной нагрузки.

В гидрогеологическом отношении район работ располагается в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочен к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.

Гидрогеологическая стратификация приводится в соответствии со сводной легендой Средне-Волжской серии Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200 000 (Дзержинск, 1993 г.), а также по материалам эколого-гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000 (В.К. Дятлова, 1998 г.).

Зона преимущественного распространения пресных подземных вод охватывает верхнюю часть разреза осадочного чехла, включая четвертичные и пермские отложения.

На рассматриваемой территории выделены следующие гидрогеологические подразделения:

-	слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс – аQE;

-	водоносный локально водоупорный плиоцен-четвертичный аллювиальный комплекс – N2-Q;

-	слабоводоносный локально водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс – P2kz2;

-	водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс – P2kz1;

-	водоносный локально слабоводоносный шешминский терригенный комплекс – P1ss;

-	водоносный соликамский сульфатно-карбонатный комплекс – P2sk.

Слабоводоносный эоплейстоценовый аллювиальный комплекс распространен отдельными изолированными участками в пределах палеодолины р. Кама. Водоносными являются пески кварцевые с гравием и галькой в основании, сменяющиеся вверх по разрезу в различной степени глинистыми мелкозернистыми песками суммарной мощностью от 4 до 9 м. В их кровле залегают глины до 7 м.

Водоносный комплекс на всей площади своего распространения залегает первым от поверхности.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,22-0,75 г/л, жесткостью 4,5-10,0 Ж/л. Величина рН изменяется от 7,2 до 8,3, окисляемости – от0,96 до 8,8 мгО2/л. Повышенные значения окисляемости свидетельствуют о попадании в подземные воды загрязняющих компонентов.

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – в речную и овражно-балочную сеть.

Для централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов комплекс не используется вследствие ограниченного распространения и слабой водообильности.

Водоносный локально водоупорный плиоцен-четвертичный аллювиальный комплекс приурочен преимущественно к современным и древним долинам рек Камы, Зай и их притоков, протягиваясь вдоль в виде полос шириной 5-10 км в долине реки Кама. В долинах мелких рек ширина этой полосы изменяется от десятков до сотен метров.

Комплекс почти повсеместно залегает первым от поверхности. Его водовмещающими породами являются пески, гравийники и галечники мощностью 3,5-25 м, разобщенные местными слабопроницаемыми слоями суглинков и глин. В разрезе это сложно-слоистая система, представляющая собой чередование относительно водопроницаемых (в основном песчаных) и водоупорных (в основном глинистых) пропластков мощностью от десятков сантиметров до десятков метров.

В подошве комплекса участками развиты также водоупорные глины и плотные алевролиты неогеновых и пермских отложений. В местах размыва или выклинивания водоупорных пород воды аллювиального комплекса имеют гидравлическую связь с водами подстилающих отложений.

Максимальная мощность комплекса устанавливается в пределах развития древнечетвертичных переуглублений и достигает к востоку от изученного района у г. Набережные Челны 70 м. В долинах Зая и мелких рек мощность не превышает 6-14 м.

Описываемая толща не имеет единой гидравлической поверхности, что подтверждается резкими скачками уровней. На участках естественного дренажа и в местах отсутствия водоупорного перекрытия воды безнапорные. В палеоврезах воды приобретают напор. Дебиты скважин, оборудованных на аллювиальные четвертичные водоносные горизонты, колеблются от 0,8 до 1,3 л/с при понижении 3,5-0,5 м, удельные дебиты при этом равны 0,1-0,15 л/с. Водообильность неогеновых отложений, заполняющих палеоврезы, характеризуется значительной изменчивостью. Так дебиты скважин варьируются в пределах от 0,001 до 3,3 л/с при величинах понижения уровня от 1,5 до 34 м, удельные дебиты – от 0,0001 до 0,36 л/с.

Питание неоген-четвертичного водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных в теплый период года, а также за счет восходящей разгрузки подземных вод из нижележащих гидрогеологических подразделений. Область питания водоносного комплекса совпадает с областью распространения. Разгрузка комплекса происходит в реку Кама и ее притоки, а также в виде мочажин и родников в пониженных участках поймы.

По химическому составу воды верхней части комплекса преимущественно пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,7 г/л, жесткостью 6,9-15 Ж/л и воды становятся сульфатными или хлоридно-сульфатными, смешанными по катионам. На локальных участках территории водоносные горизонты комплекса, имеющие открытую поверхность, подвержены загрязнению нефтепродуктами и отходами промышленного производства, а также нитратами.

Воды используются для водоснабжения населения и отдельных предприятий г. Нижнекамск посредством одиночных водозаборных скважин. Сельское население добывает воду из колодцев и родников.

Слабоводоносный локально водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс приурочен к отложениям верхнеказанского подъяруса среднего отдела пермской системы. Пользуется значительным распространением и отсутствует лишь в пределах современных долин и в неогеновых врезах. Перекрывается отложениями уржумского яруса, четвертичными или площадными образованиями неогена.

Водосодержащими породами являются преимущественно  песчаники, развитые в основании всех циклитов верхнеказанского подъяруса. Они обладают наибольшей водопроводимостью. В полных разрезах выделяется до 8-10 водоносных прослоев суммарной мощностью до 26 м разделенных относительно водоупорными глинистыми прослоями. Алевролиты, известняки и мергели слабоводоносные или практически безводные, водообильность их, в основном, зависит от степени трещиноватости пород.

Питание подземных вод комплекса осуществляется за счет перетоков из перекрывающего его уржумского комплекса, а там, где верхнеказанский комплекс залегает первым от поверхности – за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в речную сеть субаквально, а также субаэрально – в виде родников, приуроченных к склонам оврагов и речных долин.

Дебиты родников колеблются от 0,1 до 10 л/с, удельные дебиты скважин – от 0,01 до 2,2 л/с, что свидетельствует о невысоких фильтрационных свойствах водопроводящих пластов.

По химическому составу подземные воды комплекса пресные гидрокарбонатные, иногда смешанные по анионам, магниево-кальциевые с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л, жесткостью от 4,65 до 7,35 Ж/л.

Воды комплекса используются для водоснабжения посредством каптажа родников и эксплуатации одиночных водозаборных скважин.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс приурочен к нижнеказанскому подъярусу среднего отдела пермской системы. Распространен повсеместно за исключением неогеновых переуглублений в палеодолине Камы. Комплекс перекрывается верхнеказанскими или плиоценовыми отложениями.

Общая мощность комплекса достигает 90 м. В разрезе комплекса, в соответствии с ритмичностью накопления нижнеказанских осадков, выделяется три водоносных пласта. Водовмещающие породы представлены трещиноватыми песчаниками и известняками, в нижней части – трещиноватыми «среднеспириферовыми» известняками, залегающими непосредственно на кровле водоупора «лингуловых» глин. Это водоупор ограничивает снизу подзону пресных подземных вод от подзоны солоноватых вод зоны активного водообмена и определяет напорный характер подземных вод, залегающего под ним шешминского терригенного комплекса. В палеоврезах рек Кама и Зай «лингуловые» глины размыты полностью. Мощность их в полных сохранившихся разрезах изученного района в среднем составляет 10-13 м, сокращаясь местами до 8 м и увеличиваясь до 18 м.

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в местах выхода его на дневную поверхность, а также за счет перетекания вод из вышележащих гидрогеологических подразделений. Непосредственно «внутри комплекса подземные воды из 3-го и 2-го водоносных пластов перетекают в нижний, сформированный кавернозными и трещиноватыми «среднеспириферовыми» известняками, характеризующимися наиболее высокими фильтрационными свойствами. Разгружаются подземные воды комплекса в виде родников по бортам долины р. Кама и ее притоков, а также субаквально. Водовмещающими породами являются песчаники, реже мергели, известняки и алевролиты. Воды пластово-поровые, реже трещинные.

Условия залегания нижнеказанских отложений и их значительная литолого-фациальная изменчивость определили своеобразие гидродинамического режима приуроченных к ним подземных вод. Воды преимущественно напорные, дебиты скважин составляют 1,1-24 л/с, удельные дебиты – 0,06-1,6 л/с.

Воды комплекса, в основном, пресные, гидрокарбонатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные, в катионном составе преобладают кальций и магний. Минерализация воды колеблется от 0,3 до 0,6 г/л, общая жесткость – от 2,3 до 6,6 Ж/л. На ряде участков отмечено загрязнение вод нитратами, наблюдается повышенная окисляемость.

Подземные воды нижнеказанского комплекса используются для хозяйственно-питьевых нужд посредством одиночных скважин и групповых водозаборов, реже каптированных родников и колодцев.

Водоносный локально слабоводоносный шешминский терригенный комплекс приурочен к шешминскому горизонту уфимского яруса нижнего отдела пермской системы. Имеет практически повсеместное распространение, за исключением незначительных участков в тальвеге палеодолины р. Кама, где шешминские отложения размыты. Комплекс большей частью перекрыт нижнеказанской водоносной свитой, а на ограниченных участках – гидрогеологическими подразделениями неогеновых и четвертичных образований. Водовмещающими породами, в основном, являются трещиноватые и рыхлые песчаники, а относительными водоупорами – глины алевролиты.

Кровля комплекса располагается на абсолютных отметках +50 - +60 м, пьезометрический уровень – на глубине 20-40 м. Подземные воды пластово-поровые, реже трещинные, напорные. Дебиты скважин колеблются от 1 до 7 л/с, удельные дебиты – от 0,06 до 12,5 л/с.

Питание комплекса осуществляется за счет прямой инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в местах выхода его на дневную поверхность, а также за счет перетекания из вышележащих гидрогеологических подразделений. Разгрузка происходит в виде родников по бортам долины р. Кама и ее притоков. В целом же условия питания и разгрузки подземных вод шешминского комплекса существенно затруднены вследствие наличия перекрывающего водоупора «лингуловых» глин.

Условия питания подземных вод комплекса определяют их химический состав. Пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые или магниево-кальциевые воды с общей жесткостью 2,5-8,3 Ж/л и минерализацией 0,5-0,7 г/л развиты в сводах положительных структур (поднятий), где их используют для водоснабжения мелких населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий г. Нижнекамск, сел Прости и Бол. Афанасово. Эти участки рассматриваются в качестве местных областей питания шешминского терригенного комплекса. По мере удаления от областей питания, а также с увеличением глубины залегания водоносных пластов и глинистости водовмещающих пород, воды комплекса становятся сульфатно-гидрокарбонатными и гидрокарбонатно-сульфатными с минерализацией до 1,0 г/л и более. В некоторых случаях они являются сульфатными кальциевыми или натриевыми с минерализацией до 3-5 г/л, общей жесткостью до 35 Ж/л, и непригодны для хозяйственно-питьевых нужд.

По составу воды разнообразны – от пресных сульфатно-гидрокарбонатных вод в верхней части разреза серии до сульфатных, хлоридно-сульфатных, сульфатно-хлоридных с преобладанием кальция или натрия вод с минерализацией от 1,6 до 4,5-7 г/л в нижней части серии.

Водоносный соликамский сульфатно-карбонатный комплекс приурочен к соликамскому горизонту уфимского яруса нижнего отдела пермской системы. Распространен повсеместно, перекрывается обычно уфимскими отложениями, в раннечетвертичных и неогеновых врезах – четвертичным аллювиальным комплексом или неогеновой толщей. В основании комплекса залегают доломиты, гипсы и ангидриты, являющиеся региональным водоупором, разделяющим зоны активного и замедленного водообмена. Водовмещающими породами являются преимущественно известняки и доломиты. Воды комплекса трещинные, трещинно-карстовые, реже поровые, повсюду напорные.

Пьезометрический уровень располагается на абсолютных отметках от +52 м (Красный Ключ) до +69,7 м (Бетьки). Удельные дебиты скважин колеблются в широких пределах – от 0,3 до 7,9 л/с. Зафиксированы случаи самоизлива сульфатно-хлоридных вод с глубин 100-130 м (район Набережных Челнов).

Гидрогеологические условия площадки изысканий

Согласно данным инженерно-экологических изысканий 2019 года гидрогеологические условия характеризуются развитием совмещенного  водоносного комплекса четвертичных(техногенных) и пермских пород. Подземные воды в основном безнапорные в насыпных грунтах и обладающие небольшим местным напором в пермских отложениях. Водовмещающими породами являются техногенные грунты, среднепермские песчаники, с тонкими прослоями известняков и алевролитов. Пермские глины - относительно водоупорны, но часто встречающиеся в них линзы и прослои трещиноватых песчаников, алевролитов и известняков - обводнены.

Максимальные установившиеся уровни подземных вод зафиксированы  на  глубине 0,6 м, абс. отметки 207,60. Минимальные - на глубине 9,5 м, абс. отметка 199,4 м. Естественными дренами для грунтового потока являются овраги, прорезающие территорию изысканий. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, в связи с чем, в период весеннего снеготаяния и обильных дождей в летне-осенний период, в насыпных грунтах возможно формирование верховодки.

По условиям развития процесса подтопления, участок изысканий можно отнести к подтопленным в техногенно измененных условиях.  По результатам лабораторных исследований подземные воды: По химическому составу относятся к классу гидрокарбонатных сульфатных реже хлоридных кальциево-магниевых с минерализацией 0,485-0,977 г/литр и, согласно СП 28.13330.2012, они не являются агрессивными по отношению к бетонам, по содержанию агрессивной углекислоты некоторые пробы являются слабоагрессивными к бетонам марки W4. По содержанию хлоридов они обладают слабой агрессией к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании.

По суммарному содержанию  хлоридов и сульфатов подземные воды являются среднеагрессивными к металлическим конструкциям.

Грунты, залегающие ниже уровня грунтовых вод, обладают слабой агрессией по отношению к углеродистой стали.

Территория проектируемого объекта не попадает в границы зон санитарной охраны артезианских скважин согласно Заключению о наличии полезных ископаемых в недрах (подземные воды) под участком предстоящей застройки № 2065 Федерального агентства по недропользованию № РТ-ПФО-09-00-36/4375 от 24.12.2018 г.и письму № 178 от 21.01.2020 г. Управления строительства и архитектуры ИК НМР РТ (прил 6.11). Для скважин №№ 817 и 1205, которые расположены за пределами участка строительства, в настоящее время не установлены зоны санитарной охраны, поэтому зоны ЗСО не отображены на картографическом материале, данные скважины технического назначения.

### Защищенность подземных вод

Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта [40].

Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: природные и техногенные. К основным природным факторам относятся: глубина до уровня подземных вод, наличие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород, литология и сорбционные свойства пород, соотношение уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. К техногенным факторам, прежде всего, следует отнести условия нахождения загрязняющих веществ на поверхности земли и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, химический состав загрязняющих веществ и, как следствие, их миграционную способность, сорбируемость, химическую стойкость, время распада, характер взаимодействия с породами и подземными водами.

Защищенность подземных вод можно охарактеризовать качественно и количественно.

В первом случае в основном рассматриваются только природные факторы, во втором – природные и техногенные.

Качественная оценка может быть проведена в виде определения суммы условных баллов или на основании оценки времени, за которое фильтрующиеся с поверхности воды  достигнут водоносного горизонта. Бальная оценка защищенности грунтовых вод детально разработана В.М. Гольдбергом.

Сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава, определяет степень защищенности грунтовых вод. По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых  отложений выделяют три группы: а – супеси, легкие суглинки  (коэффициент фильтрации (k) – 0,1-0,01м/сут.), с  - тяжелые суглинки и глины (k<0,001м/сут.), b – промежуточная между а  и с – смесь пород групп а  и с (k- 0,01 – 0,001 м/сут.).

Ниже приведены данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня грунтовых вод (Н, м):

| Н, м | Баллы |
| --- | --- |
| <10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 >40 | 1 2 3 4 5 |

В таблице 2.26 представлены баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощности (т) и литологии слабопроницаемых отложений:

Таблица 2.26 Баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощности (т) и литологии слабопроницаемых отложений

| m0, м | Литол.группы | Баллы | m0, м | Литол.группы | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2 | а | 1 | 12 – 14 | а | 7 |
|  | b | 1 |  | b | 10 |
|  | c | 2 |  | c | 14 |
| 2 – 4 | a | 2 | 14 – 16 | а | 8 |
|  | b | 3 |  | b | 12 |
|  | c | 4 |  | c | 18 |
| 4 – 6 | а | 3 | 16 – 18 | а | 9 |
|  | b | 4 |  | b | 13 |
|  | c | 6 |  | c | 18 |
| 6 – 8 | а | 4 | 18 – 20 | а | 10 |
|  | b | 6 |  | b | 15 |
|  | c | 8 |  | c | 20 |
| 8 – 10 | а | 5 | >20 | а | 12 |
|  | b | 7 |  | b | 18 |
|  | c | 10 |  | c | 25 |
| 10 – 12 | а | 6 |  |  |  |
|  | b | 9 |  |  |  |
|  | c | 12 |  |  |  |

Для расчета суммы баллов необходимо сложить баллы, полученные за мощность зоны аэрации, и баллы за мощности имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород. По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Категории защищенности грунтовых вод, по В.М.Гольдбергу, приведены ниже.

| Категория | Баллы |
| --- | --- |
|  | <5 5 – 10 10 – 15 15 – 20 20 – 25 >25 |

Наименьшей защищенностью характеризуются условия, соответствующие категории , наибольшей – категории .

При проведении инженерно-геологических изысканий были пробурены скважины на территории под строительство ЭП-600, по данным этих скважин рассчитана категория защищенности грунтовых вод.

Результаты расчета приведены в  таблице 2.27.

Как следует из материалов таблицы, глубина залегания грунтовых вод на площадке изысканий варьируется от 0,6 м до 8,1 м. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод и характеристик геологических отложений защищенность грунтовых вод на исследуемой площадке относится ко II-III категориям защищенности.

Таблица 2.27 Определение категории защищенности грунтовых вод

| № | Установл. | Баллы | Инженерно-геологическое | Разрезы |  | Сумма | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень воды, м |  | наименование грунта | мощ-ность, м | балл | баллов |  |
| 18184 | 0,8 | 1 | Глина красновато-коричневая, твердая, трещиноватая, алевритистая, в интервале 1.25-1.3 известняк серый, выветренный Песчаник зеленовато-коричневый мелкозернистый Глина красновато-коричневая твердая | 1,3 2,7 8,8 | 1 4 1 | 6 | II |
| 18186 | 0,7 | 1 | Глина красновато-коричневая, твердая, трещиноватая, алевритистая, в интервале 1.10-1.20 известняк серый, выветренный Песчаник зеленовато-коричневый мелкозернистый Глина красновато-коричневая твердая | 1,2 3,4 8 | 1 4 4 | 9 | II |
| 18200 | 2,7 | 1 | Глина красновато-коричневая, твердая, трещиноватая, алевритистая Песчаник серый, мелкозернистый, выветрелый до песка, водонасыщенный Песчаник коричневато-серый мелкозернистый | 2,5 1,0 4 | 2 1 4 | 7 | II |
| 18213 | 6,4 | 1 | Глина красновато-коричневая, твердая, трещиноватая, алевритистая Песчаник зеленовато-коричневый мелкозернистый Глина красновато-коричневая твердая | 2,8 2,0 8 | 2 2 8 | 12 | III |
| 18250 | 0,6 | 1 | Песчаник серый мелкозернистый средневыветрелый, на известково глинистом цементе, с глубины 1,0 м водонасыщенный Глина красновато-коричневая твердая, комковатая, трещиноватая, алевритистая Глина коричневая твердая, трещиноватая, алевритистая | 3,2 4,0 6,8 | 2 2 8 | 12 | III |
| 18278 | 7,5 | 1 | Глина красновато-коричневая твердая, косослоистая, трещиноватая, алевритистая Песчаник коричневый тонкозерничтый средневыветрелый, на глинистом цементе, маловлажный Глина красновато-коричневая твердая, трещиноватая, алевритистая | 5,7 0,4 1,5 | 3 1 2 | 6 | II |

  - Оценка шумового загрязнения окружающей среды и электромагнитного воздействия

Как показывают исследования медиков, повышенные уровни шумов способствуют развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической болезни. Работающие в условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т.д. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость, в связи с повышенным энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая коммутация.

Для защиты от шума разработана система государственных стандартов, которая состоит из нескольких групп:

-	первая группа относится к нормам допустимого шума;

-	вторая группа содержит методы измерения шума на рабочих местах в производственных помещениях;

-	третья группа устанавливает порядок определения шумовых характеристик машин;

-	четвертая группа устанавливает оценки эффективности тех или иных шумоглушащих конструкций и устройств;

-	пятая группа стандартов устанавливает классификацию и определяет требования, предъявляемые к шумоглушащим конструкциям и устройствам.

Целью нормирования шумовых характеристик рабочих мест (санитарного нормирования шума) является установление научно-обоснованных предельно-допустимых величин шума, которые при ежедневном систематическом воздействии в течении всего рабочего дня и в течение многих лет не вызывают существенных заболеваний организма человека и не мешают его нормальной трудовой деятельности.

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест в нашей стране регламентируются ГОСТом 12.1.003-83.

Измерения шума проводились аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) в нижнекамском районе и г. Нижнекамск.

Измерения шума проводились на территории промлощадки ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» на площадке изыскательных работ в дневное время суток. Точки отбора проб представлены на рис. 2.4. Копии протоколов измерений уровней шума приведены в Приложении Н.

Измерения и оценка результатов проведена в соответствии с нормативно-технической документацией:

-	ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

-	МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

Результаты измерений приведены в таблице 2.28.

Таблица 2.28 Результаты измерений уровня шума

| № | Место проведения замера | Уровень звука La, дБА | Уровень звука La, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | эквив. | Макс. |
| 1 | Точка 1 | 53,9 | 58,0 |
| 2 | Точка 2 | 48,6 | 53,2 |
| 3 | Точка 3 | 52,6 | 57,8 |
| 4 | Точка 4 | 48,6 | 53,7 |
| 5 | Точка 5 | 50,8 | 55,9 |
| 6 | Точка 6 | 54,9 | 59,0 |
| Допустимые уровни звука для жилых помещений (дневное время суток с 7.00 до 23.00 ч.) |  | 55 | 70 |

Рис. 2.4. Карта-схема расположения точек измерения уровня шума и

электромагнитного излучения

Результаты измерений уровней шума свидетельствуют, что уровни звукового давления эквивалентные и максимальные уровни звука на территории площадки изыскательных работ не превышают предельно-допустимых уровней, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

## Оценка воздействия электромагнитного излучения

Нормирование электромагнитных полей промышленной частоты проводится согласно следующих действующих документов:

- ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»;

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями и дополнениями №1 СанПиН 2.1.2.2801-10);

- СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» (с изменениями №1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490-09).

Нормативными документами установлены следующие предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной частоты:

ПДУ электрического поля 50 Гц (определяется на высоте ~2 от поверхности земли):

- на территории населенных мест – не более 1000 В/м;

-	 населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – не более 5 кВ/м.

ПДУ магнитного поля 50 Гц (определяется на высотах – 0,5; 1,5 и 1,8 от поверхности земли (вне зданий):

- в населенной местности вне зоны жилой застройки, в т.ч. в зоне воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ – 20 мкТл (16 А/м);

- на селитебной территории, а том числе на территории садовых участков – 10 мкТл (8 А/м).

Измерения уровней напряженности электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республике Татарстан в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск».

Уровни ЭМП определялись при помощи измерительных приборов ПЗ-50, измерителя  поля промышленной частоты. Измерения напряженности электрических полей и напряженности магнитных полей производились на высоте 1,8 м над уровнем земли. Точки измерений уровней электромагнитного поля представлены на рис. 2.3.

Результаты измерений напряженности электромагнитного поля представлены в таблице 2.27.

Измеренные значения напряженности электромагнитных полей на площадке изыскательных работ соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изменениями и дополнениями №1 СанПиН 2.1.2.2801-10). Протоколы результатов измерений напряженности электромагнитных полей представлены в Приложении Н.

Таблица 2.29 Результаты измерений напряженности электромагнитного поля

| №п/п | Место измерения | Напряженность электромагнитного поля |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряженность электрического поля, кВ/м | Напряженность магнитного поля, А/м |
| ПДУ |  | 1 | 8 |
| 1 | Точка № 1 | 0,11 | 4,21 |
| 2 | Точка № 2 | 0,00 | 2,11 |
| 3 | Точка № 3 | 0,12 | 1,3 |
| 4 | Точка № 4 | 0,11 | 6,47 |

  - Характеристика существующей системы обращения с отходами

ПАО «НКНХ» имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами (№16-00083 от 01.2012г.). На предприятии разработан проект НООЛР действующий до 06.2023 г. (рег.номер Л.43.48.18). Согласно ПНООЛР (с 2018 г.) на предприятии образуется 1070665,9442 т/год отходов производства и потребления, из них:

- 1 класса опасности – 58,1627 т/год;

- 2 класса опасности – 5346,5726 т/год;

- 3 класса опасности – 32061,7379 т/год;

- 4 класса опасности – 268019,3661 т/год;

- 5 класса опасности – 764180,0449 т/год.

По данным 2ТП-отходы, на предприятии в 2018 году образовалось 125557,615 т/год, из них:

- 1 класса опасности – 12,561 т/год;

- 2 класса опасности – 4721,234 т/год;

- 3 класса опасности – 12366,037 т/год;

- 4 класса опасности – 39972,3 т/год;

- 5 класса опасности – 68485,483 т/год.

Предприятие имеет собственный объект размещения отходов для длительного хранения – полигон промышленных отходов ПАО «Нижнекамскнефтехим», шламонакопитель узла очистки продувочных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим», шламонакопитель трехсекционный БОС поз.34/1-3 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

  - Геоэкологическое опробование компонентов природной среды

Оценка степени химического загрязнения почв

На площадке изыскательных работ в 2018-2019 г. было отобрано 44 пробы почвенного покрова для оценки химического загрязнения почв. 32 пробы было отобрано с глубины 0,3 м, и 12 проб с глубин 1 м, 2 м, 3 м.

Отбор проб почвы выполнен согласно требованиям ГОСТ 28168-89, ГОСТ 17.4.1.02-84.

Карта-схема расположения точек отбора почвенных проб на площадке изыскательных работ представлена на рис. 2.4.

Химический анализ проб почвогрунтов выполняли ООО «Эко-аналитическая лаборатория «Мегатех» и ООО «АЛ «Экомониторинг».

Результаты химического анализа проб почвогрунтов представлены в таблице 2.28. Копии протоколов результатов химического анализа проб почвогрунтов представлены в Приложении.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 [15] на стадии выбора земельного участка и выполнения проектных работ, а также реконструкции объекта контроль качества почвы осуществляется с использованием стандартного перечня показателей, который включает определение содержания:

-	тяжелых металлов: кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;

-	3,4-бенз(а)пирена и нефтепродуктов;

-	суммарный показатель загрязнения.

Согласно проведенным исследованиям почвенного покрова территории почвы относятся к нейтральным. Превышение по кадмию есть в единичных пробах (5 проб), по никелю в 13 пробах, максимальное превышение составляет 1.3 ПДК. По всем остальным веществам превышений не обнаружено.

Для более точной оценки возможного загрязнения почвенного покрова ЗВ (в соответствии со СНиП 11-102-97) был рассчитан «суммарный показатель загрязнения» (Zc).

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует степень химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов по формуле:

Zc = КС1 + … + КСi + … + КСn – (n – 1)

где:

n – число определяемых ингредиентов;

Kc – коэффициент концентрации металла (определяется соотношением содержания металла в почве к фоновому содержанию металла).

Результаты химического анализа проб почвогрунтов были сравнены с предельно допустимыми и ориентировочно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в почве (табл. 2.30).

Рисунок 2.5 Карта-схема точек отбора проб почвенного покрова на территории строительство комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Таблица 2.30 Результаты химического анализа проб почвогрунтов

| № пробы | рН (водная вытяжка) | Нефтепро- дукты | Кадмий | Медь | Никель | Цинк | Бенз(а)- пирен | Мышьяк | Ртуть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проба №1 | 7,7 | 10,2 | 1,8 | 35,2 | 68,2 | 88,1 | <0,005 | 5,2 | <0.2 |
| Проба №2 | 7,45 | 10,03 | 1,82 | 35,9 | 73,0 | 89,1 | <0,005 | 4,9 | <0.2 |
| Проба №3 | 7,5 | 10,13 | 1,8 | 35,0 | 72,0 | 88,1 | <0,005 | 4,4 | <0.2 |
| Проба №4 | 7,6 | 10,2 | 1,85 | 35,0 | 72,0 | 88,1 | <0,005 | 5,0 | <0.2 |
| Проба №5 | 7,52 | 10,12 | 1,83 | 35,2 | 70,0 | 87,8 | <0,005 | 3,7 | <0.2 |
| Проба №6 | 7,6 | 11,67 | 1,9 | 35,0 | 74,0 | 87,6 | <0,005 | 6,1 | <0.2 |
| Проба №7 | 7,8 | 10,9 | 1,88 | 35,4 | 76,0 | 85,2 | <0,005 | 5,8 | <0.2 |
| Проба №8 | 7,8 | 12,48 | 2,1 | 39,5 | 78,0 | 82,0 | <0,005 | 5,2 | <0.2 |
| Проба №9 | 7,95 | 11,9 | 1,86 | 35,4 | 77,1 | 85,6 | <0,005 | 4,5 | <0.2 |
| Проба №10 | 7,81 | 10,15 | 1,94 | 36,5 | 76,5 | 83,0 | <0,005 | 4,8 | <0.2 |
| Проба №11 | 7,86 | 9,98 | 1,72 | 35,1 | 77,2 | 82,0 | <0,005 | 4,6 | <0.2 |
| Проба №12 | 7,86 | 10,02 | 1,86 | 37,0 | 75,1 | 81,0 | <0,005 | 5,1 | <0.2 |
| Проба №13 | 7,8 | 10,3 | 1,9 | 35,8 | 74,2 | 83,3 | <0,005 | 3,5 | <0.2 |
| Проба №14 | 7,58 | 9,53 | 1,64 | 34,0 | 73,4 | 86,2 | <0,005 | 6,2 | <0.2 |
| Проба №15 | 7,62 | 9,98 | 1,88 | 33,5 | 75,6 | 88,0 | <0,005 | 6,0 | <0.2 |
| Проба №16 | 7,7 | 10,4 | 1,86 | 35,1 | 74,0 | 88,2 | <0,005 | 6,0 | <0.2 |
| Проба №17 | 7,84 | 10,2 | 1,9 | 37,3 | 75,2 | 86,8 | <0,005 | 5,6 | <0.2 |
| Проба №18 | 7,86 | 10,3 | 1,84 | 39,0 | 77,2 | 90,2 | <0,005 | 5,9 | <0.2 |
| Проба №19 | 7,88 | 10,1 | 1,82 | 38,0 | 75,4 | 88,1 | <0,005 | 6,2 | <0.2 |
| Проба №20 | 7,9 | 10,7 | 1,88 | 37,1 | 74,0 | 86,2 | <0,005 | 6,1 | <0.2 |
| Проба №21 | 7,7 | 9,8 | 1,8 | 34,4 | 72,0 | 83,2 | <0,005 | 5,3 | <0.2 |
| Проба №22 | 7,9 | 10,82 | 1,68 | 37,1 | 73,0 | 87,4 | <0,005 | 5,9 | <0.2 |
| Проба №23 | 7,9 | 10,4 | 1,95 | 36,8 | 73,3 | 89,5 | <0,005 | 5,6 | <0.2 |
| Проба №24 | 7,96 | 10,55 | 1,94 | 37,1 | 76,9 | 86,8 | <0,005 | 3,5 | <0.2 |
| Проба №25 | 7,5 | 10,45 | 1,85 | 38,1 | 77,2 | 88,2 | <0,005 | 3,2 | <0.2 |
| Проба №26 | 7,4 | 10,15 | 1,88 | 36,5 | 78,2 | 87,5 | <0,005 | 5,1 | <0.2 |
| Проба №27 | 7,9 | 10,55 | 1,78 | 37,2 | 79,1 | 89,2 | <0,005 | 4,9 | <0.2 |
| Проба №28 | 7,62 | 10,78 | 1,8 | 39,3 | 80,2 | 86,5 | <0,005 | 4,1 | <0.2 |
| Проба №29 | 7,92 | 10,5 | 1,65 | 38,5 | 76,8 | 82,1 | <0,005 | 4,5 | <0.2 |
| Проба №30 | 7,1 | 45,3 | 0,3 | 36,8 | 90,5 | 85,3 | <0,005 | 3,8 | <0.2 |
| Проба №31 | 7,2 | 60,25 | 0,8 | 40,1 | 91,5 | 82,1 | <0,005 | 3,2 | <0.2 |
| Проба №32 | 7,9 | 52,2 | 2,1 | 35,5 | 89,8 | 80,0 | <0,005 | 2,9 | <0.2 |
| Проба №33 | 7,55 | 10,15 | 1,8 | 37,6 | 76,5 | 83,5 | <0,005 | 3,9 | <0.2 |
| Проба №34 | 7,4 | 48,05 | 0,32 | 38,0 | 95,2 | 84,2 | <0,005 | 1,9 | <0.2 |
| Проба №35 | 7,2 | 64,55 | 0,78 | 39,2 | 95,8 | 85,2 | <0,005 | 1,7 | <0.2 |
| Проба №36 | 7,42 | 45,6 | 2,18 | 32,6 | 92,2 | 82,1 | <0,005 | 1,6 | <0.2 |
| Проба №37 | 7,3 | 10,45 | 1,86 | 34,45 | 73,7 | 97,5 | <0,005 | 2,9 | <0.2 |
| Проба №38 | 7,3 | 45,5 | 0,33 | 36,2 | 95,3 | 85,2 | <0,005 | 2,0 | <0.2 |
| Проба №39 | 7,35 | 65,4 | 0,85 | 40,1 | 96,7 | 85,3 | <0,005 | 1,6 | <0.2 |
| Проба №40 | 7,5 | 45,6 | 2,12 | 35,4 | 94,3 | 80,2 | <0,005 | 1,3 | <0.2 |
| Проба №41 | 7,2 | 10,13 | 1,85 | 35,7 | 73,5 | 95,6 | <0,005 | 3,2 | <0.2 |
| Проба №42 | 7,12 | 46,3 | 0,3 | 37,2 | 95,4 | 83,6 | <0,005 | 1,9 | <0.2 |
| Проба №43 | 7,2 | 64,2 | 0,83 | 39,8 | 96,0 | 83,8 | <0,005 | 1,8 | <0.2 |
| Проба №44 | 7,4 | 46,2 | 2,45 | 34,8 | 92,5 | 80,4 | <0,005 | 1,8 | <0.2 |
| ПДК |  | 1550** | 2.0 | 132 | 80 | 220 | <0,02 | 10 | 2.1 |

- ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве [19], ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве [20]

**- Постановление главного государственного санитарного врача РТ от 14.07.2008 г. №14

Таблица 2.31 Суммарный показатель загрязнения проб почвогрунтов

| № пробы | Zфон | Категория |
| --- | --- | --- |
| Проба №1 | 10,89043 | «допустимая» |
| Проба №2 | 11,28641 | «допустимая» |
| Проба №3 | 11,05543 | «допустимая» |
| Проба №4 | 11,11793 | «допустимая» |
| Проба №5 | 11,00489 | «допустимая» |
| Проба №6 | 11,2587 | «допустимая» |
| Проба №7 | 11,27935 | «допустимая» |
| Проба №8 | 12,02772 | «допустимая» |
| Проба №9 | 11,32674 | «допустимая» |
| Проба №10 | 11,4212 | «допустимая» |
| Проба №11 | 10,96272 | «допустимая» |
| Проба №12 | 11,22674 | «допустимая» |
| Проба №13 | 11,18174 | «допустимая» |
| Проба №14 | 10,71783 | «допустимая» |
| Проба №15 | 11,14359 | «допустимая» |
| Проба №16 | 11,24728 | «допустимая» |
| Проба №17 | 11,57141 | «допустимая» |
| Проба №18 | 11,95674 | «допустимая» |
| Проба №19 | 11,62543 | «допустимая» |
| Проба №20 | 11,43533 | «допустимая» |
| Проба №21 | 10,76739 | «допустимая» |
| Проба №22 | 11,1875 | «допустимая» |
| Проба №23 | 11,5938 | «допустимая» |
| Проба №24 | 11,68141 | «допустимая» |
| Проба №25 | 11,76978 | «допустимая» |
| Проба №26 | 11,62685 | «допустимая» |
| Проба №27 | 11,70826 | «допустимая» |
| Проба №28 | 11,93337 | «допустимая» |
| Проба №29 | 11,28457 | «допустимая» |
| Проба №30 | 10,2087 | «допустимая» |
| Проба №31 | 11,15707 | «допустимая» |
| Проба №32 | 12,03076 | «допустимая» |
| Проба №33 | 11,40543 | «допустимая» |
| Проба №34 | 10,57087 | «допустимая» |
| Проба №35 | 11,36935 | «допустимая» |
| Проба №36 | 11,97957 | «допустимая» |
| Проба №37 | 11,55538 | «допустимая» |
| Проба №38 | 10,40685 | «допустимая» |
| Проба №39 | 11,6187 | «допустимая» |
| Проба №40 | 12,27696 | «допустимая» |
| Проба №41 | 11,60652 | «допустимая» |
| Проба №42 | 10,42978 | «допустимая» |
| Проба №43 | 11,45598 | «допустимая» |
| Проба №44 | 12,53315 | «допустимая» |

Согласно проведенным расчетам, суммарный показатель загрязнения по всем пробам почвогрунтов, отобранным на площадке изыскательных работ, составляет Zc<16 и относится к категории загрязнения «допустимая».

При проведении инженерно-экологических изысканий на данной территории с целью изучения химического загрязнения почв были отобраны образцы почв:

- 31 проба с территории основной площадки строительства завода по производству этилена (ЭП-600) (пробы №1-31);

- 40 проб взяты из 10 скважин на глубине 0-0,2 м; 1 м; 2 м; 3 м (пробы №32-71);

- 3 пробы отобраны в пределах единой расчетной СЗЗ Нижнекамского промузла (пробы №72-74);

- 4 пробы отобраны с территории основной площадки строительства завода (пробы №76-79) на определение содержания ЛОС, ПАУ, ПХБ;

- 1 проба фоновая (проба №80);

- 6 проб отобраны на территории основной площадки строительства завода ЭП-600 из 3 скважин на глубине 0-0,2 м; 3 м (пробы №81-86) на определение содержания ЛОС, ПАУ, ПХВ;

- 6 проб отобраны с территории предполагаемого строительства ОЗХ (пробы №87-92);

- 2 пробы отобраны с территории предполагаемого строительства склада полипропилена (ПП) (пробы №93, 94);

- 2 пробы отобраны с территории проектируемого расположения временного поселка строителей (пробы №95, 96).

Данные химического анализа по содержанию в почве загрязняющих веществ по изысканиям представлены в табл. 2.31.

Из таблицы 2.31 видно, что содержание ртути, свинца, цинка, нефтепродуктов и бенз(а)пирена в отобранных образцах не превышает установленных для них санитарных нормативов.

По кадмию превышение санитарных нормативов отмечено в пробах 3 и 6 (основная площадка), по марганцу – в пробах 6, 8, 27, 28 (основная площадка), в пробах 35, 38, 40 (поинтегральный отбор из скважин, расположенных в лесном массиве южнее АО «ТАНЕКО»), в пробе 58 (скважина 3 на основной площадке, глубина отбора 2 м), в пробах 72, 73 (СЗЗ НПУ), в пробе 80 (фоновая) и пробе 89 (территория ОЗХ);

- по меди – в пробах 2, 18, 22-27 (основная площадка), в пробах 49-51 (скв. №1 – основная площадка, глубина отбора 1, 2, 3 м), в пробе 55;

№2 – основная площадка, глубина отбора 1, 2, 3 м), в пробе 55 (скв. №2 –основная площадка, глубина отбора 3 м);

- по мышьяку и никелю превышение нормативов отмечено во всех отобранных пробах.

Таблица 2.32 Результаты химического анализа проб почвогрунтов при проведении изысканий

| №№ пробы | Содержание, мк/кг (валовое, воздушно-сухая навеска) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неф-ты | Бенз(а)пирен, мкг/кг | рН, ед. рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd | Co | Mn | Cu | As | Mo | Hg | Ni | Pb | Zn |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проба №1 | 0,79 | 19,2 | 1172,0 | 51,4 | 3,57 | 0,90 | 0,53 | 71,7 | 22,2 | 89,6 | 83,12 | <5 | 8,12 |
| Проба №2 | 0,74 | 21,7 | 1113,0 | 69,0 | 3,70 | 0,68 | 0,02 | 70,7 | 21,2 | 84,0 | 5,84 | <5 | 7,41 |
| Проба №3 | 4,37 | 17,9 | 1074,0 | 62,5 | 5,49 | 0,88 | 0,05 | 114,0 | 76,1 | 69,3 | 86,08 | <5 | 8,20 |
| Проба №4 | 1,96 | 22,9 | 1034,0 | 56,4 | 5,14 | 2,23 | 0,03 | 77,2 | 12,5 | 75,8 | 35,23 | <5 | 8,33 |
| Проба №5 | 0,65 | 17,6 | 1063,0 | 51,5 | 3,50 | 2,68 | 0,03 | 93,8 | 14,5 | 70,7 | 25,63 | <5 | 8,27 |
| Проба №6 | 3,21 | 22,4 | 1525,0 | 42,4 | 5,30 | 2,79 | 0,05 | 101,0 | 37,1 | 102,0 | 152,24 | <5 | 8,02 |
| Проба №7 | 1,05 | 19,8 | 1433,3 | 36,6 | 5,50 | 0,97 | 0,05 | 90,8 | 23,9 | 87,6 | 195,74 | <5 | 7,81 |
| Проба №8 | 0,79 | 19,6 | 1700,0 | 48,5 | 3,91 | 1,53 | 0,05 | 93,8 | 21,7 | 126,0 | 9,73 | <5 | 7,49 |
| Проба №9 | 0,81 | 25,8 | 1173,0 | 49,9 | 3,37 | 0,79 | 0,03 | 102,0 | 21,4 | 82,8 | 8,51 | <5 | 7,31 |
| Проба №10 | 0,97 | 20,6 | 1349,0 | 49,1 | 3,95 | 2,47 | 0,04 | 103,0 | 19,4 | 86,5 | 28,35 | <5 | 7,30 |
| Проба №11 | 0,98 | 19,2 | 1152,0 | 37,2 | 3,34 | 1,09 | 0,04 | 64,3 | 20,0 | 80,7 | 11,19 | <5 | 7,71 |
| Проба №12 | 0,85 | 20,5 | 926,0 | 34,6 | 3,38 | 0,74 | 0,03 | 79,4 | 19,4 | 71,6 | 11,39 | <5 | 7,19 |
| Проба №13 | 0,95 | 24,4 | 1187,0 | 34,4 | 4,03 | 0,71 | 0,04 | 102,0 | 22,0 | 80,2 | 35,26 | <5 | 7,71 |
| Проба №14 | 0,99 | 23,6 | 1182,0 | 46,7 | 3,18 | 0,93 | 0,03 | 89,9 | 20,2 | 75,3 | 7,61 | <5 | 7,41 |
| Проба №15 | 1,14 | 21,2 | 1231,0 | 39,9 | 5,26 | 0,95 | 0,04 | 94,5 | 22,6 | 76,2 | 65,92 | <5 | 7,63 |
| Проба №16 | 0,81 | 33,3 | 1389,0 | 69,9 | 5,88 | 3,98 | 0,07 | 222,0 | 15,1 | 91,8 | 114,69 | <5 | 8,35 |
| Проба №17 | 0,46 | 15,0 | 977,0 | 46,4 | 6,52 | 0,70 | 0,04 | 75,1 | 12,2 | 59,4 | 59,30 | <5 | 8,37 |
| Проба №18 | 0,51 | 25,6 | 1424,0 | 75,7 | 3,90 | 0,41 | 0,04 | 178,0 | 13,3 | 80,5 | 12,86 | <5 | 8,32 |
| Проба №19 | 0,43 | 30,5 | 884,0 | 54,8 | 4,16 | 0,86 | 0,10 | 224,0 | 16,7 | 97,9 | 12,73 | <5 | 8,21 |
| Проба №20 | 0,77 | 16,4 | 1046,0 | 62,5 | 3,65 | 0,71 | 0,04 | 83,1 | 13,6 | 59,2 | 40,29 | <5 | 8,44 |
| Проба №21 | 0,75 | 15,2 | 1369,0 | 63,6 | 2,92 | 0,82 | 0,09 | 78,0 | 16,2 | 61,3 | 8,85 | <5 | 8,25 |
| Проба №22 | 0,68 | 25,5 | 1050,0 | 114,0 | 4,31 | 0,41 | 0,07 | 139,0 | 11,9 | 67,2 | 30,96 | <5 | 8,52 |
| Проба №23 | 0,69 | 25,2 | 1427,0 | 83,8 | 5,78 | 0,93 | 0,08 | 142,0 | 15,7 | 79,4 | 40,09 | <5 | 8,43 |
| Проба №24 | 0,82 | 18,4 | 1413,0 | 234,0 | 3,30 | 0,63 | 0,13 | 95,7 | 11,8 | 65,4 | 16,41 | <5 | 8,56 |
| Проба №25 | 0,74 | 28,9 | 1239,0 | 435,0 | 3,54 | 0,55 | 0,24 | 179,0 | 11,5 | 82,0 | 15,26 | <5 | 8,49 |
| Проба №26 | 1,98 | 31,2 | 1435,0 | 86,9 | 6,57 | 0,18 | 0,07 | 170,0 | 16,4 | 77,7 | 21,46 | <5 | 8,16 |
| Проба №27 | 0,77 | 19,6 | 1619,0 | 73,2 | 3,83 | 0,78 | 0,09 | 80,1 | 21,2 | 76,0 | 8,76 | <5 | 7,63 |
| Проба №28 | 1,19 | 20,1 | 2330,0 | 42,9 | 3,01 | 6,67 | 0,06 | 73,3 | 22,1 | 84,1 | 16,48 | <5 | 7,43 |
| Проба №29 | 0,56 | 11,8 | 1065,0 | 46,4 | 2,82 | 0,35 | 0,08 | 58,6 | 11,5 | 46,1 | 8,35 | <5 | 8,24 |
| Проба №30 | 0,64 | 12,5 | 1148,0 | 64,9 | 3,16 | 3,91 | 0,09 | 62,7 | 12,9 | 51,3 | 14,14 | <5 | 8,15 |
| Проба №31 | 2,30 | 12,6 | 1160,0 | 58,7 | 3,0 | 0,43 | 0,08 | 61,6 | 14,1 | 46,7 | 9,76 | <5 | 8,13 |
| Проба №32 | 1,88 | 17,4 | 1628,0 | 35,9 | 2,27 | 1,11 | 0,06 | 73,9 | 21,3 | 98,9 | 10,03 | <5 | 7,20 |
| Проба №33 | 0,35 | 26,8 | 1154,0 | 37,9 | 5,10 | 0,61 | 0,06 | 96,2 | 22,1 | 85,9 | 47,54 | <5 | 7,14 |
| Проба №34 | 0,86 | 30,1 | 1344,0 | 40,0 | 4,70 | 0,53 | 0,07 | 96,5 | 21,9 | 85,8 | 66,72 | <5 | 7,25 |
| Проба №35 | 2,58 | 35,8 | 1501,0 | 34,6 | 5,40 | 0,62 | 0,06 | 92,3 | 29,7 | 80,8 | 47,07 | <5 | 7,45 |
| Проба №36 | 3,48 | 19,6 | 1902,0 | 45,8 | 2,58 | 0,66 | 0,06 | 69,7 | 21,3 | 106,0 | 8,35 | <5 | 7,91 |
| Проба №37 | 1,25 | 23,9 | 1343,0 | 36,2 | 5,16 | 0,77 | 0,05 | 111,0 | 22,1 | 84,4 | 71,63 | <5 | 9,45 |
| Проба №38 | 1,60 | 36,5 | 3768,0 | 32,4 | 4,93 | 0,92 | 0,04 | 93,0 | 24,4 | 82,0 | 31,24 | <5 | 7,13 |
| Проба №39 | 1,80 | 25,3 | 1454,0 | 37,5 | 6,00 | 0,50 | 0,04 | 92,1 | 22,0 | 97,9 | 170,10 | <5 | 7,21 |
| Проба №40 | 1,35 | 21,0 | 1576,0 | 33,9 | 2,79 | 0,44 | 0,05 | 65,5 | 20,7 | 75,2 | 8,39 | <5 | 7,35 |
| Проба №41 | 0,79 | 24,5 | 1057,0 | 59,4 | 6,98 | 0,76 | 0,05 | 129,0 | 19,0 | 85,1 | 38,94 | <5 | 6,87 |
| Проба №42 | 1,0 | 28,5 | 1515,0 | 44,5 | 5,32 | 0,96 | 0,05 | 128,0 | 21,7 | 88,5 | 39,79 | <5 | 8,02 |
| Проба №43 | 0,82 | 21,8 | 1056,0 | 43,5 | 5,46 | 0,82 | 0,05 | 102,0 | 20,3 | 80,3 | 39,38 | <5 | 8,13 |
| Проба №44 | 1,10 | 16,0 | 1060,0 | 34,9 | 3,48 | 1,63 | 0,05 | 67,8 | 20,9 | 95,4 | 13,26 | <5 | 7,28 |
| Проба №45 | 0,69 | 20,3 | 849,0 | 34,3 | 4,01 | 0,55 | 0,02 | 90,5 | 30,1 | 49,6 | 45,48 | <5 | 8,58 |
| Проба №46 | 0,73 | 29,7 | 1207,0 | 46,0 | 6,32 | 1,0 | 0,05 | 110,0 | 25,0 | 71,8 | 66,17 | <5 | 7,97 |
| Проба №47 | 0,62 | 24,5 | 1113,0 | 40,2 | 6,62 | 0,63 | 0,04 | 67,1 | 30,5 | 80,4 | 24,05 | <5 | 8,23 |
| Проба №48 | 0,52 | 14,2 | 949,0 | 55,5 | 3,52 | 0,61 | 0,04 | 70,7 | 13,4 | 60,0 | 31,38 | <5 | 8,07 |
| Проба №49 | 0,47 | 24,3 | 942,0 | 131,0 | 2,91 | 0,63 | 0,05 | 67,1 | 18,9 | 90,1 | 76,86 | <5 | 8,93 |
| Проба №50 | 0,50 | 28,8 | 1355,0 | 71,0 | 5,69 | 0,78 | 0,03 | 118,0 | 14,2 | 66,4 | 97,57 | <5 | 10,26 |
| Проба №51 | 0,49 | 10,8 | 1296,0 | 135,0 | 2,79 | 0,39 | 0,14 | 60,7 | 10,9 | 37,3 | 56,17 | <5 | 8,53 |
| Проба №52 | 0,68 | 20,4 | 949,0 | 38,9 | 4,76 | 1,18 | 0,04 | 91,7 | 17,8 | 48,8 | 55,64 | <5 | 8,29 |
| Проба №53 | 0,54 | 11,7 | 778,0 | 35,3 | 7,51 | 0,83 | 0,01 | 77,7 | 14,6 | 52,9 | 132,94 | <5 | 8,66 |
| Проба №54 | 0,81 | 14,7 | 1259,0 | 72,6 | 5,22 | 0,53 | 0,09 | 81,8 | 20,1 | 42,7 | 51,33 | <5 | 8,78 |
| Проба №55 | 0,64 | 10,8 | 1281,0 | 127,0 | 4,24 | 0,40 | 0,18 | 65,9 | 19,5 | 34,9 | 31,78 | <5 | 8,80 |
| Проба №56 | 0,73 | 17,6 | 87,3 | 46,0 | 6,16 | 0,71 | 0,06 | 87,3 | 18,9 | 72,5 | 121,84 | <5 | 8,68 |
| Проба №57 | 0,84 | 15,2 | 1217,0 | 33,4 | 5,10 | 0,47 | 0,04 | 80,2 | 14,0 | 42,0 | 24,76 | <5 | 7,93 |
| Проба №58 | 0,97 | 63,2 | 3781,0 | 4,32 | 4,22 | 0,36 | 0,45 | 134,0 | 14,5 | 41,7 | 44,01 | <5 | 8,81 |
| Проба №59 | 0,68 | 22,4 | 1209,0 | 28,0 | 3,01 | 0,01 | 0,16 | 157,0 | 6,95 | 72,8 | 21,64 | <5 | 8,15 |
| Проба №60 | 0,75 | 18,8 | 1215,0 | 60,5 | 4,07 | 3,35 | 0,05 | 211,0 | 24,5 | 104,0 | 54,21 | <5 | 8,14 |
| Проба №61 | 1,00 | 14,4 | 1265,0 | 39,4 | 4,04 | 3,51 | 0,06 | 66,2 | 17,7 | 68,9 | 49,03 | <5 | 8,11 |
| Проба №62 | 0,44 | 27,0 | 1191,0 | 58,0 | 7,08 | 7,21 | 0,11 | 192,0 | 12,3 | 77,6 | 25,26 | <5 | 8,68 |
| Проба №63 | 0,51 | 22,3 | 1033,0 | 43,7 | 2,16 | 0,30 | 0,02 | 183,0 | 10,5 | 65,6 | 34,91 | <5 | 8,68 |
| Проба №64 | 0,31 | 6,86 | 526,0 | 28,1 | 3,21 | 0,55 | 0,05 | 33,8 | 7,13 | 31,1 | 33,68 | <5 | 8,03 |
| Проба №65 | 0,66 | 9,38 | 1209,0 | 21,1 | 1,19 | 0,34 | 0,04 | 51,7 | 8,65 | 20,6 | 43,95 | <5 | 8,75 |
| Проба №66 | 0,53 | 11,6 | 1068,0 | 24,2 | 2,44 | 0,34 | 0,03 | 62,9 | 14,0 | 27,8 | 27,14 | <5 | 8,86 |
| Проба №67 | 0,73 | 8,69 | 1468,0 | 18,6 | 2,16 | 0,33 | 0,02 | 49,1 | 10,4 | 21,9 | 21,21 | <5 | 8,70 |
| Проба №68 | 0,73 | 21,0 | 1035,0 | 48,1 | 4,64 | 0,96 | 0,03 | 81,4 | 28,7 | 58,8 | 46,19 | <5 | 8,10 |
| Проба №69 | 0,54 | 9,70 | 479,0 | 18,3 | 2,05 | 0,15 | 0,03 | 42,5 | 8,10 | 23,6 | 35,19 | <5 | 8,71 |
| Проба №70 | 0,41 | 12,9 | 386,0 | 19,5 | 1,95 | 0,33 | 0,03 | 55,1 | 9,13 | 29,0 | 34,93 | <5 | 8,61 |
| Проба №71 | 0,99 | 15,3 | 574,0 | 19,6 | 2,39 | 0,28 | 0,02 | 55,9 | 11,3 | 40,3 | 25,27 | <5 | 8,37 |
| Проба №72 | 1,32 | 17,1 | 2190,0 | 22,5 | 2,44 | 0,70 | 0,08 | 59,5 | 18,0 | 76,5 | 7,32 | <5 | 6,97 |
| Проба №73 | 1,53 | 20,2 | 2075,0 | 33,6 | 2,81 | 0,69 | 0,06 | 79,8 | 19,5 | 91,4 | 10,47 | <5 | 7,10 |
| Проба №74 | 0,81 | 13,4 | 1146,0 | 18,6 | 3,0 | 7,80 | 0,06 | 48,8 | 18,4 | 56,4 | 12,03 | <5 | 7,06 |
| Проба №80 | 0,72 | 12,5 | 1589,0 | 19,6 | 2,20 | 0,84 | 0,07 | 44,6 | 14,7 | 57,3 | 5,74 | <5 | 6,46 |
| Проба №87 | 0,84 | 22,2 | 1046,0 | 53,0 | 6,59 | 2,31 | 0,07 | 135,0 | 22,89 | 222,0 | 273,17 | <5 | 8,19 |
| Проба №88 | 0,60 | 24,4 | 970,0 | 51,5 | 7,84 | 3,84 | 0,06 | 170,0 | 20,7 | 163,0 | 170,02 | <5 | 7,95 |
| Проба №89 | 1,41 | 157,0 | 4698,0 | 45,3 | 5,15 | 34,3 | 0,02 | 1158,0 | 7,93 | 320,0 | 23,79 | <5 | 7,98 |
| Проба №90 | 0,43 | 27,4 | 1047,0 | 51,4 | 6,80 | 2,29 | 0,16 | 191,0 | 18,2 | 109,0 | 113,76 | <5 | 8,55 |
| Проба №91 | 0,38 | 20,1 | 795,0 | 38,1 | 5,89 | 1,17 | 0,12 | 135,0 | 13,1 | 83,2 | 48,42 | <5 | 8,21 |
| Проба №92 | 0,46 | 27,2 | 1029,0 | 50,8 | 6,97 | 1,83 | 0,10 | 195,0 | 16,0 | 92,9 | 30,39 | <5 | 8,15 |
| Проба №93 | 0,58 | 22,5 | 1412,0 | 43,3 | 5,29 | 0,56 | 0,05 | 135,0 | 16,9 | 84,9 | 12,85 | <5 | 7,90 |
| Проба №94 | 0,65 | 22,8 | 1122,0 | 48,3 | 4,51 | 0,45 | 0,05 | 111,0 | 18,0 | 86,8 | 8,54 | <5 | 7,73 |
| Проба №95 | 0,84 | 22,3 | 1291,0 | 39,7 | 3,97 | 0,79 | 0,05 | 90,7 | 21,4 | 105,0 | 17,84 | <5 | 7,36 |
| Проба №96 | 0,68 | 21,2 | 1285,0 | 50,3 | 4,15 | 0,86 | 0,05 | 132,0 | 21,7 | 150,0 | 63,15 | <5 | 8,14 |

При проведении изысканий на территории предполагаемого строительства комплекса ЭП-1000  году была проведена оценка загрязнения почв на ЛОС, ПАУ, ПХВ.

Из 55 ЛОС, по которым были проведены исследования, ПДК (ОДК) установлены для 6 веществ (бензола, изопропилбензола, стирола, толуола, о- ксилола и n-ксилолов). По данным веществам санитарные нормы содержания загрязняющих веществ не превышены (находятся на уровне 0,0002-0,018 ПДК). Фоновые концентрации содержания ЛОС (проба №80 – отобрана в н.п. Красный Ключ) практически не отличаются от концентраций определенных в пробах, отобранных на площадке строительства. Пробы, отобранные на глубине 3 м и в поверхностном почвенном слое, по содержанию ЛОС также находятся практически на одном уровне.

В пробах грунта определялось 18 ПАУ, из них ПДК почвы установлена только для бенз(а)пирена. По содержанию бенз(а)пирена в двух пробах отмечено превышение ПДК почвы соответственно в 4,7 и 2,2 раза. В остальных пробах загрязнение грунта ПАУ находится практически на одном уровне с колебаниями по отдельным показателям в ту или иную сторону.

В пробах почвогрунтов определялись 59 ПХБ, по которым установлен суммарный норматив, равный 60 мкг/кг сухого веса. Содержание полихлорированных бифенилов не превышает уставленного норматива (<60 мкг/кг).

### Оценка радиационной обстановки

Исследование и оценка радиационной обстановки выполнены на основании Федерального закона №3 от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населения». Радиационные исследования включали в себя:

- радионуклидный анализ проб почвогрунтов;

- дозиметрическое обследование участка изысканий.

Оценка потенциальной радоноопасности территории не проводилось в связи с отсутсвием помещений с постоянным пребываем людей на территории комплекса ЭП-600. Технологический процесс данного производства полностью автоматизирован.

Радионуклидный анализ проб почвогрунтов выполнен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)» филиал Нижнекамского района и г. Нижнекамск.

Радионуклидный анализ проводился в феврале 2019 года для 6 проб почвогрунтов.

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб грунтов представлены в таблице 2.33.

Таблица 2.33 Гамма-спектрометрический анализ проб грунтов

| Название пробы |  | Удельная активность радионуклидов, Бк/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тh232 абс.погр |  | Ra226 абс.погр. |  | К40 абс.погр. |  | Cs137 абс.погр. |  |
| Проба № 1 | 1,223±0,356 |  | 0,457±0,087 |  | 201,547±62,358 |  | 0,125±0,039 |  |
| Проба № 2 | 2,156±0,699 |  | 0,997±0,299 |  | 325,127±97,856 |  | 1,418±0,427 |  |
| Проба № 3 | 2,356±0,638 |  | 1,458±0,457 |  | 175,258±57,488 |  | 1,369±0,454 |  |
| Проба № 4 | 2,587±0,744 |  | 3,217±0,967 |  | 177,596±478 |  | 1,235±0,458 |  |
| Проба № 5 | 2,174±0,652 |  | 1,475±0,287 |  | 244,897±85,694 |  | 1,129±0,228 |  |
| Проба № 6 | 3,568±0,586 |  | 2,225±0,356 |  | 129,358±45,289 |  | 2,412±0,547 |  |
| Гигиенический норматив | 1000 |  | 10 000 |  | 100 000 |  | 10 000 |  |

Лабораторное гамма-спектрометрическое исследование проб грунтов, отобранных на исследуемом объекте, показало, что значения удельной эффективной активности природных радионуклидов ниже параметров, регламентируемых СанПиН 2.6.1.2523-09 [22]. Значения удельной активности естественных и искусственных радионуклидов не превышают регламентируемые Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) [22] параметры (Прилож. 4 к НРБ-99/2009: Cs137<10 Бк/г, Ra226< 10Бк/г, Th232<1 Бк/г, К40<100 Бк/г) [22-25].

Протоколы результатов гамма-спектрометрического анализа проб почвогрунтов представлены в Приложении.

Дозиметрическое обследование участка проведения изысканий было проведено Испытательным лабораторным Центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Нижнекамском районе и г. Нижнекамск.

Гамма-съемка была проведена на территории проектируемого комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» по маршрутным профилям в масштабе 1:250 с шагом сети 5 м. Измерения проводились с использованием следующих приборов:

-	СРП-68-01;

-	ДКГ-02 У.

Результаты поисковых измерений мощности дозы гамма-излучения представлены в таблице 2.34.

Таблица 2.34 МЭД внешнего гамма-излучения на обследованных участках

| № п/п | Наименование объекта | Интенсивность гамма-излучения, мкЗв/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hmax | Hmin | Hср | δ | Hср+δ |
| 1 | Промплощадка ЭП-600 (10 га) | 0,12±0,028 | 0,08±0,018 | 0,107±0,019 | 0,008 | 0,115 |
| 2 | Промплощадка ЭП-600 (2 га) | 0,14±0,028 | 0,09±0,018 | 0,107±0,019 | 0,008 | 0,115 |
| 3 | Промплощадка ЭП-600 (23 га) | 0,12±0,028 | 0,10±0,02 | 0,106±0,019 | 0,006 | 0,112 |

В соответствии с нормативными документами, мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на земельных участках, отведенных под строительство производственных сооружений, должна соответствовать условию:

Нср +δ ≤ 0,6 мкЗв/ч

Как видно из результатов исследований, представленных в таблице 4.8, обследованные территории соответствуют приведенному радиационному параметру (0,126 и 0,069≤,0,6мкЗв/ч), что свидетельствует об отсутствии локальных радиационных аномалий на обследованном участке.

Мощность дозы гамма излучения земельного участка соответствует СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» [27]. Участков со значением МЭД, превышающих значения критерия допустимых значений 0,6 мк3в/ч, не обнаружено.

Протоколы результатов дозиметрического обследования участка изысканий представлены в Приложении Р.

Оценка степени химического загрязнения поверхностных вод

В ходе инженерных изысканий в декабре 2018 г.  был проведен отбор поверхностных вод из ближайших водных объектов р. Тунгуча, р. Мартышка. Расположение точек отбора проб представлено на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 Карта схема размеров водоохранных зон поверхностных водных объектов, точек мониторинга и точек отбора проб в ходе инженерных изысканий

Химический анализ проб поверхностных вод был проведен ООО «Эко-аналитическая лаборатория Мегатех» (аттестат аккредитации» №RA.RU.21АД88 от 10.10.2016 г.). Результаты химического анализа проб поверхностной воды приведены в таблице 2.35. Протокол результатов химического анализа представлен в Приложении Р.

Согласно проведенным исследованиям поверхностные воды р. Тунгуча и р. Мартышка по величине водородного показателя рН относятся к категории слабощелочных вод.

Таблица 2.35 Результаты химического анализа проб поверхностных вод

| № п/п | Ингредиенты | Единицы измерений | ПДК, мг/дм3 | р. Тунгуча | р. Мартышка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,5 | 0,99±0,35 | 0,34±0,12 |
| 2 | Анионные ПАВ | мг/дм3 | 0,1 | 0,0206±0,0074 | 0,0222±0,0044 |
| 3 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 6,5-8,5 | 7,6±0,1 | 8,0±0,1 |
| 4 | БПК5 | мг/дм3 | 2,0 | 4,9±1,3 | 2,5±0,7 |
| 5 | Железо общее | мг/дм3 | 0,1 | 0,77±0,12 | 0,118±0,028 |
| 6 | Медь | мг/дм3 | 0,001 | 0,0042±0,002 | 0,0018±0,0009 |
| 7 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 | 0,22±0,09 | 0,046±0,019 |
| 8 | Нитраты | мг/дм3 | 40,0 | 1,73±0,31 | 1,8±0,32 |
| 9 | Нитриты | мг/дм3 | 0,08 | 0,102±0,014 | 0,0381±0,0076 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 100,0 | 98±15 | 25±5 |
| 12 | Фенолы летучие | мг/дм3 | 0,001 | 0,02±0,005 | <0,002 |
| 13 | Минерализация (сухой остаток)) | мг/дм3 | 1000 | 486±44 | 428±39 |
| 14 | Хлориды | мг/дм3 | 300,0 | 58±5 | 27±3 |
| 15 | ХПК | мг/дм3 | - | 29±7 | 14±3 |
| 16 | Цинк | мг/дм3 | 0,01 | 0,0673±0,023 | 0,0112±0,0043 |

Превышения предельно допустимых концентраций качества поверхностных вод в пробах отмечены по следующим загрязняющим веществам:

- БПК5 – 2,45 ПДК (р. Тунгуча);

- железо общее – 7,7 ПДК (р. Тунгуча) и 1,18 ПДК (р. Мартышка);

- медь – 4,2 ПДК (р. Тунгуча) и 1,8 ПДК (р. Мартышка);

- нефтепродукты – 4,4 ПДК (р. Тунгуча);

- нитриты – 1,275 ПДК (р. Тунгуча)

- фенолы – 20 ПДК (р. Тунгуча)

- цинк – 6,73 ПДК (р. Тунгуча) и 1,12 ПДК (р. Мартышка).

Из результатов анализов видно, что воды р. Тунгуча более загрязнены и подвержены антропогенному воздействую. Воды р. Тунгуча относятся к категории грязных. Повышенные концентрации ионов аммония и нитритов обычно указывает на свежее загрязнение, в то время как увеличение содержания нитратов — на загрязнение в предшествующее время.

Фенолы и нефтепродукты являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, анилинокрасочной промышленности и др.

### Химическое состояние грунтовых вод площадки изыскательных работ

В ходе инженерно-экологических изысканий были отобраны 4 пробы подземных вод на территории строительства комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Химический анализ проб подземных вод выполнен ООО «Эко-аналитической лабораторией «Мегатех» и АНО «Центр содействия СЭБ».

Протоколы результатов химического анализа проб подземных вод представлены в Приложении Р. Результаты химического анализа проб подземных вод представлены в таблице 2.36. Точки отбора проб подземных вод представлены на рисунке 2.7.

Таблица 2.36 Результаты химического анализа проб подземных вод отобранных на площадке строительства ЭП-600

| №№ | Определяемый показатель | ПДК хоз. пит. [38] | ПДК* СанПиН 2.1.4.1116-02 | Скв №1 | Скв №2 | Скв №3 | Скв №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Глубина отбора, м |  |  | 4,0 | 0,6 | 3,5 | 6,0 |
|  | Нефтепродукты (ремарно)/пленка | 0,3 | 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
|  | Аммоний-ион | 1,5 | 0,1 | 0,239 | 0,325 | 0,273 | 0,109 |
|  | Железо | 0,3 | 0,3 | 0,779 | 0,704 | 0,652 | 0,810 |
|  | Медь | 1,0 | 1,0 | 0,0014 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0013 |
|  | Цинк | 1,0 | 5,0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
|  | Кадмий | 0,001 | 0,001 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
|  | Никель | 0,02 | 0,02 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
|  | Хром | 0,05 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  | Марганец | 0,1 | 0,05 | 0,075 | 0,061 | 0,051 | 0,082 |
|  | АПАВ | 0,5 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
|  | Формальдегид | 0,05 | 0,05 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
|  | Жесткость общая |  |  | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
|  | Сухой остаток |  |  | 468 | 442 | 455 | 492 |
|  | Бор | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
|  | Кобальт | 0,1 | 0,1 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 2 | Мышьяк | 0,01 | 0,01 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
|  | Ртуть общая | 0,0005 | 0,0005 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 3 | Свинец | 0,01 | 0,01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 4 | Стронций | 7,0 | 7,0 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 |
| 5 | Хлороформ | 0,01 | 1,0 | 0,0097 | <0,0006 | 0,0093 | <0,0006 |
| 6 | Гексахлорбензол | 0,001 | 0,2 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |

- СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» [39]

### Рисунок 2.7 Карта-схема точек отбора подземных вод

### Оценка загрязнения атмосферного воздуха на площадке изыскательных работ

В ходе инженерно-экологических изысканий для объекта «Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» был проведен отбор проб качества атмосферного воздуха на территории площадки изыскательных работ и ближайших населенных пунктах Иштеряково, Клятле, Авлаш, г. Нижнекамск.

Направление ветра во время отбора проб – юго-западное, ветер 2-3 м/с.

Пробы отобраны для веществ характерных для производств этилена, согласно результатам анализов превышения предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе не отмечены.

Таблица 2.37 Результаты замеров уровня загрязнения атмосферного воздуха в ходе инженерно-гидрометеорологических изысканий

| Наименование ЗВ | ПДКм.р., мг/м3 | т. 1 н.п. Иштеряково | т. 2 д. Клятле | т. 3 д. Авлаш | т.4 г. Нижнекамск, ул. Вахитова, 2 | т.5 площадка изыскательных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этен | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пропен | 3,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бутены |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - Социальная сфера

Нижнекамский район образован в 1965г. Район расположен в центральной части республики на левом берегу р. Кама. Территория района: 173,3 тыс. га.

Имеются запасы известняков, доломитов, глин, мергелей.

По территории района проходят железная дорога Нижнекамск – Круглое Поле, автодорога Камские Поляны – Нижнекамск – Набережные Челны, пристань Красный Ключ.

Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, картофель, овощи. Основные отрасли животноводства – мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство.

Центр района – город республиканского подчинения Нижнекамск (с 1965 г.). Город Нижнекамск расположен на левом берегу р. Кама, близ места впадения в неё р. Зай. Территория города: 6116 га, численность населения составляет 255,604 тыс. жителей.

Нижнекамск – крупнейший центр нефтехимической промышленности. Здесь расположены АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК»,  ПАО«Нижнекамскнефтехим», завод «Эластик», АО «Нижнекамсктехуглерод», механический завод «Прогресс». Развиты: электроэнергетика (две ТЭЦ), производство стройматериалов (ПО «Камэнергостройпром», завод ЖБИ, крупнопанельного домостроения, завод «Стройметаллоконструкция», кирпичный и др.), предприятия легкой (швейная фабрика) и пищевой (ПФ «Красный Ключ», молкомбинат, хлебокомбинат, пивзавод) промышленности. Вне райцентра в с.Шереметьевка расположена фабрика шорных изделий.

Здравоохранение

Состояние здоровья населения является определяющим фактором социально-экономической характеристики развития территории.

Естественный прирост в НМР имеет положительное значение, но за 3 года он снизился с 6,0% до 5,1% на конец 2018 года (снижение на 15,0%). Снижение данного показателя обусловлено снижением в этом году рождаемости и ростом общей смертности.

За 2016 год показатель рождаемости отмечен на уровне 14,4 на 1000 населения. По сравнению с 2015 годом он снизился на 3,5% (с 14,9% до 14,4%). Общая смертность за 3 года увеличилась с 8,9 до 9,3%.

Смертность трудоспособного населения за 2016 год по сравнению с прошлым годом увеличилась с 432,8 до 446,5 на 100 тыс. населения (рост на 3,1%).

Среди проблем смертности трудоспособного населения ведущей остается проблема смертности от неинфекционных заболеваний. В структуре преобладают болезни системы кровообращения, травмы и отравления и новообразования. Болезни системы кровообращения и новообразования за 2016 год выросли на 7,1 и 21,5% соответственно.

На основании статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», приказа МЗ РФ от 3 декабря 2012 года № 1006н, приказа МЗ РТ от 24.04.2013 г. № 708 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения» в РФ, РТ и в НМР, в том числе, с целью выявления и профилактики неинфекционных заболеваний проводится диспансеризация взрослого населения.

Второй год определённые группы взрослого населения проходят диспансеризацию. План диспансеризации в 2016 году составлял 29310 человек, осмотрено – 29333 человека, т.е. план был выполнен на 100%.

В 2016 году Министерством здравоохранения установлен план в 44000 человек. В полном объёме прошли диспансеризацию 36648 человека (83,3%). Инвалиды и участники войны прошли диспансеризацию на 100% от запланированных граждан.

За этот год выявлено 97 новообразований, 53 из них – злокачественные, которые выявлены на ранних стадиях. А это значит, что 53 жизни спасены!

Диспансеризацией (профилактическими осмотрами) несовершеннолетних охвачено 30572 человека – 100% от плана.

Периодические медосмотры прошли 14636 детей (100% от годового плана).

Дети – сироты, пребывающие в стационарных учреждениях, и находящиеся в трудной жизненной ситуации закончили диспансеризацию в количестве 115 человек в мае этого года (100% от годового плана). 240 детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей (усыновлённые, принятые под опеку в приёмные и патронатные семьи) прошли диспансеризацию в полном объёме.

На 01.01.2016 года в НМР развёрнуто 1290 круглосуточных коек (обеспеченность на 10 000 населения – 47,7), дневных коек 396 (обеспеченность на 10 000 населения – 14,46).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 г. №1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2014 г. №1029 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доведены объемы государственного задания на 2015 год. Стоимость Территориальной Программы государственных гарантий по нижнекамскому муниципальному району составляет 1 859 121,14 тыс. руб., что выше Программы 2014 года на 23 354,51 тыс. руб.

Укрепляется материально-техническая база. На селе за 2 года в нижнекамском муниципальном районе построено 5 новых модульных ФАПов, проведен капитальный ремонт в 16-ти ФАПах, в 4-х врачебных амбулаториях и Шереметьевской участковой больнице.

Медицинскую помощь населению оказывают 11 лечебно-профилактических учреждений, из них 6 государственных автономных учреждений:

- ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница»;

- ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»;

- ГАУЗ «Камско – Полянская районная больница»;

- ГАУЗ «Центр медицинской профилактики»;

- ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

- ГАУЗ «Детский центр медицинской реабилитации»

и 5 филиалов республиканских учреждений:

- «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер» филиала ГАУЗ «РККВД»;

- «Нижнекамский наркологический диспансер» филиала ГАУЗ «РНД МЗ РТ»;

- «Нижнекамский психоневрологический диспансер» филиала ГАУЗ «РКПБ» им. Акад. В.М. Бехтерева;

- «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер» филиала ГАУЗ «РКПД»;

- Филиал Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» в г. Нижнекамске.

Образование

Система образования Нижнекамского муниципального района представлена учреждениями дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования разных типов: детскими садами, школами, гимназиями, лицеями, колледжами, институтами, кружками, секциями, клубами, детско-юношескими школами, центрами.

В сфере дошкольного образования услуги населению оказывают 93 учреждения, в сфере среднего образования – 74, профессионального – 18, дополнительного – 12.

Развитие образования осуществляется по направлению совершенствования форм и методов интеграции общего и высшего профессионального образования, что не только решает задачи подготовки рабочих кадров и специалистов всех уровней для предприятий региона, строительного и энергетического комплексов, сферы социально-бытового обслуживания населения, но и играет большую роль в изменении социального статуса города.

Культура и социальная сфера

Развитие современного российского общества невозможно без развития культуры и искусства.

В 1973 году был образован отдел культуры Исполнительного комитета Нижнекамского городского совета. Постановлением Главы администрации отдел культуры был преобразован в управление культуры и спорта. В связи с предстоящей передачей ведомственных спортивных объектов и сооружений, а также объектов культуры в коммунальную собственность, с 1 января 1994 года управление культуры и комитет по физкультуре и спорту стали отдельными структурными подразделениями администрации города и района.

В Нижнекамском муниципальном районе РТ 95 учреждений культуры и искусства.

Благодаря постоянной заботе руководства района и республики о сохранении и развитии культуры, расширяется сеть учреждений культуры.

В августе 2014 года в рамках программы «Сельские клубы» открылся многофункциональный центр в н.п. Прости, где разместились клуб на 200 мест, библиотека и ФАП. В сентябре открыл свои двери Дом дружбы народов, в котором разместились 8 национально-культурных обществ, ассамблея народов Татарстана, многонациональная воскресная школа и около 3-х десятков социально-ориентированных некоммерческих организаций. С целью беспрепятственного доступа инвалидов адаптированы семь учреждений культуры и искусства, крайне необходимые на сегодняшний день для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социальную жизнь общества: Центральная библиотека им. Г.Тукая, Центральная детская библиотека, национальная библиотека им. Кул Гали, комплексный музей г. Нижнекамска, районный Дом культуры и культурный Центр «Чулман Су» пгт Камские Поляны.

В 2015 г. осуществлено строительство многофункционального центра в н.п. В.Уратьма, где разместятся клуб на 200 мест и библиотека, и капитальный ремонт Старошешминского сельского Дома культуры. В список объектов долгосрочной целевой программы Республики Татарстан «Доступная среда» на 2011-2015 гг. в 2015 г. вошли 8 филиалов библиотек Централизованной библиотечной системы и сельский Дом культуры н.п. Нижняя Уратьма.

Обеспеченность клубными учреждениями г. Нижнекамска, включая ведомственные учреждения (Дом народного творчества ПАО «НКНХ»), зрительными залами – 23,1%, в сельских поселениях – 100%.

Каждое учреждение культуры является центром досуга, где успешно работают разножанровые коллективы художественной самодеятельности: татарские, русские, кряшенские, чувашские. На сегодняшний день насчитывается 31 фольклорный коллектив, 19 коллективов имеют звание «народный».

В развитие культуры большой вклад вносят творческие коллективы города и района, которых насчитывается более 40, такие как ансамбль песни и танца «Нардуган», татарский эстрадный ансамбль «Ильхам», театр танца «Второе дыхание», вокальные ансамбли «Сердэш», «Алтын ай», «Вдохновение», академический квартет Нижнекамского музыкального колледжа и др.

Высокую позицию занимает оркестр народных инструментов г. Нижнекамска под управлением Заслуженного работника культуры Зинаиды Плетневой, который является единственным профессиональным муниципальным оркестром в Республике Татарстан. Только в двух городах республики Татарстан имеются профессиональные камерные оркестры – в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Визитной карточкой города Нижнекамск является праздник «Сабантуй», который пропагандирует подлинно художественные ценности, накопленные разными народами. Также в городе и районе с одинаковым масштабом проводятся русские праздники «Рождество», «Масленица», чувашский «Уяв», праздник кряшен «Петров день» и тюркских народов «Навруз», башкирский «Курултай». Все эти мероприятия собирают многочисленные коллективы со всего района, служат яркой демонстрацией развития многообразия национальных культур.

Большое внимание в Нижнекамском муниципальном районе уделяется межрегиональному культурному сотрудничеству. На протяжении 10-ти лет мы выступаем организаторами Федерального национального праздника «Сабантуй».

Несмотря на высокие достижения в области культуры и искусства, проводимую работу в учреждениях культуры и искусства города и района существуют проблемы, решение которых требует пристального внимания руководства, как республики, так и Нижнекамского муниципального района:

- завершение строительства культурного центра города Нижнекамска;

- обеспечение учреждений культуры пожарной сигнализацией, программно – аппаратным комплексом (ПАК) «Стрелец – мониторинг», системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, обновление парка музыкальных инструментов;

- финансирование учреждений дополнительного образования в полном объеме;

- многие объекты культуры города и района нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции, в приобретении новой мебели и оборудования.

Нижнекамск — культурный центр

Нижнекамск развивается не только как промышленный, но и как культурный центр. Здесь происходит слияние различных культур и традиций. Город хранит свои славные традиции и создает новые. Культурная инфраструктура города Нижнекамска находится на очень высоком уровне. Деятели культуры и искусства успешно отстаивают честь народов Прикамья не только в республике и Поволжском регионе, но и на территории России, и даже за рубежом. Яркий пример тому — успешное участие в престижном конкурсе среди городов Приволжского федерального округа на получение титула «Культурная столица — 2002». Конкурс был организован и проведен по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжье. В Нижнекамске прошел настоящий марафон культурных событий, соревнований и проектов.

Главной задачей учреждений культуры и искусства является сохранение и приумножение духовного потенциала нашего народа. Обеспечение преемственности, содействие развитию культуры народов, проживающих в городе и районе, достижение качественно нового состояния культуры и искусства, обеспечивающего реальные возможности для духовного роста каждого.

В городе и районе работают 110 учреждений культуры, в том числе:

- 11 образовательных учреждений: Нижнекамский музыкальный колледж, 7 детских музыкальных школ, детская школа искусств «Созвездие», детская художественная школа, Центр детского творчества;

- 2 профессиональных театра: Нижнекамский государственный Татарский драматический театр, Театр юного зрителя;

- 45 культурно-досугового учреждения: городской Дом культуры, районный Дом культуры, культурный Центр «Чулман-Су», 18 сельских домов культуры, 18 сельских клубов, Дом культуры «Альфа», Татарский эстрадный ансамбль «Ильхам», ансамбль песни и танца «Нардуган»,2 Автоклуба, Парк культуры и отдыха;

- 48 библиотек;

- концертно-творческий центр;

- комплексный музей города Нижнекамска;

- муниципальное киноучреждение;

- культурный Центр г. Нижнекамска;

- народные театры: Чувашский театр «Тамаша», татарский театр н.п. Красная Кадка, народный театр н.п. Шингальчи, детский театр при городском Доме культуры и др.;

- более 40 творческих коллективов.

Основной целью всех этих учреждений является выявление, обоснование и раскрытие всех особенностей нижнекамского социума, сохранение, непрерывное обогащение и развитие культурного потенциала города и района. Выработка комплексной модели приобщения к традициям каждого жителя г. Нижнекамска и Нижнекамского района

Религиозные учреждения

В муниципальном районе накоплен достаточно большой опыт взаимодействия с религиозными организациями, интерес населения к духовно-нравственному потенциалу религии продолжает расти, происходит становление религиозных организаций, как активных участников гражданского общества.

В районе насчитывается 52 религиозных организаций и групп, в основном они представляют традиционные для нашей республики религии.

Из них: мусульманских – 29; православных – 14 (кряшенских приходов – 3); иных религиозных движений – 9, среди которых есть протестантские направления: лютеране, евангельские христиане, адвентисты седьмого дня и другие религиозные объединения.

Работает воскресная школа при мечети для детей и подростков от 6 до 15 лет.

При пяти православных храмах функционируют воскресные школы. Это - «Храм Воскресения Христово» г. Нижнекамска, церковь «Покрова Божией Матери» села Б. Афанасово, храм «Иоанна Кронштадского» пос. Красный Ключ, храм в честь «Апостола Первозванного» д. Борок и церковь «Космы и Дамиана» п.г.т. Камские Поляны.

Религиозными организациями Нижнекамского муниципального района ведется обширная работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Скверы и парки

- Сквер Лемаева;

- Городской парк – елово-берёзовая роща;

- Парк аттракционов (Центральный парк культуры и отдыха) – парк развлечений с колесом обозрения и более 20-тью аттракционами;

- Парк имени Габдуллы Тукая;

- Школьный Бульвар – пешеходная улица-бульвар;

- Место проведения городских праздников «Майдан» – концертная площадка, расположенная в 3-х км за городом. Во время празднования Сабантуя нижнекамский майдан принимает до 70 тыс. человек;

- Туристическая зона родника «Святой Ключ» на берегу Камы. Святой Ключ известен с 1666 года. С древних времен бытует сказ о том, как мусульманин Магомет обнаружил здесь икону Святителя Николая Чудотворца. С этого времени родник, названный Святым, стал местом поклонения для мусульман и православных;

- «Дубки» – дубрава между Камой и озером Долгое;

- Городской пляж – расположен на берегу Камы в районе речного порта, место массового отдыха горожан в летнее время;

- Множество озёр (Пионерское, Долгое, Дмитриевское, Ильинское) около города и реки. На них расположены пионерские лагеря, санатории, оздоровительные комплексы и базы отдыха. Огромную территорию занимают также дачные массивы с садами-огородами;

- Корабельная Роща – сосновый бор, прилегающий с северо-запада к городу. Здесь, в Большом и Нижнем Афанасово, с XVIII века велась заготовка мачтовых сосен.