3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

3.1 Воздействие на атмосферный воздух

3.1.1 Строительный период

3.1.1.1 Общие данные

Раздел разработан на основании данных 1581-(ЭП-600)-ПОС1  «Проект организации строительства».

Общие сведения:

Общая продолжительность монтажных и пуско-наладочных работ составит 47 месяцев.

При этом:

- подготовительный период – 5 месяцев (1-5 месяц)

- основной период строительства – 35 месяцев (6-40 месяц);

- пуско-наладочные работы - 7 месяцев (41-47 месяц).

Производство строительных работ предусматривается в 2 смены, продолжительность – 8 часов. Среднее количество рабочих дней в месяце – 22 дня.

Общее количество работников составит:

- на 1 год строительства – 697 строителя;

- на 2 год строительства – 1798 строителей;

- на 3 год строительства – 1957 строителей;

- на 4 год строительства – 1366 строителя.

Для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) будет использоваться местная рабочая сила, привлекаемая из г. Нижнекамска, Набережных челнов и Казани. Доставка до места производства работ осуществляется автобусами подрядчика. Горячее питание рабочих осуществляется в столовой, расположенной на территории НКНХ.

Электроснабжение в период строительных работ осуществляется от существующих сетей НКНХ.

Обеспечение машинами и механизмами осуществляется за счет имеющейся у подрядчика техники (потребность – см. таблицу 3.1).

Основными видами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве комплекса ЭП-600 будут являться:

- выбросы при проведении землеройных работ и выгрузке песка, щебня и ПГС;

- выбросы при гидроизоляционных работах;

- выбросы при работе двигателей строительных машин и автотранспорта;

- выбросы при заправке техники;

- выбросы при сварочных работах и резке металла;

- выбросы при окрасочных работах.

Таблица 3.1 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах при строительных работах

| Наименование | Марка | Грузоподъемность, т | Кол., шт | В том числе по годам строительства |  |  |  | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1год | 2год | 3год | 4год |  |
| Строительные механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер гусеничный мощностью двигателя 160180 л.с. | Т-170, Б-170 SHANTUI SD16 | гусеничный (180 л.с) 120 (160) кВт (л.с.); | 3 | # 3 |  |  | # 1 | # Подготовительные и земляные работы, срезка грунта и планировка Погрузочно-разгрузочные работы, вспомогател.работы |
| Бульдозер колесный мощностью двигателя 165 л.с. | Т-157 | Колесный 165 л.с. (127 кВт) | 1 | 1 |  |  | 1 | То же |
| Автогрейдер | ДЗ-180 ДЗ-122Б7 | Колесный 130 л.с. 165л.с. | 2 | 2 |  |  |  | Устройство дорожных насыпей |
| Экскаваторы с емкостью ковша 0,65-1,27м3 | Hyundai R260LC | Гусеничный, диз.121кВт( 163л.с.) | 4 | 4 | 1 |  |  | Разработка котлованов и траншей |
| Экскаваторы с емкостью ковша 0,23-0,71 м3 | Hyuindai R-140W | Колесный 113л.с. (87кВт) | 2 | 2 | 1 |  | 2 | То же |
| Экскаватор-погрузчик 1,0м3 | TEREX-820 | Колесный 68,6кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Транспортировка и погрузка снега и грунта, погрузо-разгрузочные работы |
| Каток самоходный (вибр.) N=18,4кВт, М=3800 кг | ДУ-72 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | Подготовительные и дорожные работы |
| Каток самоходный (вибр.) N=73,6кВт, М=14000 кг | ДУ-100 | Асфальт до 3000 м2/час, грунт до 500м3/час | 2 | 2 |  |  | 1 | Подготовительные и дорожные работы |
| Виброуплотнитель N=4,0кВт | ОУ-90 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | Уплотнение грунта |
| Пневмотрамбовки | ТР-1, ТВЭ-1, ТПВ-3-АМ |  | 10 | 10 | 10 |  | 6 | Уплотнение грунта |
| Сваебойное оборудование | Juntton PM16, Sumitomo DHP-70 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | Погружение свай |
| Буровая машина | Bauer MBG-12 | 129кВт | 3 | 3 | 3 |  |  | Погружение свай |
| Бурильная машина на шасси УРАЛ 4320 | УБМ-85 | 169,2кВт (230л.с.) | 1 | 1 |  |  |  | Бурение скважин, погружение винтовых свай |
| Вибропогружатель | ВПП-4 или OMS SVR10VM | 28 кВт | 1 | 1 | 1 |  |  | Погружение и извлечение шпунта |
| Станция для подогрева бетона | СПБ-80 | 83кВт | 2 | 2 | 2 |  |  | Бетонные работы |
| Автобетоносмеситель | КАМАЗ 65115 У 58147А | 7м3 (23,9т) | 12 | 4 | 12 | 8 | 2 | Бетонные работы |
| Автобетононасос | ТЗА АБН-42 | 265кВт | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | То же |
| Вибратор глубинный | И-50 |  | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | Бетонные работы |
| Вибратор поверхностный | ИВ-91А, С-413, С-414 |  | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | Бетонные работы |
| Водоотливной насос | Гном |  | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | Водоотлив |
| Бетоноукладчик | Gomaco GHP 2800 | 250кВт(340 л.с.) | 1 |  |  |  | 1 | Устройство покрытия |
| Штукатурная станция | ПРШС-1м | 3 кВт | 4 |  |  | 4 | 4 | Отделочные работы |
| Малярная станция | ПМС | 3 кВт | 5 |  |  | 5 | 5 | Отделочные работы |
| Штукатурно-затирочные машины | СО-112Б или СО-86Б | 2,1 м3/мин | 6 |  | 3 | 6 | 6 | Отделочные работы |
| Окрасочный агрегат | 2600НА, 700 Н-1 | 0,65 м3/мин | 8 |  | 6 | 8 | 8 | Отделочные работы |
| Автогудронатор 4000 л | ДС-39Б | 110кВт | 1 | 1 | 2 |  |  | Гидроизоляционные работы |
| Компрессор | ПКСД-5,25 ВКС-6 | 5,25м3/мин, 36,8кВт 5,5м3/мин, 48л.с. (диз) | 10 | 5 | 8 | 13 | 9 | Подключение пневмоинструмента |
| Пескоструйная установка | ПСКД |  | 2 |  |  | 2 | 2 | Подготовка поверхности м/к |
| Агрегат наполнительно-опресовочный | АНО-161 | 44 кВт | 2 |  |  | 2 | 2 | Гидроиспытания |
| Воздушная станция на шасси Урал 532362 | ТГА-18/101 | 18 м3/мин | 1 |  |  | 1 | 1 | Пневмоиспытания |
| Насос для перекачки и наполнения водой резервуаров 5,5кВт (7,5 л.с.) | ПН-30 | 3 кВт | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Гидроиспытания |
| Грузоподъемные механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Портальная система | «Gantry» | 900 | 1 |  | 1 |  |  | Монтаж КТО |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LR-11350 | 1350 | 1 |  | 1 | 1 |  | Монтаж КТО |

| Кран автомобильный «Liebherr» | LR-1750 | 750 | 1 |  | 1 | 1 |  | Монтаж КТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LR-1350 | 350 | 1 |  | 1 | 1 |  | Монтаж КТО |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LTM-1400-7.1 | 400 | 1 |  | 1 | 1 |  | Монтаж КТО |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LTM-1200-5.1 | 200 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Монтаж КТО, прочего оборудования |
| Кран гусеничный | МКГС-100.1 | 100 100 кВт | 2 |  | 2 | 2 |  | Монтаж оборудования |
| Кран гусеничный | СКГ-63/100 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | Монтаж оборудования и строительных конструкций |
| Кран гусеничный | СКГ-40/63 | 40 (120 л/с) | 2 | 2 | 2 | 2 |  | То же |
| Кран гусеничный | МКГ-25БР | 25 (108 л/с) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | То же |
| Кран автомобильный | КС-8973 | 100 (470 л/с) | 2 |  | 2 | 2 | 1 | То же |
| Кран автомобильный «Галичанин» | КС-65715-1 | 50 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | То же |
| Кран автомобильный «Галичанин» | КС-55713-1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | То же |
| Кран автомобильный «Ивановец» | КС-3577-3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Кран автомобильный | КС-35715 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Трубоукладчик | ОМТ-16 | 16 | 3 | 3 | 3 |  |  | Укладка сетей НВК, погрузочно-разгрузо-чные работы, вспомогательные работы, транспортировка трубопроводов в пределах стройплощадки |
| Автогидроподъемник | АГП-51Т КамАЗ-6520 | 0,25т Диз.294кВт (400л.с.) | 1 |  |  | 1 | 1 | Строительно-монтажные работы на высоте |
| Автогидроподъемник | ВС-28 КАМАЗ 65115 | 0,25т Диз.280л.с. (206кВт) | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Строительно-монтажные работы на высоте |
| Автогидроподъемник | ВС-22.06 КАМАЗ 43253 | 0,25т Диз.245л.с. | 2 |  |  | 2 | 2 | Строительно-монтажные работы на высоте |
| Автопогрузчик | 4008М | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Монтаж оборудования на отм. 0.0, погрузо-разгрузочные работы |
| Автопогрузчик | 4081 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Автопогрузчик | ТО-18, Амкадор 333В | 3,4т, ковш 1,9 -3м3, диз. 123л.с. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Монтаж насосного оборудования, погрузочно-разгрузочные работ, транспортировка х грузов и материалов на небольшие расстояния |
| Домкраты гидравлические |  | 25 | 8 |  | 8 | 8 |  | Монтаж оборудования |
| Лебедка электрическая |  | 5,0 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |
| Лебедка электрическая |  | 3,2 | 4 |  | 4 | 4 | 2 | Монтаж оборудования |
| Лебедка ручная | МТМ-1,6 | 1,6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | Монтаж оборудования и строительных конструкций |
| Сварочные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник питания Дуги 500А | ВДУ-506 |  | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | Ручная сварка в среде защитных газов |
| Агрегат сварочный 45.6 кВт(62 л.c.). Номинальный сварочный ток поста 250А; 2 сварочных поста | АДД-2х2502.1 |  | 22 | 8 | 16 | 22 | 18 | Сварочные работы: Автономный пост питания ручной дуговой сварки; резка металлов |
| Сварочный трансформатор 500А | ТС-300; ТДМ-501; ТСД-500-1 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | Сварочные работы |
| Полуавтомат сварочный 20А | Форсаж-315 GAZ |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Сварка в защитном газе СО2 |
| Механизм подачи 5А | Форсаж-МП5 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Сварка в защитном газе СО2 |
| Редуктор Углекислотный 0.8МПа | У-30-2 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | Сварка в защитном газе СО2 |
| Сварочный выпрямитель. Номинальный сварочный ток 630А, номинальный сварочный ток 1 поста – 315А | ВДМ-6303 двухпостовой |  | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | Ручная сварка |
| Электропечь для сушки сварочных материалов. Мощность 1,0квт | ПСПЭ10/400 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ручная дуговая сварка |
| Ренгеновский аппарат | «Арина-3» или «Мира-2Д» |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | Радиодефектоскопия сварных швов |
| Ультразвуковой дефектоскоп | УДЗ-71 |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ультразвуковой контроль |
| Транспортные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самоходные 6-ти осные тележки | Kamag 2400 ST | 180 | 6 |  | 6 |  |  | Транспортировка тяжеловесного оборудования и длинномерных конструкций |
| Седельный тягач | КАМАЗ- 65206-T5 | допустимая буксируемая масса 34 т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Транспортировка блок-контейнеров, оборудования и длинномерных конструкций |
| Седельный тягач | МЗКТ 740100 | допустимая буксируемая масса 60 т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Балластный тягач | МЗКТ 740200 | допустимая буксируемая масса 200 т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Транспортировка тяжеловесного оборудования |
| Балластный тягач | МЗКТ 741320 | допустимая буксируемая масса 400 т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Прицеп тяжеловоз | ЧМЗАП 99903-015 | Грузоподъемность 53,0 т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Силовая установка с гидроприводом | PPU Z100 | 100 кВт | 2 |  | 2 | 2 | 2 | То же |
| Силовая установка с гидроприводом | PPU Z350 | 350 кВт | 2 |  | 2 | 2 | 2 | То же |
| Полуприцеп | Тонар-97461 | 27 т | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | То же |
| Полуприцеп с раздвижной рамой | ЧМЗАП 93371 | 38 т | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | То же |
| Прицеп-модуль двухосный | ЧМЗАП-702010 | 58 т | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | То же |
| Прицеп-модуль 6-осный | ЧМЗАП-706010 | 177 т | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | То же |
| Прицеп-модуль 4-осный Scheuerle | PKEZ 140.80.4 | 140 т | 4 | 4 | 4 | 4 |  | То же |
| Прицеп-модуль 6-осный Scheuerle | PKEZ 210.12.4 | 210 т | 4 | 4 | 4 | 4 |  | То же |
| Автомобиль грузовой бортовой, 294кВт (400л.с.) | КАМАЗ-6360-73 | 15,3 т | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | Транспортировка оборудования и материалов |
| Автомобиль бортовой | КАМАЗ-5320 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | То же |
| Автомобиль-Самосвал | Типа КамАЗ-6520-49 | 20т, 287кВт (400л.с.) | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Перевозка снега, сыпучих строительных грузов, грунта |
| Автомобиль-Самосвал | КамАЗ 65201-53 | 25,5т, 294кВт(400л.с.) | 12 | 12 | 12 |  |  | То же |
| Автомобиль «Газель» | ГАЗ-33025, ГАЗ-330232 | Бенз. 78,5кВт(106,8л.с.) 123л.с. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Перевозка строительных грузов |
| Автобус, дизельный 340 л.с. (250 кВт) | НЕФАЗ-5299-17-42 Hyundai “Universe” | Пассажиро вместимость 45 сидячих мест | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | Доставка рабочих на строительную площадку |
| Автобус, 130кВт (96л.с.) | FIAT DUCATO, диз. | Вместимость –на 14 мест | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Доставка ИТР на строительную площадку |
| Топливозаправщик | ЗИЛ-433362 АТЗ 7-433362 МАЗ-5337, | Бенз.150л.с. (110кВт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Хранение нефтепродуктов, транспортировка, заправка техники в полевых условиях |
| Техническая помощь | ЗИЛ-131 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ремонтные работы |
| Установка подогрева стыков | PIH (Курай) |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | Подогрев стыков трубопроводов |
| Мусоровоз | КАМАЗ-4925 | 240кВт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывоз мусора |
| Поливомоечная машина 6000 л | КО-823 Камаз 53215 | Диз.165кВт (220л.с.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Полив, содержание автодорог и стройплощадки |
| Передвижная строительная лаборатория 86 (117 л.c.) | на базе шасси ГАЗ-3308 | Колесная формула 4х4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Лабораторное сопровождение объекта строительства с проведением испытаний и контролем качества строительных материалов и конструкций |
| Передвижная лаборатория контроля сварочных работ | Типа 47953-0000010-31 ГАЗ 33081 | Диз. 134л.с. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Контроль качества сварных швов |
| Передвижная Мастерская 169квт (230 л.с.) | Типа 47953-0000010-31 ГАЗ 33081 | Комплектуется станочным слесарным оборудованием, сварочным и газорезательным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Для слесарных, слесарно-монтажных, сварочных и газо-резательных работ в полевых условиях |
| Примечание: Тип, марка, номенклатура и количество строительной техники будет уточняться при получении полного комплекта заданий на смету, а также после принятия НКНХ окончательного решения по механизмам для монтажа КТО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все расчеты количеств выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении Л.

При проведении расчетов учитывалась максимально возможное одновременное проведение работ и количество задействованной техники.

При расчетах количеств выбросов загрязняющих веществ использовались следующие материалы и программы:

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», НПО «НИПИОТстром», Новороссийск, 2001г.;

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом), МТРФ, 1998 г.;

- «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (с дополнениями), г.Новополоцк, 1999г. ;

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ «Атмосфера», 2012г.;

- программа «АТП-Эколог», разработчик фирма «Интеграл»;

- программа «Сварка», разработчик фирма «Интеграл»;

- программа «Лакокраска», разработчик фирма «Интеграл».

Расчеты проведены с учетом календарного графика строительства, режима использования техники и с учетом проведения разных видов работ в разные периоды времени, при этом валовые выбросы загрязняющих веществ суммировались, а максимально разовые одноименных веществ выбирались с наибольшими значениями.

Перечень валовых выбросов вредных веществ в период монтажных работ представлен в таблицах 3.2-3.6, параметры источников выбросов в таблице 3.7.

Таблица 3.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 1 год строительства

| Загрязняющее вещество |  |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0.034230700 | 0.550656 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.0026843 | 0.039504 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.5791034 | 3.792416 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.0912109 | 0.565725 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.0733667 | 0.415931 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1407111 | 0.530095 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |  | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.000255 | 0.000005 |
| 0337 | Углерод оксид |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 2.082016 | 7.308105 |
| 0342 | Фториды газообразные |  | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0.0057256 | 0.082449 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые |  | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0.0024626 | 0.035462 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000002 | 0.000006 |
| 1325 | Формальдегид |  | ПДК м/р | 0,05 | 2 | 0.0020444 | 0.0574 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.0888889 | 0.108108 |
| 2732 | Керосин |  | ОБУВ | 1,2 | - | 0.2143333 | 1.882345 |
| 2754 | Алканы C12-C19 |  | ПДК м/р | 1 | 4 | 0.193268 | 0.025946 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.5904626 | 0.518462 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.326 | 6.171 |
| Всего веществ: 17 |  |  |  |  |  | 4.4267637 | 22.083615 |
| в том числе твердых: 7 |  |  |  |  |  | 1.0292071 | 7.731021 |
| жидких/газообразных:10 |  |  |  |  |  | 3.3975566 | 14.352594 |
|  |  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6035 |  | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6043 |  | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 |  | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6053 |  | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 |  | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 |  | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2 год строительства

| Загрязняющее вещество |  |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0.1121769 | 2.003301 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.0087966 | 0.132381 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.7775499 | 7.795884 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.1174998 | 1,061107 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.0939222 | 0.762567 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1832667 | 0.977466 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |  | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.000255 | 0.000007 |
| 0337 | Углерод оксид |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 3.2018034 | 14.550259 |
| 0342 | Фториды газообразные |  | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0.0187634 | 0.270193 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые |  | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0.0080703 | 0.116212 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.1185179 | 7.855733 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) |  | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0.0359787 | 1.767133 |
| 0627 | Этилбензол |  | ПДК м/р | 0,02 | 3 | 0.0148647 | 0.570806 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000002 | 0.000009 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) |  | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0.005625 | 0.16367 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.036 | 0.917647 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.009 | 0.1728 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  | ОБУВ | 0,7 | - | 0.0011428 | 0.021942 |
| 1210 | Бутилацетат |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.1200296 | 4.688867 |
| 1325 | Формальдегид |  | ПДК м/р | 0,05 | 2 | 0.0020444 | 0.09184 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | ПДК м/р | 0,35 | 4 | 0.1573904 | 6.123522 |
| 1411 | Циклогексанон |  | ПДК м/р | 0,04 | 3 | 0.0326378 | 1.253292 |
| 2464 | Пирилен |  | ОБУВ | 0,003 | - | 0.0009694 | 0.037226 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.1581031 | 0.153585 |
| 2732 | Керосин |  | ОБУВ | 1,2 | - | 0.2687778 | 3.562791 |
| 2750 | Сольвент нафта |  | ОБУВ | 0,2 | - | 0.0016767 | 0.032192 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | ОБУВ | 1,0 | - | 0.0290745 | 0.587974 |
| 2754 | Алканы C12-C19 |  | ПДК м/р | 1 | 4 | 0.193268 | 0.018443 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1202267 | 5.841200 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.5960703 | 0.602212 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1568 | 0.913 |
| Всего веществ: 31 |  |  |  |  |  | 6.5803022 | 63.045261 |
| в том числе твердых: 8 |  |  |  |  |  | 1.0960632 | 10.370882 |
| жидких/газообразных:23 |  |  |  |  |  | 5.484239 | 52.674379 |
|  |  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6035 |  | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6043 |  | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 |  | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6053 |  | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 |  | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 |  | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 3 год строительства

| Загрязняющее вещество |  |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0.064716100 | 1.38117900 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.0055696 | 0.086814 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.7026665 | 8.90786 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.1104942 | 1.303783 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.0875333 | 0.919248 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1714334 | 1.183117 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |  | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.000255 | 0.000003 |
| 0337 | Углерод оксид |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 3.0169807 | 15.246477 |
| 0342 | Фториды газообразные |  | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0.0113510 | 0.163455 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые |  | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0.0199778 | 0.287681 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.0881139 | 7.107216 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) |  | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0.0803104 | 3.113542 |
| 0627 | Этилбензол |  | ПДК м/р | 0,02 | 3 | 0.0220285 | 0.845894 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000002 | 0.000015 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) |  | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0.013750000 | 0.39643400 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.0027012 | 0.051863 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.0880000 | 3.265592 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  | ОБУВ | 0,7 | - | 0.0270000 | 0.940800 |
| 1210 | Бутилацетат |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.0361357 | 1.584587 |
| 1325 | Формальдегид |  | ПДК м/р | 0,05 | 2 | 0.0020444 | 0.14924 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | ПДК м/р | 0,35 | 4 | 0.0473834 | 2.016499 |
| 1411 | Циклогексанон |  | ПДК м/р | 0,04 | 3 | 0.0483669 | 1.857288 |
| 2464 | Пирилен |  | ОБУВ | 0,003 | - | 0.0014366 | 0.055167 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.1585468 | 0.201334 |
| 2732 | Керосин |  | ОБУВ | 1,2 | - | 0.2526667 | 4.420117 |
| 2750 | Сольвент нафта |  | ОБУВ | 0,2 | - | 0.0039631 | 0.076091 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | ОБУВ | 1,0 | - | 0.0648585 | 1.355587 |
| 2754 | Алканы C12-C19 |  | ПДК м/р | 1 | 4 | 0.193268 | 0.001849 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.2100000 | 6.985393 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.1484754 | 0.205046 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.0373 | 0.017 |
| Всего веществ: 31 |  |  |  |  |  | 5.7173273 | 64.126171 |
| в том числе твердых: 8 |  |  |  |  |  | 0.5735724 | 9.882376 |
| жидких/газообразных:23 |  |  |  |  |  | 5.1437549 | 54.243795 |
|  |  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6035 |  | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6043 |  | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 |  | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6053 |  | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 |  | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 |  | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 4 год строительства

| Загрязняющее вещество |  |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0.077410600 | 1.23820600 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.0060703 | 0.071479 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.600667 | 6.486738 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.0914998 | 0.907 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.0717 | 0.632924 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1401556 | 0.826175 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |  | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.000255 | 0.000002 |
| 0337 | Углерод оксид |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 2.7053061 | 10.923438 |
| 0342 | Фториды газообразные |  | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0.0129482 | 0.139840 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые |  | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0.0055691 | 0.060146 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.0595166 | 3.555529 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) |  | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0.1072718 | 3.910644 |
| 0627 | Этилбензол |  | ПДК м/р | 0,02 | 3 | 0.0096263 | 0.184824 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000002 | 0.00001 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) |  | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0.006875000 | 0.11405300 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.0010389 | 0.019947 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.0875199 | 2.579710 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  | ОБУВ | 0,7 | - | 0.0405000 | 0.883200 |
| 1210 | Бутилацетат |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.0388828 | 1.540000 |
| 1325 | Формальдегид |  | ПДК м/р | 0,05 | 2 | 0.0020444 | 0.10332 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | ПДК м/р | 0,35 | 4 | 0.0509856 | 2.004747 |
| 1411 | Циклогексанон |  | ПДК м/р | 0,04 | 3 | 0.0211359 | 0.405810 |
| 2464 | Пирилен |  | ОБУВ | 0,003 | - | 0.0006278 | 0.012054 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.1580736 | 0.171839 |
| 2732 | Керосин |  | ОБУВ | 1,2 | - | 0.211 | 3.056778 |
| 2750 | Сольвент нафта |  | ОБУВ | 0,2 | - | 0.0015243 | 0.029266 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | ОБУВ | 1,0 | - | 0.0441709 | 0.939121 |
| 2754 | Алканы C12-C19 |  | ПДК м/р | 1 | 4 | 0.090668 | 0.00075 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.2805000 | 6.019138 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.0615691 | 0.381146 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.0149 | 0.023 |
| Всего веществ: 31 |  |  |  |  |  | 5.0000128 | 47.220834 |
| в том числе твердых: 8 |  |  |  |  |  | 0.5177193 | 8.426049 |
| жидких/газообразных:23 |  |  |  |  |  | 4.4822935 | 38.794785 |
|  |  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6035 |  | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6043 |  | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 |  | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6053 |  | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 |  | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 |  | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу всего за 4 года строительства

| Загрязняющее вещество |  |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) |  | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0.1121769 | 5.173342 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.0087966 | 0.330178 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.7775499 | 26.982898 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.1174998 | 3.837615 |
| 0328 | Углерод (Сажа) |  | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.0939222 | 2.73067 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.1832667 | 3.516853 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) |  | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.000255 | 0.000017 |
| 0337 | Углерод оксид |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 3.2018034 | 48.028279 |
| 0342 | Фториды газообразные |  | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0.0187634 | 0.780163 |
| 0344 | Фториды плохо растворимые |  | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0.0080703 | 0.499501 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) |  | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.0881139 | 18.518478 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) |  | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0.0803104 | 8.791319 |
| 0627 | Этилбензол |  | ПДК м/р | 0,02 | 3 | 0.0220285 | 1.601524 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000002 | 0.00004 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) |  | ПДК м/р | 0,1 | 3 | 0.006875000 | 0.674157 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.0027012 | 0.093752 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.0880000 | 6.762949 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) |  | ОБУВ | 0,7 | - | 0.0270000 | 1.9968 |
| 1210 | Бутилацетат |  | ПДК м/р | 0,1 | 4 | 0.0361357 | 7.813454 |
| 1325 | Формальдегид |  | ПДК м/р | 0,05 | 2 | 0.0020444 | 0.4018 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | ПДК м/р | 0,35 | 4 | 0.1573904 | 10.144768 |
| 1411 | Циклогексанон |  | ПДК м/р | 0,04 | 3 | 0.0326378 | 3.51639 |
| 2464 | Пирилен |  | ОБУВ | 0,003 | - | 0.0014366 | 0.104447 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | ПДК м/р | 5 | 4 | 0.1581031 | 0.634866 |
| 2732 | Керосин |  | ОБУВ | 1,2 | - | 0.2687778 | 12.922031 |
| 2750 | Сольвент нафта |  | ОБУВ | 0,2 | - | 0.0039631 | 0.137549 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | ОБУВ | 1,0 | - | 0.0648585 | 2.882682 |
| 2754 | Алканы C12-C19 |  | ПДК м/р | 1 | 4 | 0.193268 | 0.046988 |
| 2902 | Взвешенные вещества |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.2805000 | 18.845731 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 |  | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.5904626 | 1.706866 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% |  | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.326 | 7.124 |
| Всего веществ: 31 |  |  |  |  |  | 6.9527114 | 196.600107 |
| в том числе твердых: 8 |  |  |  |  |  | 1.4199288 | 36.410328 |
| жидких/газообразных:23 |  |  |  |  |  | 5.5327826 | 160.189779 |
|  |  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6035 |  | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6043 |  | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 |  | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6053 |  | (2) 342 344 |  |  |  |  |  |
| 6204 |  | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |
| 6205 |  | (2) 330 342 |  |  |  |  |  |

Примечание:

*г/с – даны максимальные по каждому веществу

т/год – даны суммарные за 4 года строительства