Таблица 3.7 Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу при строительных работах (для расчета рассеивания, 2 год строительства)

| Цех (номер и наиме- нование) | Участок (номер и наименование) | Источники выделения загрязняющих веществ |  |  | Наименование Источника выброса загрязняющих веществ | Количество источников под одним номером | Номер источника выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота источника выброса (м) | Диаметр устья трубы (м) | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты на карте схеме (м) |  |  |  | Ширина площад- ного источника (м) | Наименование газоочистных установок | Коэффициент обеспеченности газоочисткой (%) | Средн. экспл. /макс степень очистки (%) | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Валовый выброс по источнику (т/год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер и наименование | количество (шт) | часов работы в год/квартал |  |  |  |  |  |  | скорость (м/с) | Объем на 1 трубу (м3/с) | Температура (гр.С) | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  | код | наименование | г/с | Мг/м3 | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Работа ДВС компрессора | Компрессор ПКСД-5,25 | 13 | 8760/2190 | Дымовая труба ДВС | 1 | 5201 | 1 | 2 | 0,05 | 20,3 | 0,2 | 723 | 15403.5 | 6832,5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0801422 | 40,0 | 4,7232 | 4,7232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0130231 | 6,5 | 0,699296 | 0,699296 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.00920 | 4,6 | 0,492 | 0,492 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0122667 | 6,1 | 0,60352 | 0,60352 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0879111 | 44 | 4,7232 | 4,7232 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.0000002 | 0,0001 | 0,000009 | 0,000009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0.0020444 | 1,0 | 0,09114 | 0,09114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0460000 | 22,5 | 2,46656 | 2,46656 |  |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Работа малярных и штукатурных станций | Малярные и штукатурные станции | 2 | 3600/900 | неорганизованный | 11 | 5202 | 1 | 2 |  |  |  | 18 | 15403.5 | 6832,5 | 16206,5 | 6625,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.1185179 |  | 7,855733 | 7,855733 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 0.0359787 |  | 1,767133 | 1,767133 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0627 | Этилбензол | 0.0148647 |  | 0,570806 | 0,570806 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0.005625 |  | 0,16367 | 0,16367 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0.0011428 |  | 0,021942 | 0,021942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0.03600 |  | 0,917647 | 0,917647 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | Этилцеллозольв | 0.00900 |  | 0,1728 | 0,1728 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетан | 0.1200296 |  | 4,688867 | 4,688867 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Ацетон | 0.1573904 |  | 6,123522 | 6,123522 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411 | Циклогексанон | 0.0326378 |  | 1,253292 | 1,253292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2464 | Пирилен | 0.0009694 |  | 0.037226 | 0.037226 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной малосернистый) | 0.0003253 |  | 0.006246 | 0.006246 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2750 | Сольвент нафта | 0.0016767 |  | 0.032192 | 0.032192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0290745 |  | 0.587974 | 0.587974 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные вещества | 0.1202267 |  | 5.8412 | 5.8412 |  |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Земляные работы | Планировка территории, рытье котлованов | 5 | 8760/2190 | неорганизованный | 1 | 5203 | 1 | 2 |  |  |  | 18 | 15403.5 | 6832,5 | 16206,5 | 6625,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2908 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20% | 0,588 |  | 0,486 | 0,486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% | 0,1568 |  | 0,913 | 0,913 |  |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Сварочные работы | Сварочный агрегат ТС-500 | 8 | 8760/2190 | неорганизованный | 6 | 5204 | 1 | 5 |  |  |  | 18 | 15403.5 | 6832,5 | 16206,5 | 6625,5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0123 | Железа оксид | 0.1121769 |  | 2.003301 | 2.003301 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0.0087966 |  | 0.132381 | 0.132381 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0544744 |  | 1.265993 | 1.265993 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.2683367 |  | 4.340352 | 4.340352 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фториды газообразные | 0.0187634 |  | 0.270193 | 0.270193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды плохо растворимые | 0.0080703 |  | 0.116212 | 0.116212 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0080703 |  | 0.116212 | 0.116212 |  |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Работа спецтехники и автотранспорта | Работа спецтехники и автотранспорта | 40 | 8760/2190 | линейный | 83 | 5205 | 1 | 2 |  |  |  | 90 | 15403.5 | 6832,5 | 16206,5 | 6625,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.6429333 |  | 1.150691 | 1.150691 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.1044767 |  | 0.186987 | 0.186987 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0847222 |  | 0.147567 | 0.147567 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.1710000 |  | 0.223066 | 0.223066 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 2.8455556 |  | 4.305907 | 4.305907 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0.1577778 |  | 0.147339 | 0.147339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.2227778 |  | 0.479591 | 0.479591 |  |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Заправка техники | Топливозаправщик АТ№-10-4320 | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 5206 | 1 | 1 |  |  |  | 18 | 15403.5 | 6832,5 | 16206,5 | 6625,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000255 |  | 0,000007 | 0,000007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Амилены С12-С19 | 0,090668 |  | 0,002443 | 0,002443 |  |
| Площадка: 1 ЭП-600 2 год СМР | Изоляционные работы | Подогрев битума | 1 | 2000 | неорганизованный | 1 | 5207 | 1 | 2 |  |  |  | 90 | 15403.5 | 6832,5 | 16206,5 | 6625,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2754 | Амилены С12-С19 | 0,1026 |  | 0,016 | 0,016 |  |

⃰ Примечание: - параметры выбросов идентичны для используемой техники и оборудования на весь срок строительства, кроме г/с и т/год