3.4.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания

На территории расположения установки ЭП-600  поверхностные водные объекты отсутствуют, прямого негативного воздействия на их состояние оказано не будет, в связи со значительной их удаленностью.

В целом, для предотвращения загрязнения водных объектов и истощения водных ресурсов предусмотрен следующий комплекс водоохранных мероприятий:

на период строительства

- проведение всех строительно-монтажных работ исключительно в пределах строительной площадки;

- организация проезда автотранспорта и строительной техники только по существующим дорогам;

- запрещение мойки машин вне специально оборудованных мест;

- исключение розлива нефтепродуктов;

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых материалов;

- организация регулярной уборки территории;

- складирование материалов и отходов производства в специально оборудованных местах;

- оснащение рабочих мест контейнерами для сбора бытового мусора;

- заключение договоров на вывоз отходов до начала строительных работ;

- установление персональной ответственности за выполнение мероприятий, связанных с защитой поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Стоки от туалета и мойки колес автотранспорта вывозятся подрядчиком строительных работ по заключенным, до начала строительства, договорам со специализированными, имеющими лицензию по обращению с данными видами отходов, предприятиями.

Аварийный сброс сточных вод в канализацию в период строительных работ отсутствует.

На период эксплуатации

В период эксплуатации установки ЭП-600 предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- использование системы оборотного водоснабжения, позволяющей снизить потребление технической воды;

- сведение к минимуму количества сточных вод, образующихся в производстве;

- бетонирование площадки размещения производства, отбортовка площадок с оборудованием, отвод поверхностного стока с отбортованных площадок в систему промливневой канализации, что позволит исключить попадание аварийно пролитых продуктов и загрязненных стоков в грунт и подземные воды;

- дренаж технологических сред из аппаратов и трубопроводов по стационарным линиям в подземные дренажные емкости;

- применение насосов с двойными торцевыми уплотнениями, перекачивающих углеводороды, что сведет к минимуму утечки жидких технологических сред в систему канализации;

- строительство закрытых колодцев на сетях промливневой канализации;

- трубопроводы сетей промливневой канализации монтируются из стальных электросварных труб с наружной двухслойной полиэтиленовой изоляцией. Гидроизоляция и антикоррозионная обработка поверхностей подземных трубопроводов, герметизация стыковых соединений канализационной сети позволяют минимизировать утечки из подземных трубопроводов системы водоотведения;

- складирование материалов и отходов производства в специально оборудованных местах;

- соблюдение установленных лимитов на потребление и отведение воды;

- очистка сточных вод на очистных сооружениях;

- контроль качества поверхностных и сточных вод в рамках существующей системы ПЭМ НКНХ.

Аварийные и залповые сбросы сточных вод в канализацию отсутствуют, в связи с тем, что сброс взрывопожарных и пожароопасных продуктов в канализацию, даже в аварийных случаях, не допускается.

Для предотвращения попадания проливов жидких нефтепродуктов в систему канализации на выпуске с отбортованной площадки установки устанавливаются задвижки в закрытом положении. Нефтепродукты с отбортованных площадок откачиваются в специальные емкости или опорожняются в передвижную спецтехнику, и далее направляются на утилизацию. Задвижка может быть открыта только на время выпуска дождевых сточных вод с отбортовок и в присутствии обслуживающего персонала.

    - Колодцы сети промливневой канализации содержатся постоянно закрытыми, оборудованы двойными крышками, а пространство между ними засыпано песком.

Общие мероприятия по предотвращению аварийных сбросов сточных вод:

- использование надежной арматуры;

- своевременный контроль состояния и ремонт сетей водоснабжения и оборудования.

# 3.4.6 Выводы

Для предотвращения загрязнения и истощения водных ресурсов в процессе эксплуатации установки ЭП-600 предусмотрено сокращение потребления свежей воды за счет использования систем оборотного водоснабжения.

Источником водоснабжения установки ЭП-600 ПАО «НКНХ» являются собственные сети.

Контроль качества поверхностных и сточных вод производится в рамках существующей системы ПЭМ ПАО «НКНХ».

При условии выполнения мероприятий, обеспечивающих защиту поверхностных и подземных водных объектов от загрязнения, предусмотренных в проекте, проектируемые объекты на ПАО «НКНХ» не будут оказывать сверхнормативного воздействия на окружающую среду.

3.5 Охрана окружающей среды от акустического воздействия

3.5.1 Характеристика существующей акустической обстановки в районе строительства

ПАО «НКНХ»  имеет проект расчетной СЗЗ, согласованный в установленном порядке.

Проектируемый завод ЭП-600 будет располагаться на принадлежащей ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) существующей промышленной площадке.

Крупнейший из ближайших населенных пунктов, город Нижнекамск, расположен на расстоянии около 4,5 км от границы существующей промышленной зоны НКНХ и приблизительно на расстоянии 6 км в западном направлении от границы площадки нового комплекса ЭП-600.

Один из районов города, поселок Строителей, расположен вдоль автодороги, которая будет использоваться на этапе строительства для транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования от причала на реке Кама до площадки строительства нового комплекса. Кроме того, в непосредственной близости от НПУ расположено несколько сельских поселений, в том числе три сельских поселения Нижнекамского муниципального района (далее – НМР) – Простиское, Афанасовское и Шингальчинское и два сельских поселения Тукаевского муниципального района (далее – ТМР) – Иштеряковское и Биклянское. Все сельские поселения расположены за пределами существующей индивидуальной расчетной санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ), установленной для НКНХ в соответствии с требованиями российских санитарных норм.

На территории существующей промышленной зоны НКНХ находятся различные промышленные объекты, в том числе завод по производству этилена производительностью 600 000 т/г, завод по производству полиэтилена ПЭ-230 и завод по производству полипропилена ПП-180, принадлежащие и эксплуатируемые НКНХ.

На территории НПУ находится также ряд других производств и предприятий других отраслей, не принадлежащих и не эксплуатируемых НКНХ, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, теплогенерирующие предприятия, предприятие по производству технического углерода, механический завод и шинные производства.

Таким образом, в районе расположения предприятия акустическую обстановку определяют функционирование промышленных объектов, а так же автотранспортные и железнодорожные магистрали.

Анализ результатов акустических расчетов показал, что нет превышений санитарно-гигиенических нормативов по шумовому воздействию в расчетных точках на границе расчетной СЗЗ и на границе ближайшей жилой застройки.

Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы устанавливают величины допустимых уровней звука на территории и в помещениях жилых и общественных зданий различного назначения. Эти нормы изложены в  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

С целью обеспечения требований Российского  законодательства в области контроля шума, выбор оборудования должен осуществляться с учетом существующих ограничений по шуму на рабочих местах в производственных помещениях, в соответствии с        СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

В ходе выполнения подраздела решались следующие задачи:

- выявление источников внешнего шума объекта, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, и определение их шумовых характеристик;

- расчет уровней шума, проникающего в прилегающую жилую застройку, и его гигиеническая оценка;

- при необходимости – разработка мероприятий, обеспечивающих требуемое снижение шума до допустимых санитарными нормами значений;

- определение границы зоны шумового воздействия ЭП-600.

По характеру воздействия и распространения шума все источники акустического воздействия объекта отнесены к двум группам:

- оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях – вентиляторы, элементы воздуховодов, заборные шахты и др.;

- технологическое оборудование – насосы и др.

3.5.2 Санитарно-гигиенические ограничения и выбор расчетных точек

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов санитарно-гигиенические ограничения по шуму в пределах рассматриваемой территории устанавливаются исходя из того, что большинство объектов, расположенных на площадке проектируемого объекта функционируют круглосуточно, в связи, с чем оценка акустического воздействия проектируемого производства проводится  по нормам ночного времени суток (с 23 до 7ч.).

Таблица 3.41 - Допустимые уровни шума в расчетных точках

| Назначение помещений или территории | Время суток | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука La и эквивалентные La экв., дБА | Макси-мальные уровни звука La макс., дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам (в 2 м от ограждающих конструкций), площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадки детских дошкольных учреждений, участки школ | С 7 ч до 23 ч | 77 | 75 | 67 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55 | 55 |
|  | С 23 ч до 7 | 67 | 57 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 45 |

Примечание: для шума, создаваемого системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления, вентиляции и другими инженерно-технологическим учитывается поправка – (-5дБА).

Выбор расчетных (контрольных) точек определяется необходимостью получения наиболее достоверной информации о распространении шума на окружающей территории. Для определения соответствия уровня шума гигиеническим нормативам были выбраны расчетные точки.

Расчетные точки выбраны на границе санитарно-защитной зоны ПАО «НКНХ» и ближайших объектов нормирования.

Расчетные точки 1-14 приняты на границе расчетной СЗЗ по румбам в 8 направлениях. (таблица 3.42)

Расчетные точки 15-23 приняты на границе ближайшей жилой застройки (таблица 3.42).

Таблица 3.42

| N | Объект | Координаты точки |  |  | Тип точки | В расчете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (м) | Y (м) | Высота подъема (м) |  |  |
| 1 | жилая застройка г. Нижнекамск | 2286920.00 | 457245.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 10 | жилая застройка д.Никошново | 2301538.00 | 450408.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 11 | жилая застройка с. Прости | 2295721.00 | 460503.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 12 | д. Алань (ликвидирован) | 2289060.00 | 452440.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 13 | д. Мартыш (ликвидирован( | 2295724.00 | 450346.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 14 | садоводство СНТ "Шинник" | 2296510.50 | 460748.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 15 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2295500.25 | 459167.91 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 16 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2298738.25 | 457400.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 17 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2299668.00 | 454299.81 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 18 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2297915.75 | 451652.03 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 19 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2294165.25 | 450704.75 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 2 | жилая застройка г. Нижнекамск | 2287980.00 | 459030.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 20 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2290732.25 | 450900.50 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 21 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2289458.50 | 452409.47 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 22 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2288552.00 | 456238.06 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 23 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2291196.50 | 459413.59 | 1.50 | Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны | Да |
| 24 | ЕСЗЗ | 2293007.00 | 461426.00 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 25 | ЕСЗЗ | 2302138.00 | 454506.50 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 26 | ЕСЗЗ | 2286584.00 | 455565.00 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 27 | ЕСЗЗ | 2293503.00 | 447799.00 | 1.50 | Расчетная точка пользователя | Да |
| 3 | жилая застройка пос Строителей | 2286858.00 | 454633.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 4 | жилая застройка с. Бол. Афанасово | 2284750.00 | 455490.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 5 | жилая застройка с. Ниж. Афанасово | 2284000.00 | 454400.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 6 | жилая застройка с. Балчиклы | 2287203.75 | 449913.59 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 7 | жилая застройка д. Клятле | 2288870.00 | 447744.62 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 8 | жилая застройка с. Иштеряково | 2294185.00 | 447665.00 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |
| 9 | жилая застройка д. Авлаш | 2299048.50 | 448647.41 | 1.50 | Расчетная точка на границе жилой зоны | Да |

3.5.3 Оценка шумового режима на территории предприятия в процессе              монтажных работ

Шумовой режим на территории предприятия в процессе строительства определяется активной деятельностью строительной техники, подвозящих строительные материалы автотранспортных средств, технологических процессов, связанных с подготовкой строительной площадки, сооружением опор, монтажа пролетных строений и дорожных работ и др.

В ходе выполнения работы решались следующие задачи:

- выявление источников внешнего шума объекта, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, и определение их шумовых характеристик;

- расчет уровней шума и его гигиеническая оценка;

- при необходимости – разработка мероприятий, обеспечивающих требуемое снижение шума до допустимых санитарными нормами значений;

- определение границы зоны шумового воздействия участка строительства.

Оценка уровней шума от строительных площадок на нормируемых территориях выполняется на основе Проекта организации строительства, комплексного графика строительства и перечня строительных машин, оборудования и транспортных средств, занятых при строительстве.

Воздействие шума в процессе строительства и демонтажа существенно отличается  от воздействия в период эксплуатации, так как в эти периоды функционируют различные источники шума. В период строительства на передний план выступает шум строительной техники, строительно-технологических процессов по установке опор, монтажу и сварке пролетных строений, а также шум передвижных источников – автотранспортных средств, бульдозеров,  автопогрузчиков, катков и т.д. Шум этих источников отличается высокими уровнями, широким диапазоном спектральных характеристик, существенно отличающихся друг от друга. Кроме того, большинство из них в процессе работы передвигаются по территории и относятся к разряду передвижных источников. Все это значительно усложняет возможность определения зон негативного влияния.

Шум от работающих машин и механизмов на территории жилой застройки оценивался максимальным и эквивалентным уровнями звука. Расчет проводится для максимально возможного количества работающего оборудования, т.е. для наиболее неблагоприятного режима.

Опираясь на график строительства объекта был выполнен анализ шумовых нагрузок, возникающий при работе строительной техники на каждом этапе производства работ.

3.5.3.1 Расчет зон акустического дискомфорта

Оценка акустического воздействия была выполнена путем сопоставления расчетных уровней звуковой мощности, которые оказывает строительная техника и транспортные средства  в расчетных точках, с допустимыми санитарно-гигиеническими нормативами для дневного времени суток (работы ведутся в две смены по 8 часов).

Расчет произведен с использованием программного комплекса «ЭКОЛОГ-Шум», версия 2.3.1. 3868 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ».

При проведении расчетов была смоделирована наименее благоприятная ситуация, когда источники шума расположены по краям промплощадки производства строительных работ, то есть на наименьшем расстоянии от нормируемой территории (граница СЗЗ). Шум от работающих машин и механизмов в расчетных точках оценивался максимальным и эквивалентным уровнями звука.

Данные о количестве строительной техники, работающей на площадках проведения строительных работ, приняты согласно Раздел 6 «Проект организации строительства».

Перечень шумящей строительной техники и транспорта приведен  в таблице 3.24.

Шумовые характеристики источников (максимальные уровни звука) определены в «Каталоге шумовых характеристик  технологического оборудования», М., 1988; «Каталог источников шума и средств защиты», Воронеж, 2004; справочной литературы [справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», Иванов Н.И. Строительные машины. 1986г.].

Все работающие машины и механизмы могут рассматриваться как точечные источники шума, расположенные на расчетный период (1 час) в фиксированной точке территории (это условие определяется графиком производства работ, по которому перемещения в течение расчетного часа незначительны и составляют несколько метров).

Расчетный эквивалентный уровень звука за время воздействия шума рассчитывается по формуле:

Lэкв = Lмакс –10 *lqТ/t,                                       (2.4.1)

где t  –  время, мин, в течение которого значение уровня звука , дБА, остается постоянным,

Lэкв –  постоянное значение максимального уровня звука за время t ,мин,

Т  –   общее время воздействия шума, мин (Т-60 мин).

Максимальные и эквивалентные уровни звука источников шума, приведены в таблице 3.43.

Таблица 3.43 - Результаты инвентаризации источников шума на площадке строительства

| Наименование используемых строительных машин | Марка | Максимальный уровень шума, в дБА | Время, в течение которого значение уровня звука остается постоянным | Расчетный эквивалентный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительные механизмы |  |  |  |  |
| Бульдозер мощностью двигателя 180 кВт | Т-170 | 97 | 20 | 93 |
| Бульдозер- погрузчик мощностью двигателя 127 кВт | Т-157 | 87 | 22 | 83 |
| Экскаваторы с емкостью ковша 0,651,27 м3 | Hyundai | 90 | 20 | 85 |
| Экскаваторы с емкостью ковша 0,23-0,71 м3 | Hyundai | 90 | 20 | 85 |
| Каток самоходный (вибр.) N=18,4кВт, М=3800 кг | ДУ-72 | 86 | 15 | 80 |
| Каток самоходный (вибр.) N=73,6кВт, М=14000 кг | ДУ-100 | 86 | 15 | 80 |
| Сваебойная установка | Juntton | 104 | 15 | 96 |
| Виброуплотнитель N=4,0кВт | ОУ-90 | 88 | 15 | 82 |
| Пневмотрамбовки | ТР-1, ТВЭ-1 | 104 | 10 | 96 |
| Водоотливной насос | типа ГНОм | 80 | 30 | 77 |
| Автобетоносмеситель объемом 6-8 м3 | 58146V (ABS-6K); 993710 (СБ211) | 79 | 10 | 71 |
| Автобетононасос | СБ-126А | 80 | 12 | 73 |
| Буровая машина | Bauer MBG-12 | 90 | 20 | 85 |
| Бурильная машина на базе УРАЛ | УБМ-85 | 90 | 20 | 85 |
| Вибратор глубинный | И-50 | 80 | 5 | 69 |
| Вибратор поверхностный | С-413, С-414 | 80 | 7 | 71 |
| Малярная станция | ПМС | 75 | 18 | 70 |
| Штукатурно-затирочные машины | СО-112Б или СО-86Б | 75 | 16 | 69 |
| Окрасочный агрегат | DP-6391B | 75 | 16 | 69 |
| Автогудронатор 4000 л | ДС-39Б | 82 | 14 | 76 |
| Наполнительно-опрессовочный агрегат | АНО-161 | 88 | 10 | 80 |
| Вибропогружатель | ВПП-4 | 90 | 20 | 85 |
| Компрессор | ПКСД-5,25 | 96 | 20 | 91 |
| ## Грузоподъемные механизмы |  |  |  |  |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LR-11350 | 86 | 33 | 83 |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LR-1750 | 86 | 33 | 83 |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LR-1350 | 86 | 33 | 83 |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LTM-1400-7.1 | 86 | 33 | 83 |
| Кран автомобильный «Liebherr» | LTM-1200-5.1 | 85 | 35 | 83 |
| Кран автомобильный «Ивановец» | КС-8973 | 86 | 30 | 83 |
| Кран автомобильный | КС-6973А | 86 | 30 | 83 |
| Кран гусеничный | МКГС-100.1 | 88 | 30 | 85 |
| Кран гусеничный | СКГ-40/63 | 88 | 30 | 85 |
| Кран гусеничный | МКГ-25БР | 88 | 30 | 85 |
| Кран автомобильный | КС-65715 | 86 | 35 | 84 |
| Кран автомобильный | КС-45717 | 86 | 35 | 84 |
| Кран автомобильный «Ивановец» | КС-3577 МАЗ 5337 | 86 | 30 | 83 |
| Кран автомобильный | КС-35715-1 | 86 | 30 | 83 |
| Автогидроподъемник | АГП-51Т | 80 | 16 | 74 |
| Автогидроподъемник | ВС-28 | 80 | 16 | 74 |
| Автопогрузчик | 4008М | 75 | 10 | 67 |
| ## Сварочные аппараты |  |  |  |  |
| Источник питания Дуги 500А | ВДУ-506 | 75 | 30 | 72 |
| Агрегат сварочный 45.6 кВт(62 л.c.). Номинальный сварочный ток поста 250А; 2 сварочных поста | АДД-2х2502.1 | 86 | 30 | 83 |
| Сварочный трансформатор 500А | ТС-300; ТДМ-501; ТСД-500-1 | 80 | 30 | 77 |
| Полуавтомат сварочный 20А | Форсаж-315 GAZ | 86 | 30 | 83 |
| Механизм подачи 5А | Форсаж-МП5 | 75 | 30 | 72 |
| Редуктор Углекислотный 0.8 МПа | У-30-2 | 93 | 30 | 90 |
| Сварочный выпрямитель. Номинальный сварочный ток 630А, номинальный сварочный ток 1 поста – 315А | ВДМ-6303 двухпостовой | 85 | 30 | 82 |
| Транспортные средства |  |  |  |  |
| Тягач седельный | МЗКТ-740100 | 94 |  |  |
| Балластный тягач | типа МЗКТ-740200 | 94 | - | - |
| Седельный тягач | КАМАЗ- 65206-T5 | 92 | - | - |
| Автомобиль бортовой | КАМАЗ-6360-73 | 92 | - | - |
| Автомобиль бортовой | КАМАЗ-5320 | 90 | - | - |
| Автосамосвал | Типа КамАЗ-6520 | 90 | - | - |
| Автосамосвал | КамАЗ 55111 | 88 | - | - |
| Автомобиль «Газель» | ГАЗ-330210 | 88 | - | - |
| Автомобиль ГАЗ | ГАЗ-2705 | 88 | - | - |
| Топливозаправщик | КАМАЗ-53212 | 90 | - | - |
| Мусоровоз | ЗИЛ - 433360 | 88 | - | - |
| Поливомоечная машина 6000 л | КДМ-130В | 92 | - | - |
| Автобус | НЕФАЗ-5299-17-42 НЕФАЗ-5299-10-42 | 88 | - | - |
| Автомашины специального назначения |  |  |  |  |
| Передвижная строительная лаборатория 86 (117 л.c.) | на базе шасси ГАЗ-3308 | 86 | - | - |
| Передвижная лаборатория контроля сварочных работ 169квт (230 л.с.) | Типа ЛКС-2 на шасси Урал 4320 | 89 | - | - |
| Передвижная Мастерская 169квт (230 л.с.) | ПАРМ Урал 5557-1151-40 | 89 | - | - |

Шум в расчетных точках, дБА, определяется по формуле:

(2.4.2)

где LАi  - уровень звука в расчетной точке от каждого источника шума, дБА;

n - число источников шума.

В свою очередь уровень звука в расчетной точке от каждого из источников определяется по формуле:

LА, тер = LА, экв -  Δ LА,рас - ΔLА, экр - ΔLА, зел   ,	 (2.4.3)

где   LА, экв – шумовая характеристика источника шума в дБА;

ΔLА,рас – снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния  между источником шума и расчетной точкой;

ΔLА, экр – снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА;

ΔLА, зел – снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА (Принимаем  ΔLА, зел = 0).

3.5.3.2 Оценка влияния шума автотранспорта

Шумовой характеристикой автомобильного транспорта в соответствии с               ГОСТ 20444-2014 является эквивалентный уровень звука, устанавливаемый в 7.5 м от оси первой полосы движения транспорта на высоте 1.5 м от поверхности земли.

Расчет выполнялся в соответствии со Справочником проектировщика «Защита от шума в градостроительстве».

Перечень автотранспортных средств, задействованных в процессе строительства и модернизации завода,  принят на основании данных проекта организации строительства и приводится выше в таблице 2.1.

Поскольку движение автомашин носит кратковременный характер, оценку уровня шума, создаваемого ими, произведем по максимальному значению уровня звука. В соответствии с перечнем строительных машин, оборудования и транспортных средств, занятых при строительстве, на заводскую территорию будут заезжать грузовые машины марки МЗКТ.

Расчетный максимальный уровень звука L А макс , дБА, отдельных автомобилей в потоке на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения определили по таблице 17. (LА=94дБА). Средняя скорость движения автотранспорта по территории составляет  менее 20 км/ч, воспользовавшись табл.11, учли поправку -6,5 дБА.

Кратчайшее расстояние от оси движения автомобилей до ближайшей расчетной точки у наружного ограждения здания составляет более 1000 м. Воспользовавшись, рис. 5, определили снижение уровня звука с расстоянием 58 дБА.

Таблица 3.44 - Расчеты уровня шума от автомобильного транспорта

| Расчетная точка | Расстояние до нормируемой территории, м | LАэкв, дБА | LАрас, дБА | LАпок, дБА | LАзел, дБА | LАстр, дБА | LАтер, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расчетные точки на границе СЗЗ | 1000 | 87,5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |

Эквивалентные уровни звука при отсутствии мероприятий по шумозащите не превысят нормативные значения ночного времени суток на территории, таким образом, шум автотранспорта не будет являться причиной акустического дискомфорта на рассматриваемой территории.

3.5.3.3 Расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках

Опираясь на график строительства объекта, был выполнен анализ шумовых нагрузок, возникающий при работе строительной техники на каждом этапе производства работ. По результатам инвентаризации источников шума на площадке строительства, а также анализа графика производства строительных работ объекта  очевидно, что наиболее неблагоприятный, с точки зрения акустического воздействия, будет первый год строительства, следовательно, этот год был принят в расчет для оценки шумового воздействия от работы машин и механизмов на территории объекта в процессе строительства.

Таблица 3.45 - Результаты воздействий источников шума на строительной площадке завода в расчетных точках по уровням звукового давления, дБА

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЕСЗЗ | 2293007.00 | 461426.00 | 1.50 | 50.1 | 49.4 | 49.9 | 48.2 | 41.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 42.90 | 43.10 |
| 25 | ЕСЗЗ | 2302138.00 | 454506.50 | 1.50 | 48.2 | 47.3 | 47.2 | 43.5 | 35.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.90 | 38.80 |
| 26 | ЕСЗЗ | 2286584.00 | 455565.00 | 1.50 | 48.9 | 48.2 | 47.1 | 45.5 | 39.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 40.40 | 40.80 |
| 27 | ЕСЗЗ | 2293503.00 | 447799.00 | 1.50 | 49.7 | 49 | 49.6 | 47 | 39.1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 41.20 | 41.60 |
| 16 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2298738.25 | 457400.00 | 1.50 | 50 | 49.3 | 49.6 | 47.3 | 42.4 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 42.80 | 43.00 |
| 17 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2299668.00 | 454299.81 | 1.50 | 51 | 50.4 | 50.9 | 48.9 | 43.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 44.10 |
| 18 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2297915.75 | 451652.03 | 1.50 | 49.8 | 49.2 | 48.3 | 47.3 | 44.6 | 34.3 | 14.3 | 0 | 0 | 44.10 | 44.20 |
| 19 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2294165.25 | 450704.75 | 1.50 | 52.5 | 52 | 53.8 | 53 | 48.1 | 37.2 | 10.2 | 0 | 0 | 48.40 | 48.50 |
| 20 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2290732.25 | 450900.50 | 1.50 | 49.7 | 49.1 | 48.7 | 48.1 | 42.3 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43.20 |
| 21 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2289458.50 | 452409.47 | 1.50 | 51.3 | 50.7 | 50.1 | 49.6 | 44.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.80 | 45.00 |
| 22 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2288552.00 | 456238.06 | 1.50 | 52.1 | 51.6 | 50.9 | 50.2 | 45.5 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 45.70 | 45.80 |
| 23 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2291196.50 | 459413.59 | 1.50 | 53.2 | 52.7 | 53.7 | 53 | 47.9 | 36.6 | 0.6 | 0 | 0 | 48.30 | 48.30 |
| 15 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2295500.25 | 459167.91 | 1.50 | 53.5 | 53.1 | 54.6 | 53.8 | 49 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 49.30 | 49.30 |
| 1 | жилая застройка г. Нижнекамск | 2286920.00 | 457245.00 | 1.50 | 48.6 | 47.9 | 46.9 | 45.1 | 38.8 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 39.90 | 40.30 |
| 9 | жилая застройка д. Авлаш | 2299048.50 | 448647.41 | 1.50 | 47.2 | 46.4 | 46.9 | 43.3 | 34.7 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 37.60 | 38.60 |
| 12 | Алань (ликвидирован) | 2289060.00 | 452440.00 | 1.50 | 50.4 | 49.8 | 49.3 | 48.8 | 43.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 43.90 | 44.10 |
| 13 | Мартыш (ликвидирован) | 2295724.00 | 450346.00 | 1.50 | 49.3 | 48.7 | 48.4 | 47.6 | 44 | 34 | 15.1 | 0 | 0 | 43.90 | 44.00 |
| 10 | жилая застройка д.Никошново | 2301538.00 | 450408.00 | 1.50 | 46.9 | 46 | 45.9 | 41.7 | 32.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 37.40 |
| 11 | жилая застройка с. Прости | 2295721.00 | 460503.00 | 1.50 | 51.4 | 50.9 | 52.1 | 50.4 | 44.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 45.20 | 45.30 |
| 14 | садоводство СНТ "Шинник" | 2296510.50 | 460748.00 | 1.50 | 50.4 | 49.8 | 50.9 | 48.9 | 42.3 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 43.60 | 43.70 |
| 2 | жилая застройка г. Нижнекамск | 2287980.00 | 459030.00 | 1.50 | 49.7 | 49 | 48 | 46.2 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 41.30 |
| 7 | жилая застройка д. Клятле | 2288870.00 | 447744.62 | 1.50 | 45.3 | 44.4 | 42.5 | 39.4 | 30.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 35.90 |
| 3 | жилая застройка пос Строителей | 2286858.00 | 454633.00 | 1.50 | 49 | 48.3 | 47.2 | 45.9 | 39.9 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 40.70 | 41.10 |
| 6 | жилая застройка с. Балчиклы | 2287203.75 | 449913.59 | 1.50 | 46.3 | 45.4 | 43.8 | 41.3 | 33.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 37.10 |
| 4 | жилая застройка с. Бол. Афанасово | 2284750.00 | 455490.00 | 1.50 | 46.6 | 45.8 | 44.2 | 41.5 | 33.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 35.80 | 37.30 |
| 8 | жилая застройка с. Иштеряково | 2294185.00 | 447665.00 | 1.50 | 48.4 | 47.6 | 46.6 | 44.1 | 38 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 39.50 |
| 5 | жилая застройка с. Ниж. Афанасово | 2284000.00 | 454400.00 | 1.50 | 45.8 | 44.9 | 43 | 39.8 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 36.10 |

Карты-схемы акустического воздействия строительных машин и механизмов  на окружающую среду приводится ниже (рисунок 3.2-3.12).

Карты-схемы акустического воздействия источников шума

на строительной площадке

Рисунок 3.2

Рисунок 3.3

Рисунок 3.4

Рисунок 3.5

Рисунок 3.6

Рисунок 3.7

Рисунок 3.8

Рисунок 3.9

Рисунок 3.10

Рисунок 3.11

Рисунок 3.12

3.5.4 Оценка шумового режима на территории предприятия в процессе эксплуатации объекта

3.5.4.1  Характеристики источников шума

Основными источниками шума на ЭП-600  являются: насосное и компрессорное оборудование, оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха помещений объекта, трансформаторы.

Перечень источников шума, их расположение на промплощадке, а также технические характеристики, определены в соответствии с принятыми компоновочными и технологическими решениями проектной документации, техническими требованиями на проектирование, а также данных поставщиков оборудования.

Перечень источников шума технологического оборудования на промплощадке с указанием шумовых характеристик представлен в таблицах 3.46-3.47. Расчет не производился по резервному и аварийному оборудованию. Шумовые характеристики существующего и заменяемого оборудования использованы по данным проекта санитарно-защитной зоны, для нового оборудования приняты характеристики в соответствии с ГОСТ IEC 60034-9-2014 «Машины электрические вращающиеся».

Производственные помещения проектируемого объекта оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Основными источниками шума вентиляционного оборудования являются:

- воздуховоды всасывания приточных систем вентиляции;

- воздуховоды нагнетания вытяжных систем вентиляции;

- вентиляционные агрегаты, установленные открыто, либо на кровле корпусов;

- крышные вентиляционные агрегаты.

Таблица 3.46 - Результаты инвентаризации источников шума в период эксплуатации ЭП – 600 (технологическое оборудование)

| № ИШ | № позиции (титул) | Наименование оборудования | Уровни звуковой мощности (дБ) (давления) по октавам |  |  |  |  |  |  |  | УЗМ LW , дБА | УЗД на рассто-янии 1 м. LA, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1-6 | - BA001-01-BA006-01 | Печи пиролиза | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 104 | 80 |
| 7,8 | - FK011-01 A/B | Циклон декоксования | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 100 | 80 |
| 9-11 | - PA111-01 - -PA113-01 | Котлы пара | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 104 | 80 |
| 12 | - BA060-01 | Нагреватель сырья реактора гидродеалкилирования | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 102 | 80 |
| 13 | - BA060-02 | Нагреватель сырья битумного фильтра | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 102 | 80 |
| 14 | - PA151-01 | Печь дожига | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 102 | 80 |
| 15 | - SGC1001 | Компрессорная пирогаза | 62.0 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 61.0 | 58.0 | 52.0 | 51.0 | 100 | 65 |
| 16 | - SGD1001 | Компрессорная хладагента | 59.0 | 64.0 | 61.0 | 58.0 | 58.0 | 55.0 | 49.0 | 48.0 | 96 | 62 |
| 17 | - SGN3001 | Компрессорная энергосредств | 57.0 | 62.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 47.0 | 46.0 | 92 | 60 |
| 18 | - SGP1001 | Насосная оборотной воды | 57.0 | 62.0 | 59.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 47.0 | 46.0 | 94 | 60 |
| 19 | - SGN2001 | Здание водоподготовки | 47.0 | 52.0 | 49.0 | 46.0 | 46.0 | 43.0 | 37.0 | 36.0 | 83 | 50 |
| 20, 21 | - GB043-01 A/S | Компрессор подпитки и рециркуляции установки гидрирования бензина II | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 96 | 80 |
| 22-24 | - GA013-01 A/B/S | Насос мазута пиролиза | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 64.0 | 63.0 | 95 | 77 |
| 25, 26 | - GA013-02 A/S | Насос газойля пиролиза | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 27, 28 | - GA014-01 A/S | Насос промывочной воды | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 29, 30 | - GA014-02 A/S | Насос технической воды I | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 31, 32 | - GA014-03 A/S | Насос пиробензина | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 33, 34 | - GA015-01 A/S | Насос технической воды II | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 35, 36 | - GA015-02 A/S | Циркуляционный насос технической воды | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 37, 38 | - GA020-01 A/S | Насос конденсата крекинг-газа I | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 39, 40 | - GA020-02A/S | Насос конденсата крекинг-газа II | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 70 | 73 | 93 | 78 |
| 41-43 | - GA021-01 A/B/S | Циркуляционный насос щелочи | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 44, 45 | - GA021-02 A/S | Циркуляционный насос промывочной воды колонны щелочной промывки | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 46, 47 | - GA021-03 A/S | Насос дозирования щелочи | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 78 | 73 | 66 | 86 | 72 |
| 48, 49 | - GA022-01 A/S | Кубовый насос колонны отпарки отработанной щелочи | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 50, 51 | - GA022-02 A/S | Насос сырья окисления отработанной щелочи | 93 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 94 | 79 |
| 52, 53 | - GA022-03 A/S | Насос нейтрализации | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 54, 55 | - GA022-04 A/S | Дозирующий насос серной кислоты | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 | 59 | 79 | 65 |
| 56, 57 | - GA024-01 A/S | Насос орошения деэтанизатора | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 98 | 80 |
| 58, 59 | - GA033-01 A/S | Насос орошения депропанизатора | 93 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 94 | 79 |
| 60, 61 | - GA034-01 A/S | Насос рециркуляции гидрирования C3 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 62, 63 | - GA035-01 A/S | Кубовый насос колонны отпарки C3 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 64, 65 | - GA036-01 A/S | Оросительный насос колонны разделения C3 | 97 | 97 | 96 | 95 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | 80 |
| 66, 67 | - GA037-01 A/S | Кубовый насос колонны стабилизации бензина | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 68, 69 | - GA038-01 A/S | Кубовый насос дебутанизатора | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 70, 71 | - GA038-02 A/S | Насос орошения дебутанизатора | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 72, 73 | - GA040-01 A/S | Насос орошения депентанизатора | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 74, 75 | - GA041-01 A/S | Кубовый насос деоктанизатор | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 76, 77 | - GA041-02 A/S | Насос орошения деоктанизатора | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 78, 79 | - GA041-03 A/S | Насос товарной фракции C9 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 80, 81 | - GA042-01 A/S | Насос сырья установки гидрирования бензина I | 93 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 94 | 79 |
| 82, 83 | - GA042-02 A/S | Насос рециркуляции установки гидрирования бензина I | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 84, 85 | - GA044-01 A/S | Насос орошения колонны стабилизации бензина II | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 86, 87 | - GA044-02 A/S | Насос фракции C7+ | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 88, 89 | - GA051-01 A/S | Насос нижнего продукта колонны экстрактивной перегонки | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 90, 91 | - GA051-02 A/S | Насос воды колонны экстрактивной перегонки | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 92, 93 | - GA051-03 A/S | Насос орошения колонны экстрактивной перегонки | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 94, 95 | - GA051-04 A/S | Насос кубового продукта колонны выделения растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 96, 97 | - GA051-05 A/S | Насос воды колонны выделения растворителя | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 98 | - GA051-06 | Насос орошения колонны выделения растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 99 | - GA051-07 | Уравнительный насос воды | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 100 | - GA051-08 | Насос емкости влажного растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 101 | - GA051-09 | Насос емкости растворителя установки | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 102,103 | - GA051-10 A/S | Насос отстойника растворителя | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 104,105 | - GA060-01 A/S | Насос сырья С7+ | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 106,107 | - GA060-03 A/S | Насос орошения стабилизатора | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 108,109 | - GA060-04 A/S | Насос орошения бензола | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 110,111 | - GA060-05 A/S | Насос кубового продукта колонны бензола | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 112,113 | - GA060-06 A/S | Насос товарного бензола | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 114,115 | - GA060-07 A/S | Насос орошения битумного фильтра | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 116,117 | - GA060-08 A/S | Насос кубового продукта битумного фильтра | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 118,119 | - GA060-10 A/S | Насос некондиционной смолистой нефти | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 120,121 | - GA060-11 A/S | Насос бензола/воды | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 | 59 | 79 | 65 |
| 122,123 | - GA060-12 A/S | Насос подачи колонны очистки | 93 | 93 | 92 | 91 | 89 | 86 | 81 | 74 | 94 | 79 |
| 124,125 | - GA072-01 A/S | Кубовый насос колонны экстрактивной перегонки №1 (верхн.) | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 126,127 | - GA072-02 A/S | Насос орошения колонны экстрактивной перегонки №1 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 128,129 | - GA072-03 A/S | Кубовый насос колонны экстрактивной перегонки № 1 (нижн.) | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 130,131 | - GA072-04 A/S | Насос откачки тяжелых компонентов | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 71 | 66 | 59 | 79 | 65 |
| 132,133 | - GA073-01 A/S | Кубовый насос колонны экстрактивной перегонки №2 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 134,135 | - GA073-02 A/S | Насос орошения колонны экстрактивной перегонки №2 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 136,137 | - GA073-03 A/S | Верхний насос ингибитора колонны бутадиена | 89 | 89 | 88 | 87 | 85 | 82 | 77 | 70 | 90 | 75 |
| 138,139 | - GA073-04 A/S | Нижний насос ингибитора колонны бутадиена | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 140,141 | - GA073-05 A/S | Насос орошения колонны бутадиена | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 142,143 | - GA073-06 A/S | Нижний насос колонны бутадиена | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 144,145 | - GA074-01 A/S | Насос орошения отбензинивающей колонны | 89 | 89 | 88 | 87 | 85 | 82 | 77 | 70 | 90 | 75 |
| 146,147 | - GA075-01 A/S | Кубовый насос колонны повторной перегонки бутадиена | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 148,149 | - GA075-02 A/S | Насос орошения колонны повторной перегонки бутадиена | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 150,151 | - GA076-01 A/S | Кубовый насос колонны отпарки растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 152,153 | - GA076-02 A/S | Кубовый насос колонны боковой фракции | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 154,155 | - GA076-03 A/S | Насос орошения колонны боковой фракции | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 156,157 | - GA077-01 A/S | Насос товарного рафината | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 158,159 | - GA078-01 A/S | Кубовый насос колонны выделения растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 160,161 | - GA078-02 A/S | Насос орошения колонны выделения растворителя | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 162,163 | - GA078-03 A/S | Насос подачи сточных вод | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 164 | - GA080-01 | Насос некондиционного растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 165,166 | - GA080-02 A/S | Насос емкости выделенного растворителя | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 167,168 | - GA080-03 A/S | Насос сырья рет-бутилпирокатехина | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 169,170 | - GA080-04 A/S | Бочковой насос | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 171,172 | - GA080-05 A/S | Насос подачи ингибитора | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 173 | - GA080-06 | Насос подачи пеногасителя | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 174 | - GA080-07 | Насос подачи щелочи | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 175,176 | - GA082-01 A/S | Насос сточных вод | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 177-179 | - GA100-01 A/B/S | Насос подачи нафты | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 180,181 | - GA101-01 A/S | Насос сырого пиробензина | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 182,183 | - GA102-01 A/S | Насос резервуара C4 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 184,185 | - GA103-01 A/S | Насос товарного бутадиена | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 186,187 | - GA104-01 A/S | Насос товарного рафината C4 | 91 | 91 | 90 | 89 | 87 | 84 | 79 | 72 | 92 | 77 |
| 188,189 | - GA105-01 A/S | Насос товарной сырой фракции C5 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 190,191 | - GA106-01 A/S | Насос C6-С8 | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 192,193 | - GA107-01A/S | Насос откачки бензола | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 194,195 | - GA108-01 A/S | Насос товарного мазута пиролиза | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 196,197 | - GA108-02 A/S | Насос газойля пиролиза | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 198,199 | - GA109-01 A/S | Насос товарной сырой фракции C9 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 200,201 | - GA110-01 A/S | Насос углеводородного конденсата | 89 | 89 | 88 | 87 | 85 | 82 | 77 | 70 | 90 | 75 |
| 202,203 | - GA117-01 A/S | Насос конденсата | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 204,205 | - GA119-01 A/S | Насос деминерализованной воды | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 98 | 80 |
| 206-208 | - GA126-01 A/B/S | Насос КПВ СВД | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 64.0 | 63.0 | 95 | 77 |
| 209-211 | - GA126-02 A/B/S | Насос КПВ ВД | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 64.0 | 63.0 | 95 | 77 |
| 212 | - GA127-01 | Циркуляционный насос сточных вод регенерации | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 213 | - GA127-02 | Насос сточной воды | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 214,215 | - GA128-01 A/S | Насос нефтепродуктов | 90 | 90 | 89 | 88 | 86 | 83 | 78 | 71 | 91 | 76 |
| 216,217 | - GA130-01 A/S | Насос подготовленной осветленной воды | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 218,219 | - GA130-02 A/S | Подпиточный насос оборотной воды | 94 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 75 | 95 | 80 |
| 220,221 | - GA150-01 A/S | Насос конденсата факельного газа | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 222,223 | - GA150-02 A/S | Насос конденсата факельного газа | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 224 | - GA122-01 | Насос промывочного масла | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 225,226 | - GA123-02 A/S | Насос метанола | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 93 | 78 |
| 227,228 | - GA123-03 A/S | Насос ДМДС | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 229,230 | - GA151-01 A/S | Насос затворной емкости 1 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 231,232 | - GA151-02 A/S | Насос затворной емкости 2 | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 233,234 | - GA151-03 A/S | Насос буферной емкости системы термической обработки | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 235 | - GA160-01 | Насос углеводородов, собранных с поверхности | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 236 | - GA160-02 | Насос некондиционной воды | 87 | 87 | 86 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 88 | 74 |
| 237 | - PA032-01 | Установка КЦА | 64 | 78 | 83 | 89 | 93 | 96 | 94 | 82 | 100 | 80 |
| 238-247 | - EA020-01 A/B-EA020-05 A/B | Промежуточный холодильник 1-5-й ступени компрессора крекинг-газа | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 103 | 80 |
| 248-251 | - FA020-01 - -FA020-04 | Входной сепаратор 1-4-й ступени компрессора крекинг-газа | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 100 | 80 |
| 252 | - FA020-05 | Входной сепаратор колонны щелочной промывки | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 100 | 80 |
| 253 | - FA020-06 | Входной сепаратор 5-й ступени компрессора крекинг-газа | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 100 | 80 |
| 254 | - EA030-01 | Холодильник 3-й ступени этилена | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 103 | 80 |
| 255 | - EA030-06 | Холодильник товарного этилена | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 103 | 80 |
| 256,257 | - EA031-01 A/B | Конденсатор пропилена | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 102 | 80 |
| 258-260 | - FA031-01 - -FA031-03 | Сепаратор на всасе 1-3-й ступени пропилена | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 101 | 80 |
| 261,262 | - PA131-01 - PA131-02 | Установка охлаждения оборотной воды | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 115 | 80 |
| 479,480 | - GA182-01 A/S | Насос горячей воды I | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 116 | 80 |
| 481,482 | - GA182-02 A/S | Насос горячей воды I | 77.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 66.0 | 111 | 80 |

Таблица 3.47 Перечень вентиляционного оборудования

| № ИШ. | Обозн. системы | Место установки | Обслуж. помещ. | Тип вентилятора | Расход воздуха, м3/час | Полный напор, кгс/м2 | Частота вращения, об/мин | Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SSI1001 Подстанция/контроллерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263-265 | SS01-HV-AHU-0001A; SS01-HV-AHU-0001B; SS01-HV-AHU-0001C | ПВК на отм. +0,150 | Трансформаторная; Электроподстанция секция НН1; Электроподстанция секция НН2; Электроподстанция секция СН; Помещение шкафов промежуточных реле; Аккумуляторная электропомещений | Блочная установка | 64270 | 82 | 975 | 86 | 88 | 68 | 72 | 63 | 58 | 52 | 44 |
| 266-274 | SS01-HV-F-0001÷ SS01-HV-F-0009 | Трансформаторная на отм. 8,650 | Трансформаторная | осевой | 2500 | 10,1 | 1350 | 82,1 | 80,5 | 76,8 | 72,6 | 68,6 | 64,6 | 61 | 57,9 |
| 275 | SS01-HV-F-0010 | Санузел на отм. 3,550 | Санузел | канальный | 70 | 29 | 2400 | 73,1 | 71,5 | 67,8 | 63,6 | 59,6 | 55,4 | 52 | 48,9 |
| 276, 277 | SS01-HV-F-0011A; SS01-HV-F-0011B | На кровле отм. +12,250 | Электроподстанция секция НН1; Электроподстанция секция НН2 | радиальный | 20650 | 82 | 730 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 278, 279 | SS01-HV-F-0012A; SS01-HV-F-0012B | Аккумуляторная на отм. +12,250 | Аккумуляторная электропомещений | канальный | 1140 | 36 | 2250 | 78,1 | 76,5 | 72,8 | 68,6 | 64,6 | 60,4 | 57 | 53,9 |
| 280, 281 | SS01-HV-F-0013A; SS01-HV-F-0013B | На кровле отм. +12,250 | Помещение ОВКВ электропомещений | радиальный | 8880 | 46 | 705 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 282, 283 | FAR01-HV-AHU-0001A; FAR01-HV-AHU-0001B | ПВК на отм. +0,150 | Контроллерная; аккумуляторная КиП; Помещение ИБП; Помещение газового пожаротушения СО2. | Блочная установка | 41870 | 62 | 970 | 81 | 80 | 55 | 62 | 51 | 45 | 37 | 29 |
| 284, 285 | FAR01-HV-F-0001A; FAR01-HV-F-0001B | ВВК на отм. +0,150 | Контроллерная; Помещение ИБП; Помещение газового пожаротушения СО2; ВВК; ПВК КИП | радиальный | 13875 | 46 | 710 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 286, 287 | FAR01-HV-F-0002A; FAR01-HV-F-0002B | На кровле отм. +7,600 | ПВК КИП | радиальный | 4450 | 41 | 930 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 288, 289 | FAR01-HV-F-0003A; FAR01-HV-F-0003B | Аккумуляторная КиП на отм. +6,500 | Аккумуляторная КиП | канальный | 700 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| SSL1002 Подстанция/контроллерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290-293 | SS02-HV-AHU-0001A; SS02-HV-AHU-0001B; SS02-HV-AHU-0001C; SS02-HV-AHU-0001D | ПВК на отм. +0,150 | Трансформаторная; Электроподстанция секция НН1; Электроподстанция секция НН2; Электроподстанция секция СН; Помещение шкафов промежуточных реле; Аккумуляторная электропомещений | Блочная установка | 61327 | 82 | 975 | 86 | 88 | 68 | 72 | 63 | 58 | 52 | 44 |
| 294-303 | SS02-HV-F-0001÷ SS02-HV-F-0010 | Трансформаторная на отм. 8,650 | Трансформаторная | осевой | 2890 | 10,1 | 1350 | 82,1 | 80,5 | 76,8 | 72,6 | 68,6 | 64,6 | 61 | 57,9 |
| 304, 305 | SS02-HV-F-0011A; SS02-HV-F-0011B | Аккумуляторная на отм. +12,250 | Аккумуляторная электропомещений | радиальный | 2120 | 41 | 1410 | 88,1 | 86,5 | 82,8 | 78,6 | 74,6 | 70,4 | 67 | 63,9 |
| 306-308 | SS02-HV-F-0012A; SS02-HV-F-0012B; SS02-HV-F-0012C | На кровле отм. +12,600 | Электроподстанция секция НН1; Электроподстанция секция НН2; Электроподстанция секция СН | радиальный | 29390 | 66 | 730 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 309, 310 | SS02-HV-F-0013A; SS02-HV-F-0013B | На кровле отм. +12,500 | Помещение ОВКВ электропомещений | радиальный | 10930 | 46 | 705 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 311 | SS02-HV-F-0014 | Санузел на отм. 3,550 | Санузел | канальный | 70 | 29 | 2400 | 73,1 | 71,5 | 67,8 | 63,6 | 59,6 | 55,4 | 52 | 48,9 |
| 312, 313 | FAR02-HV-AHU-0001A; FAR02-HV-AHU-0001B | ПВК на отм. +0,150 | Контроллерная; аккумуляторная КиП; Помещение ИБП; Помещение газового пожаротушения СО2. | Блочная установка | 73150 | 82 | 975 | 86 | 88 | 68 | 72 | 63 | 58 | 52 | 44 |
| 314-316 | FAR02-HV-F-0001A; FAR02-HV-F-0001B; FAR02-HV-F-0001C | ВВК на отм. +0,150 | Контроллерная; Помещение ИБП; Помещение газового пожаротушения СО2; ВВК; ПВК КИП | радиальный | 13420 | 46 | 710 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 317, 318 | FAR02-HV-F-0002A; FAR02-HV-F-0002B | На кровле отм. +7,600 | ПВК КИП | радиальный | 5110 | 41 | 930 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 319, 320 | FAR02-HV-F-0003A; FAR02-HV-F-0003B | Аккумуляторная КиП на отм. +6,500 | Аккумуляторная КиП | канальный | 600 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| SSP1004 Подстанция/контроллерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321-325 | SS04-HV-AHU-0001A; SS04-HV-AHU-0001B; SS04-HV-AHU-0001C; SS04-HV-AHU-0001D; SS04-HV-AHU-0001E | ПВК на отм. +0,150 | Трансформаторная; Электроподстанция секция НН1; Электроподстанция секция НН2; Электроподстанция секция СН; Помещение шкафов промежуточных реле; Аккумуляторная электропомещений | Блочная установка | 72873 | 82 | 975 | 86 | 88 | 68 | 72 | 63 | 58 | 52 | 44 |
| 326-338 | SS04-HV-F-0001÷ SS04-HV-F-0013 | Трансформаторная на отм. 8,650 | Трансформаторная | осевой | 2510 | 10,1 | 1350 | 82,1 | 80,5 | 76,8 | 72,6 | 68,6 | 64,6 | 61 | 57,9 |
| 339, 340 | SS04-HV-F-0014A; SS04-HV-F-0014B | Аккумуляторная на отм. +12,250 | Аккумуляторная электропомещений | радиальный | 2120 | 41 | 1410 | 88,1 | 86,5 | 82,8 | 78,6 | 74,6 | 70,4 | 67 | 63,9 |
| 341-345 | SS04-HV-F-0015A; SS04-HV-F-0015B; SS04-HV-F-0015C; SS04-HV-F-0015D; SS04-HV-F-0015E | ПВК на отм. +0,150 | Электроподстанция секция НН1; Электроподстанция секция НН2; Электроподстанция секция СН | радиальный | 32528 | 66 | 730 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 346, 347 | SS04-HV-F-0016A; SS04-HV-F-0016B | На кровле отм. +12,500 | Помещение ОВКВ электропомещений | радиальный | 11210 | 46 | 705 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 348 | SS04-HV-F-0017 | Санузел на отм. 3,550 | Санузел | канальный | 70 | 29 | 2400 | 73,1 | 71,5 | 67,8 | 63,6 | 59,6 | 55,4 | 52 | 48,9 |
| 349, 350 | FAR04-HV-AHU-0001A; FAR04-HV-AHU-0001B | ПВК на отм. +0,150 | Контроллерная; аккумуляторная КиП; Помещение ИБП; Помещение газового пожаротушения СО2. | Блочная установка | 48630 | 62 | 970 | 81 | 80 | 55 | 62 | 51 | 45 | 37 | 29 |
| 351, 352 | FAR04-HV-F-0001A; FAR04-HV-F-0001B | ВВК на отм. +0,150 | Контроллерная; Помещение ИБП; Помещение газового пожаротушения СО2; ВВК; ПВК КИП | радиальный | 19840 | 46 | 710 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 353, 354 | FAR04-HV-F-0002A; FAR04-HV-F-0002B | На кровле отм. +7,600 | ПВК КИП | радиальный | 4500 | 41 | 930 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 355, 356 | FAR04-HV-F-0003A; FAR04-HV-F-0003B | Аккумуляторная КиП на отм. +6,500 | Аккумуляторная КиП | канальный | 700 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| CBC2001 Здание центральной операторной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357, 358 | CCR-HV-AHU-0001A; CCR-HV-AHU-0001B | ПВК на отм. +7,050 | Помещение операторной; Помещение инженерного персонала; Помещение КИП и серверная; Помещение газового пожаротушения; Помещение связи; Аккумуляторная; Помещение UPS; Элекропомещение; Помещение дежурных операторов КИП и РСУ; Комната дежурного электрика; офисы | Блочная установка | 40620 | 62 | 970 | 81 | 80 | 55 | 62 | 51 | 45 | 37 | 29 |
| 359. 360 | CCR-HV-F-0001A; CCR-HV-F-0001B | На кровле отм. +12,550 | Помещение операторной; Помещение инженерного персонала; Помещение КИП и серверная; Помещение газового пожаротушения; Помещение связи; Аккумуляторная; Помещение UPS; Элекропомещение; Помещение дежурных операторов КИП и РСУ; Комната дежурного электрика; офисы | радиальный | 10531 | 46 | 705 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 361 | CCR-HV-F-0002 | Санузел на отм. 5,900 | Санузел | канальный | 770 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| 362 | CCR-HV-F-0003 | Санузел на отм. 11,300 | Санузел | канальный | 290 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| 363 | CCR-HV-F-0004 | Курительная на отм. +5,900 | Курительная | канальный | 570 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| 364, 365 | CCR-HV-F-0005A; CCR-HV-F-0005B | На кровле отм. +12,550 | ПВК | радиальный | 3950 | 40 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| 366, 367 | CCR-HV-F-0006A; CCR-HV-F-0006B | Аккумуляторная на отм. +5,900 | Аккумуляторная | канальный | 240 | 25 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| SGC1001 Здание компрессорной пирогаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368. 369 | SGC1001-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение компрессорной | Блочная установка | 60400 | 72 | 1460 | 90 | 96 | 80 | 81 | 75 | 72 | 65 | 57 |
| 370. 371 | SGC1001-HV-AHU-0002A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение маслохозяйства, пожаротушения, электропомещение, ПВК | Блочная установка | 24250 | 72 | 970 | 91 | 90 | 84 | 86 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| 372. 373 | SGC1001-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +10,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 18120 | 82 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 374. 375 | SGC1001-HV-F-0002A/B | На кровле отм. +10,500 | Помещение компрессорной | радиальный | 18120 | 82 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 376 | SGC1001-HV-F-0003 | На кровле отм. +26,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 12080 | 82 | 950 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 377 | SGC1001-HV-F-0004 | На кровле отм. +26,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 12080 | 82 | 950 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 378 | SGC1001-HV-F-0005 | На кровле отм. +26,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 12080 | 82 | 950 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 379, 380 | SGC1001-HV-F-0006A/B | На кровле отм. +8,000 | Помещение маслохозяйства | радиальный | 10650 | 82 | 705 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 381 | SGC1001-HV-F-0007 | Помещение пожаротушения на отм. +7,000 | Помещение пожаротушения | канальный | 530 | 25,5 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| SGD1001 Здание компрессорной хладагента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382, 383 | SGD1001-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение компрессорной | Блочная установка | 53400 | 72 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 384, 385 | SGD1001-HV-AHU-0002A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение маслохозяйства, пожаротушения, вспомогательные помещения, тамбур-шлюз, ПВК | Блочная установка | 23950 | 72 | 970 | 91 | 90 | 84 | 86 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| 386, 387 | SGD1001-HV-F-0002A/B | На кровле отм. +19,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 26700 | 82 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 388, 389 | SGD1001-HV-F-0003A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 26700 | 82 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 390, 391 | SGD1001-HV-F-0004A/B | На кровле отм. +8,000 | Помещение маслохозяйства | радиальный | 10650 | 82 | 705 | 89,1 | 87,5 | 83,8 | 79,6 | 75,6 | 71,4 | 68 | 64,9 |
| 392 | SGD1001-HV-F-0005 | Помещение пожаротушения на отм. +7,000 | Помещение пожаротушения | канальный | 520 | 25,5 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| 393 | SGD1001-HV-F-0006 | Вспомогательные помещения на отм. +22,800 | Вспомогательные помещения | канальный | 340 | 25,5 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| SGN2001 Здание водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394-396 | SGN2001-HV-AHU-0001A/B/С | ПВК на отм. +0,150 | Помещение водоподготовки, ПВК, электропомещение | Блочная установка | 50150 | 72 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 397, 398 | SGN2001-HV-AHU-0002A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение хлораторной | Блочная установка | 2100 | 71 | 1410 | 88,1 | 86,5 | 82,8 | 78,6 | 74,6 | 70,4 | 67 | 63,9 |
| 399, 400 | SGN2001-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +15,500 | Помещение водоподготовки | радиальный | 22890 | 82 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 401, 402 | SGN2001-HV-F-0002A/B | На кровле отм. +15,500 | Помещение водоподготовки | радиальный | 22890 | 82 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 403, 404 | SGN2001-HV-F-0003A/B | На кровле отм. +15,500 | Помещение водоподготовки на отм. -6,000 | радиальный | 1650 | 82 | 1410 | 88,1 | 86,5 | 82,8 | 78,6 | 74,6 | 70,4 | 67 | 63,9 |
| 405, 406 | SGN2001-HV-F-0004A/B | Помещение хлораторной на отм. +4,000 | Помещение хлораторной | канальный | 2100 | 82 | 1410 | 88,1 | 86,5 | 82,8 | 78,6 | 74,6 | 70,4 | 67 | 63,9 |
| SGN3001 Здание компрессоров энергосредств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407, 408 | SGN3001-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение компрессорной, помещение пожаротушения, ПВК, помещение обогрева | Блочная установка | 59555 | 72 | 1460 | 90 | 96 | 80 | 81 | 75 | 72 | 65 | 57 |
| 409 | SGN3001-HV-AHU-0002 | На кровле отм. +15,000 | Помещение компрессорной (лето) | Блочная установка | 43160 | 72 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 410, 411 | SGN3001-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +10,000 | Помещение компрессорной | радиальный | 20160 | 82 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 412 | SGN3001-HV-F-0002 | На кровле отм. +15,500 | Помещение компрессорной (лето) | крышный | 10790 | 71 | 950 | 94,1 | 92,5 | 88,8 | 84,6 | 80,6 | 76,4 | 73 | 69,9 |
| 413 | SGN3001-HV-F-0003 | На кровле отм. +15,500 | Помещение компрессорной (лето) | крышный | 10790 | 71 | 950 | 94,1 | 92,5 | 88,8 | 84,6 | 80,6 | 76,4 | 73 | 69,9 |
| 414 | SGN3001-HV-F-0004 | На кровле отм. +15,500 | Помещение компрессорной (лето) | крышный | 10790 | 71 | 950 | 94,1 | 92,5 | 88,8 | 84,6 | 80,6 | 76,4 | 73 | 69,9 |
| 415 | SGN3001-HV-F-0005 | На кровле отм. +15,500 | Помещение компрессорной (лето) | крышный | 10790 | 71 | 950 | 94,1 | 92,5 | 88,8 | 84,6 | 80,6 | 76,4 | 73 | 69,9 |
| 416 | SGN3001-HV-F-0006 | Помещение пожаротушения на отм. +7,000 | Помещение пожаротушения | канальный | 520 | 25,5 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| SGP2001 Насосная оборотной воды и повысительных пожарных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417, 418 | SGP2001-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение насосов оборотной воды | Блочная установка | 64480 | 72 | 1460 | 90 | 96 | 80 | 81 | 75 | 72 | 65 | 57 |
| 419 | SGP2001-HV-AHU-0002 | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды (лето) | Блочная установка | 46660 | 72 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 420 | SGP2001-HV-AHU-0003 | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды (лето) | Блочная установка | 46660 | 72 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 421, 422 | SGP2001-HV-AHU-0004A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение дозаторной, ПВК, помещение пожарных насосов | Блочная установка | 66045 | 72 | 1460 | 90 | 96 | 80 | 81 | 75 | 72 | 65 | 57 |
| 423, 424 | SGP2001-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды | радиальный | 20150 | 82 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 425, 426 | SGP2001-HV-F-0002A/B | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды | радиальный | 20150 | 82 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 427 | SGP2001-HV-F-0003 | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды(лето) | крышный | 23330 | 72 | 970 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 428 | SGP2001-HV-F-0004 | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды(лето) | крышный | 23330 | 72 | 970 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 429 | SGP2001-HV-F-0005 | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды(лето) | крышный | 23330 | 72 | 970 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 430 | SGP2001-HV-F-0006 | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосов оборотной воды(лето) | крышный | 23330 | 72 | 970 | 96,1 | 94,5 | 90,8 | 86,6 | 82,6 | 78,4 | 75 | 71,9 |
| 431, 432 | SGP2001-HV-F-0007A/B | На кровле отм. +15,600 | Помещение дозаторной | радиальный | 22830 | 62 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 433, 434 | SGP2001-HV-F-0008A/B | На кровле отм. +15,600 | Помещение дозаторной | радиальный | 22830 | 62 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| SGT4001 Здание установки очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435, 436 | SGT4001-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение предварительной очистки, ПВК, помещение фильтров | Блочная установка | 65550 | 72 | 1460 | 90 | 96 | 80 | 81 | 75 | 72 | 65 | 57 |
| 437, 438 | SGT4001-HV-AHU-0002A/B | ПВК на отм. +0,150 | Узел дозирования реагентов, помещение обезвоживания осадков | Блочная установка | 66840 | 72 | 1460 | 90 | 96 | 80 | 81 | 75 | 72 | 65 | 57 |
| 439, 440 | SGT4001-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение предварительной очистки | радиальный | 14700 | 82 | 950 | 99,1 | 97,5 | 93,8 | 89,6 | 85,6 | 81,4 | 78 | 74,9 |
| 441, 442 | SGT4001-HV-F-0002A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение предварительной очистки | радиальный | 14700 | 82 | 950 | 99,1 | 97,5 | 93,8 | 89,6 | 85,6 | 81,4 | 78 | 74,9 |
| 443, 444 | SGT4001-HV-F-0003A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение фильтров | радиальный | 1800 | 51 | 2835 | 90,1 | 88,5 | 84,8 | 80,6 | 76,6 | 72,4 | 69 | 65,9 |
| 445, 446 | SGT4001-HV-F-0004A/B | На кровле отм. +13,000 | Узел дозирования реагентов | радиальный | 18360 | 71 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 447, 448 | SGT4001-HV-F-0005A/B | На кровле отм. +13,000 | Узел дозирования реагентов | радиальный | 18360 | 71 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 449, 450 | SGT4001-HV-F-0006A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение обезвоживания осадков | радиальный | 11820 | 61 | 950 | 94,1 | 92,5 | 88,8 | 84,6 | 80,6 | 76,4 | 73 | 69,9 |
| SGT4002 Здание установки очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451, 452 | SGT4002-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение мембранного биореактора и обратного осмоса | Блочная установка | 44820 | 71 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 453, 454 | SGT4002-HV-AHU-0002A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение дозирования химреагентов | Блочная установка | 39000 | 71 | 1460 | 86 | 89 | 73 | 76 | 70 | 65 | 60 | 51 |
| 455, 456 | SGT4002-HV-AHU-0003A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение пожаротушения, помещение воздуходувок, комната обогрева оператора, комната обогрева, ПВК | Блочная установка | 27190 | 71 | 970 | 91 | 90 | 84 | 86 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| 457, 458 | SGT4002-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +9,800 | Помещение мембранного биореактора и обратного осмоса | радиальный | 22410 | 81 | 970 | 103,1 | 101,5 | 97,8 | 93,6 | 89,6 | 85,4 | 82 | 78,9 |
| 459, 460 | SGT4002-HV-F-0002A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение дозирования химреагентов | радиальный | 16575 | 81 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 461, 462 | SGT4002-HV-F-0003A/B | На кровле отм. +13,000 | Помещение дозирования химреагентов | радиальный | 16575 | 81 | 960 | 100,1 | 98,5 | 94,8 | 90,6 | 86,6 | 82,4 | 79 | 75,9 |
| 463 | SGT4002-HV-F-0004 | Помещение пожаротушения на отм. +7,000 | Помещение пожаротушения | канальный | 810 | 25,5 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| 464, 465 | SGT4002-HV-F-0005A/B | На кровле отм. +9,800 | Помещение воздуходувок | радиальный | 10800 | 61 | 950 | 94,1 | 92,5 | 88,8 | 84,6 | 80,6 | 76,4 | 73 | 69,9 |
| 466 | SGT4002-HV-F-0006 | Комната обогрева оператора на отм. +7,000 | Комната обогрева оператора | канальный | 70 | 15,5 | 2400 | 73,1 | 71,5 | 67,8 | 63,6 | 59,6 | 55,4 | 52 | 48,9 |
| 467 | SGT4002-HV-F-0007 | Санузел на отм. +7,000 | Санузел, складское помещение, комната обогрева | канальный | 270 | 21 | 1430 | 73 | 51 | 59 | 64 | 69 | 67 | 65 | 56 |
| ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468, 469 | GRP-HV-AHU-0001A, GRP-HV-AHU-0001B | Блок-модуль ГРП технологическая часть | ГРП технологическая часть | Блочная установка | 1260 | 50 | 1320 | 66 | 71 | 59 | 57 | 54 | 53 | 47 | 45 |
| 470, 471 | GRP-HV-AHU-0002A, GRP-HV-AHU-0002B | Блок-модуль ГРП помещение управления | ГРП помещение управления | Блочная установка | 400 | 40 | 400 | 59 | 56 | 65 | 59 | 53 | 53 | 51 | 45 |
| 472, 473 | GRP -HV-F-0001A; SS01-HV-F-0001B | На кровле отм. +3,700 | ГРП технологическая часть | радиальный | 1260 | 49,5 | 1400 | 64 | 65 | 69 | 71 | 67 | 63 | 58 | 50 |
| 474 | GRP -HV-F-0002 | Блок-модуль ГРП помещение управления | ГРП помещение управления | канальный | 200 | 34 | 1850 | 56 | 62 | 63 | 65 | 64 | 62 | 55 | 46 |
| Установка пожарной воды тит.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475, 476 | SGU1001-HV-AHU-0001A/B | ПВК на отм. +0,150 | Помещение насосной, ПВК, | Блочная установка | 11240 | 55 | 1425 | 84 | 83 | 74 | 71 | 710 | 64 | 59 | 56 |
| 477, 478 | SGU1001-HV-F-0001A/B | На кровле отм. +15,600 | Помещение насосной | радиальный | 2160 | 82 | 1420 | 67 | 68 | 72 | 74 | 70 | 66 | 61 | 53 |

3.5.5  Оценка шумового воздействия объекта

Расчет уровня звукового давления, создаваемого источниками установки ЭП-600, выполнен с целью определения соответствия требованиям гигиенических нормативов на территории, прилегающей  к промплощадке проектируемого объекта.

Расчет выполнен без учета застройки промплощадки и естественного рельефа местности. Данный расчет произведен с использованием программного комплекса «Эколог-Шум», ФИРМА "ИНТЕГРАЛ".

При подготовке расчетов определены:

- источники шума, их размещение и шумовые характеристики;

- места постоянного проживания населения и другие объекты нормирования (расчетные (контрольные) точки);

- допустимые гигиенические нормативы для расчетных точек.

Для оценки шумового воздействия проектируемой установки был выполнен сводный акустический расчет с учетом всех технологических установок ПАО «НКНХ». Зона акустического дискомфорта – участок территории вокруг источника шума, в пределах которого эквивалентный уровень звука превышает допустимый санитарными нормами уровень. Оценка акустического воздействия была выполнена путем сопоставления расчетных уровней звукового давления, которые оказывает технологическое и вентиляционное оборудование в расчетных точках, с допустимыми санитарно-гигиеническими нормативами.

Карта-схема акустического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду приводится ниже.

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления в октавных полосах представлены в таблице 3.48.

Таблица 3.48 - Результаты расчета воздействия источников шума от установки ЭП-600

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La.экв | La.макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЕСЗЗ | 2293007.00 | 461426.00 | 1.50 | 50.1 | 49.5 | 49.9 | f | 41.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 42.90 | 43.10 |
| 25 | ЕСЗЗ | 2302138.00 | 454506.50 | 1.50 | 48.3 | 47.4 | 47.3 | f | 35.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.90 | 38.90 |
| 26 | ЕСЗЗ | 2286584.00 | 455565.00 | 1.50 | 49 | 48.3 | 47.1 | f | 39.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 40.40 | 40.90 |
| 27 | ЕСЗЗ | 2293503.00 | 447799.00 | 1.50 | 49.8 | 49.1 | 49.6 | f | 39.1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 41.30 | 41.70 |
| 22 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2288552.00 | 456238.06 | 1.50 | 52.1 | 51.6 | 50.9 | f | 45.5 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 45.70 | 45.80 |
| 23 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2291196.50 | 459413.59 | 1.50 | 53.2 | 52.7 | 53.7 | f | 47.9 | 36.6 | 0.6 | 0 | 0 | 48.30 | 48.40 |
| 15 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2295500.25 | 459167.91 | 1.50 | 53.6 | 53.1 | 54.6 | f | 49 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 49.30 | 49.30 |
| 16 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2298738.25 | 457400.00 | 1.50 | 50.1 | 49.4 | 49.7 | f | 42.4 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 42.80 | 43.10 |
| 17 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2299668.00 | 454299.81 | 1.50 | 51.1 | 50.5 | 50.9 | f | 43.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 44.20 |
| 18 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2297915.75 | 451652.03 | 1.50 | 50 | 49.4 | 48.5 | f | 44.6 | 34.3 | 14.3 | 0 | 0 | 44.20 | 44.30 |
| 19 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2294165.25 | 450704.75 | 1.50 | 52.7 | 52.1 | 53.8 | f | 48.1 | 37.2 | 10.2 | 0 | 0 | 48.40 | 48.50 |
| 20 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2290732.25 | 450900.50 | 1.50 | 50 | 49.4 | 48.8 | f | 42.3 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 43.10 | 43.30 |
| 21 | СЗЗ ПАО "НКНХ" | 2289458.50 | 452409.47 | 1.50 | 51.3 | 50.7 | 50.1 | f | 44.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.80 | 45.00 |
| 1 | жилая застройка г. Нижнекамск | 2286920.00 | 457245.00 | 1.50 | 48.6 | 47.9 | 46.9 | f | 38.8 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 39.90 | 40.40 |
| 12 | Алань (ликвидирован) | 2289060.00 | 452440.00 | 1.50 | 50.4 | 49.8 | 49.3 | f | 43.4 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 43.90 | 44.10 |
| 13 | Мартыш (ликвидирован) | 2295724.00 | 450346.00 | 1.50 | 49.5 | 48.8 | 48.4 | f | 44 | 34 | 15.1 | 0 | 0 | 43.90 | 44.10 |
| 10 | жилая застройка д.Никошново | 2301538.00 | 450408.00 | 1.50 | 47.1 | 46.2 | 46 | f | 32.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 37.60 |
| 11 | жилая застройка с. Прости | 2295721.00 | 460503.00 | 1.50 | 51.5 | 50.9 | 52.1 | f | 44.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 45.20 | 45.30 |
| 14 | садоводство СНТ "Шинник" | 2296510.50 | 460748.00 | 1.50 | 50.5 | 49.8 | 50.9 | f | 42.3 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 43.60 | 43.80 |
| 2 | жилая застройка г. Нижнекамск | 2287980.00 | 459030.00 | 1.50 | 49.7 | 49 | 48 | f | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 41.40 |
| 9 | жилая застройка д. Авлаш | 2299048.50 | 448647.41 | 1.50 | 47.4 | 46.6 | 46.9 | f | 34.7 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 37.60 | 38.80 |
| 7 | жилая застройка д. Клятле | 2288870.00 | 447744.62 | 1.50 | 45.5 | 44.6 | 42.6 | f | 30.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 36.30 |
| 3 | жилая застройка пос Строителей | 2286858.00 | 454633.00 | 1.50 | 49 | 48.3 | 47.3 | f | 39.9 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 40.70 | 41.20 |
| 6 | жилая застройка с. Балчиклы | 2287203.75 | 449913.59 | 1.50 | 46.4 | 45.6 | 43.8 | f | 33.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 37.40 |
| 4 | жилая застройка с. Бол. Афанасово | 2284750.00 | 455490.00 | 1.50 | 46.7 | 45.9 | 44.2 | f | 33.7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 35.80 | 37.50 |
| 8 | жилая застройка с. Иштеряково | 2294185.00 | 447665.00 | 1.50 | 48.6 | 47.8 | 46.7 | f | 38 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 39.70 |
| 5 | жилая застройка с. Ниж. Афанасово | 2284000.00 | 454400.00 | 1.50 | 45.8 | 44.9 | 43 | f | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 36.40 |

Карты-схемы акустического воздействия проектируемого объекта  на окружающую среду приводятся ниже (рисунок 3.13-3.22).

Карты-схемы акустического воздействия источников шума

на период эксплуатации

Рисунок 3.13

Рисунок 3.14

Рисунок 3.15

Рисунок 3.16

Рисунок 3.17

Рисунок 3.18

Рисунок 3.19

Рисунок 3.20

Рисунок 3.21

Рисунок 3.22

Рисунок 3.23

3.5.6 Выводы

Анализ результатов акустических расчетов показал, что превышений санитарно-гигиенических нормативов по акустическому воздействию в расчетных точках на границе расчетной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой зоны нет.

Таким образом, эксплуатация установки ЭП-600 не приведёт к превышению допустимых уровней шума на границе СЗЗ и нормируемых территориях. Зоны акустического дискомфорта источников установки будут располагаться в пределах расчетной СЗЗ и не достигнут границ жилой застройки.

Для обеспечения уровня шума на рабочих местах не более 80 дБ - применяется звукоизолирующий кожух.

3.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

ПАО «НКНХ» имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. На предприятии разработан проект НООЛР действующий до 06.2023 г. (рег.номер Л.43.48.18).

3.6.1 Виды, количество и характеристика отходов, образующихся в результате строительства установки ЭП-600

В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются отходы материалов и изделий, а так же отходы потребления в количестве 63999,972 т/период строительства, в т. ч. по классам опасности для окружающей среды:

- 1 класса опасности для окружающей среды 1,496 т/период;

- 3 класса опасности для окружающей среды – 339,474 т/период

- 4 класса опасности для окружающей среды 42409,441 т/период;

- 5 класса опасности для окружающей среды 21252,561 т/период.

Характеристика отходов материалов и изделий, и способов их удаления при проведении строительно-монтажных работ на площадке строительства приведена в таблице 3.50.

Как показали лабораторные исследования (Приложение Н), почва в районе изысканий отвечает требованиям ГН.2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2041-06 по всем определяемым показателям как «допустимая».

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, насыпные грунты слоя РГЭ-7в/1, РГЭ-7г/1 являются чрезмерно пучинистыми, грунты слоя ИГЭ-2б – суглинок среднепучинистый, их не рекомендуется использовать для обратной засыпки фундаментов. Обратную засыпку рекомендуется производить местным непучинистым грунтом, в случае его отсутствия - привозным грунтом (песком), внутренних пазух котлованов – песчано-гравийной смесью. Согласно данным ПОС, при земляных работах будут образовываться излишки грунта в размере – 71691 м3.

Класс опасности отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные определен расчетным методом как пятый. В соответствии с п.17 «Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» для подтверждения V класса опасности проводится проверка с применением Критерия кратности разведения водной вытяжки из отхода (биотестирование). При несовпадении значения класса опасности отхода, установленного на основании расчета и применения Критерия кратность разведения водной вытяжки из отхода, устанавливается класс опасности отхода на основании кратности разведения водной вытяжки из отхода.

Данный грунт не удаляется с предприятия и используется на ПАО «НКНХ» для благоустройства территории. Согласно ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ вышеуказанный грунт не является отходом (является частью природной среды), поэтому в проектной документации как отход не учитывается.

Плановое техническое обслуживание и технический ремонт (ТО и ТР) техники и автотранспортных средств будет осуществляться на базах подрядных организаций. В результате ТО и ТР транспортных средств и строительной техники образуются следующие отходы:  Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом, Отходы минеральных масел моторных, Отходы минеральных масел трансмиссионных, Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более), Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные, Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых, Шины пневматические автомобильные отработанные, Камеры пневматических шин автомобильных отработанные, Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные. Данные отходы не подлежат накоплению и хранению на территории объекта.

Отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта и строительной техники, приведены в таблице 3.49, данные отходы не являются собственностью заказчика и приведены справочно.

Для временного хранения отходов в период производства СМР организованы площадки временного хранения отходов за пределами установки: площадка для временного складирования лома черных и цветных металлов, площадка временного хранения и дробления ж/б конструкций, площадка временного складирования запаса грунта.

По требованию Заказчика и в соответствии с договором подрядная организация своими силами и средствами обеспечивает сооружение временных складов или открытых площадок для складирования отходов СМР, в соответствии с решениями ППР.

При сооружении площадок для временного складирования отходов СМР подрядная организация обеспечивает своими силами соблюдение следующих требований (п. 3.7 СанПин 2.1.7.1322-03):

• временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны;

• поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

• поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

• по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями в соответствии с техническими условиями;

• поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Технические решения по устройству покрытия площадки складирования отходов и ливнестоков от нее разрабатываются в ППР. При необходимости подрядная организация разрабатывает проект по подключению к сетям предприятия.

Расчет количества отходов образующихся в процессе строительно-монтажных работ объекта приведен в Приложении К.