3.6.3 Накопление, утилизация и размещение отходов промышленного производства

Область обращения с отходами производства и потребления, образующимися в период эксплуатации установки ЭП-600, включает в себя важнейшие факторы:

- временное размещение отходов на территории установки;

- способы, методы удаления отходов.

Сбор, временное хранение и утилизация всех отходов будет производится по существующей на предприятии схеме.

Образующиеся отходы в период их накопления подлежат временному размещению на территории промплощадки с целью последующего их вывоза на полигоны, передаче специализированным предприятиям на обезвреживание или переработку, длительному хранению в шламонакопителе и дальнейшему использованию на собственном предприятии.

При организации мест временного хранения (накопления) отходов (ВХО) должны быть приняты меры по обеспечению экологической и противопожарной безопасности.

Оборудование мест временного хранения проводится с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих нормативных документов.

На площадке установки ЭП-600 предусмотрены специальные площадки с непроницаемым покрытием (бетон) для селективного сбора и накопления отходов. Отходы размещаются в отдельных маркированных контейнерах или закрытых металлических бочках. Площадки имеют бетонное покрытие, отбортовку, ограждение от ветра и атмосферных осадков.

Кроме того, имеются ящики для хранения песка, загрязненного маслами, который образуется при уборке проливов или утечек нефтепродуктов на территории установки.

Характеристика мест временного хранения представлена в таблице 3.52.

Таблица 3.52 – Характеристика мест временного накопления отходов

| Место ВНО | Характеристика | Объем, масса, площадь помещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое помещение с принудительной вентиляцией для накопления ламп ртутных, люминесцентных, утратившие потребительские свойства, светодиодных ламп, утративших потребительские свойства | 2-4 м2 |
| 2 | Закрытое помещение для накопления аккумуляторов отработанных с не слитым электролитом | 2-6 м2 |
| 3 | Емкость в обваловке для накопления отходов от зачистки оборудования для транспортирования, хранения нефтепродуктов | 8 м3 |
| 4 | Площадка с твердым покрытием и навесом для накопления бочек с отходами масел отработанных индустриальных и др. | 4 м2 (4 бочки по 0,2 м3) |
| 5 | Площадка с твердым покрытием и навесом с установленными на ней контейнерами для селективного сбора отходов: обтирочного материала, цеолита отработанного, катализаторов отработанных, обуви, спецодежды утратившей потребительские свойства, пищевых отходов кухонь, смета с территории, мусора от бытовых помещений организаций несортированного | 20 м2 (5 контейнеров по 1 м3) |
| 6 | Площадка с твердым покрытием для селективного сбора отходов: обтирочного материала, отработанных масел. Так же на площадке установлены контейнеры для сбора мусора от бытовых помещений организаций несортированного, полиэтиленовые мешки загрязненные | 20 м2 (5 контейнеров по 1 м3) |
| 7 | Площадка с твердым покрытием и навесом для накопления отходов металлов | 10 м2 (емкость 0,2 м3 и 4 контейнера по 1 м3) |

На сегодняшний день существующая схема строительства аналогичных объектов предусматривает отработанный механизм деятельности в области обращения с отходами. Данная схема включает:

- использование малоопасных и неопасных отходов непосредственно в производстве строительно-монтажных работ в целях минимизации потребления первичного сырья;

- использование отходов в качестве вторичного сырья и вспомогательного материала в производстве продукции;

- передача опасных отходов специализированным организациям для обезвреживания, переработки, при наличии соответствующей разрешительной документации, регламентирующей обращение с опасными отходами;

- переработка промышленных отходов с целью извлечения из их состава ценных компонентов (отходы катализаторов), следствием переработки является также снижение опасных свойств отходов;

- захоронение отходов в местах санкционированного размещения (полигоны ТБО, карьеры, шламоотвалы и т. д.).

На предприятии ПАО «НКНХ»  система обращения с отходами предполагает:

- отходы 1-3 класса опасности для окружающей природной среды передавать на обезвреживание в специализированную организацию (по договору);

- отходы 4-5 класса опасности для окружающей природной среды (малоопасные и не опасные отходы) передавать для размещения на полигон ТБО.

Договора и лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности представлены в Приложении П.

3.6.4 Мероприятия по обращению с отходами

Обращение с отходами необходимо проводить в полном соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими и иными требованиями в области обращения с отходами в Российской Федерации.

Данные требования регламентируются следующими документами:

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон РФ № 89 "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года – определяет цели и основные принципы государственной политики в области обращения с отходами (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон РФ N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. (с изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденными Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30.04.2003г. №80;

- Постановление правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681 Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (с изменениями от 1 октября 2013 г.).

Для  выполнения экологических требований в области охраны окружающей среды в период эксплуатации ПАО «НКНХ», необходимо выполнять следующие основные мероприятия, направленные на сохранение и нанесение минимального ущерба окружающей среде:

-  установление ответственности в сфере обращения с отходами, аттестация специалистов;

- разработка природоохранной документации в сфере обращения с опасными отходами, наличие действующего документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- обеспечение наличия действующих договоров на передачу, обезвреживание, переработку, размещение отходов и соблюдение договорных условий передачи отходов на другие объекты;

- соблюдение лицензионных требований на осуществление деятельности по обезвреживанию, и размещению опасных отходов;

- организация раздельного накопления образующихся отходов по их видам и классам опасности для обеспечения их последующего использования, обезвреживания или размещения;

- соблюдение условий временного хранения отходов на промплощадке в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- осуществление регулярного вывоза отходов к местам размещения и обезвреживания для исключения несанкционированного размещения отходов и захламления территории;

- соблюдение санитарно-экологических требований к транспортировке отходов, наличие оформленного в установленном порядке паспорта опасных отходов.

- соблюдение условий размещения отходов на полигонах (запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов);

- осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с опасными отходами при осуществлении деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов.

3.6.5 Выводы

В результате эксплуатации установки на ПАО «НКНХ» ожидается образование 36 видов отходов производства и потребления общим количеством –10299,646 т/год, относящихся к 2-5 классу опасности, из них:

2 класса опасности – 0,359 т/год;

3 класса опасности – 1804,885 т/год;

4 класса опасности – 8272,782 т/год;

5 класса опасности – 221,62 т/год.

Существующая система обращения с отходами на ПАО «НКНХ» предусматривает временное размещение отходов на территории завода в специально отведенных местах, на подготовленных площадках с твердым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков, а также использование отходов в качестве вторичного сырья и передачу специализированным предприятиям для обезвреживания и захоронения, имеющим лицензию на осуществление указанных видов деятельности.

Использование отходов в производстве и их обезвреживание уменьшает количество образования отходов, а также класс опасности для окружающей среды отходов размещаемых на полигонах.

Таким образом, при соблюдении экологических и санитарно-гигиенических требований в сфере обращения с отходами производства и потребления, отходы, образующиеся при эксплуатации ЭП-600 на ПАО «НКНХ», не будут оказывать сверхнормативного вредного воздействия на окружающую среду.

# 3.7 Охрана растительного и животного мира при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта

# 3.7.1  Воздействие объекта на растительный и животный мир

Учитывая высокую степень освоенности и техногенной нарушенности промплощадки ПАО «НКНХ» целесообразно рассматривать только косвенные воздействия на растительность, обусловленные ведущейся в настоящее время хозяйственной деятельностью.

К потенциально-значимым факторам косвенного воздействия ПАО «НКНХ» на растительные сообщества прилегающих к промплощадке территорий, следует отнести химическое загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Согласно расчетам рассеивания вредных веществ в атмосфере объемы выбросов от работы оборудования на проектируемом объекте находятся в пределах ПДК, рассеивание происходит в пределах санитарно-защитной зоны, поэтому данное воздействие можно оценивать как низкое.

При эксплуатации проектируемого объекта в нормальном режиме воздействие на растительный покров практически отсутствует.

Участок намечаемой деятельности, находящийся в границах основной промплощадки ПАО «НКНХ» не содержит природных фаунистических сообществ.

В результате планировочных работ при строительстве нефтехимического предприятия в прошлом веке и ведущейся в настоящее время хозяйственной деятельности данный земельный участок претерпел столь сильные изменения, что не представляет природной ценности и не может рассматриваться как местообитание видов дикой фауны.

Отсутствие фаунистических сообществ на подлежащем освоению земельном участке исключает прямое воздействие намечаемой деятельности на данный компонент окружающей среды в форме утраты местообитаний.

Эксплуатация ЭП-600 не окажет значимого воздействия на фаунистические сообщества вне границ промплощадки ПАО «НКНХ» поскольку уровни воздействия по наиболее существенным факторам характеризующимся большим пространственным масштабом распространения (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и акустическое воздействие) увеличатся незначительно и не превышают допустимых значений.

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ источников выбросов АО «НКНХ», с учетом источников ЭП-600  и фонового загрязнения атмосферного воздуха, представленные в соответствующем разделе  настоящей книги, показали, что концентрации приземного слоя атмосферы не будут превышать предельно-допустимых концентраций на границе жилой зоны  и на границе СЗЗ.

Анализ расчетов шумового воздействия показал, что суммарное воздействие существующих источников шума (ИШ) ПАО «НКНХ» и источников шума проектируемой ЭП-600  на стадии эксплуатации не превышает нормативных значений на границе проектной СЗЗ.

Таким образом, воздействие проектируемого объекта не нанесет сколь либо заметного вреда животному миру в районе расположения ПАО «НКНХ», и никак не отразится на фауне района в целом.

В санитарно-защитной зоне предприятия, где возможно некоторое изменение условий жизнедеятельности растений и животных, предлагается периодическое проведение визуального мониторинга.

# 3.7.2 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В качестве основных мероприятий на период строительных работ можно отметить следующие:

- проведение работ строго в пределах строительной площадки;

- соблюдение мер безопасности по недопущению проливов токсичных жидкостей;

- соблюдение правил противопожарной безопасности.

Разработка специальных мероприятий на период эксплуатации не требуется.

# 3.8 Особо охраняемые природные территории

Согласно письму  Администрации города Нижнекамска проектируемый объект находится вне особо охраняемых природных территорий местного значения (Приложение В). ООПТ местного значения согласно Постановлению КМ РТ № 520 от 24.05.2009 г. (с изменениями на 28.05.2019 г.) на территории Нижнекамского района отсутствуют.

Согласно письму  Министерства Природопользования Республики Татарстан  проектируемый объект находится вне особо охраняемых природных территорий регионального значения (Приложение В). Расстояние до ООПТ регионального значения р. Степной Зай - 14819 метров по направлению на юго-запад.

Согласно письму  Министерства Природных ресурсов и экологии РФ  проектируемый объект находится вне особо охраняемых природных территорий федерального значения. (Приложение В). Расстояние до ООПТ федерального значения Национальный парк «Нижняя Кама» - 11350 метров в северном направлении.

# 3.9 Прогноз изменений социально-экономических показателей и условий жизни населения

Проектируемый объект размещается на существующей, уже сложившейся,  территории промышленного предприятия, в районе со сложившейся инфраструктурой и уровнем жизни населения.

При реализации всех предусмотренных планом мероприятий, выбросы загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы и источников шума ПАО «НКНХ» совместно с ИЗА и ИШ установки ЭП-600, не будут оказывать негативного влияния на здоровье и образ жизни населения прилегающих территорий, отрицательные социальные последствия, связанные с воздействием проектируемого производства на атмосферный воздух, не прогнозируются.

Строительство ЭП-600 на ПАО «НКНХ» не окажет значительного влияния на социально-экономических условия жизни населения в районе расположения завода.

В целом строительство комплекса позволит:

- Увеличить объем выпуска олефинов;

- Организовать новые высокооплачиваемые рабочие места.

В настоящей книге учтены опасные факторы внешнего и внутреннего воздействия, масштабы последствий потенциальных аварий. В целях снижения до минимума вероятности аварийных ситуаций (включая наиболее опасные), сопровождающихся пожаром и взрывом, гибелью и травмированием обслуживающего персонала предусматривается ряд технических и организационных мероприятий.

Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии около 1300 м от границ установки.  Проведенные в настоящей книге предварительные расчеты показали, что жилые зоны в зону действия поражающих факторов (взрыв, пожар пролива) не попадают.

В связи с этим, значимых изменений социально-экономических показателей и условий проживания людей в данном регионе не произойдет.

# 4 ОЦЕНКА РИСКОВ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Воздействие в случае аварийных ситуаций

Проектная документация строительства объекта «Новый комплекс по производству олефинов ОАО «Нижнекамскнефтехим». Этап I - Новый комплекс по производству этилена ЭП-600. Корректировка»  выполнена в соответствии с требованиями действующих в настоящее время в Российской Федерации законодательных и нормативно-технических документов в сфере промышленной, пожарной и экологической безопасности, таких как Федеральные нормы и правила промышленной безопасности (далее ФНиП ПБ) «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», ФНИП ПБ «Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Технические регламенты, СП, СНиП, ГОСТ и другие общегосударственные документов и ведомственные документы, согласно Контрольному перечню нормативно-технических документов, утвержденному в ОАО «ВНИПИнефть».

Проектные решения по пожарной безопасности приведены в томе 1581-(ЭП-600)-ПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Новый комплекс по производству этилена ЭП-600  предназначен для переработки нафты в этилен полимерного сорта.

Комплекс производит следующие основные продукты: этилен полимерного сорта; пропилен полимерного сорта, бутадиен, бензол; а также побочные нефтехимические продукты: товарный водород, товарный рафинат С4 (бутилен-изобутиленовая фракция), товарная фракция С5, товарная фракция С9, газойль пиролиза, мазут пиролиза, метановая фракция, используемая как топливный газ на собственные нужды.

В состав комплекса входят: установка по производству этилена и необходимые вспомогательные объекты ОЗХ.

Мощность комплекса  составляет 600 тыс. тонн в год этилена полимерного сорта.

На установке в оборудовании  под давлением обращаются воспламеняющиеся (горючие) газы, в том числе сжиженные углеводородные газы (СУГ), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ).

На установке присутствуют вредные вещества 2 класса опасности по воздействию на организм (бензол, гидроксид натрия, серная кислота).  В основном вещества, обращающиеся на установке, по воздействию на организм относятся к 4  и 3 классам опасности  - малоопасные  и умеренно опасные  вещества  (см. таблицу 15-2).

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установка пиролиза ЭП-600, относится к опасным производственным объектам  (ОПО).

Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (ст. 2, приложение 2) установлено разделение ОПО на  классы опасности в зависимости от уровня опасности потенциальных аварий  на них. На основании приложения 2 Федерального закона Новый комплекс по производству этилена ЭП-600 относится к I классу опасности (ОПО чрезвычайно высокой опасности).

Основной потенциальной опасностью установки является ее взрывопожароопасность.

Опасность аварий возникает в случае выбросов опасных веществ из рабочего объема в окружающую среду вследствие нарушения герметичности или разрушения оборудования. При этом становится возможным образование топливовоздушных смесей (ТВС) и их воспламенение с пожаром и/или взрывом, воздействие вредных веществ на обслуживающий персонал, загрязнение воздуха.

При нормальной эксплуатации и  правильном техническом обслуживании установки вещества и материалы, используемые на установке, не представляют опасности для персонала.

Площадка строительства находится  в Республике Татарстан,  г. Нижнекамск.

Основные факторы, определяющие опасность процесса:

Наибольшую опасность представляют операции, связанные с переходными (нестабильными) режимами (пуск и остановка оборудования), а также ремонтные и профилактические работы (проведение сварочных работ и т.п.), отбор проб. Ошибки обслуживающего персонала при проведении таких операций могут привести к возникновению аварии.

В емкостном оборудовании находится большое количество опасных веществ, что обуславливает его повышенную опасность.

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры.

Для насосного  и компрессорного оборудования характерна высокая частота нарушения герметичности уплотнений.

Промышленная безопасность  установки обеспечивается:

- использованием опробированных технологий,

- проектными техническими решениями по обеспечению безопасности в соответствии с современными действующими нормами и стандартами, с  оснащением  всеми необходимыми средствами обеспечения безопасности;

- соблюдением норм технологического режима;

- соблюдением требований к эксплуатации, обслуживанию и ремонту технических устройств (оборудования, средств контроля и противоаварийной защиты, электрооборудования и др);

- системой подготовки квалифицированного производственного персонала;

- соблюдением инструкций по технике безопасности.

Обслуживающий персонал установки должен пройти соответствующее обучение и аттестацию, иметь должностные инструкции, инструкции по пуску, эксплуатации и остановке оборудования, инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности.

Для приобретения практических навыков безопасного выполнения работ на технологических блоках I категории взрывоопасности все рабочие и инженерно-технические работники, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплуатацией оборудования, должны проходить подготовку с использованием современных технических средств обучения и отработки навыков (тренажеров или учебно-тренировочных полигонов).

К самостоятельной работе допускаются только лица, которые прошли необходимую подготовку и аттестацию на допуск к самостоятельной работе.

Все действующие инструкции, положения по технике безопасности должны быть в наличии на каждом рабочем месте. Знания и соблюдение их персоналом должны постоянно контролироваться администрацией.

При выполнении отдельных операций на эксплуатируемом оборудовании персонал обязан строго выполнять цеховые и общезаводские инструкции по промышленной безопасности, эксплуатации оборудования и аппаратов. Любое нарушение инструкций, правил и стандартов предприятия обслуживающим персоналом может привести к аварии, травмированию работающих или другим нестандартным ситуациям.

На основании требований ФНиП ПБ «Общие правила взрывобезопасности…»  для установки должен быть разработан план мероприятий  по локализации и ликвидации аварий  в соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах", утв. пост. Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 730.

4.1 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта возможны следующие аварийные ситуации:

1) Период строительства

Авария в результате полного разрушения цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания

Максимальная величина дизельного топлива, участвующего в аварийном разливе -10000 л (10 куб.м).

Типовой сценарий реализации аварии: полное разрушение цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания.

Согласно Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», Утв. приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144, частота аварий с полным разрушением цистерны и мгновенным выбросом ее содержимого составляет 1⋅10-5 год-1.

Для расчета реализации сценария разлива нефтепродуктов без возгорания использовались методики:

-«Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных, а также промысловых нефтепроводах», утвержденная Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г

- МРР-2017- ПРИКАЗ от 6 июня 2017 года N 273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе

Для расчета максимально разового выброса ЗВ в атмосферный воздух использована -«Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных, а также промысловых нефтепроводах», утвержденная Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г».

Результаты расчетов максимально разового выброса ЗВ приведены в приложении И.

Объем загрязненного грунта - 46,3 м2*0,2 м=9,26 м3.

В соответствии с протоколом расчета выбросов загрязняющих веществ (приложением И) максимальный выброс по сероводороду и углеводородам, при температуре поверхности испарения 20°С:

М1 = 0,04727∙1063600∙24=0,5471 г/с, в том числе:

М1 H2S = 0,5471 * 0,0028 = 0,001532 г/с;

М1 С12-19 = 0,5471 * 0,9972 = 0,54557 г/с.

Для расчета приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе использована методика МРР-2017 с использованием программы УПРЗА 4.6.

Результаты расчетов приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе, в том числе с параметрами источника загрязняющих веществ, приведены в книге 1581-(ЭП-600)-ООС2, Приложение И.

Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период аварии пролива (период строительства) приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период аварии пролива (период строительства)

| Наименование загрязняющего вещества | Код вещества | Зона воздействия (концентрация больше 0,05 д.ПДК), м | Приземная концентрация на границе СЗЗ , д.ПДК | Приземная концентрация на границе жилой зоны д.ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0333 | В границах промплощадки | 0,01 | 0,00 |
| Углеводороды предельные C12-C19 | 2754 | В границах промплощадки | 0,03 | 0,01 |

Таким образом, при реализации данного сценария при разрушении топливозаправщика без возгорания территории жилой застройки, ООПТ и защитные леса не входят в зону воздействия объекта, так как приземная концентрация загрязняющих веществ ниже 0,05 ПДК (приложение И).

Авария в результате полного разрушения цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и его дальнейшим возгоранием

Максимальная величина дизельного топлива, участвующего в аварийном разливе 10000 л (10 куб.м).

Типовой сценарий реализации аварии: полная разгерметизация цистерны топливозаправщика, с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и его возгоранием.

Согласно Руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утв. приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144 и "Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах». утв. Приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404 частота аварий с полным разрушением цистерны, мгновенным выбросом ее содержимого и возникновением пожара пролива составляет 5,8⋅10-7 год-1.

Для расчета площади аварийного разлива ДТ использована методика «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самарский областной комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ № 1996 внесенной в Перечень методик, используемых в 2019 г.

Площадь разлива составляет: Scp =4,63·Vж=4,63*10 м3= 46,3 м2(при разгерметизации цистерны 10 м3 и пожаре пролива).

Площадь аварийного разлива ДТ составляет 46,3 кв.м. Для расчета максимально разового выброса ЗВ в атмосферный воздух использована методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самарский областной комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ № 1996 внесенной в Перечень методик, используемых в 2019 г.

Результаты расчетат максимально разового выброса ЗВ: в соответствие с «Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самарский областной комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ № 1996 внесенной в Перечень методик, используемых в 2019 году, для топливозаправщика, получившего во время аварии сильные разрушения приведен в приложении И.

Объём загрязненного грунта - 46,3 м2*0,2 м=9,26 м3.

Максимально разовый выброс ЗВ (г/с) приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 Максимальный выброс г/с вредного вещества при разгерметизации цистерны (10 м3) и пожаре пролива

Максимальный выброс г/с вредного вещества при разгерметизации цистерны (10 м3) и пожаре пролива

| Наименование загрязняющего вещества | кг/час | г/сек | т/период |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксиды азота (в пересчете на NՕ2) | 238,3 | 66,1944 | 0,2166 |
| Синильная кислота | 9,167 | 2,5464 | 0,0083 |
| Сажа | 118,25 | 32,8472 | 0,1071 |
| Оксиды серы (в пересчете на ՏՕ2) | 43,087 | 11,9686 | 0,0390 |
| Сероводород | 9,167 | 2,5464 | 0,0083 |
| Оксид углерода | 65,088 | 18,08 | 0,0589 |
| Формальдегид | 9,43 | 2,6194 | 0,0091 |
| Органические кислоты | 30,86 | 8,5722 | 0,0299 |

Для расчета приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе использована методика МРР-2017, а также программа УПРЗА 4.6.

Результаты расчетов приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе и параметры источника выбросов загрязняющих веществ приведены в книге 1581-(ЭП-600)-ООС2, Приложение И.

Приземные концентрации ЗВ (доли ПДК): Азота диоксид – 5,37 ПДК (на границе СЗЗ), 1,7 ПДК (на границе защитных лесов), 0,43 ПДК (на границе ООПТ), 2,85 ПДК (на границе жилой зоны); Синильная кислота – 0 ПДК(на границе СЗЗ, на границе защитных лесов, на границе ООПТ, на границе жилой зоны); Сажа – 3,38 ПДК (на границе СЗЗ) , 0,98 ПДК (на границезащитных лесов), 0,2 ПДК (на границе ООПТ), 1,76 ПДК (на границе жилой зоны); Сера диоксид-0,39 ПДК (на границе СЗЗ) , 0,12 ПДК (на границе защитных лесов), 0,07 ПДК (на границе ООПТ), 0,2 ПДК (на границе жилой зоны); Сероводород – 4,88 ПДК(на границе СЗЗ) , 1,4 ПДК (на границезащитных лесов), 0,29 ПДК (на границе ООПТ), 2,53 ПДК (на границе жилой зоны); Углерод оксид –0,09 ПДК(на границе СЗЗ) , 0,05 ПДК (на границе защитных лесов), 0,04 ПДК (на границе ООПТ), 0,07 ПДК (на границе жилой зоны);.

Таким образом, при реализации пожара пролива при разрушении топливозаправщика ООПТ и защитные леса входят в зону воздействия объекта (приложение И).

Вывод: Возможное воздействие при реализации аварийных ситуаций на топливозаправщике при строительстве влияет только на почвогрунт и атмосферный воздух. Воздействие на растительный и животный мир отсутствует. Воздействие на поверхностные и грунтовые воды отсутствуют ввиду незначительной площади разлития. При возможном разлитии дизельного топлива загрязненный грунт извлекается аттестованной организацией по «Локализации и ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов» согласно договору на локализацию и ликвидацию аварийных розливов нефтепродуктов в объеме 9,26 м3.

2) Период эксплуатации

Авария:Катастрофическое разрушение колонны разделения С3 DA036-01 (Блок №12)

Максимальная величина С3H6/C3H8 (пропилен/пропан), участвующего в аварийном разливе 30 000 л (30 куб.м).

Типовой сценарий реализации аварии: Катастрофическое разрушение колонны разделения C3 DA036-01 с последующим пожаром-вспышкой (Блок 12).

Согласно Руководству по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», Утв. приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144 и "Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах». утв. Приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404, частота аварии с полным разрушением колонны и мгновенным выбросом ее содержимого составляет 2,0*10-7 1/год.

Для расчета площади аварийного разлива С3H6/C3H8 (пропилен/пропан) использована методика «Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» (п.8ж).

Площадь пролива опасного вещества на подстилающую поверхность рассчитана для условия разлива жидкости слоем 5 см, а также с учетом имеющихся отбортовок:

Площадь разлива пролитой ЖФ [м2]:

S = V / h = 30 м3 / 0,05 м = 600 м2; (при толщине слоя h = 5 см.)

Площадь аварийного разлива С3H6/C3H8 составляет 600 кв.м.

Для расчета количества ЗВ в атмосферный воздух использованы данные,  полученные по программе «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows» (версия 3.Х) сертификат РОСС АТ. АЖ17. НОО217 № 0355209 по 01.04.2022 (Таблица 4.3).

Таблица 4.3. Результаты расчета количества ЗВ в атмосферный воздух использованы данные, полученные по программе «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows»

| Сценарий | Блок 12 (наиболее опасный блок) | При аварии поступает в окружающее пространство, масса опасного вещества, тонн |  | Площадь разлива жидкости, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | жидкость |  |
| Выброс при полном разрушении колонны без горения | за 120 с | 98,9 | 17,98 | 600 м2 |
| Выброс при полном разрушении колонны с пожаром пролива | за 120 с+ 900 с испарение с площади пролива | 105,2 | 11,67 |  |
| Авария обусловленная катастрофическим разрушением колонны разделения C3 DA036-01 с последующим пожаром-вспышкой |  | 105,2 | - | - |

Результаты расчетов количества выброса ЗВ приведен в книге 1581-(ЭП-600)-ООС2, Приложение И.

Максимально разовый выброс ЗВ (г/с): (пропилен/пропан) в пересчете на метан 10000 г /сек

Для расчета приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе использована методика МРР-2017 и программа УПРЗА 4.6.

Результаты расчетов приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе и параметры источника выброса загрязняющих веществ приведены в книге 1581-(ЭП-600)-ООС2, Приложение И.

Приземные концентрации ЗВ (доли ПДК): Метан –36,3 ПДК (на границе СЗЗ) , 9,92 ПДК (на границе защитных лесов), 2,38 ПДК (на границе ООПТ), 20,15 ПДК (на границе жилой зоны)

Сценарий аварии- Катастрофическое разрушение колонны разделения С3 DA036-01 (Блок №12) является наихудшим. Расчет рассеивания ЗВ в приложении И.

При реализации сценария полного разрушения колонны с пожаром-вспышкой образуется 315 т углекислого газа. Концентрация углекислого газа на границе жилой застройки составит 11,49 мг/м3 (не нормируется по ПДК, расчет рассеивания проведен по МРР-2017, приложение И).

При реализации сценария с пожаром-вспышкой образуется 315 т углекислого газа. Концентрация углекислого газа на границе жилой застройки составит 11,49 мг/м3 (не нормируется по ПДК, расчет рассеивания проведен по МРР-2017 (приложение И).

Авария: Частичная разгерметизация насоса орошения колонны разделения

С3 GA036-01А/S  C3H8 (пропан) (Блок №12)

Максимальная величина С3H8 (пропан), участвующего в аварийном разливе 1456 л (1,456  куб.м).

Типовой сценарий реализации аварии: Частичная разгерметизация насоса орошения колонны разделения С3 GA036-01А/S с последующим факельным горением (Блок 12).

Согласно Руководству по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», Утв. приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144 и "Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах». утв. Приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404, частота аварии с частичным разрушением насоса орошения и мгновенным выбросом его содержимого составляет 7,5*10-6 1/год.

Для расчета площади аварийного разлива С3H8 (пропан) использована методика «Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» (п.8ж).

Площадь пролива опасного вещества на подстилающую поверхность рассчитана для условия разлива жидкости слоем 5 см, а также с учетом имеющихся отбортовок:

Площадь разлива жидкости (при толщине слоя h = 5 см.):

S = V / h = 1,456 м3 / 0,05 м = 29,12 м2;

Принято в расчете 30 м2.

Площадь аварийного разлива С3H8(пропан) составляет 30 кв.м. Для расчета объема выброса ЗВ в атмосферный воздух использована результаты расчетов по программе «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows» (версия 3.Х) сертификат РОСС АТ. АЖ17 (приложение И), таблица 4.4.

Таблица 4.4 Результаты расчета объема выброса ЗВ в атмосферный воздух использована результаты расчетов по программе «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows»

| Авария- частичная разгерметизация насоса орошения колонны разделения С3 GA036-01 A/S С3Н8 (пропан) | При аварии поступает в окружающее пространство, масса опасного вещества, тонн |  | Площадь разлива жидкости, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газ | жидкость |  |
| за 120 с без пожара | 0,9 | 0,89 | 30 м2 |
| за 120 а с факельным горением | 1,79 | - |  |

При реализации сценария с факельным горением образуется 1,79 т углекислого газа. ПДК у диоксида углерода отсутствует, поэтому расчет рассеивания провести по УПРЗА 4.6 провести нельзя. Воздействие на атмосферный воздух нормируемых территорий отсутствует.

Авария: Катастрофическое разрушение промежуточного резервуара С4 (бутен) FB102-01А/В (Блок №29)

Максимальная величина бутен, участвующего в аварийном разливе 94,53 куб.м.

Типовой сценарий реализации аварии: Катастрофическое разрушение промежуточного резервуара С4 (бутен) FB102-01А/В с последующим пожаром-вспышкой (Блок 29).

Согласно Руководству по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», Утв. приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144 и "Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах». утв. Приказом МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404, частота аварии с полным разрушением резервуара и мгновенным выбросом содержимого составляет 4,0*10-8 1/год.

Для расчета площади аварийного разлива С4 (бутен) использована методика «Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ».

Площадь пролива жидкости в резервуарном парке равняется площади обвалования:

19 м* 23 м = 437 кв.м

Площадь аварийного разлива С4(бутен) составляет 437 кв.м. Для расчета объема выброса ЗВ в атмосферный воздух использована результаты расчетов по программе «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows» (версия 3.Х) сертификат РОСС АТ. АЖ17 (приложение И), таблица 4.5.

Таблица 4.5 Результаты расчета объема выброса ЗВ в атмосферный воздух использована результаты расчетов по программе «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows»

| Авария- Катастрофическое разрушение промежуточного резервуара С4 FВ102-01A/B (блок 29); бутен | При аварии поступает в окружающее пространство, масса опасного вещества, тонн |  | Площадь разлива жидкости, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газ | жидкость |  |
| за 120 с | 1,79 | 57,5 | 437 м2 (площадь, ограниченная обвалованием) |
| за 120 с+ 900 с испарение с площади пролива с последующим пожаром-вспышкой | 44,94 | 53,6 |  |
| авария, обусловленная частичной разгерметизацией насоса резервуара С4 GA102-01A/S с последующим факельным горением | 0,1 | - |  |

ПДК у диоксида отсутствует, поэтому расчет рассеивания провести по УПРЗА 4.6 провести нельзя. Воздействие на атмосферный воздух нормируемых территорий отсутствует.

Вывод:

Для расчетов использовались компьютерные программы «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows» (версия 3.Х) сертификат РОСС АТ. АЖ17. НОО217 № 0355209 по 01.04. и УПРАЗА Эколог 4.6.

Вероятность возникновения наиболее опасного по своим последствиям сценария аварии на технологической установке: катастрофическое разрушение колонны разделения C3 DA036-01  с последующим пожаром-вспышкой (блок 12) составляет 2,010-7 1/год. Вероятность возникновения наиболее опасного по своим последствиям сценария аварии на объектах ОЗХ: Катастрофическое разрушение промежуточного резервуара С4 FВ102-01A/B с последующим пожаром-вспышкой (блок 29) составляет 4,010-8 1/год. Вероятность возникновения наиболее вероятных типичных сценариев на установке и объектах ОЗХ, в том числе блок 12 и блок 29 (частичная разгерметизация насосного  оборудования с последующим факельным горением) составляет 7,510-6 1/год.

Протоколы расчета «ПВ-БЕЗОПАСНОСТЬ для Windows», на основании которых определены количества опасных веществ, участвующих в аварии и площадей разлива и отчеты компьютерных программ по результатам расчетов показателей вышеназванных аварийных ситуаций приведены приведены в приложении И.

Приведено влияние проектируемого объекта на ООПТ с учетом штатного режима и аварийного (наиболее опасного режима) при катастрофическом разрушение колонны разделения C3 DA036-01 (блок 12) с последующим рассеиванием пропана (нормирование по метану)

Согласно письму Администрации города Нижнекамска проектируемый объект находится вне особо охраняемых природных территорий местного значения (Приложение В). ООПТ местного значения согласно Постановлению КМ РТ № 520 от 24.05.2009 г. (с изменениями на 28.05.2019 г.) на территории Нижнекамского района отсутствуют.

Расстояние до ООПТ федерального значения Национальный парк «Нижняя Кама» - 11350 метров в северном направлении. Согласно письма Министерства Природопользования Республики Татарстан  проектируемый объект находится вне особо охраняемых природных территорий регионального значения (Приложение В). Расстояние до ООПТ регионального значения р. Степной Зай - 14819 метров по направлению на юго-запад.

Расстояние до ООПТ федерального значения Национальный парк «Нижняя Кама» - 11350 метров в северном направлении.

Определено, что воздействие при наиболее опасном сценарии будет осуществляться только при на атмосферный воздух при наиболее опасном сценарии развития аварийной ситуации на проектируемом объекте. Установлено, что ПДК по метану на границах ООПТ составляет 2 ПДК (приложение И). Воздействие на почвы и водные ресурсы отсутствует.

При штатном режиме проектируемого объекта воздействие на ООПТ отсутствует

Расстояние до защитных лесов Биклянского участкового лесничества составляет 1836 м по направлению на восток.

Определено, что воздействие при наиболее опасном сценарии будет осуществятся только на атмосферный воздух при наиболее опасном сценарии развития аварийной ситуации на проектируемом объекте. Установлено, что ПДК по метану на границах защитного леса составляет 9 ПДК (приложение И). Воздействие на почвы и водные ресурсы отсутствует.

При штатном режиме проектируемого объекта воздействие на защитные леса отсутствует.

Таким образом, ОППТ и защитные леса входят в зону влияния проектируемого объекта только при реализации возможного наиболее опасного сценария реализации аварийной ситуации.

ПДК загрязняющих вещества на границе жилой застройки составляет 11 ПДК при реализации наиболее опасного сценария развития аварийной ситуации.

ПДК у диоксида углерода отсутствует, поэтому расчет рассеивания провести по УПРЗА 4.6 провести нельзя. Воздействие на атмосферный воздух нормируемых территорий при сценариях горения углеводородов отсутствует.

Для обеспечения безопасности персонала и защиты окружающей среды от выбросов загрязняющих веществ предусмотрен комплекс технических мероприятий, направленных на безопасное ведение технологических операций.

Проектные решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ включают:

оборудование и трубопроводы выбраны в соответствии с технологическими требованиями и производительностью, с учетом физико-химических свойств транспортируемых сред, а также климатических условий применения;

толщина стенок оборудования, резервуаров и трубопроводов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и коррозионной активности среды;

расчетное давление сосудов превышает рабочее давление;

в аппаратах, в которых возможно превышение технологического давления выше расчетного давления аппарата, предусматривается регулирование давления клапанами КиА и защита аппарата предохранительными клапанами;

в соответствии с требованиями ФНиП «Общие правила взрывобезопасности…», пункт 6.2.1, установка ЭП-600 оснащается автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУТП) на базе электронных средств контроля и автоматики, включая средства вычислительной техники;

управление установкой будет осуществляться из центральной операторной, непосредственно на установке предусмотрено три здания контроллерных;

здания центральной операторной и контроллерных выполняется устойчивыми к воздействию ударной волны взрыва;

на установке предусматривается сигнализация отклонений параметров режима от заданных значений и блокировки, позволяющие избежать аварийных ситуаций; в операторной предусмотрена световая и звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении предупредительных значений параметров, определяющих взрывоопасность процесса (п. 6.2.3 ФНиП ПБ);

предусмотрено аварийное освобождение технологических блоков (аппаратов) от взрывопожароопасных продуктов;

для сброса газовых сред предусматривается закрытая факельная система;

предусмотрена продувка инертным газом (азот) оборудования и трубопроводов перед пуском (для удаления воздуха) и вскрытием на ремонт (для удаления углеводородов в закрытую факельную систему);

емкостное и колонное оборудование оснащено датчиками уровня с сигнализациями и блокировками по максимальному и минимальному уровню там, где это необходимо;

на всасывающих и нагнетательных трубопроводах насосов, перекачивающих взрывопожароопасные вещества, установлена запорная арматура с дистанционным управлением на случай разуплотнения насосов. На нагнетательных трубопроводах установлены обратные клапаны, предотвращающие перемещение продуктов обратным ходом. Предусмотрено дистанционное отключение насосов;

непрерывно работающие насосы имеют резерв для обеспечения непрерывности и надежности процесса;

арматура трубопроводов располагается в местах, удобных для безопасного обслуживания. Для доступа к приборам и арматуре, расположенным на высоте более 1,8 м, предусмотрены мостики, лестницы и обслуживающие площадки с ограждением;

печи пиролиза и гидродеалкилирования оснащены системой противоаварийного автоматического регулирования и блокировок.

Подробно мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и их последствий приведены в книге № 1581-(ЭП-600)-ДПБ2.2, п.п. 1.31-1.3.3.

- ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Экологический контроль (мониторинг) – это система наблюдений, оценка и прогноз состояния окружающей среды, источников антропогенного воздействия и своевременного выявления тенденций изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Согласно ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг» целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии и загрязнении окружающей среды, необходимой для осуществления деятельности по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию его последствий.

Основными задачами ведения мониторинга являются:

- регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе размещения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду;

- прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объекта;

- выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на окружающую среду.

Программа производственного экологического контроля  разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и государственных стандартов:

– Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ.

– Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ.

– ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения».

– ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля».

– ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения».

– ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга».

– ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов».

– Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 04.03.2016 №66.

– Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.02.2018 №74.

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177, Положение «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)».

Проектом предусмотрен производственный экологический мониторинг в несколько этапов:

- на стадии ИЭИ производятся замеры, отборы проб на территории промплощадки ЭП-600, также берутся фоновые замеры, отборы проб окружающей среды;

- проверяются контрольные (фоновые) точки мониторинга (поверхностных вод, почв, донных отложений, ландшафта) заложенные ранее;

- закладка точек мониторинга на период эксплуатации комплекса;

- включение точек локального мониторинга в сеть мониторинга по промышленному узлу и ПАО «НКНХ».

  - Период строительных работ

Экологический контроль должен выполняться независимо от установленной строительной организацией системы контроля качества производства работ. Производственный контроль осуществляется специализированной лабораторией по договору с подрядчиком. Заказчик вправе требовать от подрядчика до начала работ документы по специализированной лаборатории, осуществляющей экологический контроль. Контролю подлежит территория производства работ по монтажу установки ЭП-600 на ПАО «НКНХ». Ответственный за проведение ПЭК на период строительства – инженер по охране окружающей среды организации производителя работ.

Проведение производственного экологического контроля при строительных работах и ответственность за нарушение природоохранного законодательства и нормативных актов в процессе производства работ возлагается на строительные организации Подрядчика.

Производственный экологический контроль в период строительных работ включает контроль состояния атмосферного воздуха, состояния земель и почвенного покрова, обращения с отходами, при аварийной ситуации.

Проектом при строительстве и эксплуатации ЭП-600 предусмотрены 6 точек (пунктов) контроля ПЭК (приложение Т):

1 точка – восточная окраина г.Нижнекамска (пр.Вахитова, ст.пост №1);

2 точка – южная окраина с.Прости (передвижной пост);

3 точка – северная окраина д.Клятле (передвижной пост);

4 точка – восточная граница СЗЗ ПАО «НКНХ» (передвижной пост);

5 точка – северная граница СЗЗ ПАО «НКНХ» (передвижной пост);

6 точка – 500 севернее с.Иштеряково, р.Тунгуча (буферный пруд).

Контроль состояния атмосферного воздуха при строительных работах будет осуществляться в соответствии с планом-графиком контроля стационарных источников выбросов утвержденным заказчиком на строительной площадке (таблица 5.1), а также планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (таблица 5.1.1).

В ходе разработки проектной документации была произведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу (таблица 3.7). Инвентаризация была проведена расчетным методом в 2019 году по данным тома 6 1581-(ЭП-600)-ПОС1 «Проект организации строительства». В ходе организации выявлено 7 источников выбросов, из них: 1 - организованный, 1- линейный и 5 источников вредных выбросов неорганизованные. Общая продолжительность монтажных и пуско-наладочных работ составит 45 месяцев.

При этом:

- основной период строительства – 42 месяца (3-44 месяц);

- пуско-наладочные работы - 1 месяц (45 месяц).

- организованные и подготовительные работы (1-2 месяц).

Перечень валовых выбросов вредных веществ в период строительно-монтажных работ представлен в таблицах 3.2-3.6. Валовые выбросы:

1 год строительства (17 веществ) - 4.4267637 г/с, 21.98658 т/год.

2 год строительства (31 вещество) - 6.5803022 г/с, 59.673653 т/год.

3 год строительства (31 вещество) - 5.7173273 г/с, 64.125772 т/год.

4 год строительства (31 вещество) - 5.0000128 г/с, 47.758522 т/год.

Таблица 5.1 - План-график контроля стационарных источников выбросов в период строительно-монтажных работ

| Код | Наименование вещества | Периодичность контроля | Периодичность контроля при НМУ | 1 год строительства | 2 год строительства | 3 год строительства | 4 год строительства | Кем осуществляется контроль | Место отбора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПДВ, г/с | ПДВ, г/с | ПДВ, г/с | ПДВ, г/с |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 123 | Железа оксид | 4 раза в год | Работы не проводятся | 0.034230700 | 0.1121769 | 0.064716100 | 0.077410600 | Подрядчиком строительных работ или специализированной лабораторией | территория ЭП-600, сварочный пост |
| 143 | Марганец и его соединения | 4 раза в год | Работы не проводятся | 0.0026843 | 0.0087966 | 0.0055696 | 0.0060703 | -«- | территория ЭП-600, сварочный пост |
| 301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.5791034 | 0.7775499 | 0.7026665 | 0.600667 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.0912109 | 0.1174998 | 0.1104942 | 0.0914998 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 328 | Углерод черный (Сажа) | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.0733667 | 0.0939222 | 0.0875333 | 0.0717 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.1407111 | 0.1832667 | 0.1714334 | 0.1401556 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 333 | Сероводород | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.000255 | 0.000255 | 0.000255 | 0.000255 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 337 | Углерод оксид | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 2.082016 | 3.2018034 | 3.0169807 | 2.7053061 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 342 | Фториды газообразные | 4 раза в год | Работы не проводятся | 0.0057256 | 0.0187634 | 0.0113510 | 0.0129482 | -«- | территория ЭП-600, сварочный пост |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 4 раза в год | Работы не проводятся | 0.0024626 | 0.0080703 | 0.0199778 | 0.0055691 | -«- | территория ЭП-600, сварочный пост |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.1185179 | 0.0881139 | 0.0595166 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0359787 | 0.0803104 | 0.1072718 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 627 | Этилбензол | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0148647 | 0.0220285 | 0.0096263 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 703 | Бенз(а)пирен | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | 0.0000002 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.005625 | 0.013750000 | 0.006875000 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.036 | 0.0027012 | 0.0010389 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.009 | 0.0880000 | 0.0875199 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0011428 | 0.0270000 | 0.0405000 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 1210 | Бутилацетат | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.1200296 | 0.0361357 | 0.0388828 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 1325 | Формальдегид | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.0020444 | 0.0020444 | 0.0020444 | 0.0020444 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.1573904 | 0.0473834 | 0.0509856 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 1411 | Циклогексанон | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0326378 | 0.0483669 | 0.0211359 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2464 | Пирилен | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0009694 | 0.0014366 | 0.0006278 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.0888889 | 0.1581031 | 0.1585468 | 0.1580736 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2732 | Керосин | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.2143333 | 0.2687778 | 0.2526667 | 0.211 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2750 | Сольвент нафта | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0016767 | 0.0039631 | 0.0015243 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2752 | Уайт-спирит | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.0290745 | 0.0648585 | 0.0441709 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2754 | Углеводороды предельные (С12-С19) | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.193268 | 0.193268 | 0.193268 | 0.090668 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 2902 | Взвешенные вещества | 4 раза в год | Работы не проводятся | - | 0.1202267 | 0.2100000 | 0.2805000 | -«- | Территория ЭП-600 лакокрасочная станция |
| 2908 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20% | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.5904626 | 0.5960703 | 0.1484754 | 0.0615691 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% | 4 раза в год | 1 раз в сутки | 0.326 | 0.1568 | 0.0373 | 0.0149 | -«- | Территория ЭП-600, пост1-5 (исходя из направления ветра) |

Контроль состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Проектом не предусмотрен отвод новых земель под строительство ЭП-600.

В ходе строительных работы производственный контроль за состоянием земельных ресурсов и почвенного покрова на территории площадки предполагает выполнение следующих требований:

- соблюдение установленных границ отвода земель под строительство;

- допуск к работе на площадке исправных строительных машин и механизмов;

-организация мероприятий по пылеподавлению при работе дробильно-сортировочного комплекса;

- осуществление мелкого ремонта, мойки автомашин только в специально отведенных для этих целей местах;

- организация сбора и временного хранения строительных отходов также в специально отведенных для этих целей местах;

- контроль за продолжительностью накопления отходов на строительной площадке;

- контроль за своевременной передачей отходов по договорам со специализированными организациями, заключенными до начала работ;

- проведение уборки и благоустройства территории после проведения строительных работ.

В период строительства мониторинг почвенного проводится на контрольных площадках:

- в пределах зоны потенциального воздействия действующих источников загрязнения;

- на нарушенных и рекультивированных землях;

- на ненарушенных землях (для определения фона).

Периодичность мониторинга почвенного покрова - 1 раз после завершения строительных работ и проведения технической рекультивации.

Производственный экологический мониторинг в области обращения с отходами

Мониторинг мест складирования отходов предусмотрен ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления»; «Федеральным классификационным каталогом отходов» (утв. МПР от 02.07.2014),ГОСТ 30774-2001, «Методическими рекомендациями по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления».

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами в период строительства ЭП-600 будет осуществляться в соответствии с порядком проведения производственного экологического контроля в области обращения с отходами, установленным на действующем ПАО «НКНХ».

В ходе проектных работ была проведена инвентаризация количества и видов образующихся отходов при строительно-монтажных работах. Инвентаризация проведена в 2019 году расчетным методом по данным тома 6 «Проект организации строительства».

В процессе проведения строительно-монтажных работ образуются отходы материалов и изделий, а так же отходы потребления в количестве 70292,255 т/период строительства, в т. ч. по классам опасности для окружающей среды:

- 1 класса опасности для окружающей среды 1,611т/период (1 вид отхода);

- 3 класса опасности для окружающей среды – 339,474 т/период (2 вида отхода);

- 4 класса опасности для окружающей среды 5439,986 т/период (14 видов отхода);

- 5 класса опасности для окружающей среды 5048,752 т/период (15 видов отхода).

Характеристика отходов материалов и изделий, и способов их удаления при проведении строительно-монтажных работ на площадке строительства приведена в таблице 3.50.

Мониторинг имеет целью контроль соблюдения требований проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов, согласно статьям 11, 18, 19, 26 Закона РФ «Об отходах производства и потребления», Постановления Госкомстата РФ от 21.10.98 № 101, включающий:

- соблюдение установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также порядка и правил обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение требований техники безопасности, а также экологической и промышленной безопасности при обращении с отходами (накопление, загрузка/выгрузка транспортировка отходов) и выполнение условий временного хранения образующихся отходов;

- организацию учета, номенклатуры и количества образовавшихся, использованных, обезвреженных, размещенных отходов, а также проверку своевременности предоставления отчетности по обращению с отходами;

- контроль раздельного накопления отходов по их видам и классам опасности для окружающей среды;

- контроль состояния мест временного хранения отходов: исправность тары, соответствие количества отходов пределу накопления;

- контроль вывоза отходов с территории предприятия, обеспечения договорных условий и наличия у организаций, осуществляющих прием отходов I-IV классов опасности, соответствующей лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов, наличия документов, подтверждающих вывоз.

Места временного размещения образующихся отходов приведены на стройгенплана в графической части ООС.

Мониторинг уровня шума

Целью экологического контроля за акустическим состоянием окружающей среды является фактическая количественная оценка уровней звука на ближайших нормируемых территориях.

Наблюдения следует планировать с учетом режима функционирования источников производственных шумов. В связи с тем, что строительство объектов, расположенных на площадке ПАО «НКНХ» производится в дневное время, измерения уровня шума необходимо проводить в светлое время суток (с 07:00 до 23:00 ч).

Инструментальный контроль шума в зоне воздействия допускается проводить параллельно с наблюдениями за качеством атмосферного воздуха и других компонентов природной среды.

Контроль уровней шума проводится по двум показателям:

-уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическим частотами 31,5 – 8000 Гц;

-эквивалентному уровню звука, корректированному по шкале «А».

Измерения необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 23337-78. Приборы, используемые при измерении, должны иметь свидетельство о прохождении государственной поверки. К проведению измерений привлекаются организации имеющие, лицензию на выполнение данного вида работ.

Инструментальный контроль звукового давления в период эксплуатации предлагается организовать в соответствии с методическими указаниями МУК 4.3.2194-07.

Мониторинг шума предлагается проводить на границе ориентировочной СЗЗ в двух точках в направлении жилой застройки (ТКШ-1-Восток,ТК-5-Север). Измерения проводятся 4 раза в год в каждой точке измерения.

Контроль состояния поверхностных водных объектов

В пределах участка строительства проектируемого объекта природные водоемы и водотоки отсутствуют, поэтому данный вид контроля не требуется.

Наблюдение за состоянием поверхностных и подземных вод в районе расположения предприятия осуществляется в рамках ПЭК, действующего на ПАО «НКНХ».

Таблица 5.1.1 План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в период строительных работ

| Виды мониторинга (контроля) | Контролируемые параметры | Периодичность контроля/количество точек отбора | Ссылки на основные регламентирующие документы / примечание | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль атмосферного воздуха | Максимально-разовые концентрации приоритетных загрязняющих веществ: - углеводороды (∑ предельных и непредельных) - углерода оксид - азота диоксид - азота оксид - сажа - серы диоксид - взвешенные вещества | 2 раза в год (июнь, сентябрь) в 5 точках (т.1-5) | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы, Изм. №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в нов. ред.). ГОСТ 17.2.3.01- 83 «Атмосфера. Правила контроля воздуха населенных пунктов»; Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (новая редакция)» | инспекционный контроль ПЭМ |
| Контроль состояния земельных ресурсов и почвенного покрова | нефтепродукты, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, никель, цинк, медь, хром (подвижная форма) | 1 раз в год (сентябрь) в 2 точках на территории ЭП-600 | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01, РД 52.18.156-99 Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» ГОСТ 17.4.1.02-84 (Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения) ГОСТ 17.4.4.02-84 (Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализов) ГОСТ 17.4.03-85 (Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ); ГОСТ 12071-2000 (Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов); ПНД Ф 12.1:2:2:2:2:3:2-03 ФГУ Центр экологического контроля и анализа. Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений. Методические рекомендации | инспекционный контроль ПЭМ |
| Контроль по обращению с отходами | Места временного накопления отходов | 1 раз в квартал места временного накопления отходов | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления. ПНД Ф 12.1:2:2:2:2:3:2-03 ФГУ Центр экологического контроля и анализа. Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений. Методические рекомендации | инспекционный контроль ПЭМ |

  - Период эксплуатации

Основной целью экологического мониторинга в период эксплуатации является контроль за состоянием и загрязнением компонентов природной среды в зоне влияния промышленных объектов путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга между пользователями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц.

В задачи ПЭК (М) входит:

  - осуществление регулярных и длительных наблюдений за видами техногенного воздействия эксплуатируемых объектов на компоненты природной среды;

  - осуществление регулярных и длительных наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их изменения;

  - анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных;

  - контроль за соблюдением в процессе производственной и иной деятельности природоохранных, технических и других нормативов;

  - контроль за соблюдением принципов рационального использования и восстановления природных ресурсов;

  - контроль за выполнением планов мероприятий и требований, касающихся природоохранной деятельности;

  - выявление зон экологического риска по результатам мониторинга;

  - контроль за своевременным и оперативным устранением причин и последствий сверхнормативного воздействия;

  - получение данных о текущих негативных воздействиях, заполнение форм первичной учетной документации;

  - оперативное информирование руководства и управляющего персонала о нарушениях и причинах нарушений природоохранного законодательства.

Результаты ПЭК(М) используются в целях:

  - контроля соответствия воздействия эксплуатируемых объектов на различные компоненты природной среды предельно допустимым нормативным нагрузкам;

  - контроля соответствия состояния компонентов природной среды санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам;

  - контроля характера и интенсивности протекания геологических процессов, опасных для сооружений и оборудования;

  - разработки и внедрения мер по охране окружающей среды.

Производственный мониторинг в период эксплуатации проектируемого объекта включает контроль состояния атмосферного воздуха, состояния земель и почвенного покрова, снежного покрова, поверхностных вод и донных отложений, подземных вод, обращения с отходами.

Эксплуатация ЭП-600 осуществляется на действующем предприятии – ПАО «Нижнекамскнефтехим». Расположенного по адресу: 423570 Р.Татарстан, Нижнекамский район, Нижнекамский промышленный узел, ПАО «НКНХ». Ответственным за проведение ПЭМ на предприятии является – зам.главного инженера по охране окружающей среды - А.В.Рубежов.

Производственный контроль на предприятии осуществляют аккредитованные лаборатории:

- Лаборатория по контролю биологических очистных сооружений ПАО «НКНХ». Аттестат аккредитации № RA.RU.21AE71 выдан 24.05.2016 г.;

- Санитарно-промышленная лаборатория ПАО «НКНХ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512475 выдан 17.04.2015 г.;

- ФБУЗ «центр Гигиены и эпидемиологии в республике Татарстан». Аттестат аккредитации № RA.RU.2710067 выдан 22.09.2015 г.

Контроль состояния атмосферного воздуха

Программа производственного контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ разработана на основании «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ «Атмосфера», 2012г.

Для этого была проведена оценка категории источников выбросов в сочетании «источник - вредное вещество».

В ходе разработки проектной документации была произведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу (таблица 3.12). Инвентаризация была проведена расчетным методом в 2019 году по данным тома 5 1581-(ЭП-600)-ИОС7 «Технологические решения» (на основе базового проекта фирмы «Linde»). В ходе организации выявлено 56 источников выбросов, из них: 34 - организованные, и 22 источника вредных выбросов неорганизованные.

Валовые выбросы всего и по каждому веществу приведены в таблице 3.10 (65 веществ) - 1189.4309446 г/с, 1512.28899 т/год.

Контроль осуществляется Санитарно-промышленной лабораторией ПАО «НКНХ» или аккредитованной в данной области специализированной лабораторией по договору с ПАО «НКНХ» в рамках проведения производственного экологического контроля на НКНХ, в соответствии с РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнений окружающей природной среды» (с изменениями), Росгидромет (1996г.).

В таблице 5.2 приведен перечень загрязняющих веществ подлежащих нормированию при эксплуатации.

Таблица 5.2 Перечень загрязняющих веществ подлежащих нормированию

| Загрязняющее вещество |  | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс вещества* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 105.5630046 | 496.558221 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,400 | 3 | 16.9099922 | 82.474635 |
| 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | ПДК м/р | 0,3 | 2 | 0.0133 | 0.4188 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 7.5595019 | 26.257077 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0.0142081 | 0.039079 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 694.5333733 | 443.415983 |
| 0349 | Хлор | ПДК м/р | 0,1 | 2 | 0.0068 | 1.07712 |
| 0408 | Циклогексан | ПДК м/р | 1,4 | 4 | 0.0164 | 0.5167 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,0 | - | 16.693657 | 9.07599 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ПДК м/р | 200,0 | 4 | 271.1050728 | 116.159458 |
| 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | ПДК м/р | 50,0 | 3 | 0.6272302 | 16.053613 |
| 0501 | Пентилены (Амилены-смесь изомеров | ПДК м/р | 1,5 | 4 | 0.0109 | 0.3438 |
| 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | ПДК м/р | 3,0 | 4 | 0.3873004 | 12.215995 |
| 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | ПДК м/р | 3,0 | 4 | 0.8817712 | 27.8012 |
| 0521 | Пропен (Пропилен) | ПДК м/р | 3,0 | 3 | 1.6304205 | 51.393522 |
| 0526 | Этен (Этилен) | ПДК м/р | 3,0 | 3 | 1.6114806 | 50.594816 |
| 0602 | Бензол | ПДК м/р | 0,3 | 2 | 1.4525785 | 45.799492 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-. м-. п-) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.1229781 | 3.865888 |
| 0620 | Этенилбензол (Винилбензол. Стирол) | ПДК м/р | 0,04 | 2 | 0.0517682 | 1.633962 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0.6576892 | 20.732065 |
| 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | ПДК м/р | 0,04 | 2 | 0.2380044 | 7.507193 |
| 0627 | Этилбензол | ПДК м/р | 0,02 | 3 | 0.0996162 | 3.123516 |
| 0703 | Бензапирен | ПДК с/с | 0,000001 | 1 | 0.0000171 | 0,000284 |
| 0708 | Нафталин | ПДК м/р | 0,007 | 4 | 0.131413 | 4.147747 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | ПДК м/р | 1,0 | 3 | 0.153521 | 0.153521 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 0.0593 | 1.8713 |
| 2750 | Сольвент-нафта | ОБУВ | 0,2 | - | 0.009368 | 0.29541 |
| 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | ПДК м/р | 1,0 | 4 | 0.1520016 | 4.790168 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием Si02 ниже 20% | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.3 | 5.235152 |

В соответствии с п. 9.1.2  Приказом Минприроды РФ № 74 от 28.02.2018 г. контролю подлежат вещества источников выброса, концентрация которых, по результатам расчета рассеивания, превышает 0,1 ПДК на границе промплощадки. Перечень источников загрязнения, подлежащих нормированию представлен в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Определение перечня источников загрязнения, подлежащих нормированию

| Источники загрязнения атмосферы |  |  |  | Вещества, подлежащие нормированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| площ. | цех | номер | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Источники выброса, подлежащие нормированию |  |  |  |  |
| 42 | ЭП-600 | 5001 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5002 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5003 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5004 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5005 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5006 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5006 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5007 | Труба декоксования | 0337 |
|  |  | 5008 | Дымовая труба | 0301, 0304, 0337, 0703 |
|  |  | 5009 | Дымовая труба лето | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5009 | Дымовая труба зима | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5009 | Дымовая труба пуск установки | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5010 | Дымовая труба лето | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5010 | Дымовая труба зима | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5010 | Дымовая труба пуск установки | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5011 | Дымовая труба лето | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5011 | Дымовая труба зима | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5011 | Дымовая труба пуск установки | 0301, 0304, 0337, 0415, 0703 |
|  |  | 5012 | Дымовая труба | 301, 304, 330, 333, 337, 2009 |
|  |  | 5012 | Дымовая труба остановка установки | 301, 304, 330, 333, 337, 2009 |
|  |  | 5013 | Факел | 0301, 0304, 0337, 0410 |
|  |  | 5013 | Факел режим пуска установки | 0301, 0304, 0330, 0333, 0337, 0410 |
|  |  | 5014 | венттруба | 0337, 0415, 2909 |
|  |  | 5015 | венттруба | 0349 |
|  |  | 5016 | венттруба | 0349 |
|  |  | 5017 | венттруба | 0349 |
|  |  | 5018 | венттруба | 0416 |
|  |  | 5019 | венттруба | 0416 |
|  |  | 5020 | венттруба | 0416 |
|  |  | 5021 | венттруба | 0416 |
|  |  | 5022 | венттруба | 0416, 0503, 0521, 0526,0602 |
|  |  | 5023 | венттруба | 0416, 0503, 0521, 0526, 0602 |
|  |  | 5024 | венттруба | 0410 |
|  |  | 5025 | венттруба | 0410 |
|  |  | 5026 | венттруба | 0416, 0616, 0621, 0627 |
|  |  | 5027 | венттруба | 0416, 0616, 0621, 0627 |
|  |  | 5028 | венттруба | 0526, |
|  |  | 5029 | венттруба | 0333, 0415 |
|  |  | 5030 | свеча | 0333, 0415, 0416 |
|  |  | 5031 | свеча | 0333, 0415, 0416 |
|  |  | 5032 | свеча | 0333, 0415, 0416 |
|  |  | 5033 | свеча | 0333, 0415, 0416 |
|  |  | 5034 | свеча | 0333, 0415, 0416 |
|  |  | 5101 | неплотности | 0322, 0410 |
|  |  | 5102 | неплотности | 0337, 0415, 0416, 0502, 0503, 0521, 0526, 0602, 0616, 0620, 0621, 0627, 0708 |
|  |  | 5103 | неплотности | 0415, 0416, 0503, 0521, 0526, 0602, 0616, 0620, 0621, 0708, 2754 |
|  |  | 5104 | неплотности | 0415, 0416, 0602, 0616, 0616, 0620, 0621, 0627, 0708, 2754 |
|  |  | 5105 | неплотности | 0415, 0416, 0502, 0503, 0521, 0526, 0602, 0616, 0620, 0621, 0627, 0708 |
|  |  | 5106 | неплотности | 0415, 0416, 0502, 0503, 0521, 0526, 0602, 0621, |
|  |  | 5107 | неплотности | 0415, 0416, 0501, 0502, 0503, 0602, 0616, 0620, 0621, 0627, 0708, 2754 |
|  |  | 5108 | неплотности | 0333, 0337, 0415, 0416, 0602, 0616, 0620, 0621, 0627, 1052, 2754 |
|  |  | 5109 | неплотности | 0337, 0415, 0416, 0502, 0503, 0521, 0526, 0602, 0620, 0621, 1052 |
|  |  | 5110 | неплотности | 0502, 0503, 0621, 1061 |
|  |  | 5111 | неплотности | 0408, 0416, 0602, 0616, 0621, 0639 |
|  |  | 5112 | неплотности | 0337, 0410, 0416, 0526, 0602, 0621, 0627, 0708 |
|  |  | 5113 | неплотности | 0337, 0410, 0416, 0502, 0503, 0526, 0602, |
|  |  | 5114 | неплотности | 0415, 0416, 0502, 0503, 0521, 0526, 0602, 0616, 0620, 0621, 0627, 0708, 2754 |
|  |  | 5115 | неплотности | 0415, 0416, 0502, 0503, 0521, 0602, 0616, 0620, 0627, 0708, 2754 |
|  |  | 5116 | неплотности | 0415, 0416, 0502, 0503, 0602, 0616, 0620, 0621, 0627, 0708, 2754 |
|  |  | 5119 | неплотности | 0333, 0415, 0416 |
|  |  | 5120 | неплотности | 1052, 2750 |
|  |  | 5121 | неплотности | 1052 |
|  |  | 5122 | неплотности | 1052 |

Таблица 5.4 - Перечень источников выбросов и загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, не подлежащих нормированию

| Источник выброса |  | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование | код | наименование | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЭП-600 |  |  |  |  |  |
| 5007 | Труба декоксования | 328 | Углерод (сажа) | 0,47 | 1,84 |
| 5012 | Дымовая труба | 328 | Углерод (сажа) | 0,16 | 5,0 |
| 5012 | Дымовая труба | 328 | Углерод (сажа) | 0,04 | 0,145152 |
| 5013 | Факел | 328 | Углерод (сажа) | 0,2622646 | 8,270775 |
| 5013 | Факел режим пуска | 328 | Углерод (сажа) | 65,8002993 | 5,685146 |
| 5016 | Венттруба | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0023 | 0,06624 |
|  |  | 1581 | Малеиновая кислота | 0,0001 | 0,00288 |
| 5017 | Венттруба | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0023 | 0,06624 |
|  |  | 1581 | Малеиновая кислота | 0,0001 | 0,00288 |
| 5018 | Венттруба | 0150 | Натрий гидроксид | 0,01815 | 0,52272 |
|  |  | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0079 | 0,22752 |
| 5019 | Венттруба | 0150 | Натрий гидроксид | 0,01815 | 0,52272 |
|  |  | 0348 | Фосфорная кислота | 0,0079 | 0,22752 |
| 5020 | Венттруба | 0154 | Натрия гипохлорид | 0,00505 | 0,14545 |
|  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,00455 | 0,131 |
| 5021 | Венттруба | 0154 | Натрия гипохлорид | 0,00505 | 0,14545 |
|  |  | 1580 | Лимонная кислота | 0,00455 | 0,131 |
| 5022 | Венттруба | 0402 | Бутан | 0,0011 | 0,03168 |
|  |  | 0417 | Этан | 0,0018 | 0,05184 |
| 5023 | Венттруба | 0402 | Бутан | 0,0011 | 0,03168 |
|  |  | 0417 | Этан | 0,0018 | 0,05184 |
| 5029 | Венттруба | 403 | Гексан | 0,0000084 | 0,000241 |
| 5030 | Свеча | 1716 | Одорант СПМ | 0,0013349 | 0,000001 |
| 5031 | Свеча | 1716 | Одорант СПМ | 0,002314 | 0,000 |
| 5032 | Свеча | 1716 | Одорант СПМ | 0,0001413 | 0,000 |
| 5033 | Свеча | 1716 | Одорант СПМ | 0,005831 | 0,000003 |
| 5034 | Свеча | 1716 | Одорант СПМ | 0,0139353 | 0,000054 |
| 5101 | Неплотности | 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная | 0,0006 | 0,0175 |
|  |  | 0158 | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 0,0004 | 0,0124 |
|  |  | 0271 | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | 0,0008 | 0,0256 |
|  |  | 3153 | Натрий гидрокарбонат | 0,0001 | 0,0027 |
| 5102 | Неплотности | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0043 | 0,1344 |
|  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0009 | 0,0284 |
|  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,0072 | 0,2273 |
| 5103 | Неплотности | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0130 | 0,4098 |
|  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | 0,0538 | 1,6957 |
| 5104 | Неплотности | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,0050 | 0,1592 |
|  |  | 1706 | Диметилдисульфид | 0,0388 | 1,2250 |
| 5105 | Неплотности | 0150 | Натр едкий | 0,0049 | 0,1537 |
|  |  | 0155 | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная | 0,0002 | 0,0053 |
|  |  | 0271 | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | 0,0002 | 0,0077 |
|  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0144 | 0,4537 |
|  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдоку- мол) | 0,0135 | 0,4264 |
| 5106 | Неплотности | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0204 | 0,6442 |
|  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0055 | 0,1724 |
| 5107 | Неплотности | 0409 | Циклопентан (Пентаметилен) | 0,0093 | 0,2927 |
|  |  | 0512 | 3а,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 0,0198 | 0,6260 |
|  |  | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0488 | 1,5401 |
|  |  | 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 0,0241 | 0,7611 |
|  |  | 0520 | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 0,0181 | 0,5695 |
|  |  | 0524 | Циклопентадиены | 0,0488 | 1,5393 |
|  |  | 0525 | Циклопентен | 0,0045 | 0,1434 |
|  |  | 0726 | Инден (Индонафтен) | 0,0244 | 0,7698 |
| 5108 | Неплотности | 0507 | Гекс-1-ен (Гексен) | 0,0043 | 0,1347 |
|  |  | 0512 | 3а,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | 0,0007 | 0,0231 |
| 5109 | Неплотности | 0514 | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 0,0109 | 0,3425 |
|  |  | 0528 | Этин (Ацетилен) | 0,0035 | 0,1114 |
|  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0018 | 0,0561 |
| 5110 | Неплотности | 0402 | Бутан | 0,0420 | 1,3255 |
|  |  | 2002 | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) | 0,9952 | 31,3836 |
| 5111 | Неплотности | 0403 | Гексан | 0,0166 | 0,5246 |
|  |  | 0409 | Циклопентан | 0,0041 | 0,1302 |
| 5112 | Неплотности | 0417 | Этан | 0,0053 | 0,1677 |
|  |  | 0642 | Алкилдифенилы | 0,0122 | 0,3853 |
|  |  | 0711 | Антрацен | 0,0128 | 0,4042 |
|  |  | 0716 | Фенантрен | 0,0069 | 0,2161 |
|  |  | 0726 | Инден | 0,0001 | 0,0020 |
| 5113 | Неплотности | 0536 | Метилацетилен | 0,0004488 | 0,014153 |
| 5114 | Неплотности | 0514 | Изобутен | 0,0000083 | 0,000260 |
|  |  | 0528 | Ацетилен | 0,0000002 | 0,000006 |
|  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0000005 | 0,000017 |
|  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,0184498 | 0,581832 |
| 5115 | Неплотности | 0514 | Изобутен | 0,1437032 | 4,531823 |
|  |  | 0536 | Метилацетилен | 0,0001112 | 0,003508 |
|  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 0,1332452 | 4,202020 |
| 5116 | Неплотности | 0514 | Изобутен | 0,0000035 | 0,000109 |
|  |  | 0626 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол | 0,0068094 | 0,214741 |
| 5117 | Неплотности | 3130 | Тетраборат натрия | 0.0006 | 0,0189 |
| 5118 | Неплотности | 1605 | Морфолин | 0,00028 | 0,00883 |
| 5119 | Неплотности | 1716 | Одорант СПМ | 0,0000012 | 0,000036 |
| 5121 | Неплотности | 1852 | Моноэтаноламин | 0,007806 | 0,24618 |
| 5122 | Неплотности | 1852 | Моноэтаноламин | 0,007806 | 0,24618 |

Таблица 5.5 -  План-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса в период эксплуатации

| Цех |  | Номер источника | Загрязняющее вещество |  | Периодичность контроля | Периодичность контроля при НМУ | Норматив выброса |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | код | наименование |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 46 | ЭП-600 | 5001 | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,751 | 26 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,284 | 38,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,821 | 6,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,274 | 18,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,204*10-6 | 6,01 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5002 | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,751 | 26 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,284 | 38,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,821 | 6,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,274 | 18,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,204*10-6 | 6,01 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5003 | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,751 | 26 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,284 | 38,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,821 | 6,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,274 | 18,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,204*10-6 | 6,01 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5004 | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,751 | 26 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,284 | 38,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,821 | 6,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,274 | 18,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,204*10-6 | 6,01 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5005 | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,751 | 26 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,284 | 38,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,821 | 6,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,274 | 18,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,204*10-6 | 6,01 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5006 режим декоксования | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 0,460 | 15,9 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,0748 | 2,6 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,216 | 7,5 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,072 | 2,5 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 2,948*10-7 | 0,00001 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5006 резервный режим | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 0,324 | 13,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,0526 | 2,2 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,152 | 6,4 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,051 | 2,2 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 2,222*10-7 | 0,00001 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5007 | 337 | Углерода оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 18,9 | 854,8 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5008 | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 0,119928 | 22,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,0194922 | 3,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,07497 | 14,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 5,417*10-8 | 0,00001 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5009 летний период | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 0,800 | 33,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,130 | 5,5 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,500 | 21,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,100 | 4,2 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 6,200*10-7 | 0,00002 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5009 зимний период | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,416 | 38,01 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,230 | 8,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,885 | 23,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,177 | 4,8 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,097*10-6 | 0,000003 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5009 Пуск установки | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 2,279 | 37,9 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,370 | 6,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 1 раз в год (кат.III Б) | постоянно | 1,424 | 23,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,285 | 4,7 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а(пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,776*10-6 | 0,00003 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5010 летний период | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 0,800 | 33,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,130 | 5,5 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,500 | 21,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,100 | 4,2 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 6,200*10-7 | 0,00002 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5010 зимний период | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,416 | 38,01 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,230 | 8,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,885 | 23,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,177 | 4,8 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,097*10-6 | 0,000003 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5010 Пуск установки | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 2,279 | 37,9 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,370 | 6,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 1,424 | 23,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,285 | 4,7 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а(пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,776*10-6 | 0,00003 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5011 летний период | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 0,800 | 33,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,130 | 5,5 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,500 | 21,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,100 | 4,2 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 6,200*10-7 | 0,00002 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5011 зимний период | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 1,416 | 38,01 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,230 | 8,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,885 | 23,8 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,177 | 4,8 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а)пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,097*10-6 | 0,000003 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5011 Пуск установки | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 2,279 | 37,9 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,370 | 6,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 1,424 | 23,7 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,177 | 4,8 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  |  | 0703 | Бенз(а(пирен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,097*10-6 | 0,000003 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5012 нормальный режим | 0301 | Азота диоксид | постоянно | постоянно | 2,536 | 29,3 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | постоянно | постоянно | 0,4121 | 4,8 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0330 | Серы диоксид | постоянно | постоянно | 0,8 | 9,2 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0333 | Сероводород | постоянно | постоянно | 0,0008 | 0,00001 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | постоянно | постоянно | 0,8 | 9,2 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая с содержанием Si02 ниже 20% | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,16 | 1,8 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5012 режим остановки | 0301 | Азота диоксид | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,608 | 32,4 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азота оксид | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0988 | 5,3 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 0330 | Серы диоксид | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,19 | 10,1 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0333 | Сероводород | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0002 | 0,01 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0337 | Углерода оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,19 | 10,1 | Автоматический анализатор | инструментальн |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая с содержанием Si02 ниже 20% | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,04 | 2,1 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5013 нормальный режим | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0.3147175 | 1729 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0.0511416 | 281 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 2.6226456 | 14408 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  |  | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0.0655661 | 0,36 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  | 5013 режим пуска | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 78.9603591 | 3512 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 12.8310584 | 570,6 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 6.5695019 | 292,1 | Аккредитованная лаборатория | Расчетный метод |
|  |  |  | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0.0052640 | 0,0002 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 658.0029928 | 29263 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 16.4500748 | 731,6 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5014 | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,04 | 2,419 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,31 | 720,9 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая с содержанием Si02 ниже 20% | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,1 | 232,6 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5015 | 349 | Хлор | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0034 | 8,09 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5016 | 349 | Хлор | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0017 | 0,268 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5017 | 349 | Хлор | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0017 | 0,268 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5018 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0669 | 11,15 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5019 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0669 | 11,15 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5020 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0669 | 14,5435 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5021 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0669 | 14,5435 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5022 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,00185 | 0,37 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0503 | Бутадиен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0015 | 0,3 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0042 | 0,84 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,00905 | 1,81 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0019 | 0,38 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5023 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,00185 | 0,37 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0503 | Бутадиен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0015 | 0,3 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0042 | 0,84 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,00905 | 1,81 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0019 | 0,38 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5024 | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0048 | 1,429 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5025 | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0048 | 1,429 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5026 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0004 | 0,085 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0029 | 0,613 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Толуол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0013 | 0,275 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | (1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,003 | 0,634 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  | 5027 | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0004 | 0,085 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0029 | 0,613 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Толуол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0013 | 0,275 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,003 | 0,634 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  | 5028 | 0526 | Этилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0661 | 8,908 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5029 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000017 | 0,0047 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0597 | 170,48 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  | 5030 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0007416 | 20 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 25,4628617 | 6876 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0090496 | 244,1 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5031 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0012855 | 20 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 44,13891 | 6876 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0156872 | 244,1 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5032 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000785 | 20 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 1,34793 | 6876 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0009581 | 244,1 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5033 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0032393 | 20 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 111,22178 | 6876 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0395328 | 244,1 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5034 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0077418 | 20 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 265,8158328 | 6876 | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0944723 | 244,1 | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5101 | 0322 | Серная кислота (по молекуле H2SO4) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0133 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0640 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5102 | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0003 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,2239 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0053 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0027 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0086 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,2928 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0030 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0259 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0051 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0045 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0186 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0009 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0005 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5103 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1041 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0053 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0202 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0564 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,1273 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0158 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0048 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0056 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0097 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0430 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0657 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5104 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0072 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0212 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0005 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0148 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0062 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0000 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0147 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0214 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0373 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 1706 | Диметилдисульфид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0388 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0640 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5105 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1305 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0085 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0012 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0260 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0675 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,1456 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0474 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0049 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0044 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0181 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0003 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5106 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1534 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0060 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0074 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0423 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,5200 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0451 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0148 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0005 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5107 | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0586 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0168 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0501 | Пентилены (Амилены-смесь изомеров | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0109 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0192 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,1046 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0772 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0125 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0144 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0362 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0022 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0154 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0003 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5108 | 0333 | Сероводород | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0002 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год | Не контролируется | 0,0195 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0709 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,2287 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0517 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0052 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1001 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0480 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0249 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0007 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5109 | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0017 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,7178 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0015 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0070 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0215 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропен (Пропилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,6852 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 1,2062 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0042 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0011 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0640 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5110 | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1961 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,3138 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0325 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0593 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5111 | 0408 | Циклогексан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0164 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0107 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,2265 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0056 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Толуол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1370 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  | 5112 | 0337 | Углерод оксид | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0007 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0857 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0034 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этен (Этилен) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000446 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,5139 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0612 | (1-Метил этил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0016 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0621 | Метилбензол (Толуол) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,2436 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0232 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0639 | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0195 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0014 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0711 | Антрацен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0128 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5113 | 0337 | Оксид углерода | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000649 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0410 | Метан | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0187161 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0035261 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0269265 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | Бута-1,3-диен (1,3-БутадиенДивинил) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0120528 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000267 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0337853 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5114 | 0415 | Предельные углеводороды С1-С5 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0159136 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Предельные углеводороды С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0190714 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бут-1-ен (Бутилен) | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0000297 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | 1,3-бутадиен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000425 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000106 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0526 | Этилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000093 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0528 | Ацетилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000002 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0709167 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0102197 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Стирол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0071600 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Толуол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0414060 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0026369 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0093754 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0210596 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5115 | 0415 | Предельные углеводороды С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,2592105 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Предельные углеводороды С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0050048 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бутен | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,1266657 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | 1,3-бутадиен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,3296236 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0521 | Пропилен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0001099 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,1653281 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0010673 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Стирол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0046264 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0000473 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0386232 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0002192 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5116 | 0415 | Предельные углеводороды С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0246973 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0416 | Предельные углеводороды С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0869784 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0502 | Бутены | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0000785 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0503 | 1,3-бутадиен | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000523 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0602 | Бензол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0238484 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0616 | Ксилол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0075584 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0620 | Стирол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0043082 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0621 | Толуол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0162832 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0627 | Этилбензол | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0016320 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0708 | Нафталин | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0017144 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2754 | Предельные углеводороды С12-С19 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000228 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
| ЭП-600 | Узлы дозирования реагентов | 5119 | 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000006 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз в год (кат.III Б) | Не контролируется | 0,0221925 |  | Аккредитованная лаборатория | инструментальн |
|  |  |  | 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,0000033 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5120 | 1052 | Метанол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,003903 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  |  | 2750 | Сольвент-нафта | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,009368 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5121 | 1052 | Метанол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,011709 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |
|  |  | 5122 | 1052 | Метанол | 1 раз в 5 лет (кат.IV) | Не контролируется | 0,011709 |  | Аккредитованная лаборатория | расчетный метод |

*Методика инструментального контроля будет принята при проведении контроля исходя из утвержденных методик по каждому веществу и наличия соответствующей аппаратуры у аккредитованной лаборатории

В соответствии с Приказом Минприроды РФ № 74 от 28.02.2018 г., инструментальному контролю подлежат те загрязняющие вещества, концентрация которых по результатам рассеивания на границе предприятия составляет более 0,1 ПДК и имеются утвержденные методики контроля, для остальных веществ применяется расчетный метод контроля.

Периодичность контроля определена на основании «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», НИИ «Атмосфера», 2012г.

Технические средства фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ (анализаторы) соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 13 марта 2019 г № 263 "О требованиях к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду".

Точки контроля приведены в приложении Т. Контроль атмосферного воздуха будет осуществляться на точках 1-5 в соответствии с направлениями ветра на день отбора проб.

Контроль состояния земельных ресурсов и почвенного покрова включает:

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью определения оценки загрязнения почвы в период эксплуатации объекта (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»).

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, являются ПДК и ОДК химических веществ в почве, определенные в ГН 2.1.7.2041-06 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН 2.1.7.2511-09 «Гигиенические нормативы. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». В период эксплуатации промышленного объекта рекомендуется проводить исследование образцов почв по наличию в них загрязняющих компонентов, определенных СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»: нефтепродукты, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, никель, цинк, медь, хром (подвижная форма).

Контроль загрязнения почвы проводится в 13 контрольных точках 2 раза в год на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» согласно программе аналитического контроля, представленной в Приложении Н2 книги 1581-(ЭП-600)-ООС3.

Отбор проб на контрольных площадках организуется методом конверта согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляются путем отбора проб и последующего химического анализа в стационарных условиях.

Средства отбора, условия консервации, хранения и транспортировки устанавливаются в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, а также согласно соответствующим нормативно-техническим документам на методы определения загрязняющих веществ.

Для проведения анализов используются методики, отвечающие требованиям ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений», Постановление от 6 апреля 2011 года N 246 Об осуществлении федерального государственного метрологического надзора (с изменениями на 5 июня 2013 года).

Контроль состояния поверхностных водных объектов

Подсистема мониторинга сточных и природных вод направлена на:

- получение (продление) разрешения на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, обеспечение заключения договора на водопользование;

- организацию контроля поверхностных водных объектов в установленных створах и грунтовых вод в зоне расположения ПАО «НКНХ»;

- организацию производственного лабораторного контроля работы механических и биологических очистных сооружений;

- контроль соблюдения НДС;

- учет показателей, характеризующих состояние окружающей среды в зоне расположения АО «НКНХ», проведение анализа текущей ситуации, оценка динамики по отведению очищенных сточных вод;

- подготовку и составление отчетных данных и других материалов в вышестоящие организации и государственные природоохранные органы;

- участие в разработке технологических регламентов по разделам, связанным со сбросами сточных вод;

- участие в рассмотрении технических заданий на ликвидацию существующих, проектирование новых, расширение и реконструкцию действующих объектов и производств ПАО «НКНХ» с учетом требований охраны окружающей среды;

- проведение мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате государственного экологического контроля.

Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов включает контроль:

- расхода, состава и свойств сточных вод на отдельных звеньях технологической схемы очистки и их соответствия установленным регламентам;

- расхода, состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и их соответствия установленным нормативам НДС;

- расхода, состава и свойств вод в местах собственных водозаборов, фоновых и контрольных створах водных объектов, принимающих сточные воды, и соблюдения норм качества воды в контрольных створах.

Состав и свойства сбрасываемых сточных вод определяются на выпуске их в водные объекты.

Определение химического состава сбрасываемых сточных вод (концентраций присутствующих в водах загрязняющих веществ) производится с помощью соответствующих средств измерения с периодическим отбором проб и производством химических анализов сточных вод.

В программе представлены мероприятия по определению количества и качества забранных водных ресурсов и сброшенных сточных вод, периодичность проведения мероприятий, а также сроки предоставления отчетов в исполнительные органы государственной власти.

Лабораторный контроль качества сбрасываемых сточных вод после очистных сооружений осуществляется экологической лабораторией ПАО «НКНХ», имеющий соответствующий аттестат аккредитации.

Контроль за качеством поверхностных и грунтовых вод осуществляется ПАО «НКНХ» в соответствии с «Руководством по мониторингу подземных и поверхностных вод».

В данном документе представлен перечень работ по контролю за качеством поверхностных и грунтовых вод, включающий в себя точки отбора проб, места расположения скважин, виды работ и контролирующие показатели, периодичность выполнения работ.

В связи с сохранением без изменения качественных и количественных характеристик сбрасываемых предприятием после очистки сточных вод, действующие в настоящее время в ПАО «НКНХ» программы производственного контроля за сбросами также остаются без изменения и продолжают действовать в полном объёме.

Программы проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод на 2019г., а также программы ведения наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной на 2019г. приведены в Приложение Н2 книги 1581-(ЭП-600)-ООС3.

Программой мониторинга предусмотрено 10 точек (пунктов) контроля качества сточных вод и  наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной (приложение Н2):

7,8 точка – р. Кама 500 м выше и 500 м  ниже выпуска № 1/1 очищенных сточных вод;

9 точка – р. Кама выпуск № 1/1 очищенных сточных вод;

10,11 точка – р. Кама 500 м выше и 500 м ниже выпуска № 1/2 очищенных сточных вод;

12 точка – р. Кама выпуск № 1/2 очищенных сточных вод;

13,14 точка – р. Авлашка: 500 м выше устья р. Тунгуча (р. Иныш); 500 м ниже устья р. Тунгуча (р. Иныш);

15, 16 точка – р. Кама: 500 м выше устья Стрелочного Лога; 500 м ниже устья Стрелочного Лога.

Производственный экологический мониторинг в области обращения с отходами

Мониторинг мест складирования отходов предусмотрен ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления»; «Федеральным классификационным каталогом отходов» (утв. МПР от 02.07.2014),ГОСТ 30774-2001, «Методическими рекомендациями по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления».

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами в период эксплуатации ЭП-600 будет осуществляться в соответствии с порядком проведения производственного экологического контроля в области обращения с отходами, установленным на действующем ПАО «НКНХ».

В ходе проектных работ была проведена инвентаризация количества и видов образующихся отходов при эксплуатации ЭП-600. Инвентаризация проведена в 2019 году расчетным методом по данным тома 5 1581-(ЭП-600)-ИОС7.1 «Технологические решения» и базового проекта фирмы «Linde».

В результате эксплуатации установки на ПАО «НКНХ» ожидается образование 25 видов отходов производства и потребления общим количеством –55783,241 т/год, относящихся к 2-5 классу опасности, из них:

2 класса опасности – 0,359 т/год;

3 класса опасности – 6431,425 т/год;

4 класса опасности – 49137,037 т/год;

5 класса опасности – 214,42 т/год.

Характеристика отходов материалов и изделий, и способов их удаления при проведении строительно-монтажных работ на площадке строительства приведена в таблице 3.51.

Мониторинг имеет целью контроль соблюдения требований проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов, согласно статьям 11, 18, 19, 26 Закона РФ «Об отходах производства и потребления», Постановления Госкомстата РФ от 21.10.98 № 101, включающий:

- соблюдение установленных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, а также порядка и правил обращения с отходами производства и потребления;

- обеспечение требований техники безопасности, а также экологической и промышленной безопасности при обращении с отходами (накопление, загрузка/выгрузка транспортировка отходов) и выполнение условий временного хранения образующихся отходов;

- организацию учета, номенклатуры и количества образовавшихся, использованных, обезвреженных, размещенных отходов, а также проверку своевременности предоставления отчетности по обращению с отходами;

- контроль раздельного накопления отходов по их видам и классам опасности для окружающей среды;

- контроль состояния мест временного хранения отходов: исправность тары, соответствие количества отходов пределу накопления;

- контроль вывоза отходов с территории предприятия, обеспечения договорных условий и наличия у организаций, осуществляющих прием отходов I-IV классов опасности, соответствующей лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов, наличия документов, подтверждающих вывоз.

Мониторинг уровня шума

Целью экологического контроля за акустическим состоянием окружающей среды является фактическая количественная оценка уровней звука на ближайших нормируемых территориях.

Наблюдения следует планировать с учетом режима функционирования источников производственных шумов. В связи с тем, что большинство объектов, расположенных на площадке ПАО «НКНХ» функционируют круглосуточно, измерения уровня шума необходимо проводить в ночное время суток (с 23:00 до 07:00 ч).

Инструментальный контроль шума в зоне воздействия допускается проводить параллельно с наблюдениями за качеством атмосферного воздуха и других компонентов природной среды.

Контроль уровней шума проводится по двум показателям:

-уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическим частотами 31,5 – 8000 Гц;

-эквивалентному уровню звука, корректированному по шкале «А».

Измерения необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 23337-78. Приборы, используемые при измерении, должны иметь свидетельство о прохождении государственной поверки. К проведению измерений привлекаются организации имеющие, лицензию на выполнение данного вида работ.

Инструментальный контроль звукового давления в период эксплуатации предлагается организовать в соответствии с методическими указаниями МУК 4.3.2194-07.

Мониторинг шума предлагается проводить на границе ориентировочной СЗЗ в двух точках в направлении жилой застройки (ТК-1, г. Нижнекамск, пр. Вахитова и ТКШ-5-северная граница СЗЗ). Измерения проводятся 4 раза в год в каждой точке измерения. Допустимые уровни шума в  выбранных точках контроля приведены в таблице 5.6.

Таблица  5.6 - Допустимые уровни шума в точках контроля

| Наименование объекта нормирования | Значения уровня шума (дБ) при средне геометрической частоте октавной полосы |  |  |  |  |  |  |  |  | LА,LA ЭКВ ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ТК-1, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, ТК-5 - северная граница СЗЗ (с 23:00 до 07:00 ч) | 83 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 37 | 35 | 45 |

План-график производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха представлен в таблице 5.7.

План-график наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды в период эксплуатации представлен в таблице 5.8.

Таблица 5.7 - План-график производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха

| Виды мониторинга. Пункт контроля | Контролируемые параметры | Периодичность контроля /количество точек отбора | Ссылки на основные регламентирующие документы / примечание | Методы, методики контроля * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль атмосферного воздуха Т.1-5 (по направлению ветра) | Максимально-разовые концентрации приоритетных загрязняющих веществ: - оксид азота - диоксид азота - углерода оксид - углеводороды С1-С5 - этилбензол - автоматический контроль на дымовых трубах оксидов азота, оксида углерода | 2 раза в год (июнь, сентябрь) в 8 точках (по румбам) на границе СЗЗ постоянно | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.1.6.1032-01, ОНД-90 Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы, Изм. №1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в нов. ред.). ГОСТ 17.2.3.01- 83 «Атмосфера. Правила контроля воздуха населенных пунктов»; Письмо Роспотребнадзора от 24.08.2012 № 01/9550-12-32 «О разъяснении отдельных положений СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (новая редакция)» | (NO, NO2) Газоанализатор Н-105. Руководство по эксплуатации ИРМБ.413312.035 М18 ФР 1.31.2011.11276 (СO) Газоанализатор мод.К-100. Руководство по эксплуатации ИРМБ.413416.100; ПНД Ф 13.1.5-97 (Углеводороды С1-С5) МКХА УФВК 08.0011-ФХИ. Св.№22.0042/RA.RU.311866/2018 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 (Этилбензол) Анализатор хроматографический автоматический АСА LIGA. Руководство по эксплуатации УФВК.619.0071 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99 |

Примечание: *- в соответствии данными об области аккредитации санитарно-промышленной лаборатории ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Таблица 5.8 - План-график наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды в период эксплуатации ЭП-600

| Виды мониторинга. Пункт контроля | Контролируемые параметры |  | Периодичность контроля /количество точек отбора | Ссылки на основные регламентирующие документы / примечание | Формы, методы, методики контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график проведения наблюдений за состоянием поверхностных вод |  |  |  |  |  |
| Контроль поверхностных вод Т.7, Т.8, Т.9, Т.10, Т.11, Т12 |  | Взвешенные вещества, БПК5, Ион аммония, Фосфаты, Алюминий, Железо общее, Цинк, Нефтепродукты, Формальдегид, Фенолы | февраль, ежемесячно с апреля по ноябрь | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012), СП 1.1.1058-01, Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 716; ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков. Постановление Госстандарта СССР от 19.03.1982 № 1115; Методическое пособие по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, добычи полезных ископаемых, промышленности, энергетики, гидроэнергетики, транспорта, лесосплава, рыбного и охотничьего хозяйства, а также сброса сточных и дренажных вод; Приказ МПР России от 31.12.1997 № б/н; Методические указания по организации и проведению государственного контроля за использованием и охраной водных объектов в системе МПР России. Приказ МПР России от 31.12.1997 № б/н; РД 52.24.309-2016 Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши. ГОСТ 17.1.5.05-85 (Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков) ГОСТ 17.1.5.04-81 (Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия) | Лабораторные исследования в составле ПЭМ (Санитарно-промышленная лаборатория ПАО «Нижнекамскнефтехим», Лаборатория по контролю биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим») Методики: в соответствии данными об области аккредитации санитарно-промышленной лаборатории ПАО «Нижнекамскнефтехим» (см.Приложение Н2 книги 1581-(ЭП-600)-ООС3) |
|  |  | Сухой остаток, Нитрат-ион, Нитрит-ион, Сульфиды (сернистый натрий девятиводный), Сульфаты, Хлориды, Ванадий, Марганец, Медь, Титан, Хром6+, АПАВ, СПАВ, Метанол, Ацетонитрил (цианометан), Диметилформамид, Бензол, Толуол (метилбензол), Стирол, Этилбензол | 1 раз в квартал |  |  |
| Т.8, Т.10 |  | *Хроническая токсичность | 1 раз в квартал |  |  |
| Т.9, Т12 |  | Острая токсичность | 1 раз в квартал |  |  |
| Т13, Т14 Т15, Т16 |  | рН, ХПК, БПК5, Алюминий, АПАВ, Ион аммония, Взвешенные вещества, Железо общее, Цинк, Нефтепродукты, Марганец, Медь, нитрит-ион, нитрат-ион, Сульфаты, Сухой остаток, Формальдегид, фенолы, Фосфаты, хлориды, Хром6, цинк, Метанол, Диметилформамид, Бензол, Толуол (метилбензол), Стирол, | февраль, ежемесячно с апреля по ноябрь |  |  |
| Т14, Т16 |  | Хроническая токсичность | 1 раз в квартал |  |  |
| План-график проведения наблюдений за состоянием донных отложений |  |  |  |  |  |
| Контроль донных отложений Т.8, 11, 14, 16 | рН водной вытяжки, органическое вещество, сульфаты, хлориды, углеводороды, железо общее, свинец, цинк, марганец, никель, хром 6-валентный, медь, токсичность острая |  | 1 раз в год - в летне-осеннюю межень (август) 100 м, ниже по течению совместно с пробами воды | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). , СП 1.1.1058-01, МПР России Приказ от 24 февраля 2014 года N 112 «Об утверждении Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов» ГОСТ17.1.5.01-80 (Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность) | ПАЭК |
| План-график проведения наблюдений за состоянием подземных вод |  |  |  |  |  |
| Контроль подземных вод наблюдательные скважины | рН, взвешенные вещества, сухой остаток, ХПК, БПК, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фенолы, сульфаты, фосфаты, хлориды, железо общее, медь, СПАВ, углеводороды (нефть и нефтепродукты), бенз(а)пирен, минерализация, растворенный кислород. |  | во второй – третьей декадах апреля, мая, июня, июля, августа и сентября | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране под-земных вод от загрязнения» | ПАЭК |
| План-график проведения наблюдений за состоянием земельных ресурсов и почвенного покрова |  |  |  |  |  |
| Контроль состояния земельных ресурсов и почвенного покрова | нефтепродукты, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, никель, цинк, медь, хром (подвижная форма) |  | 2 раз в год | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01, РД 52.18.156-99 Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» ГОСТ 17.4.03-85 (Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ); ГОСТ 12071-2000 (Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов); ПНД Ф 12.1:2:2:2:2:3:2-03 ФГУ Центр экологического контроля и анализа. Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений. Методические рекомендации | Инспекционный контроль ПЭМ |
| План-график проведения контроля по обращению с отходами |  |  |  |  |  |
| Контроль по обращению с отходами | Места временного накопления отходов |  | 1 раз в квартал каждое место временного накопления отходов | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления. ПНД Ф 12.1:2:2:2:2:3:2-03 ФГУ Центр экологического контроля и анализа. Отбор проб почв, грунтов, осадков биологических очистных сооружений, шламов промышленных сточных вод, донных отложений искусственно созданных водоемов, прудов-накопителей и гидротехнических сооружений. Методические рекомендации | Инспекционный контроль ПЭМ |
| План-график проведения контроля акустического воздействия |  |  |  |  |  |
| Контроль уровней шума ТК.1, ТК-5 | Уровни звукового давления (УЗД) в октавных частотах: 31,5 Гц; 63 Гц; 125 Гц; 250 Гц; 500 Гц; 1000 Гц; 2000 Гц; 4000 Гц; 8000 Гц; Уровни звука, эквивалентные уровни звука |  | 4 раза в год, посезонно, в ночное время суток в 2 точках на границах СЗЗ (север, восток) | Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 10.01.2002 г. №7- ФЗ (ред. от 25.06.2012). Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. 04.09.2012), от 21.04.2000 №373, от 15.01.2001 №31 (ред.21.04.2010). СП 1.1.1058-01, ГОСТ 23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» | Инспекционный контроль ПЭМ |

  - Производственный экологический контроль и мониторинг состояния окружающей среды при ликвидации чрезвычайных ситуаций (при авариях)

Виды работ, предусмотренные при производственном экологическом контроле и мониторинге состояния окружающей среды при ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены ниже.

Во время операции по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мониторинг обстановки и состояния окружающей среды в зоне ЧС осуществляется рабочей группой для обеспечения и организации работ на месте ЧС. Предусматриваются следующие мероприятия по проведению контроля, осуществляемые в течение всей указанной операции:

- уточнение информации с места ЧС;

- прогнозирование изменения экологической обстановки окружающей среды в районе ЧС и районах, на которые может быть оказано негативное воздействие;

- контроль за состоянием окружающей среды на месте ЧС и месте проведения работ по локализации и ликвидации последствий ЧС, который осуществляется представителями контролирующих природоохранных органов (Росприроднадзор, Росрыболовство).

- Вся информация об обстановке и состоянии окружающей среды в месте ЧС передается через диспетчерский узел связи, который также осуществляет запросы о предоставлении необходимой дополнительной информации с места ЧС.

Пункты контроля располагаются непосредственно в зоне аварии и на удалении от неё по акватории в пределах района, по данным визуального и инструментального наблюдения подверженного негативному воздействию.

Наиболее вероятные аварийные ситуации, которые могут возникнуть во время строительных работ – Авария в результате полного разрушения цистерны топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность, без его дальнейшего возгорания и с дальнейшим возгоранием.

Наиболее вероятные аварийные ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации –проливы при разрушение колонны разделения С3 DA036-01 (Блок №12), Частичной разгерметизации насоса орошения колонны разделения и азрушение промежуточного резервуара С4 (бутен) FB102-01А/В (Блок №29)

Отбор и анализ проб проводится аккредитованной лабораторией, на договорной основе. Данные измерений в районе аварии и лабораторных исследований заносятся в журналы химического наблюдения.

Разлив углеводородов при аварийных ситуациях.

В процессе ликвидации аварии производится дополнительный мониторинг изменений характеристик загрязнения (площадь пятна углеводородов, толщина слоя, возможное направление растекания).

Затронутые среды и определяемые параметры при аварии в строительный период:

Атмосферный воздух: анализируется превышение нормативов качества атмосферного воздуха нормируемых территорий .

Контролируемые параметры – содержание предельных угдеводородов.

В случае возможного разлива углеводородов принимаются меры по исключению условий возникновения пожаров, что достигается инженерно-техническими решениями, направленными на исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Результаты замеров заносятся в оперативный журнал ликвидации аварии. При появлении явных признаков увеличения концентрации паров углеводородов, а также при резком изменении погодных условий (изменение направлений ветра, изменение температуры, уменьшение облачности и т.п.) должны проводиться дополнительные замеры. Границы газоопасной зоны при разливе углеводородов устанавливается на основании загазованности воздуха. Контролируемые параметры при аварии приведены ниже.

- Поверхностные воды: температура, взвешенные вещества, рН, содержание растворённого кислорода; % насыщения воды растворённым кислородом, БПК5, ХПК, концентрации тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, ртуть), суммарное содержание углеводородов, фенолы, СПАВ.

- Донные отложения: суммарное содержание углеводородов, рН, Еh; тяжелые металлы, сопутствующие нефтяному загрязнению (медь, цинк, свинец).

- Птицы: численность и видовой состав.

- Контроль обращения с собранными нефтезагрязненными отходами (в т.ч. передача лицензированной организации для сбора, транспортировки и обезвреживания);

- Почвы и растительность - инструментальный контроль.

Затронутые среды и определяемые параметры при аварии в период эксплуатации:

- Атмосферный воздух: анализируется превышение нормативов качества атмосферного воздуха нормируемых территорий. Контролируемые параметры – содержание непредельных и ароматических углеводородов.

В случае возможного разлива углеводородов принимаются меры по исключению условий возникновения пожаров, что достигается инженерно-техническими решениями, направленными на исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Результаты замеров заносятся в оперативный журнал ликвидации аварии. При появлении явных признаков увеличения концентрации паров углеводородов, а также при резком изменении погодных условий (изменение направлений ветра, изменение температуры, уменьшение облачности и т.п.) должны проводиться дополнительные замеры. Границы газоопасной зоны при разливе углеводородов устанавливается на основании загазованности воздуха. Контролируемые параметры при аварии приведены ниже.

- Поверхностные воды: температура, взвешенные вещества, рН, содержание растворённого кислорода; % насыщения воды растворённым кислородом, БПК5, ХПК, концентрации тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, ртуть), суммарное содержание углеводородов, фенолы, СПАВ.

- Донные отложения: суммарное содержание углеводородов, рН, Еh; тяжелые металлы, сопутствующие нефтяному загрязнению (медь, цинк, свинец).

- Птицы: численность и видовой состав.

- Контроль обращения с собранными нефтезагрязненными отходами (в т.ч. передача лицензированной организации для сбора, транспортировки и обезвреживания);

- Почвы и растительность - инструментальный контрольг.

Пожар пролива дизтоплива при аварийных ситуациях в период строительства

Затронутые среды и определяемые параметры при пожаре пролива представлены ниже:

- Атмосферный воздух: в случае возникновения пожара в перечень контролируемых показателей необходимо включить следующие показатели: содержание предельных углеводородов, сероводород (Н2S), оксида азота (в пересчете на NO2), диоксида серы (SO2), оксида углерода (CO) и сажи.

- Поверхностные воды: температура, взвешенные вещества, рН, содержание растворённого кислорода; % насыщения воды растворённым кислородом, БПК5, ХПК, концентрации тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, ртуть), суммарное содержание углеводородов, фенолы, СПАВ.

- Птицы: численность и видовой состав.

Сроки наблюдений. Продолжительность проведения контрольных замеров параметров природной среды зависит от характера и масштабов аварии и начинается с периодичностью не менее 1 раза в сутки (по донным отложениям – 1 раз в месяц), постепенно уменьшаясь до приведения экосистемы в состояние равновесия в соответствии с нормативами качества среды.

Аварийная ситуация, связанная с аварийным сбросом от установки 
ЭП-600 на факельный ствол.

Контроль и мониторинг при аварийной ситуации, связанной с аварийным сбросом от установки ЭП-600 на факельный ствол предлагается в рамках данной проектной документации определить в объеме контроля и мониторинга при нормальном режиме эксплуатации объекта.

Точки контроля на границе ближайшей жилой зоны (ТК №1-ТК №3) и на  санитарно-защитной зоне (ТК № 4, ТК № 5,) при аварийных ситуациях приведены в Приложении Т 1581-(ЭП-600)-ООС4, Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Часть 4 «Приложения (Окончание)»Том 8.4.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Ущербы и платы от воздействия на окружающую среду от проектируемого объекта рассчитаны и представлены в периоды строительства и эксплуатации.

Ставки платы за выбросы вредных веществ в атмосферу и размещение отходов приняты в соответствии с Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.16 г. И коэффициентом инфляции принятом в 2019 году.

  - Атмосферный воздух

Эколого-экономические показатели охраны атмосферного воздуха представлены расчетом платы за выбросы загрязняющих веществ. Расчеты платы за выбросы вредных веществ в атмосферу произведены  от всех источников выбросов. Размер платы за выбросы вредных веществ в атмосферу в ценах 2019 г. представлен в таблицах 6.1-6.4.

Таблица 6.1 - Расчет суммы платы за выброс вредных веществ в атмосферный воздух (1 год строительства)

| Вещество |  | выброс вредного в-ва , т | норматив платы ПДВ, руб | сумма платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |
|  | вещества | Q | N |  |
| 123 | Оксиды железа (по взвешенным веществам) | 0,550656 | 36,6 | 20,1540096 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,039504 | 5473,5 | 216,225144 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3,792416 | 138,8 | 526,387341 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,565725 | 93,5 | 52,8952875 |
| 328 | Сажа (по взвешенным веществам) | 0,415931 | 36,6 | 15,2230746 |
| 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,530095 | 45,4 | 24,066313 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000005 | 686,2 | 0,003431 |
| 337 | Углерод оксид | 7,308105 | 1,6 | 11,692968 |
| 342 | Фториды газообразные | 0,082449 | 1094,7 | 90,2569203 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,035462 | 181,6 | 6,4398992 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000006 | 5472969 | 32,8378122 |
| 1325 | Формальдегид | 0,0574 | 1823,6 | 104,67464 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0,108108 | 3,2 | 0,3459456 |
| 2732 | Керосин | 1,882345 | 6,7 | 12,6117115 |
| 2754 | Алканы C12-C19 | 0,025946 | 10,8 | 0,2802168 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,518462 | 56,1 | 29,0857182 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% | 6,171 | 36,6 | 225,8586 |
| ИТОГО |  |  |  | 1369,04 |
| ИТОГО с уч, Кинф,=1,04 |  |  |  | 1423,80 |

Таблица 6.2 - Расчет суммы платы за выброс вредных веществ в атмосферный воздух (2 год строительства)

| Вещество |  | выброс вредного в-ва , т | норматив платы ПДВ, руб | сумма платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |
|  | вещества | Q | N |  |
| 123 | Оксиды железа (по взвешенным веществам) | 2,003301 | 36,6 | 73,321 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,132381 | 5473,5 | 724,587 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 7,795884 | 138,8 | 1082,069 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,061107 | 93,5 | 99,214 |
| 328 | Сажа (по взвешенным веществам) | 0,762567 | 36,6 | 27,910 |
| 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,977466 | 45,4 | 44,377 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000007 | 686,2 | 0,005 |
| 337 | Углерод оксид | 14,550259 | 1,6 | 23,280 |
| 342 | Фториды газообразные | 0,270193 | 1094,7 | 295,780 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,116212 | 181,6 | 21,104 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) | 7,855733 | 29,9 | 234,886 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 1,767133 | 9,9 | 17,495 |
| 627 | Этилбензол | 0,570806 | 275 | 156,972 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000009 | 5472969 | 49,257 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,16367 | 56,1 | 9,182 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,917647 | 56,1 | 51,480 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 0,1728 | 1,1 | 0,190 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,021942 | 0 | 0,000 |
| 1210 | Бутилацетат | 4,688867 | 56,1 | 263,045 |
| 1325 | Формальдегид | 0,09184 | 1823,6 | 167,479 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 6,123522 | 16,6 | 101,650 |
| 1411 | Циклогексанон | 1,253292 | 138,8 | 173,957 |
| 2464 | Пирилен | 0,037226 | 0 | 0,000 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0,153585 | 3,2 | 0,491 |
| 2732 | Керосин | 3,562791 | 6,7 | 23,871 |
| 2750 | Сольвент нафта | 0,032192 | 29,9 | 0,963 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,587974 | 6,7 | 3,939 |
| 2754 | Алканы C12-C19 | 0,018443 | 10,8 | 0,199 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 5,8412 | 36,6 | 213,788 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,602212 | 56,1 | 33,784 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% | 0,913 | 36,6 | 33,416 |
| ИТОГО |  |  |  | 3927,69 |
| ИТОГО с уч, Кинф,=1,04 |  |  |  | 4084,80 |

Таблица 6.3 - Расчет суммы платы за выброс вредных веществ в атмосферный воздух (3 год строительства)

| Вещество |  | выброс вредного в-ва , т | норматив платы ПДВ, руб | сумма платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |
|  | вещества | Q | N |  |
| 123 | Оксиды железа (по взвешенным веществам) | 1,381179 | 36,6 | 50,55 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,086814 | 5473,5 | 475,18 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 8,90786 | 138,8 | 1236,41 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1,303783 | 93,5 | 121,90 |
| 328 | Сажа (по взвешенным веществам) | 0,919248 | 36,6 | 33,64 |
| 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 1,183117 | 45,4 | 53,71 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000003 | 686,2 | 0,00 |
| 337 | Углерод оксид | 15,246477 | 1,6 | 24,39 |
| 342 | Фториды газообразные | 0,163455 | 1094,7 | 178,93 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,287681 | 181,6 | 52,24 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) | 7,107216 | 29,9 | 212,51 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 3,113542 | 9,9 | 30,82 |
| 627 | Этилбензол | 0,845894 | 275 | 232,62 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000015 | 5472969 | 82,09 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,396434 | 56,1 | 22,24 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,051863 | 56,1 | 2,91 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 3,265592 | 1,1 | 3,59 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,9408 | 0 | 0,00 |
| 1210 | Бутилацетат | 1,584587 | 56,1 | 88,90 |
| 1325 | Формальдегид | 0,14924 | 1823,6 | 272,15 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 2,016499 | 16,6 | 33,47 |
| 1411 | Циклогексанон | 1,857288 | 138,8 | 257,79 |
| 2464 | Пирилен | 0,055167 | 0 | 0,00 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0,201334 | 3,2 | 0,64 |
| 2732 | Керосин | 4,420117 | 6,7 | 29,61 |
| 2750 | Сольвент нафта | 0,076091 | 29,9 | 2,28 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1,355587 | 6,7 | 9,08 |
| 2754 | Алканы C12-C19 | 0,001849 | 10,8 | 0,02 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 6,985393 | 36,6 | 255,67 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,205046 | 56,1 | 11,50 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% | 0,017 | 36,6 | 0,62 |
| ИТОГО |  |  |  | 3775,50 |
| ИТОГО с уч, Кинф,=1,04 |  |  |  | 3926,52 |

Таблица 6.4 - Расчет суммы платы за выброс вредных веществ в атмосферный воздух (4 год строительства)

| Вещество |  | выброс вредного в-ва , т | норматив платы ПДВ, руб | сумма платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |
|  | вещества | Q | N |  |
| 123 | Оксиды железа (по взвешенным веществам) | 1,238206 | 36,6 | 45,32 |
| 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,071479 | 5473,5 | 391,24 |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 6,486738 | 138,8 | 900,36 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,907 | 93,5 | 84,80 |
| 328 | Сажа (по взвешенным веществам) | 0,632924 | 36,6 | 23,17 |
| 330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0,826175 | 45,4 | 37,51 |
| 333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000002 | 686,2 | 0,00 |
| 337 | Углерод оксид | 10,923438 | 1,6 | 17,48 |
| 342 | Фториды газообразные | 0,13984 | 1094,7 | 153,08 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,060146 | 181,6 | 10,92 |
| 616 | Диметилбензол (Ксилол) | 3,555529 | 29,9 | 106,31 |
| 621 | Метилбензол (Толуол) | 3,910644 | 9,9 | 38,72 |
| 627 | Этилбензол | 0,184824 | 275 | 50,83 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,00001 | 5472969 | 54,73 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,114053 | 56,1 | 6,40 |
| 1048 | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 0,019947 | 56,1 | 1,12 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 2,57971 | 1,1 | 2,84 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | 0,8832 | 0 | 0,00 |
| 1210 | Бутилацетат | 1,54 | 56,1 | 86,39 |
| 1325 | Формальдегид | 0,10332 | 1823,6 | 188,41 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 2,004747 | 16,6 | 33,28 |
| 1411 | Циклогексанон | 0,40581 | 138,8 | 56,33 |
| 2464 | Пирилен | 0,012054 | 0 | 0,00 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0,171839 | 3,2 | 0,55 |
| 2732 | Керосин | 3,056778 | 6,7 | 20,48 |
| 2750 | Сольвент нафта | 0,029266 | 29,9 | 0,88 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0,939121 | 6,7 | 6,29 |
| 2754 | Алканы C12-C19 | 0,00075 | 10,8 | 0,01 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 6,019138 | 36,6 | 220,30 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,381146 | 56,1 | 21,38 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием SiO2 ниже 20% | 0,023 | 36,6 | 0,84 |
| ИТОГО |  |  |  | 2559,96 |
| ИТОГО с уч, Кинф,=1,04 |  |  |  | 2764,76 |

Величина платы за выбросы загрязняющих веществ в период монтажных работ составит – 12097,48  рубля за весь период строительства.

Величина платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта приведена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 -  Единовременные выплаты за загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации

| Код | Загрязняющее вещество | Валовый выброс, т/год | Норматив платы за 1 т в руб. в пределах ПДВ | Плата за выбросы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 496,558221 | 138,8 | 68922.28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 82,474635 | 93,5 | 7711.38 |
| 0322 | Серная кислота | 0,4188 | 45,4 | 19.01 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 20,941073 | 56,1 | 1174.79 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 26,257077 | 45,4 | 1192.07 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0.039079 | 686,2 | 26.82 |
| 0337 | Углерод оксид | 443,451983 | 1,6 | 709.52 |
| 0349 | Хлор | 0,0016 | 181,6 | 0.29 |
| 0408 | Циклогексан | 0,5167 | 3,2 | 1.65 |
| 0410 | Метан | 9,07599 | 108 | 980.21 |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов С1-С5 | 116,159458 | 108 | 12545.22 |
| 0416 | Смесь предельных углеводородов С6-С10 | 16,053613 | 0,1 | 1.61 |
| 0501 | Пентилены | 0,3438 | 3,2 | 1.1 |
| 0502 | Бутилен | 12,215995 | 6,7 | 81.85 |
| 0503 | Бутадиены | 27,8012 | 6,7 | 186.27 |
| 0521 | Пропилен | 51,393522 | 1,6 | 82.23 |
| 0526 | Этилен | 50,594816 | 1,6 | 80.95 |
| 0602 | Бензол | 45,799492 | 56,1 | 2569.35 |
| 0612 | Кумол | 0,0509 | 392,5 | 19.98 |
| 0616 | Ксилол | 3,865888 | 29,9 | 115.59 |
| 0620 | Этенилбензол | 1,633962 | 2736,8 | 4471.83 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | 20,732065 | 9,9 | 205.25 |
| 0627 | Этилбензол | 3,123516 | 275 | 858.97 |
| 0639 | О-Ксилол | 0,6164 | 29,9 | 18.43 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,000284 | 5472968,7 | 1554.32 |
| 0708 | Нафталин | 4,147747 | 1823,6 | 7563.83 |
| 1052 | Метиловый спирт | 4,84393 | 13,4 | 64.91 |
| 1061 | Этанол (спирт этиловый) | 1,8713 | 1,1 | 2.06 |
| 1706 | Диметилсульфид | 1,225 | 69,4 | 85.02 |
| 2750 | Сольвент-нафта | 0,29541 | 29,9 | 8.83 |
| 2754 | Смесь предельных углеводородов С12-С19 | 4,790168 | 10,8 | 51.73 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% | 5,235152 | 36,6 | 191.61 |
|  | ИТОГО |  |  | 111498.96 |
|  | ИТОГО с учетом Кинф. 1,04 |  |  | 115958.92 |

Величина платы за выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта составляет 115958,92 рубля в год.

  - Размещение отходов

Расчёт платы за размещение отходов вторичного сырья (металлолом, резинотехнические изделия и др.) не производился, т.к. они подлежат сдаче для дальнейшей переработки.

Размер платы за размещение отходов в период строительства  и эксплуатации представлен в таблицах 6.6-6.9.

Таблица 6.6 Размер платы за размещение отходов,  образующихся в процессе  производства работ (1 год строительства)

| Класс опасности отхода | Количество, т | Норматив платы | Коэффициент инфляции | Плата за размещение отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 0,309 | 1327 | 1,04 | 426,44472 |
| IV | 21748,018 | 663,2 | 1,04 | 15000217 |
| V | 6441,755 | 17,3 | 1,04 | 115900,056 |
| Отходы ТКО | 43,911 | 194,5 | 1 | 8540,6895 |
| ИТОГО |  |  |  | 15125084,1 |

Таблица 6.7 - Размер платы за размещение отходов,  образующихся в процессе  производства работ (2 год строительства)

| Класс опасности отхода | Количество, т | Норматив платы | Коэффициент инфляции | Плата за размещение отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 0,309 | 1327 | 1,04 | 426,44472 |
| IV | 7104,881 | 663,2 | 1,04 | 4900435,36 |
| V | 6510,724 | 17,3 | 1,04 | 117140,946 |
| Отходы ТКО | 113,274 | 194,5 | 1 | 22031,793 |
| ИТОГО |  |  |  | 5040034,55 |

Таблица 6.8 - Размер платы за размещение отходов,  образующихся в процессе  производства работ (3 год строительства)

| Класс опасности отхода | Количество, т | Норматив платы | Коэффициент инфляции | Плата за размещение отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 0,309 | 1327 | 1,04 | 426,44472 |
| IV | 329,549 | 663,2 | 1,04 | 227299,173 |
| V | 1944,455 | 17,3 | 1,04 | 34984,6344 |
| Отходы ТКО | 123,291 | 194,5 | 1 | 23980,0995 |
| ИТОГО |  |  |  | 286690,351 |

Таблица 6.9 - Размер платы за размещение отходов,  образующихся в процессе  производства работ (4 год строительства)

| Класс опасности отхода | Количество, т | Норматив платы | Коэффициент инфляции | Плата за размещение отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III | 0,309 | 1327 | 1,04 | 426,44472 |
| IV | 1118,211 | 663,2 | 1,04 | 771261,437 |
| V | 4612,813 | 17,3 | 1,04 | 82993,7315 |
| Отходы ТКО | 86,058 | 194,5 | 1 | 16738,281 |
| ИТОГО |  |  |  | 871419,894 |

Размер платы за размещение отходов в период строительства  составит –  21323228,9 рублей за весь период строительства.

Таблица 6.10 - Размер платы за размещение отходов,  образующихся в процессе  эксплуатации комплекса

| Класс опасности отхода | Количество, т | Норматив платы | Плата за размещение отходов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 2,835 | 663,2 | 1880.17 |
| V | 14,42 | 40,1 | 578.24 |
| Отходы ТКО | 39,29 | 95,0 | 3732.55 |
| ИТОГО |  |  | 6190.96 |
| ИТОГО с учетом Кинф. 1,04 |  |  | 6438,60 |

Размер платы за размещение отходов в период эксплуатации  составит – 6438,60 руб/год.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты ООС определялись с учетом соблюдения принципа устойчивого развития, суть которого заключается в достижении обоснованного и устойчивого равновесия между экономическими, экологическими и социальными последствиями реализации проекта:

ООС по установке ЭП-600 на «НКНХ» разработан в соответствии с требованиями Российских законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды;

- общее экологическое воздействие следует считать умеренным, но оно может быть существенно снижено посредством предлагаемых компенсационных мер. Большинство факторов воздействия квалифицируются как кратко– и среднесрочные и связанные с этапом строительства.

- социальные последствия реализации проекта, в целом, следует считать позитивными, приводящими к повышению уровня жизни в регионе;

- планируемый экономический эффект от реализации проекта обеспечит не только корпоративные выгоды ПАО «НКНХ», но и национальные выгоды для России в целом и района размещения ЭП-600, в частности;

- осуществление предлагаемого проектом контроля позволит установить уровень фактического воздействия на отдельные компоненты природной среды, а также, при необходимости, скорректировать природоохранные мероприятия;

В результате проведённой оценки проектных решений предполагаемого строительства и ввода в эксплуатацию объектов ЭП-600 с учётом реализации комплекса природоохранных мероприятий остаточные воздействия данного проекта на окружающую среду классифицируются как незначительные и умеренные. На данном основании можно утверждать, что проект в том виде, в котором он представлен, соответствует принципам устойчивого развития и исключает неприемлемые экологические и социальные факторы воздействия.

## ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

## 1. Федеральные Законы и Постановления Правительства

Российской Федерации

| Шифр и номер документа | Наименование Документа | Утвержден |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. № 74-ФЗ | Водный кодекс Российской Федерации. | 03.06.2006 г. (в ред. от 02.08.2019 г. №294-ФЗ) |
| 2. № 174-ФЗ | Об экологической экспертизе. | 23.11.1995 г. (в ред. от 02.08.2019 г. №496-ФЗ) |
| 3. № 190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской федерации | 29.12.2004 г. (в ред. от 02.08.2019 г. №294-ФЗ) |
| 4. № 200-ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | 04.12.2006 г. (в ред. от 27.12.2018 г. №538-ФЗ) |
| 5. № 116-ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов. | 21.07.1997 г. (в ред. от 29.07.2018 г. №271-ФЗ) |
| 6. № 89-ФЗ | Об отходах производства и потребления. | 24.06.1998 г. (в ред. от 25.12.2018 г. №483-ФЗ) |
| 7. № 52-ФЗ | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. | 30.03.1999 г. (в ред. от 26.07.2019 г. №232-ФЗ) |
| 8. № 96-ФЗ | Об охране атмосферного воздуха. | 04.05.1999 г. (в ред. от 29.07.2018 г. №219-ФЗ) |
| 9. № 99-ФЗ | О лицензировании отдельных видов деятельности. | 04.05.2011 г. (в ред. от 02.08.2019 г. №282-ФЗ) |
| 10. № 136 -ФЗ | Земельный кодекс РФ | 25.10.2001 г. (в ред. от 02.08.2019 г. №283-ФЗ) |
| 11. № 7-ФЗ | Об охране окружающей среды. | Об охране окружающей среды (в ред. от 27.12.2018 г. №538-ФЗ) |
| 12. № 539 | Постановление о принятии Российской Федерацией поправок к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. | 27.08.2005 г. (в ред. от 28.03.2014 г. №228) |
| 13.№ 712 | Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке проведения паспортизации отходов I–IV классов опасности» | 16.08.2013 г. |
| 14. № 87 | Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | 16.02.2008 г. (в ред. от 06.07.2019 г. №864) |
| 15.№ 913 | # Постановление Правительства Российской Федерации «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» | 13.09.2016 г. |

2 Нормативные и методические документы по охране

окружающей среды

2.1 Нормативные и методические документы по

оценке воздействия на окружающую среду

| Шифр документа | Наименование документа | Наименование организации разработчика, дата утверждения, принятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. - (инв. №18 303) | Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно – строительных проектов. | Госстрой РФ, 01.06.1998 г. |
| 2. - (инв. №18 605) | Методика определения предотвращенного экологического ущерба. | Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, 30.11.1999 г. |
| 3. - (инв. №17 579) | Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации | Государственный комитет РФ по охране окружающей среды,16.05.2000 г. |
| 4. СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 (инв. № 19467) | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция (Изменение 1-4) | Действует с 01.03.2008. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Пост.от 25.09.2007 №74; Главный государственный санитарный врач РФ, 30.03.2003 |
| 5. - (инв. №17 962) | Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. | Москомприроды, НИИ медицины труда РАМН, НИИПИ генплана г. Москвы, ГЦЦСЭН в г. Москве, 18.08.1998 г. |
| 6. - (инв. №18 618) | Руководство о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке ТЭО и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. | Минэкологии РФ, 01.01.1992 г. |
| 7. СП 2.2.1.1312-03 (инв. №18 890) | Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. Изменения и дополнения №1 (СП 2.5.2632-10) | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №88, 30.04.2003 г. пост. №57 от 17.05.2010 г. |
| 8. ГН 2.2.5.1313-03 (инв. №18 913) | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. (с дополнениями №18) | Главный гос. Санитарный врач РФ, пост. от 27.04.03 г. |
| 9. - (инв. №18717) | Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» | Госкомрыболовство России, приказ №20 от 18.01.2010 г. |
| 10. СанПиН 2.1.6.1032-01. (инв. №18 609) | Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №14 от 17.05.2001 г. |
| 11. - (инв. №17447) (для справок) | Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий (пособие к СНиП II-60-75*). | ЦНИИП градостроительства, 01.01.1984 г. |
| 12. - (инв.№ 17962) | Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. | НИИПИ генплана, 1998 г. |
| 13. ГОСТ Р 52106-2003 (Кодекс) | Ресурсосбережение. Общие положения. | Госстандарт России от 03.07.2003 г. №236-ст |
| 14. ГОСТ Р 52107-2003 (Кодекс) | Ресурсосбережение. Классификация и определение. | Госстандарт России от 03.07.2003 г. №236-ст |
| 15. ГОСТ Р 52108-2003 (Кодекс) | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения. | Госстандарт России от 03.07.2003г. №236-ст |
| 16. ГОСТ Р 52104-2003 | Ресурсосбережение. Термины и определения. | Госстандарт России от 03.07.2003 г. №235-ст |
| 17. ГОСТ Р 18. 53692-2009 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. | Росстандарт от 15.12.2009г. |
| 19. ГОСТ 30773-2001 | Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения. | Действует с 01.01.2011. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Приказ от 15.12.2009 №1092-ст |
| 20. ГОСТ Р ИСО 14042-2001 | Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Оценка воздействия жизненного цикла. | Госстандарт России от 27.11.2001г. №484-ст |
| 21. ГОСТ Р ИСО 14043-2001 | Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Интерпретация жизненного цикла. | Госстандарт России от 27.11.2001г. №485-ст |
| 22. ГОСТ Р ИСО 14031-2001 | Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие требования. | Госстандарт России от 25.04.2001г. №193-ст |
| 23. СП 11-102-97 (инв. №17 916) | Инженерно-экологические изыскания для строительства. | Госстрой России от 10.07.1997 г. №11-102-97 |
| 24. СП 11-103-97 (инв. №17 956) | Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. | Госстрой России от 10.07.1997 г. № 11-103-97 |
| 25. ГОСТ 17.1.5.02-80 | Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. | Госстандарт СССР, постановление от 25.12.1980 г. №17.1.5.02-80 |
| 26. ГОСТ 16350-80 | Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей. | Госстандарт СССР, постановление от 17.02.1980 г. №5857 |
| 27. ГОСТ 17.2.3.02-2014 | Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями | Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Протокол от 27.02.2014 №64-П |
| 28. ГН 2.1.6.2309-07 (инв. №19449) (Кодекс) | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с дополнениями №19). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №92 от 19.12.2007 г. |
| 29. ГН 2.1.6.1338-03 (инв. №19000) | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (с дополнениями №112). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №114 от 21.05.2003 г. |
| 30. ГН 2.2.5.2308-07 (инв. №19435) | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (с дополнениями №14). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №89 от 19.12.2007 г. |

2.2 Нормативные и методические документы по расчету

выбросов в атмосферный воздух

| Шифр документа | Наименование документа | Наименование организации разработчика, дата утверждения, принятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. - (инв. №18 692) | Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ в атмосферу для предприятий. | Госкомгидромет СССР, 01.01.1989г. |
| 2. - (Стройконсультант) | Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (издание девятое). | Действует. НИИ Атмосфера, 01.01.2012 |
| 3. ОНД-86 (инв. №17 402) | Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Отраслевое дополнение | Госкомгидромет СССР, пост. №192 от 04.08.1986 г. ОАО «ГАЗПРОМ», 1996 г. |
| 4. РД-17-89 (инв. №16 068) | Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии (кроме разделов 2.1.1, 2.1.2, 2.5 и 2.14). | Миннефтехимпром СССР, приказ от 29.12.1989 г. |
| 5. РМ 62-91-90 (инв. №17 686) | Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования (кроме раздела 2.1). | ГИПРОКАУЧУК, 1990 г. |
| 6. - (инв. №17 853) | Методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях Госкомнефтепродукта РСФР (действует раздел 2.6.2) | Госкомнефтепродукт РСФСР, приказ от 28.12.1988 г. |
| 7. - (инв. №17 897) | Методика расчетно-экспериментального определения выбросов загрязняющих веществ от трубчатых нагревательных печей. Краснодар. | АОО «Кубаньэко», г. Краснодар, КПНУ треста «Оргнефтехимзаводы», 1996г. |
| 8. МУ 2.1.6.792-99 | Выбор базовых показателей для социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест). | Главный гос. сан. врач РФ, постановление от 19.11.1999 г. |
| 9. - (инв. №18 442) | Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. | Самарский областной комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, 09.08.1996 г. |
| 10. - (инв. №18 593) | Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. | ВНИИГАЗ, 17.10.1995 г. |
| 11. РД 34.02.305-98 (инв. №18191) | Методика определения валовых загрязняющих веществ в атмосферу от котельных установок ТЭС. | ОАО «ВТИ», 21.01.1998 г. |
| 12. - (инв. №18972) | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). Дополнения и изменения. | Минтранс России, приказ от 28.10.1998 г. Приказ от 01.01.1999 г. |
| 13.- | Методика расчета выбросов от источников горения нефти и нефтепродуктов. | Центр исследований по механике реагирующих сред и экологии Томского гос. Университета, 05.03.1997г. |
| 14.- | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях магистрального транспорта нефти. | Институт проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), Уфа,1996г. |
| 15. РД 39-142-00 (инв. №18 650) | Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. | АООТ НИПИГАЗ, 22.02.2001 г. |
| 16. СО 153-34.02.316-2003 (Кодекс) | Методические рекомендации по расчету выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами электростанций. | Минэнерго России, 30.06.2003 г. №286, Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт (ВТИ) |
| 17.- (инв. №18 791) | Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. (кроме приложения 4) Дополнение. | Госкомэкология России, приказ №199 от 08.04.1998 г. ОАО «НИИ Атмосфера», приказ от 19.01.1999 г. |
| 18. - (инв. №18 193) | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). | Госкомэкология России, приказ №158 от 14.04.1997 г. |
| 19. - (инв. №18 966) | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). Дополнения и изменения. | Минтранс России, приказ от 28.10.1998 г. ОАО «НИИ Атмосфера» приказ от 25.04.2001 г. |
| 20. - (инв. №18 194) | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений). | НИИ Атмосфера, 12.11.1997 г. |
| 21. - (инв. №18 965) | Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов. | ООО «ВНИИГАЗ», 1999 г. |
| 22. - (инв. №18 693) | Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. | НИИ Атмосфера, 14.02.2001 г. |
| 23. - (инв. №19651) | Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). Издание 2012 года. | ОАО «НИИ Атмосфера», 25.01.2002 г. |
| 24. - (инв. №18 891) | Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. | НИИ Атмосфера, 01.01.2001 г. |
| 25. - (инв. №18 972) | Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). Дополнения и изменения. | Минтранс России, приказ от 28.10.1998 г. приказ от 01.01.1999 г. |
| 26. - (инв. №18 594) | Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках. | Госкомэкология России, приказ №199 от 08.04.1998 г. |
| 27. РД 52.04.52-85 (инв. №13948) | Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. | Госкомгидромет СССР, приказ от 01.12.1986 г. |
| 28. РД 52.04.186-89 (инв. №31195 Б) | Руководство по контролю загрязнения атмосферы (частично) | Госкомгидромет СССР, приказ от 01.06.1989 г. |
| 29. - (инв. №18 195) | Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выделений). | Госкомэкология России, приказ №158 от 14.04.1997 г. |
| 30. ОНД-90 (инв. №19 394) | Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. | Госкомприроды СССР, пост. №8 от 30.10.1990 г. |

2.3 Нормативно-правовые и методические документы

в области охраны поверхностных и подземных вод

| Шифр документа | Наименование документа | Наименование организации разработчика, дата утверждения, принятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. СанПиН 2.1.5.980-00 (инв. №18 426) | Гигиенические требования к охране поверхностных вод. | НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН, 22.06.2000 г. |
| 2. СанПиН 2.1.5.2582-10 (Консультант+) | Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №15 от 27.02.2010 г. |
| 3. ВУТП-97 (инв. №17 994) | Ведомственные указания по технологическому проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. | Минтопэнерго РФ, 01.05.1998 г. |
| 4. - (инв. №18633) (для справок) | Методические указания по рассмотрению проектов предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами (для справок) | Минздрав СССР, приказ №2875-83 от 24.08.1983 г. |
| 5. - (инв. №18717) (Кодекс) | Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (с дополнениями №16). | Госкомрыболовство России, приказ №96 от 28.04.1999 г. |
| 6. ГН 2.1.5.1315-03 (инв. №18 987) | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения 1, 2 (ГН 2.1.5.2280-07). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №78 от 30.04.2003 г. пост. №75 от 28.09.2007 г. |
| 7. ГН 2.1.5.2307-07 (инв. №19448) (Гарант) | Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (с дополнениями №14). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №90 от 19.12.2007 г. |
| 8. СанПиН 2.1.4.1110-02 (инв. №19405) | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №10 от 14.03.2002 г. |
| 9. МУ 2.1.5.800-99 (инв. №18655) | Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод. | Главный гос. сан. врач РФ, постановление от 27.12.1999 г. |
| 10. СП 2.1.5.1059-01 (инв. №19404) | Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №19 от 25.07.2001 г. |
| 11. СанПиН 2.1.4.1074-01 (инв. №18708) (Консультант+) | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями №13). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №24 от 26.09.2001 г. |
| 12. 69 П 62 (бр. 14096 Б) | Проектирование сооружений для очистки сточных вод (пособие к СНиП 2.04.03-85). | Госстрой СССР, 01.01.1990 г. |
| 13. - | Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения | Приказ Федерального агенства по рыболовству от 18.01.2010 года N 20 |
| 14. - | Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты | Государственный комитет РФ по охране окружающей среды от 29.12.1998 г. |
| 15. - | Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства | Министерство природных ресурсов РФ Приказ от 30.03.2007г. N 71 |
| 16. | Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей | Приказ МПР ПР №333 от 17.12.2007г. |
| 17. | Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы С.Н. Черкинский | Москва, 1977 г. |
| 18. | Методические основы оценки и регламинтирования антропогенного влияния (под ред. А.В. Караушева) | Л., Гидрометеоздат, 1987 г. |
| 19. | Расчеты выпусков сточных вод. Н.Н.Лапшев | М.,Стройиздат, 1977г. |

2.4 Нормативно-правовые и методические документы в области

обращения с отходами производства и потребления

| Шифр документа | Наименование документа | Наименование организации разработчика, дата утверждения, принятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. - (инв. №18 588) | Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации (для справок). | Минприроды России, приказ от 15.07.1994 г. |
| 2. - | Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. | Ростехнадзор, Приказ от 05.08.2014 №349 |
| 3. (инв. №18 570) | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. | Минприроды России, приказ №511 от 15.06.2001 г. |
| 4. РД 153-39.4-115-01 (Кодекс) | Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ». | ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», 2001 г. Согласовано с Минприроды России, письмо №33-01-1/179 от 26.12.2001 г. |
| 5. - (инв. №18 597) | Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. | Госкомэкология России, приказ от 07.03.1999 г. |
| 6. СП 2.1.7.1038-01 (инв. №18 583) | Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. | Госсанэпиднадзор РФ, 3.05.2001 г. |
| 7. 2524-82 (инв. №18 603) | Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья. | Минздрав СССР, приказ №2524-82 от 22.01.1982 г. |
| 8. - (инв. №18 602) | Оценка объемов обращения отходов производства и потребления. Типичные отходы. Методическое пособие. | Ленкомэкология, 01.04.1996 г. |
| 9. - | Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. | ГУ НИЦПУРО, 2003 г. |
| 10. - (бр 13968 Б) (для справок) | Пособие по проектированию полигонов по обеззараживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (пособие к СНиП 2.01.28-85). | Госстрой СССР, приказ №47 от 15.06.1984 г. |
| 11. - (инв. №18 992) | Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в РФ | Минприроды РФ, 06.07.1995 г. |
| 12. - (Гарант) | Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. | Минприроды России, приказ №50 от 25.02.2010 г. (в ред. от 25.07.2014 г. №338) |
| 13. ГН 2.1.7.2041-06 (инв. №19308) | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. | Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006 г. |
| 14. ГН 2.1.7.2511-09 (инв. №19577) | Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №32 от 18.05.2009 г. |
| 15. - (инв. №18 554) | Сборник методик по расчету объемов образования отходов. | Госкомитет РФ по охране окружающей среды, 1999 г. |
| 16. СанПиН 2.1.7.1287-03 (инв. №18875) | Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Изменение №1 (СанПиН 2.1.7.2197-07). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №53 от 17.04.2003 г. пост. №20 от 25.04.2007 г. |
| 17. РД 52.18.156-99 (инв. №19397) (Кодекс) | Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов. | Росгидромет, приказ от 07.06.1999 г. |
| 18. СанПиН 2.1.7.1322-03 (инв. №18 999) | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №80 от 30.04.2003 г. |
| 19. СП 2.1.7.1386-03 (инв. №19396) (Гарант) | Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления. Изменение №1,2 (СП 2.1.7.2570-10). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №144 от 16.06.2003 г. пост. №2 от 12.01.2010г. |
| 20. - (инв. №19395) | Методические рекомендации по организации проведения и объему лабораторных исследований, входящих в комплекс мероприятий по производственному контролю над обращением с отходами производства и потребления. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №17ФЦ/3329 от 26.06.2003 г. |
| 21. МУ 2.1.7.730-99 (инв. №18462) | Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. | Главный гос. сан. врач РФ, пост. от 05.02.1999 г. |
| 22. ГОСТ 30333-2007 (Кодекс) | Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования. | Ростехрегулирование, приказ №164-ст 12.08.2008 г. |
| 23. - (инв. № 19 143 ТБ) | Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. | УТВЕРЖДЕНА Министерством строительства РФ 05.11.1996 г. |

2.5 Нормативно-правовые и методические документы в области

оценки акустического воздействия

| Шифр документа | Наименование документа | Наименование организации разработчика, дата утверждения, принятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. СНиП 23-03-2003 (бр. 15280) | Защита от шума. | Госстрой России, пост. №136 от 30.06.2003 г. |
| 2. СП 51.13330.2011 (Кодекс) | Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. | Минрегион России, приказ №825 от 28.12.2010 г. |
| 3. - (инв. №18319) (для справок) | Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77). | Госстрой СССР, 01.02.1988 г. |
| 4. МГСН 2.04-97 (инв. №18119) | Московские городские строительные нормы. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. | Правительство Москвы, пост. №325 от 06.05.1997 г. |
| 5. СН 2.2.4/2.1.8. 566-96 (инв. №18656) | Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. | Госкомсанэпиднадзор России, пост. №40 от 31.10.1996 г. |
| 6. СН 2.2.4/2.1.8. 562-96 (инв. №18318) | Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. | Госкомсанэпиднадзор России, пост. №36 от 31.10.1996 г. |
| 7. ГОСТ 8. 12.1.003-83 (Стройконсультант) | Шум. Общие требования безопасности. Изменение №1. | Госстандарт СССР, пост. №2473 от 06.06.1983 г. пост. №4233 от 19.12.1988 г. |
| 9. ГОСТ IEC 60034-9-2014 Кодекс | Машины электрические вращающиеся. Предельные уровни шума. | Ростехрегулирование, приказ №584-ст от 18.12.2008 г. |
| 10. ГОСТ 31295.1-2005 (ИСО 9613-1:1993) Кодекс | Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой. | Федеральное агентство по тех. регулир. и метрологии, протокол №28 от 9.12.2005 г. |
| 11. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) Кодекс | Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть2. Общий метод расчета» | Федеральное агентство по тех. регулир. и метрологии, приказ от 20.06.2006 г. №140 |
| 12. ГОСТ 31297-2005 (ИСО 8297:1994) Кодекс | Шум. Технический метод определения уровней звуковой мощности промышленных предприятий с множественными источниками шума для оценки уровней звукового давления в окружающей среде. | Федеральное агентство по тех. регулир. и метрологии, приказ от 20.07.2006 г. №140 |
| 13. - (инв. №22748и) | Расчетная величина санитарно-защитной зоны по фактору шума предприятий различных отраслей промышленности. (Справочник проектировщика. Защита от шума). | Стройиздат, 1974 г. |
| 14. - (инв. №31330) | Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических документов. Том I. | Компания «Интеграл», 2008 г. |
| 15. - (инв. №31331) | Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических документов. Том II. | Компания «Интеграл», 2008 г |
| 16. - | Справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» | Москва, Стройиздат, 1997 г. |

3 Другие нормативные документы

| Шифр документа | Наименование документа | Утвержден |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ВНП СРКВ 16-4105-01.012 | Пожаротушение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. | ОАО «ВНИПИнефть», 07.05.2003 г. |
| 2. - (инв. №19 399) (Кодекс) | Рекомендации по определению допустимых вкладов в загрязнение атмосферы выбросов загрязняющих веществ предприятиями с использованием сводных расчетов загрязнения воздушного бассейна города (региона) выбросами промышленности и автотранспорта. | Утверждены приказом Госкомэкологии России №66 от 16.02.1999 г. |
| 3. СП 2.6.1.799-99 (СтройКонсультант) | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99) | Главный гос. сан. врач РФ, постановление от 27.12.1999 г. |
| 4. СанПиН 2.6.1.2523-09 (инв. №19543) | Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). | Главный гос. сан. врач РФ, пост. №47 от 07.07.2009 г. |

Примечание -  ВНП СПРЧ 16-4103-01.001(изм.34)

4 Другие используемые источники информации

| Шифр документа | Наименование документа | Разработан |
| --- | --- | --- |
| - (инв. 18296) | Практического пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений | ГОССТРОЙ РОССИИ ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998г. |
| 01-19-ИЭИ | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по объекту «Новый комплекс по производству олейфинов ОАО «Нижнекамскнефтехим». 1 этап – Новый комплекс по производству этилена ЭП-600». Корректировка.» | ООО «Эко М», 2019 г |

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | анули-рованных |  |  |  |  |